PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI KONTROL PID DENGAN GAIN SCHEDULING BERBASIS ATURAN PADA SISTEM PENAKARAN PAKAN KUCING OTOMATIS

Skripsi

diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Teknik Program Studi Teknik Komputer

oleh

Naufal Hilmi Fathul Ihsan

5312422309

PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG, 2026

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2

DAFTAR GAMBAR	8

DAFTAR TABEL	9

BAB I PENDAHULUAN	10

1.1	Latar Belakang	10

1.2	Batasan Masalah	13

1.3	Rumusan Masalah	15

1.4	Tujuan Penelitian	15

1.5	Manfaat Penelitian	16

1.6	Kebaruan Penelitian	17

BAB II KAJIAN PUSTAKA	19

2.1	Tinjauan Pustaka	19

2.1.1	Manajemen Nutrisi Kucing dan Evaluasi Metode Pemberian Pakan	19

2.1.2	Penerapan IoT pada Sistem Pemberian Pakan Otomatis	20

2.1.3	Strategi Kontrol pada Mekanisme Granular	20

2.1.4	Posisi Penelitian	22

2.2	Landasan Teoritik	23

2.2.1	Dinamika Material Granular dan Fenomena Bridging	23

2.2.2	Perangkat Tertanam dan Instrumentasi Sensor	25

2.2.3	Pengendali PID Diskrit	26

2.2.4	Kendali dengan Penjadwalan Parameter	30

2.2.5	Kendali Histeresis pada Subsistem Air	31

2.2.6	Evaluasi Kinerja Subsistem Pakan	32

2.2.7	Dasar Analisis Statistik	37

2.3	Kerangka Berpikir	41

BAB III METODE PENELITIAN	43

3.1	Tinjauan Pendekatan, Jenis, dan Prosedur Penelitian	43

3.1.1	Pendekatan Penelitian	43

3.1.2	Jenis Penelitian	43

3.1.3	Prosedur Penelitian	43

3.1.4	Studi Literatur	45

3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	48

3.2.1	Lokasi Penelitian	48

3.2.2	Waktu Penelitian	48

3.3	Subjek Penelitian, Populasi, dan Sampel	48

3.3.1	Subjek Penelitian	48

3.3.2	Populasi Penelitian	49

3.3.3	Sampel Penelitian	49

3.3.4	Teknik Penentuan Skenario Pengujian	49

3.4	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	50

3.4.1	Variabel Bebas (Independent Variable)	50

3.4.2	Variabel Terikat (Dependent Variable)	51

3.4.3	Definisi Operasional Variabel	51

3.5	Kerangka Analisis Statistik	53

3.6	Data dan Sumber Data	53

3.6.1	Jenis Data	53

3.6.2	Sumber Data	54

3.7	Perancangan dan Implementasi Sistem	54

3.7.1	Instrumen Penelitian (Alat dan Bahan)	55

3.7.2	Perancangan Perangkat Keras (Hardware Design)	58

3.7.3	Perancangan Kontroler	62

3.8	Teknik Pengumpulan Data	88

3.8.1	Kalibrasi Sensor Load cell	88

3.8.2	Pengujian Pendahuluan Parameter Operasional	88

3.8.3	Pengujian Penalaan Parameter Kontroler	89

3.8.4	Pengujian Perbandingan Kinerja Metode Pengendalian	90

3.9	Teknik Keabsahan Data	91

3.9.1	Validasi Kalibrasi Sensor Load cell	92

3.9.2	Verifikasi Konsistensi Kondisi Pengujian	92

3.9.3	Verifikasi Integritas Data Eksperimen	93

3.9.4	Verifikasi Reliabilitas Data melalui Replikasi	93

3.10	Teknik Analisis Data	94

3.10.1	Verifikasi Desain Analisis Eksperimen	94

3.10.2	Metrik Evaluasi Kinerja Sistem	95

3.10.3	Metrik Utama	95

3.10.4	Metrik Pendukung	96

3.10.5	Analisis Statistik Komparatif	97

3.10.6	Analisis Inferensial Metrik Kontinu	98

3.10.7	Analisis Respons Gain scheduling	101

3.11	Etika Penelitian	102

3.11.1	Keamanan dan Keselamatan Kerja	102

3.11.2	Integritas Ilmiah	102

3.11.3	Tanggung Jawab Pengembangan Teknologi	103

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	104

4.1	Gambaran Umum Pelaksanaan Penelitian	104

4.1.1	Desain Eksperimen	104

4.1.2	Artefak Penelitian dan Kemudahan Reproduksi (Reproducibility)	106

4.1.3	Verifikasi dan Integritas Dataset	108

4.2	Outcome Primer	109

4.2.1	Akurasi Massa (MAPE)	110

4.2.2	Overshoot Maksimum	111

4.2.3	Durasi Proses	113

4.2.4	Konsistensi Galat Akhir	114

4.3	Outcome Tambahan	116

4.3.1	Rise Time (10-90%)	116

4.3.2	Settling Time Kondisional	117

4.3.3	Proporsi Within Tolerance (±5%)	119

4.3.4	Aktivitas Hammer Reaktif (BridgingCount)	121

4.4	Analisis Inferensial Antarskenario	122

4.4.1	Akurasi Massa	123

4.4.2	Overshoot Maksimum	125

4.4.3	Durasi Penakaran	126

4.4.4	Rise Time	128

4.4.5	Konsistensi Galat Akhir	131

4.4.6	Proporsi Within Tolerance	131

4.5	Perbandingan Kinerja Fixed PID dan GS PID	132

4.5.1	Perbandingan pada SP15	133

4.5.2	Perbandingan pada SP20	134

4.5.3	Perbandingan pada SP25	135

4.5.4	Perbandingan pada SP30	137

4.5.5	Ringkasan Perbandingan Fixed PID dan GS PID	138

4.6	Analisis Trade-off Antarskenario	139

4.6.1	Matriks Trade-off Multidimensi	140

4.6.2	Implikasi Trade-off	142

4.6.3	Batas Interpretasi Matriks Trade-off	143

4.7	Kurva Respons Massa terhadap Waktu	143

4.8	Analisis Perpindahan Zona GS PID	146

4.8.1	Pola Transisi Zona	146

4.8.2	Distribusi Siklus Aktif per Zona	148

4.8.3	Laju Aktivasi Hammer Reaktif per Zona	150

4.8.4	Batas Interpretasi	151

4.9	Sintesis Hasil Pengujian	151

4.9.1	Sintesis Metrik Utama	152

4.9.2	Sintesis Metrik Pendukung	153

4.9.3	Sintesis Perbandingan Fixed PID dan GS PID	154

4.9.4	Sintesis Perilaku Operasional GS PID	154

4.9.5	Ringkasan Temuan Utama	155

4.10	Keterbatasan Penelitian	156

4.10.1	Jumlah Pengulangan	157

4.10.2	Granularitas dan Kelengkapan Data Log	157

4.10.3	Karakteristik Material dan Konfigurasi Prototipe	157

4.10.4	Ruang Lingkup Validasi	158

4.10.5	Keterbatasan Inferensi Kausal	158

4.10.6	Keterbatasan Metrik Pendukung	158

4.10.7	Perbedaan Pola Pengoperasian Aktuator	159

4.10.8	Tidak Dilakukan Uji Ekuivalensi	159

4.10.9	Generalisasi ke Skala yang Lebih Besar	159

4.10.10	Ringkasan Batas Generalisasi	159

DAFTAR PUSTAKA	161

LAMPIRAN 1	165

Rekapitulasi Data Hasil Pengujian 160 Ulangan	165

Tabel L.5.1. Rekapitulasi Trial Manual Cepat	165

Tabel L.5.2. Rekapitulasi Trial Manual Presisi	166

Tabel L.5.3. Rekapitulasi Trial Fixed PID	167

Tabel L.5.4. Rekapitulasi Trial GS PID	168

Sumber Data :	169

LAMPIRAN 2	170

LAMPIRAN 3	171

LAMPIRAN 4	172

Data Uji Pilot Penetapan Early Stop	172

1.	Data Uji Pilot Penetapan Early Stop sebagai Konfigurasi Bersama	172

2.	Rekapitulasi Agregat per Nilai ES	174

3.	Perbandingan Langsung antar ES per Kontroler	174

4.	Referensi Data Sumber	174

LAMPIRAN 5	176

Listing L1.1 Penetapan data dan parameter identifikasi	176

Listing L1.2 Pembacaan dan parsing data log	176

Listing L1.3 Perhitungan parameter plant dan Ziegler–Nichols	177

Listing L1.4 Perataan dan pemetaan parameter per zona	178

LAMPIRAN 6	179

Statistik Deskriptif	179

1.	Akurasi Massa (MAPE)	179

2.	Overshoot Maksimum (%)	180

3.	Durasi Proses (s)	181

4.	Konsistensi Galat Akhir (g)	181

5.	Rise Time 10-90% (s)	182

6.	Within Tolerance dan Ketersediaan Settling Time	183

7.	Settling Time Kondisional	184

8.	Aktivitas Hammer Reaktif (BridgingCount)	184

LAMPIRAN 7	186

Statistik Inferensial	186

1.	Pemeriksaan Asumsi dan Penetapan Metode Uji	186

2.	Pemeriksaan Normalitas Residual (Shapiro-Wilk)	187

3.	Koreksi Holm	187

4.	Uji Omnibus Metrik Kontinu	188

5.	Ukuran Efek Omnibus dan Jumlah Sampel	189

6.	Hasil Post-hoc Lengkap	189

7.	Ukuran Efek Post-hoc dan Interval Kepercayaan	195

8.	Konsistensi Galat Akhir: Brown-Forsythe	198

9.	Simpangan Baku dan Varians FinalError_g	198

10.	Uji Omnibus Status Within Tolerance	199

11.	Distribusi Within Tolerance per Skenario	199

12.	Post-hoc Fisher Exact untuk Within Tolerance	200

LAMPIRAN 8	201

1.	Penetapan Dataset Kanonis	201

2.	Alur Reproduksi Pipeline Kanonis	202

3.	Validasi Dataset Final	202

4.	Penguncian Metode Statistik	202

5.	Keterlacakan Tabel Bab IV	203

6.	Prosedur Reproduksi	203

7.	Integritas dan Penguncian Artefak	204

LAMPIRAN 9	205

9.1 Pemilihan Trial Representatif SP25	205

a.	9.2 Rekapitulasi Pola Zona per Trial (GS PID, 40 Trial)	207

b.	9.3 Ringkasan Hasil Zona	208

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Ilustrasi fenomena bridging pada material granular (diolah dari Schulze [7])	24

Gambar 2. 2 Alur Kerangka Berpikir	43

Gambar 3. 1 Diagram Alir (Flowchart) Tahapan Penelitian	46

Gambar 3. 2 Perancangan Desain Hardware	47

Gambar 3. 3 Sistem pakan (kiri) dan sistem minum (kanan)	48

Gambar 3. 4 Wiring Diagram	61

Gambar 3. 5 Diagram Blok Arsitektur Pengolahan Data dan Kendali Lokal	63

Gambar 3. 6 Kurva Step Response dan Estimasi Parameter R dan L per Trial	67

Gambar 3. 7 Karakteristik Parameter Plant pada Berbagai Sudut Operasi	68

Gambar 3. 8 Diagram Blok Sistem Kendali Fixed PID	70

Gambar 3. 9 Kurva Step Response Sudut 30° Trial 2	72

Gambar 3. 10 Diagram Blok Sistem Kendali PID dengan Gain scheduling	78

Gambar 4. 1. Alur pembentukan dataset penelitian mulai dari pelaksanaan eksperimen hingga menjadi masukan bagi prosedur analisis data.	108

Gambar 4. 2 QR Code repositori artefak penelitian yang memuat firmware ESP32, script analisis Tahap analisis data, dataset penelitian, serta artefak reproduksibilitas.	109

Gambar 4. 3 QR Code rekaman proses pengambilan data (160 trial).	110

Gambar 4. 4. MAPE ± Simpangan Baku (AbsError_pct)	113

Gambar 4. 5. Overshoot Maksimum per Trial	114

Gambar 4. 6 Durasi Penakaran ± Simpangan Baku	116

Gambar 4. 7 Simpangan Baku Galat Akhir (g)	117

Gambar 4. 8 Rise Time (10-90%) ± Simpangan Baku	119

Gambar 4. 9. Settling Time Kondisional - median [Q1-Q3]	120

Gambar 4. 10. Proporsi Within Tolerance (±5%)	122

Gambar 4. 11. Kurva respons massa terhadap waktu pada trial representatif SP25 untuk empat skenario penakaran	146

Gambar 4. 12. Timeline zona aktif GS PID pada 40 trial di empat setpoint.	149

Gambar 4. 13 Distribusi proporsi siklus kontrol aktif GS PID pada setiap zona dan setpoint.	151

# DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Pengendali PID diskrit	29

Tabel 3. 1 Rincian Tahapan dan Waktu Pelaksanaan	48

Tabel 3. 2 Definisi Operasional Variabel	51

Tabel 3. 3  Komponen Sistem Dispensing Pakan	55

Tabel 3. 4 Komponen Sistem Dispensing Air	55

Tabel 3. 5 Komponen Pendukung	56

Tabel 3. 6 Software Pendukung	56

Tabel 3. 7 Struktur Pencatatan Log Pengujian	57

Tabel 3. 8 Konfigurasi Pin Subsistem Pakan	59

Tabel 3. 9 Konfigurasi Pin Subsistem Air	60

Tabel 3. 10 Konfigurasi Pin Komunikasi dan Power	60

Tabel 3. 11  Trial Pengujian Step Response yang Digunakan	63

Tabel 3. 12 Hasil Identifikasi Parameter Plant per Sudut Operasi	65

Tabel 3. 13 Parameter Ziegler-Nichols per Sudut Operasi	67

Tabel 3. 14 Parameter Identifikasi Plant Sudut 30° Trial 2	70

Tabel 3. 15 Parameter Baseline Fixed PID	71

Tabel 3. 16 Hasil Pengujian Parameter Baseline Z-N Fixed PID	71

Tabel 3. 17 Fase Kunci Fine Tuning Fixed PID	73

Tabel 3. 18 Konfigurasi Akhir Fixed PID	75

Tabel 3. 19 Parameter Baseline Ziegler-Nichols per Zona GS PID	79

Tabel 3. 20 Hasil Pengujian Parameter Baseline Z-N GS PID	80

Tabel 3. 21 Iterasi Kunci Fine Tuning GS PID	81

Tabel 3. 22 Konfigurasi Final GS PID	82

Tabel 3. 23 Ringkasan Hasil Uji Pilot Nilai Early Stop	85

Tabel 3. 24 Struktur Desain Eksperimen	91

Tabel 3. 25 Uji Statistik	100

Tabel 4. 26 Desain Eksperimen dan Kelengkapan Data (trial per kombinasi)	104

Tabel 4.27. MAPE ± Simpangan Baku per Skenario dan Setpoint	111

Tabel 4. 28. Rata-rata ± SD Overshoot Maksimum per Skenario dan Setpoint	113

Tabel 4. 29. Rata-rata ± SD Durasi Proses per Skenario dan Setpoint	114

Tabel 4. 30 Simpangan Baku Galat Akhir per Skenario dan Setpoint	115

Tabel 4. 31 Rata-rata ± SD Rise Time per Skenario dan Setpoint	117

Tabel 4. 32. Median [IQR] Settling Time Kondisional dan Jumlah Ulangan Valid (n/10)	118

Tabel 4. 33 Proporsi Within Tolerance (±5%) per Skenario dan Setpoint	120

Tabel 4. 34. Statistik Deskriptif Aktivitas Mekanisme Kompensasi per Skenario dan Setpoint	121

Tabel 4. 35 Ringkasan Pemilihan Uji Omnibus Metrik Kontinu	123

Tabel 4. 36 Hasil Uji Omnibus Akurasi Massa Antarskenario	123

Tabel 4. 37. Hasil Post-hoc Signifikan Akurasi Massa	124

Tabel 4. 38. Hasil Uji Omnibus Overshoot Maksimum Antarskenario	125

Tabel 4. 39. Hasil Post-hoc Signifikan Overshoot Maksimum	125

Tabel 4. 40 Hasil Uji Omnibus Durasi Penakaran Antarskenario	126

Tabel 4. 41. Hasil Post-hoc Signifikan Durasi Penakaran	127

Tabel 4. 42. Hasil Uji Omnibus Rise Time Antarskenario	129

Tabel 4. 43. Hasil Post-hoc Signifikan Rise Time	129

Tabel 4. 44. Hasil Uji Brown-Forsythe Galat Akhir Antarskenario	131

4. 45 Tabel Kontingensi	132

Tabel 4. 46.  Hasil Uji Omnibus Proporsi Within Tolerance Antarskenario	132

Tabel 4. 47. Perbandingan Kinerja Fixed PID dan GS PID pada SP15	133

Tabel 4. 48. Perbandingan Kinerja Fixed PID dan GS PID pada SP20	134

Tabel 4. 49. Perbandingan Kinerja Fixed PID dan GS PID pada SP25	136

Tabel 4. 50. Perbandingan Kinerja Fixed PID dan GS PID pada SP30	137

Tabel 4. 51. Ringkasan Perbandingan Fixed PID dan GS PID pada Seluruh Setpoint	138

Tabel 4. 52. Matriks Trade-off Metrik Utama Antarskenario	140

Tabel 4. 53. Matriks Trade-off Metrik Pendukung Antarskenario	140

Tabel 4. 54. Distribusi Pola Transisi Zona GS PID	147

Tabel 4. 55. Distribusi Siklus Kontrol Aktif per Zona	149

Tabel 4. 56. Laju Aktivasi Hammer Reaktif per 100 Siklus Kontrol	150

Tabel 4. 57. Sintesis Temuan Utama Pengujian	155

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian pemilik terhadap kesejahteraan hewan peliharaan seperti kucing semakin meningkat. Seiring dengan perkembangan tersebut, pengelolaan nutrisi dan kesehatan menjadi salah satu aspek penting dalam perawatan kucing, karena kebutuhan fisiologis dan kondisi kesehatan yang dapat berubah seiring bertambahnya usia serta tahapan hidupnya. Pedoman perawatan kucing berbasis life stage menegaskan pentingnya pengelolaan kesehatan yang dilakukan secara berkelanjutan dan terencana guna menjaga kualitas hidup hewan peliharaan [1]. Di sisi lain, aktivitas pemilik yang padat dapat menjadi salah satu kendala dalam menjaga konsistensi pemberian pakan serta pemantauan terhadap ketersediaan air minum. Penelitian Silva et al. melaporkan prevalensi gabungan kelebihan berat badan (overweight) dan obesitas sebesar 28,7% pada populasi kucing yang diteliti [2]. Pada aspek praktik pemberian pakan, Teng et al. melaporkan bahwa pemberian pakan tanpa pengukuran porsi serta pemberian pakan dengan frekuensi tinggi atau secara ad libitum masing-masing berkaitan dengan peluang yang lebih tinggi untuk mengalami kelebihan berat badan dan obesitas pada kucing [3]. Dengan demikian, pengendalian porsi dan manajemen pemberian pakan merupakan salah satu komponen penting dalam upaya pencegahan obesitas [4]. Selain pakan, ketersediaan air minum juga merupakan bagian dari perawatan harian kucing [1]. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem yang dapat membantu pengelolaan pemberian pakan secara terukur sekaligus menjaga ketersediaan air minum secara otomatis untuk mendukung konsistensi perawatan hewan peliharaan.

Sistem pemberian pakan otomatis merupakan salah satu solusi yang dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan pemberian pakan secara terjadwal dan terukur. Namun, salah satu tantangan dalam perancangan sistem tersebut terletak pada karakteristik fisik pakan kucing yang berbentuk butiran padat (material granular). Fan et al. [5] menjelaskan bahwa aliran material granular melalui hopper dapat berlangsung secara kontinu, intermiten, atau terhenti akibat terbentuknya lengkungan partikel (arch) di atas bukaan. Pada sistem penyaluran material granular, interaksi dan gesekan antarpartikel serta variasi laju aliran dapat memengaruhi proses pelepasan material [6]. Pembentukan lengkungan stabil tersebut berkaitan dengan fenomena bridging yang dapat menghambat atau menghentikan aliran material bulk solid [7]. Selain itu, pada ukuran bukaan yang kecil, aliran intermiten atau clogging dapat menimbulkan fluktuasi laju pelepasan material [5]. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa laju keluaran material tidak selalu konstan, sehingga sistem yang hanya mengandalkan pengendalian waktu berpotensi menghasilkan variasi takaran. Woo et al. [8] menunjukkan bahwa sistem pemberian pakan otomatis berbasis waktu mampu menjalankan pemberian pakan sesuai jadwal menggunakan mikrokontroler dan aktuator servo. Namun, pendekatan tersebut belum menggunakan massa pakan sebagai sinyal umpan balik dalam proses penakaran. Akibatnya, keluaran sistem belum dapat dikoreksi secara langsung berdasarkan massa aktual selama proses berlangsung. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme umpan balik massa agar proses penakaran dapat dikendalikan berdasarkan selisih antara massa aktual dan massa yang ditargetkan, bukan hanya berdasarkan durasi bukaan aktuator.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengembangkan sistem pemberian pakan otomatis yang dilengkapi dengan fitur pemantauan dan pengendalian jarak jauh berbasis Internet of Things (IoT). Penelitian oleh Untiveros-Peñaloza dan Castro-Vargas [9] mengembangkan sistem smart feeder yang dapat mengotomatisasi proses pemberian pakan dan air sekaligus menyediakan fitur pemantauan dan pengendalian jarak jauh melalui aplikasi. Kinerja sistem tersebut telah dievaluasi secara eksperimental menggunakan prototipe fungsional. Sejalan dengan penelitian tersebut, Pico-Valencia dan Holgado-Terriza [10] menunjukkan bahwa teknologi IoT dalam konsep Internet of Pets telah digunakan untuk mendukung fungsi pemberian pakan, pemantauan, dan perawatan hewan peliharaan. Sementara itu, Witzel-Rollins et al. [11] menunjukkan bahwa automatic feeder dapat mendukung program penurunan berat badan pada rumah tangga multi-kucing serta membantu pengaturan pola makan. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih menitikberatkan pada aspek otomatisasi, konektivitas, dan penjadwalan pemberian pakan. Pengendalian jumlah pakan secara presisi dengan memanfaatkan umpan balik massa belum banyak dijadikan fokus utama. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem penakaran yang menggunakan massa aktual sebagai umpan balik untuk meningkatkan ketepatan dan konsistensi takaran pakan Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem penakaran yang menggunakan massa aktual sebagai umpan balik agar aksi aktuator dapat disesuaikan berdasarkan massa aktual selama proses berlangsung.

Pada mekanisme dispenser pakan berbasis gravitasi, laju aliran massa material granular mengikuti hubungan berpangkat terhadap ukuran bukaan [5]. Oleh karena itu, hubungan antara bukaan aktuator servo dan massa pakan yang keluar tidak bersifat linier. Laju aliran juga dapat berubah akibat interaksi dan gesekan antarpartikel [6], serta fenomena bridging, yaitu terbentuknya lengkungan stabil di atas bukaan yang dapat menghambat atau menghentikan aliran [7]. Kondisi tersebut menyebabkan bukaan aktuator yang sama berpotensi menghasilkan massa pakan yang berbeda. Dalam kajian teoretis mengenai sistem penakaran, Zhang et al. [12] menjelaskan bahwa penggunaan kontrol PID dapat menimbulkan kelebihan takaran (overshoot). Pada proses penakaran, pakan yang telah keluar secara berlebih tidak dapat dikembalikan ke dalam wadah sehingga overshoot secara langsung memengaruhi ketepatan porsi [12]. Pada domain berbeda, yaitu pengendalian gerak robot dengan variasi beban, Yahya dan Majid [13] menunjukkan bahwa PID dengan parameter tetap dapat mengalami kesulitan mempertahankan kinerja ketika kondisi operasi berubah. Meskipun diterapkan pada sistem yang berbeda, temuan tersebut menunjukkan pentingnya mempertimbangkan perubahan kondisi operasi dalam penentuan parameter kontrol. Oleh sebab itu, strategi pengendalian dengan penjadwalan parameter perlu dievaluasi untuk menghadapi perubahan karakteristik aliran material. Kinerjanya perlu dibandingkan secara eksperimental dengan pengendali berparameter tetap dan skenario pembanding lainnya karena keunggulannya dapat bergantung pada metrik kinerja dan kondisi pengujian.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan penerapan strategi kontrol PID dengan gain scheduling berbasis aturan (rule-based gain scheduling). Dalam pendekatan ini, parameter PID dipilih melalui aturan penjadwalan yang disusun berdasarkan kondisi operasi sistem [14]. Pada simulasi kontrol manipulator robot, Chitikunnan et al. [15] menerapkan penyesuaian gain berbasis aturan pakar berdasarkan klasifikasi kondisi masukan. Meskipun objek yang dikendalikan berbeda, penelitian tersebut relevan pada aspek mekanisme pemilihan parameter kontrol sesuai dengan kondisi operasi. Debnath et al. [16] menunjukkan bahwa kontrol PID dapat diterapkan untuk mengatur posisi motor servo DC dan dievaluasi melalui karakteristik respons transien, termasuk overshoot dan settling time. Pada domain kontrol katup nonlinier, Qu et al. [17] melaporkan bahwa gain-scheduled PID memberikan kinerja kontrol yang lebih baik daripada PID dengan gain tetap melalui penjadwalan parameter berdasarkan kondisi operasi dan tracking error. Sementara itu, pada sistem penyaluran material granular, Ding et al. [6] menunjukkan bahwa fuzzy PID memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan PID konvensional. Meskipun metode tersebut bukan gain scheduling, hasilnya memberikan indikasi bahwa penyesuaian parameter kontrol dapat memberikan manfaat ketika kondisi aliran material berubah. Berdasarkan landasan tersebut, penelitian ini membandingkan kinerja penakaran melalui empat skenario pengujian, yaitu Manual Cepat, Manual Presisi, Fixed PID, dan PID dengan Gain Scheduling berbasis aturan, guna menilai kontribusi strategi kontrol yang diterapkan dibandingkan dengan dua skenario pembanding manual dengan pola bukaan utama servo tetap dan kontrol Fixed PID.

Penelitian-penelitian smart feeder yang telah dibahas sebelumnya menunjukkan bahwa fokus pengembangannya mencakup otomatisasi, pemantauan, dan pengelolaan pemberian pakan [9], [10], [11]. Di sisi lain, penyesuaian parameter kontrol berdasarkan kondisi operasi telah diterapkan pada sejumlah domain kontrol yang berbeda [13], [15], [17]. Namun, penerapan PID dengan Gain Scheduling berbasis aturan untuk mengendalikan proses penakaran pakan berdasarkan umpan balik massa belum menjadi fokus pada penelitian yang telah dibahas.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan mengembangkan dan mengevaluasi sistem penakaran pakan kucing otomatis menggunakan kontrol PID dengan Gain Scheduling berbasis aturan. Massa pakan aktual digunakan sebagai sinyal umpan balik untuk mengendalikan proses penakaran ketika karakteristik aliran material berubah selama proses berlangsung. Evaluasi dilakukan secara eksperimental pada prototipe fisik dengan membandingkan empat skenario, yaitu Manual Cepat, Manual Presisi, Fixed PID, dan PID dengan Gain Scheduling. Seluruh strategi pengendalian diimplementasikan pada ESP32 sebagai platform tertanam [18]. Sebagai fitur pendukung, sistem dilengkapi dengan pengendalian level air berbasis histeresis. Penelitian ini mengevaluasi perbedaan dan kompromi kinerja keempat skenario berdasarkan ketepatan massa, overshoot, durasi proses, konsistensi hasil, dan pencapaian batas toleransi pada setiap setpoint. Evaluasi tersebut tidak mengasumsikan bahwa satu strategi akan memberikan kinerja terbaik pada seluruh metrik dan kondisi pengujian.

## Batasan Masalah

Untuk menjaga penelitian tetap fokus dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan, batasan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- Penelitian difokuskan pada proses penakaran pakan kering menggunakan satu prototipe dispenser berbasis gravitasi, dengan massa aktual pakan sebagai sinyal umpan balik.

- Seluruh pengujian menggunakan satu jenis pakan kering kucing yang sama. Tangki diisi hingga 70 gram sebelum setiap skenario pengujian pada masing-masing setpoint, sehingga kondisi awal pengujian seragam di seluruh 160 trial.

- Kinerja sistem dievaluasi melalui empat skenario yatu Manual Cepat dan Manual Presisi (bukaan servo tetap) serta Fixed PID dan PID dengan Gain Scheduling berbasis aturan (bukaan servo berbasis umpan balik massa). Pada keempat skenario mekanisme pendukung early stop, shake preventif, dan hammer reaktif menggunakan konfigurasi yang sama pada seluruh skenario dan tidak diperlakukan sebagai variabel perlakuan.

- Pengujian dilaksanakan pada empat setpoint massa, yaitu 15, 20, 25, dan 30 g. Setiap kombinasi antara skenario dan setpoint diuji dalam 10 kali ulangan, sehingga total pengujian berjumlah 160 ulangan.

- ketepatan penakaran berdasarkan rata-rata galat absolut persentase (Mean Absolute Percentage Error (MAPE) dari sepuluh ulangan. Pada setiap trial, galat absolut persentase disimpan sebagai AbsError_pct, sedangkan analisis inferensial ketepatan penakaran dilakukan menggunakan nilai AbsError_pct individual..

- Analisis pendukung mencakup rise time, proporsi ulangan dalam batas toleransi akhir, serta settling time kondisional dan BridgingCount yang dianalisis secara deskriptif. BridgingCount hanya menghitung aktivasi hammer reaktif yang dicatat firmware ketika kriteria stagnasi massa dan jarak terhadap setpoint terpenuhi, shake preventif tidak dihitung dan metrik ini bukan pengamatan langsung seluruh kejadian bridging fisik.

- Perbandingan antarskenario dilakukan secara terpisah untuk setiap setpoint massa. Data dari setpoint yang berbeda tidak digabungkan ke dalam satu kelompok analisis.

- Subsistem pengisian air otomatis hanya diposisikan sebagai fitur pendukung dan tidak menjadi objek utama dalam evaluasi kinerja strategi kontrol penakaran pakan.

- Penelitian ini tidak melibatkan kucing sebagai subjek penelitian. Evaluasi dibatasi pada kinerja sistem kontrol penakaran dan tidak mencakup analisis terhadap pola konsumsi, respons fisiologis, perilaku, maupun aspek biologis dan nutrisi kucing sebagai variabel penelitian.

- Hasil penelitian terbatas pada prototipe, jenis pakan, konfigurasi sistem, dan kondisi eksperimen yang digunakan. Hasil tersebut tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan pada sistem atau kondisi pengujian lain tanpa validasi lebih lanjut.

- Analisis perpindahan zona pada GS PID digunakan sebagai pemeriksaan diagnostik untuk memastikan bahwa parameter kendali berubah sesuai dengan aturan yang telah dirancang. Penelitian ini tidak mencakup eksperimen ablasi yang menonaktifkan atau mengubah setiap zona secara terpisah. Oleh karena itu, pengaruh kausal masing-masing Zona 1, Zona 2, dan Zona 3 terhadap setiap metrik kinerja tidak dapat diidentifikasi secara individual.

- Analisis statistik dalam penelitian ini ditujukan untuk mendeteksi perbedaan antarskenario, bukan untuk menguji ekuivalensi atau non-inferiority antara Fixed PID dan GS PID. Dengan demikian, hasil pengujian yang tidak signifikan tidak dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa kedua skenario telah terbukti memiliki kinerja yang sama atau setara.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang dan batasan masalah, penelitian ini berfokus pada beberapa permasalahan utama yang dirumuskan sebagai berikut:

- Bagaimana perancangan, implementasi  dan verifikasi operasional  empat skenario pengendalian penakaran pakan, yaitu Manual Cepat, Manual Presisi, Fixed PID, dan PID dengan Gain Scheduling berbasis aturan, pada prototipe sistem penakaran berbasis umpan balik massa?

- Apakah terdapat perbedaan kinerja antarkeempat skenario pada masing-masing setpoint 15, 20, 25, dan 30 g berdasarkan ketepatan penakaran, overshoot maksimum, durasi proses, dan konsistensi galat akhir antarulangan?

- Bagaimana karakteristik respons waktu, ketercapaian batas toleransi, dan jumlah aktivasi hammer reaktif yang dicatat firmware pada keempat skenario untuk setiap setpoint massa?

- Bagaimana kompromi kinerja (trade-off) keempat skenario apabila ditinjau secara bersamaan berdasarkan empat metrik utama pada setiap setpoint massa?

## Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengatasi permasalahan yang telah dirumuskan melalui tahapan penelitian yang terstruktur. Secara khusus, tujuan penelitian meliputi:

- Merancang, mengimplementasikan, dan memverifikasi secara operasional empat skenario pengendalian penakaran pakan, yaitu Manual Cepat, Manual Presisi, Fixed PID, dan PID dengan Gain Scheduling berbasis aturan, pada prototipe sistem penakaran berbasis umpan balik massa.

- Membandingkan kinerja keempat skenario pada setiap setpoint massa 15, 20, 25, dan 30 g berdasarkan ketepatan penakaran, overshoot maksimum, durasi proses, dan konsistensi galat akhir antarulangan.

- Mendeskripsikan dan mengevaluasi karakteristik respons waktu, ketercapaian batas toleransi, dan jumlah aktivasi hammer reaktif yang dicatat firmware pada keempat skenario untuk setiap setpoint massa..

- Menyintesis kompromi kinerja (trade-off) keempat skenario secara bersamaan berdasarkan keempat metrik utama pada setiap setpoint massa.

## Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis sebagai berikut:

- Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penerapan dan evaluasi strategi kontrol PID dengan gain scheduling berbasis aturan pada sistem penakaran material granular dengan hubungan antara ukuran bukaan dispenser dan laju aliran massanya tidak berbanding lurus. Selain itu, penelitian ini menyajikan kerangka evaluasi komparatif empat skenario pengendalian penakaran pakan, yaitu Manual Cepat, Manual Presisi, Fixed PID, dan PID dengan gain scheduling berbasis aturan menggunakan metrik kuantitatif yang mencakup dimensi ketepatan, kelebihan takaran, durasi proses, dan konsistensi antarulangan. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menambah referensi pada kajian implementasi strategi kontrol berbasis penjadwalan parameter pada sistem dengan dinamika aliran material yang berubah selama proses berlangsung.

- Secara Praktis

Penelitian ini menghasilkan prototipe sistem penakaran pakan otomatis yang menggunakan massa pakan aktual sebagai sinyal umpan balik. Prototipe tersebut dapat menjadi referensi konkret dalam pengembangan sistem penakaran terukur yang mempertimbangkan karakteristik aliran material granular sebagai faktor perancangan. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi acuan dalam memilih dan mengonfigurasi strategi pengendalian penakaran berdasarkan prioritas kinerja, karena perbedaan antarskenario dapat bergantung pada metrik dan setpoint yang dievaluasi.

## Kebaruan Penelitian

Unsur pembeda penelitian ini bersifat metodologis dan dibatasi pada konteks prototipe, konfigurasi pengujian, serta data eksperimen yang digunakan. Secara lebih rinci, unsur pembeda tersebut meliputi:

- Implementasi Gain scheduling Berbasis Galat Massa Ternormalisasi

Penelitian ini menerapkan kontrol PID dengan gain scheduling berbasis aturan pada mekanisme penakaran pakan berbasis gravitasi dengan massa pakan aktual sebagai sinyal umpan balik. Galat massa ternormalisasi enorm digunakan sebagai variabel penjadwalan untuk menentukan tiga zona operasional yang masing-masing menggunakan parameter PID yang berbeda. Dengan pendekatan tersebut, pemilihan parameter PID didasarkan pada nilai galat yang dinormalisasi terhadap setpoint, bukan pada nilai galat yang dinyatakan secara langsung dalam satuan gram. Aturan penjadwalan yang sama digunakan pada keempat setpoint massa, yaitu 15, 20, 25, dan 30 gram.

- Evaluasi Komparatif dan Sintesis Kompromi Kinerja

Penerapan PID dengan Gain Scheduling berbasis aturan dievaluasi melalui perbandingan dengan Fixed PID dan dua skenario pembanding dengan bukaan utama tetap, yaitu Manual Cepat dan Manual Presisi. Evaluasi dilakukan pada empat setpoint massa dengan sepuluh ulangan untuk setiap kombinasi skenario dan setpoint. Kinerja dibandingkan berdasarkan ketepatan penakaran, kelebihan takaran maksimum, durasi proses, dan konsistensi hasil penakaran antarulangan. Evaluasi tersebut dilengkapi dengan analisis tambahan yang mencakup karakteristik respons waktu, ketercapaian batas toleransi, jumlah aktivasi hammer reaktif yang dicatat firmware sebagai indikator operasional mekanisme kompensasi bridging, serta sintesis kompromi kinerja berdasarkan empat metrik utama pada masing-masing setpoint massa..

Uraian kedua unsur tersebut tidak dimaksudkan sebagai klaim bahwa metode Gain Scheduling, penggunaan galat massa ternormalisasi, desain eksperimen, atau sintesis kompromi kinerja merupakan penerapan pertama secara umum.

# KAJIAN PUSTAKA

## Tinjauan Pustaka

Subbab ini menguraikan penelitian terdahulu mengenai manajemen nutrisi kucing dan perkembangan sistem pemberian pakan otomatis, terutama yang berkaitan dengan penjadwalan, pengaturan porsi, dan penakaran berbasis umpan balik massa. Pembahasan dilakukan dengan membandingkan ruang lingkup, metode, dan temuan penelitian terdahulu untuk menunjukkan perbedaan antara fungsi otomatisasi umum dan pengendalian proses penakaran serta menetapkan posisi penelitian ini.

### Manajemen Nutrisi Kucing dan Evaluasi Metode Pemberian Pakan

Kelebihan berat badan dan obesitas pada kucing domestik menjadi salah satu perhatian dalam penelitian yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan hewan. Dalam studi potong lintang terhadap 188 kucing peliharaan di Goiânia, Goiás, Brasil, Silva et al. (2026) melaporkan bahwa prevalensi gabungan kelebihan berat badan (overweight) dan obesitas mencapai 28,7% [2]. Melalui survei daring yang terutama menyasar pemilik kucing di Australia dan memperoleh 1.390 respons valid, Teng et al. (2020) menganalisis keterkaitan praktik pemberian pakan dengan kondisi berat badan kucing [3]. Karena bersifat observasional dan menggunakan data yang dilaporkan oleh pemilik, penelitian tersebut tidak menetapkan hubungan sebab-akibat maupun mengevaluasi ketepatan massa keluaran perangkat. Temuannya digunakan sebagai konteks bagi pentingnya pengelolaan porsi. Dari sisi pencegahan, Godfrey et al. (2024) membahas pengelolaan jumlah serta pola pemberian pakan sebagai salah satu strategi pencegahan obesitas pada populasi kucing yang memiliki risiko [4]. Selain itu, Witzel-Rollins et al. (2022) mengevaluasi penggunaan pemberi pakan berporsi komersial dalam program penurunan berat badan pada rumah tangga multikucing. Penggunaan perangkat tersebut dapat mempermudah pelaksanaan program, tetapi laju penurunan berat badan tidak berbeda antara kelompok pemberian pakan enam kali dan dua kali sehari [11]. Penelitian tersebut berfokus pada penggunaan pemberi pakan berporsi dalam program penurunan berat badan dan tidak mengevaluasi ketepatan massa pakan pada setiap proses penakaran.

Perbedaan antara otomatisasi jadwal dan kontrol penakaran berbasis umpan balik massa dapat dilihat pada rancangan Woo et al. (2024), yang mengembangkan dispenser pakan otomatis berbasis real-time clock dan aktuator servo untuk menjalankan pemberian pakan terjadwal [8]. Pengujian dilakukan menggunakan pakan dengan ukuran dan bentuk yang berbeda, dan pada target massa 20 g, massa aktual yang dilaporkan menunjukkan variasi. Massa keluaran tersebut digunakan untuk mengevaluasi kinerja prototipe, tetapi berdasarkan rancangan sistem yang dilaporkan, tidak digunakan sebagai sinyal umpan balik untuk menyesuaikan aksi aktuator selama proses penakaran. Konfigurasi ini menunjukkan bahwa otomatisasi jadwal tidak dengan sendirinya mencakup kontrol penakaran berbasis umpan balik massa. Apabila sistem pemberian pakan otomatis ditujukan untuk mendukung pengaturan porsi, kinerjanya perlu dievaluasi berdasarkan massa aktual yang dihasilkan. Penentuan porsi juga perlu mempertimbangkan kondisi individu dan tahapan hidup kucing, sebagaimana dibahas dalam pedoman tahapan hidup kucing (feline life stage) oleh Quimby et al. (2021) [1]. Dalam penelitian ini, umpan balik massa digunakan sebagai mekanisme kontrol yang diuji secara eksperimental dan tidak diasumsikan menjamin ketepatan penakaran pada seluruh kondisi.

### Penerapan IoT pada Sistem Pemberian Pakan Otomatis

Teknologi Internet of Things (IoT) dapat diterapkan untuk mengintegrasikan fungsi penjadwalan, konektivitas, pemantauan, notifikasi, serta pengoperasian jarak jauh pada sistem pemberian pakan otomatis. Dalam kajiannya mengenai Internet of Pets, Pico-Valencia dan Holgado-Terriza (2025) membahas penggunaan IoT untuk mendukung proses pemberian pakan, pemantauan, dan kesejahteraan hewan peliharaan [10]. Untiveros-Peñaloza dan Castro-Vargas (2025) mengembangkan prototipe smart feeder berbasis ESP32 dengan memanfaatkan Blynk 2.0 untuk pemantauan dan pengoperasian melalui aplikasi, serta WiFiManager untuk melakukan konfigurasi jaringan [9]. Selain itu, Aditya dan Subektiningsih (2024) mengembangkan sistem berbasis Wemos D1 Mini yang mengintegrasikan penjadwalan pemberian pakan dengan fitur notifikasi melalui Telegram [19].

Pengembangan sistem lainnya turut menambahkan fungsi identifikasi berbasis visual. Castillo-Arceo et al. (2024), sebagai contoh, merancang smart feeder yang memanfaatkan kamera dan metode deep learning untuk mendeteksi keberadaan hewan sebelum pakan dikeluarkan [20]. Berbagai contoh tersebut menunjukkan beragam penerapan IoT pada sistem pemberian pakan otomatis. Fungsi IoT dan kontrol penakaran berbasis umpan balik massa merupakan dua fungsi yang berbeda, meskipun keduanya dapat diintegrasikan dalam satu sistem. Adanya konektivitas, pemantauan, maupun notifikasi tidak secara langsung menunjukkan bahwa massa aktual telah dimanfaatkan sebagai sinyal umpan balik selama proses penakaran.

### Strategi Kontrol pada Mekanisme Granular

Salah satu tantangan dalam proses penakaran pakan kering berkaitan dengan sifat fisiknya sebagai material granular. Aliran material tersebut dipengaruhi oleh interaksi antarpartikel serta antara partikel dan dinding wadah. Dalam kajian mengenai aliran material granular melalui hopper, Fan et al. [5] menunjukkan bahwa aliran intermiten atau clogging pada ukuran bukaan yang kecil dapat menimbulkan fluktuasi aliran. Pada konfigurasi hopper yang dikaji, hubungan antara ukuran bukaan dan laju aliran massa juga mengikuti hubungan berpangkat sehingga tidak dapat dianggap sebagai hubungan linier sederhana. Schulze [7] menjelaskan bahwa pembentukan arch pada bagian keluaran berkaitan dengan penguncian antarpartikel, kohesi, kekuatan material, dan gesekan. Kondisi ini dapat menghambat bahkan menghentikan aliran material. Pada sistem penyaluran pupuk granular, Ding et al. [6] menunjukkan bahwa laju dan keseragaman aliran dapat berubah pada kondisi operasi yang berbeda serta mengembangkan sistem deteksi dan regulasi secara real-time. Meskipun objek dan mekanisme yang dibahas dalam ketiga sumber berbeda dari dispenser pakan kucing, ketiganya memberikan landasan bahwa aliran material granular dapat mengalami variasi dan hambatan selama proses penakaran.

Variasi dan hambatan aliran dapat menyebabkan hubungan antara bukaan aktuator, durasi pengeluaran, dan massa keluaran berubah selama proses penakaran. Pada tahap simulasi sistem precision feeding untuk peternakan babi yang menggunakan horizontal screw feeder, Zhang et al. [12] membandingkan respons PID tradisional, LADRC, dan ADRC yang parameternya dioptimasi menggunakan DE-GWO. Hasil simulasi menunjukkan bahwa PID tradisional yang parameternya disetel menggunakan metode Ziegler-Nichols memberikan respons awal sedikit lebih cepat daripada ADRC teroptimasi DE-GWO, tetapi menghasilkan overshoot setelah sistem mencapai kondisi stabil. Artikel tersebut menjelaskan bahwa kelebihan pakan akibat overshoot tidak dapat dikoreksi secara otomatis karena pakan yang telah dikeluarkan tidak dapat ditarik kembali melalui struktur mekanisme penyaluran. Meskipun objek dan mekanismenya berbeda dari dispenser pakan kucing dalam penelitian ini, hasil tersebut tetap relevan karena pada kedua sistem, pakan yang telah keluar tidak dapat dikembalikan ke dalam wadah. Hasil penelitian Zhang et al. tidak digunakan sebagai bukti langsung mengenai kinerja pengontrol pada dispenser pakan kucing, tetapi sebagai salah satu pertimbangan dalam penggunaan massa aktual sebagai sinyal umpan balik dan penyesuaian aksi kontrol ketika massa mendekati setpoint.

Gain scheduling merupakan salah satu pendekatan yang menggunakan parameter PID berbeda sesuai dengan kondisi operasi yang telah ditentukan. Pada sistem robot dengan variasi beban, Yahya dan Majid [13] menerapkan PID dengan gain scheduling dan membandingkannya dengan PID berparameter tetap. Chitikunnan et al. [15] juga mengevaluasi penyesuaian gain berbasis aturan pakar pada pengontrol PID dan fuzzy untuk masukan step dan kontinu, sedangkan Qu et al. [17] menerapkan penjadwalan gain sebagai fungsi galat posisi pada sistem katup EGR nonlinier. Ketiga penelitian tersebut dilakukan pada objek yang berbeda dari sistem penakaran pakan. Oleh karena itu, ketiganya mendukung prinsip penyesuaian parameter berdasarkan kondisi operasi atau galat, tetapi tidak memberikan bukti langsung mengenai kinerja pendekatan tersebut pada dispenser pakan granular.

### Posisi Penelitian

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dijelaskan, beberapa kesenjangan penelitian (research gap) dapat diidentifikasi sebagai dasar bagi penelitian ini:

#### Kesenjangan Penggunaan Umpan Balik Massa

Pada sistem yang dikembangkan oleh Woo et al. [8], motor servo dioperasikan berdasarkan waktu yang telah ditetapkan. Hasil pengujiannya menunjukkan bahwa massa pakan yang dikeluarkan mengalami variasi sesuai dengan ukuran dan bentuk pakan. Sementara itu, pada sistem Untiveros-Peñaloza dan Castro-Vargas [9], jumlah pakan diprogram melalui motor servo, kemudian massa aktual yang telah dikeluarkan diukur menggunakan timbangan digital dan dibandingkan dengan nilai acuan untuk menilai ketepatan penakaran. Penyesuaian porsi secara otomatis dalam penelitian tersebut ditempatkan sebagai bagian dari pengembangan selanjutnya.

Dengan demikian, kedua penelitian tersebut belum menjelaskan pemanfaatan massa aktual sebagai sinyal umpan balik untuk menyesuaikan aksi aktuator selama siklus penakaran yang sama. Perbedaan ruang lingkup ini menjadi dasar penggunaan massa aktual sebagai sinyal umpan balik dalam perhitungan kendali PID pada penelitian ini. Pernyataan ini tidak berarti bahwa penelitian sebelumnya tidak melakukan pengukuran atau evaluasi terhadap massa keluaran. Perbedaannya terletak pada fungsi pengukuran massa di dalam sistem kendali.

#### Kesenjangan Strategi Kendali Penakaran

Temuan Zhang et al. [12] menunjukkan bahwa overshoot perlu diperhatikan pada proses penyaluran pakan yang bersifat ireversibel karena pakan yang telah dikeluarkan tidak dapat ditarik kembali. Meskipun objek dan mekanismenya berbeda dari penelitian ini, temuan tersebut memberikan landasan mengenai pentingnya membatasi kelebihan takaran pada proses penakaran pakan.

Penelitian Yahya dan Majid [13], Chitikunnan et al. [15], serta Qu et al. [17]  menunjukkan penerapan penyesuaian parameter PID berdasarkan kondisi operasi atau galat pada objek yang berbeda. Namun, penelitian-penelitian tersebut tidak secara langsung mengevaluasi konfigurasi dispenser pakan berbasis gravitasi yang menggunakan umpan balik massa, galat massa ternormalisasi sebagai variabel penjadwalan, serta pemilihan gain berdasarkan zona aturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan perbedaan ruang lingkup tersebut, penelitian ini membandingkan empat skenario penakaran, yaitu Manual Cepat dan Manual Presisi sebagai baseline dengan bukaan utama tetap dan penghentian berdasarkan massa, serta dua strategi PID, yaitu Fixed PID dan PID dengan Gain scheduling (GS PID), yang menggunakan massa aktual sebagai sinyal umpan balik dalam perhitungan kendali. Pada GS PID, nilai gain dipilih berdasarkan tiga zona galat massa ternormalisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Proses pemilihan gain tersebut tidak menggunakan pembelajaran, estimasi parameter, maupun self-tuning secara daring.

## Landasan Teoritik

Bagian ini memaparkan landasan teori yang menjadi kerangka konseptual penelitian, mencakup karakteristik aliran material granular dan fenomena bridging, arsitektur sistem embedded berbasis ESP32 dan instrumentasi sensor, pengendali PID diskrit, strategi kendali dengan gain scheduling, kendali histeresis pada subsistem air, metrik evaluasi kinerja sistem dan dasar analisis statistik.

### Dinamika Material Granular dan Fenomena Bridging

Karakteristik Padatan Curah (Bulk Solids) dan Fenomena Bridging (Arching)

Pakan kering kucing dapat dikategorikan sebagai material granular atau bulk solids, sehingga perilakunya berbeda dengan fluida ideal. Pada material granular, aliran massa dipengaruhi oleh gesekan dan interaksi antarpartikel, interaksi dengan dinding wadah, serta geometri bukaan keluaran. Literatur mengenai powders and bulk solids menjelaskan bahwa kondisi tersebut dapat menyebabkan aliran yang tidak stabil dan sulit diprediksi, termasuk terbentuknya struktur lengkungan (arching atau bridging) pada bagian keluaran wadah. Fenomena ini merupakan salah satu penyebab utama terhambatnya aliran material dan dapat menyebabkan kondisi henti aliran (no-flow condition) pada sistem penakaran berbasis gravitasi [7].

Gambar 2. 1 Ilustrasi fenomena bridging pada material granular (diolah dari Schulze [7])

Fenomena bridging pada material granular bisa dijelaskan melalui keseimbangan gaya di area penyempitan wadah, di mana pada tekanan vertikal utama (σ₁) dari beban material ditahan oleh gaya geser internal antarpartikel (σ′) sehingga membentuk struktur lengkungan (arching) yang stabil di atas bukaan, seperti ditunjukkan pada Gambar 2.1. Struktur ini mengakibatkan material tidak dapat mengalir meskipun bukaan katup telah terbuka, serta dapat menimbulkan ruang kosong (void) di atas area keluaran sehingga tidak terjadi aliran massa melalui lebar bukaan efektif (D), yaitu diameter atau ukuran bukaan tempat material keluar. Kondisi ini dikenal sebagai no-flow condition dan merupakan salah satu permasalahan utama pada sistem penanganan material granular berbasis gravitasi. Schulze [7] menjelaskan bahwa fenomena ini dipengaruhi oleh sifat material, interaksi antarpartikel, serta geometri wadah, sementara Ding et al. [6] menunjukkan bahwa laju aliran material dapat berhenti sepenuhnya akibat terbentuknya bridging. Oleh karena itu, sistem penakaran berbasis gravitasi memerlukan pendekatan yang mampu merespons perubahan kondisi aliran material agar proses dispensing dapat berlangsung secara lebih konsisten.

Non-linieritas Aliran Material Granular sebagai Dasar Penerapan Gain scheduling

Dinamika laju aliran (flow rate) pada mekanisme katup gravitasi pada sistem dispenser pakan hewan memiliki karakteristik nonlinier. Dalam mekanika material granular, tekanan pada dasar wadah tidak meningkat secara linier terhadap tinggi tumpukan material karena sebagian tekanan didistribusikan ke dinding akibat gesekan, yang dikenal sebagai efek Janssen [7]. Dengan kondisi tersebut, hambatan aliran lebih dipengaruhi oleh interaksi antarpartikel dan sifat material dibandingkan dengan tinggi tumpukan secara langsung [6], [7]. Selain itu, pada proses dispensing dengan durasi singkat, perubahan tinggi material dalam tangki relatif kecil dalam satu siklus penakaran, sehingga kurang representatif sebagai variabel yang mencerminkan dinamika sistem secara real-time.

Perubahan kondisi aliran yang dapat beralih dari kondisi macet (bridging) menjadi mengalir secara tiba-tiba menunjukkan bahwa sistem memiliki karakteristik nonlinier dengan variasi respons sistem yang signifikan. Åström dan Wittenmark [14] menjelaskan bahwa sistem dengan perubahan dinamika yang besar tidak selalu dapat dikendalikan secara optimal menggunakan parameter penguatan yang konstan. Penguatan yang terlalu rendah dapat memperlambat respons sistem, sedangkan penguatan yang terlalu tinggi berpotensi menimbulkan overshoot ketika hambatan aliran menurun secara tiba-tiba [21]. Oleh karena itu pendekatan gain scheduling menjadi salah satu metode yang relevan untuk menangani perubahan dinamika sistem. Prinsip dasar gain scheduling adalah menyesuaikan parameter pengendali berdasarkan variabel yang merepresentasikan kondisi operasi sistem [15]. Pada sistem nonlinier, variabel galat (tracking error) sering digunakan sebagai indikator kondisi sistem karena dapat mencerminkan perbedaan antara nilai aktual dan target secara langsung. Pendekatan ini sudah banyak digunakan pada berbagai sistem nonlinier untuk meningkatkan performa kendali, termasuk dalam penerapan gain scheduling berbasis galat [17]. Selain itu, pada sistem penakaran pakan, overshoot menjadi permasalahan penting karena pakan yang telah keluar tidak dapat dikembalikan, sehingga diperlukan strategi pengendalian yang mampu menjaga akurasi penakaran terutama saat mendekati target porsi [12].

Kondisi nonlinier dan variasi aliran pada sistem penakaran berbasis gravitasi menunjukkan bahwa diperlukan strategi kendali yang mampu mengakomodasi variasi aliran granular, dengan fokus penelitian pada pendekatan kendali, bukan semata-mata pada modifikasi mekanis.

### Perangkat Tertanam dan Instrumentasi Sensor

Mikrokontroler ESP32

ESP32 merupakan keluarga mikrokontroler berbasis prosesor 32-bit yang telah terintegrasi dengan modul komunikasi nirkabel berupa Wi-Fi dan Bluetooth. Secara teknis, System-on-Chip (SoC) ini menggabungkan kemampuan pemrosesan data, antarmuka sensor, dan komunikasi nirkabel dalam satu platform terpadu [18]. Karakteristik tersebut memungkinkan ESP32 menangani pembacaan sensor dan komunikasi data secara bersamaan, sehingga banyak digunakan sebagai platform perangkat tertanam pada berbagai aplikasi embedded [18]. Selain itu, ESP32 memiliki kemampuan pemrosesan yang memadai untuk algoritma kendali digital dengan latensi yang rendah, sehingga dapat menangani pembacaan sensor secara real-time, perhitungan sinyal kendali, dan aktuasi dalam satu siklus komputasi.

Motor Servo dan Modulasi Lebar Pulsa (PWM)

Servo posisional merupakan aktuator yang umum digunakan pada sistem yang memerlukan pengendalian sudut secara presisi. Berbeda dengan motor arus searah (DC motor) yang berputar secara kontinu, servo memiliki sistem kendali tertutup (closed-loop) internal yang memanfaatkan sensor posisi, seperti potensiometer, untuk mempertahankan sudut keluaran sesuai perintah. Pengaturan posisi servo dilakukan menggunakan sinyal digital Pulse Width Modulation (PWM), di mana lebar pulsa dalam satu periode menentukan sudut poros keluaran. Debnath et al. [16] menjelaskan bahwa pada frekuensi sekitar 50 Hz, pulsa dengan lebar sekitar 1,0 ms hingga 2,0 ms umumnya merepresentasikan rentang sudut 0° hingga 180°.

Dalam sistem mekanik berbasis gravitasi yang menangani material granular, perubahan sudut bukaan katup berpengaruh langsung terhadap laju aliran material. Bukaan yang semakin besar cenderung meningkatkan jumlah material yang keluar, tetapi jika terlalu besar dapat memicu pelepasan tegangan internal secara tiba-tiba yang menyebabkan peningkatan laju aliran secara signifikan atau avalanche effect [7]. Kondisi ini dapat membuat aliran material menjadi tidak stabil dan sulit dikendalikan. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian posisi aktuator yang stabil agar perubahan sudut bukaan katup mampu menghasilkan laju aliran yang lebih terkendali dan konsisten.

Instrumentasi Sensor Load cell, Jembatan Wheatstone, dan Modul HX711

Pengukuran massa pada sistem penakaran umumnya dilakukan menggunakan sensor load cell berbasis strain gauge, yang bekerja berdasarkan prinsip deformasi mekanis. Ketika beban diberikan, elemen sensor mengalami regangan (strain) yang menyebabkan perubahan resistansi listrik secara proporsional terhadap besar gaya atau massa yang diterima [22]. Perubahan resistansi ini umumnya sangat kecil sehingga tidak dapat diukur secara langsung oleh mikrokontroler, sehingga diperlukan metode konversi sinyal untuk memperoleh keluaran yang dapat diproses lebih lanjut.

Untuk meningkatkan sensitivitas pengukuran, elemen strain gauge disusun dalam konfigurasi Jembatan Wheatstone (Wheatstone bridge), yang memungkinkan perubahan resistansi kecil dikonversi menjadi sinyal tegangan diferensial dalam orde milivolt yang sebanding dengan perubahan beban [23]. Selain meningkatkan sensitivitas pengukuran, susunan jembatan ini juga merupakan konfigurasi umum pada sensor berbasis strain gauge untuk mendeteksi perubahan resistansi yang sangat kecil secara elektrik [22]. Namun, karena amplitudo sinyal yang dihasilkan rendah, sinyal tersebut rentan terhadap derau (noise), sehingga diperlukan rangkaian pengkondisi sinyal sebelum dilakukan proses konversi digital. Modul HX711 merupakan signal conditioning circuit yang umum digunakan bersama load cell karena telah mengintegrasikan penguat (low-noise amplifier) dan konverter analog-ke-digital (ADC) beresolusi tinggi. Modul ini memungkinkan sinyal analog dalam orde milivolt dikonversi menjadi data digital yang dapat diproses oleh sistem mikrokontroler. Oleh karena itu, kombinasi load cell dan HX711 banyak digunakan pada sistem pengukuran massa berbasis sensor, termasuk pada aplikasi penakaran pakan otomatis, untuk mendukung pengukuran massa dan pengaturan porsi secara lebih presisi dan berbasis data [20].

### Pengendali PID Diskrit

Subbab ini membahas formulasi pengendali PID dalam bentuk diskrit sebagai landasan implementasi sistem kendali digital, serta metode Ziegler-Nichols yang digunakan untuk memperoleh parameter awal pengendali PID.

Formulasi PID Diskrit

Pengendali Proportional-Integral-Derivative (PID) merupakan metode kendali umpan balik yang digunakan untuk meminimalkan selisih (error) antara nilai target (setpoint) dan nilai aktual pada sistem. Pada sistem penakaran berbasis massa, variabel proses yang dikendalikan berupa massa aktual yang diukur oleh sensor, sedangkan sinyal kendali digunakan untuk mengatur aktuator mekanik melalui sinyal PWM. Pendekatan ini umum digunakan pada sistem kendali servo dan aktuator yang memerlukan respons stabil apabila parameter penguatannya ditentukan secara tepat, sebagaimana ditunjukkan pada pengendalian motor servo oleh Debnath et al. [16].

Secara teori, persamaan PID dalam domain waktu kontinu dapat dituliskan sebagai berikut:

u(t)=Kpe(t)+Ki0te(τ)dτ+Kdde(t)dt

dengan galat didefinisikan sebagai:

e(t)=mtarget-maktual(t)

Pada sistem digital berbasis mikrokontroler, persamaan kontinu tidak dapat digunakan secara langsung karena proses komputasi dilakukan secara diskrit pada interval waktu tertentu (sampling time, Ts). Oleh karena itu, pengendali harus direpresentasikan dalam bentuk diskrit melalui proses aproksimasi numerik. Selain itu, keterbatasan sumber daya komputasi pada sistem embedded menuntut metode implementasi yang efisien agar tetap memenuhi kebutuhan real-time, sebagaimana dibahas pada implementasi pengendali digital berbasis mikrokontroler oleh Oprzędkiewicz et al. [24].

Secara diskrit, sinyal kendali total pada siklus ke-k dapat dinyatakan sebagai kombinasi dari tiga komponen utama, yaitu proporsional, integral, dan derivatif [21]:

u[k]=up[k]+ui[k]+ud[k]

dengan masing-masing komponen dinyatakan sebagai berikut:

- Aksi Proporsional up

Komponen proporsional menghasilkan respons yang sebanding dengan nilai galat saat ini, sehingga sistem dapat memberikan aksi kendali secara cepat menuju kondisi target.

up[k]=Kp⋅e[k]

Semakin besar nilai galat, semakin besar pula aksi yang diberikan oleh aktuator untuk mencapai nilai yang diinginkan.

- Aksi Integral ui

Komponen integral mengakumulasi galat terhadap waktu untuk mengurangi galat tunak (steady-state error):

ui[k]=ui[k-1]+Ki⋅Ts⋅e[k]

Namun, pada sistem dengan keterbatasan aktuator, komponen ini dapat mengalami akumulasi komponen integral yang berlebihan, yaitu kondisi ketika akumulasi galat terus meningkat meskipun sinyal kendali telah mencapai batas saturasi. Untuk mencegah kondisi tersebut, akumulasi integral perlu dibatasi agar tidak terus meningkat secara berlebihan sehingga tidak menurunkan kinerja pengendali [25]. Secara umum, dalam praktik pengendalian, aksi integral perlu dikondisikan atau dibatasi untuk mencegah akumulasi galat yang berlebihan akibat saturasi aktuator sehingga stabilitas dan kinerja pengendali tetap terjaga [21]. Kondisi ini menjadi penting pada sistem penakaran, karena kelebihan keluaran (overshoot) tidak dapat dikoreksi setelah material keluar dari sistem.

- Aksi Derivatif ud

Komponen derivatif merespons laju perubahan galat dan berfungsi sebagai aksi antisipatif terhadap perubahan sistem:

ud[k]=Kd⋅e[k]-e[k-1]Ts

Komponen ini berfungsi mengurangi perubahan respons yang terjadi secara terlalu cepat, terutama ketika sistem mendekati nilai target, sehingga risiko overshoot dapat ditekan. Meskipun aksi derivatif diketahui sensitif terhadap derau pengukuran (noise), komponen ini tetap banyak diterapkan apabila kualitas sinyal pengukuran memadai dan proses penalaan dilakukan secara tepat. Dengan demikian, kinerja aksi derivatif sangat dipengaruhi oleh karakteristik sensor serta tingkat derau pada sistem yang dikendalikan [21]. Pada sistem penakaran berbasis load cell, fluktuasi pembacaan massa akibat getaran mekanis dan dinamika aliran material granular dapat memperkuat efek noise pada komponen derivatif, sehingga penggunaan komponen ini perlu mempertimbangkan karakteristik noise dari sensor.

Tabel 2. 1 Pengendali PID diskrit

| Simbol | Keterangan |
| --- | --- |
| u[k] | Sinyal PWM total ke aktuator pada siklus ke-k |
| e[k] | Galat massa saat ini: mtarget-maktual[k](gram) |
| e[k-1] | Galat massa pada siklus sebelumnya (gram) |
| Ts | Waktu cuplik (sampling time) dalam detik |
| Kp,Ki,Kd | Parameter penguatan proporsional, integral, dan derivatif |

Secara keseluruhan, pengendali PID diskrit menjadi dasar dalam perancangan sistem kendali digital. Agar pengendali dapat menghasilkan respons yang sesuai dengan karakteristik sistem, diperlukan proses penalaan parameter Kp, Ki, dan Kd. Salah satu metode penalaan yang banyak digunakan untuk memperoleh parameter awal pengendali adalah metode Ziegler-Nichols, yang akan dibahas pada subbagian berikutnya

Penalaan Parameter PID Menggunakan Metode Ziegler-Nichols

Penentuan parameter awal pengendali PID merupakan salah satu tahapan penting dalam perancangan sistem kendali. Salah satu metode yang banyak digunakan sebagai acuan awal penalaan adalah metode Ziegler-Nichols yang diperkenalkan oleh Ziegler dan Nichols pada tahun 1942 [26]. Metode ini menyediakan rumus empiris untuk memperoleh nilai awal parameter pengendali berdasarkan karakteristik respons sistem, baik melalui pendekatan closed-loop maupun open-loop, sehingga proses penalaan dapat dimulai dengan parameter yang lebih terarah [21].

Metode Ziegler-Nichols terdiri atas dua pendekatan utama. Pendekatan pertama adalah metode osilasi tertutup (closed-loop) yang mengharuskan sistem diuji hingga mencapai kondisi osilasi pada batas kestabilan (ultimate oscillation). Pendekatan kedua adalah metode step response terbuka (open-loop), yang mengidentifikasi dinamika proses berdasarkan parameter kemiringan kurva respons (flow rate, R) dan waktu tunda (dead time) (L) [21]. Pada penelitian ini digunakan pendekatan open-loop karena tidak memerlukan pengujian hingga sistem mencapai kondisi osilasi pada batas kestabilan, sehingga lebih sesuai untuk proses identifikasi pada prototipe fisik.

- Model Integrating Process

Sebagian proses memiliki karakteristik berupa keluaran yang terus berubah selama masukan masih diberikan dan tidak mencapai keadaan tunak secara mandiri tanpa adanya tindakan kendali. Åström dan Hägglund (1995) menyebut karakteristik tersebut sebagai systems without self regulation atau integrating systems [21]. Pada kelas proses ini, fungsi alih dapat diaproksimasi sebagai

G(s)=bse-Ls

dengan b menyatakan velocity gain dan L menyatakan dead time.

Apabila hasil identifikasi menunjukkan bahwa suatu proses memiliki karakteristik integrating process, maka dinamika sistem dapat dimodelkan menggunakan pendekatan integrating process. Pada proses yang memiliki karakteristik integrating process, rumus Ziegler-Nichols untuk kelas proses tersebut dapat digunakan sebagai dasar penentuan parameter awal pengendali PID. Dalam beberapa literatur, simbol R digunakan untuk menyatakan flow rate yang ekuivalen dengan velocity gain (b) pada formulasi Åström dan Hägglund (1995) [21]. Dengan demikian model integrating process juga dapat dinyatakan sebagai :

G(s)=Rse-Ls

- Rumus Penalaan Ziegler-Nichols

Untuk proses yang dimodelkan sebagai integrating process, Åström dan Hägglund (1995) [21] menyajikan rumus penalaan Ziegler-Nichols sebagai berikut:

Kp=1,2R⋅L,Ti=2L,Td=0,5L

Formula tersebut disusun berdasarkan kriteria desain quarter amplitude decay ratio, yaitu rasio amplitudo respons berturut-turut sebesar 1:4. Meskipun demikian, Åström dan Hägglund (1995) [21] juga menyatakan bahwa metode Ziegler-Nichols sering kali memerlukan modifikasi atau penalaan ulang ("the Ziegler-Nichols method often requires modification or retuning") agar respons yang dihasilkan sesuai dengan karakteristik sistem. Oleh karena itu, parameter yang diperoleh melalui rumus Ziegler-Nichols umumnya digunakan sebagai parameter awal (initial tuning) dan disempurnakan melalui proses fine tuning agar sesuai dengan karakteristik sistem yang dikendalikan. Salah satu pendekatan untuk meningkatkan kinerja pengendali setelah tahap penalaan awal adalah gain scheduling, yang akan dibahas lebih lanjut pada Subbab 2.2.4.

### Kendali dengan Penjadwalan Parameter

Pada pendekatan gain scheduling berbasis aturan, parameter pengendali seperti Kp, Ki, dan Kd dijadwalkan berdasarkan variabel penjadwalan (scheduling variable) yang merepresentasikan kondisi operasi sistem [14]. Dengan demikian, parameter pengendali dapat disesuaikan terhadap perubahan kondisi operasi sehingga mampu merespons perubahan dinamika proses. Åström dan Wittenmark [14] menjelaskan bahwa prinsip dasarnya adalah memodifikasi parameter pengendali berdasarkan variabel penjadwalan (scheduling variable) yang merepresentasikan kondisi operasi sistem. Variabel penjadwalan dipilih berdasarkan kemampuannya mencerminkan perubahan dinamika proses secara langsung, sehingga parameter pengendali yang aktif pada setiap saat dapat disesuaikan dengan karakteristik sistem yang sedang berlangsung.

Penerapan gain scheduling telah dilaporkan pada berbagai sistem yang memiliki karakteristik operasi berbeda. Dalam simulasi robot dengan variasi beban, Yahya dan Majid [13] menerapkan gain scheduling pada pengendali PID. Chitikunnan et al. [15] mengevaluasi penyesuaian gain berbasis aturan pakar pada sistem manipulator robot untuk masukan step dan kontinu. Sementara itu, Qu et al. [17] menerapkan penjadwalan gain berdasarkan galat posisi pada sistem katup exhaust gas recirculation (EGR) nonlinier. Ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa gain scheduling telah diterapkan pada objek dan kondisi operasi yang berbeda, dengan variabel penjadwalan yang disesuaikan terhadap karakteristik masing-masing sistem.

Pada sistem yang memiliki karakteristik nonlinier, pemilihan variabel penjadwalan perlu mempertimbangkan kemampuannya dalam merepresentasikan kondisi operasi sistem. Dengan demikian, parameter pengendali dapat disesuaikan sesuai dengan perubahan kondisi operasi yang terjadi. Penerapan prinsip tersebut pada sistem penakaran pakan dijelaskan lebih lanjut pada subbab berikutnya.

### Kendali Histeresis pada Subsistem Air

Kendali histeresis merupakan metode pengendalian dua posisi (on-off control) yang menggunakan dua nilai ambang batas untuk mengatur perubahan status aktuator agar variabel proses berada dalam rentang kerja tertentu. Pada sistem pengisian air otomatis, metode ini bekerja dengan mengaktifkan pompa ketika kondisi air berada di bawah ambang batas bawah dan menonaktifkannya ketika telah mencapai ambang batas atas, sehingga sistem dapat beroperasi secara stabil tanpa memerlukan kendali kontinu yang kompleks. Pendekatan ini umum digunakan pada sistem tangki air otomatis karena memiliki struktur yang sederhana dan andal dalam menjaga kondisi operasi [27].

Pada subsistem air dalam penelitian ini, variabel yang dikendalikan adalah massa air yang diukur menggunakan load cell dan dapat dikonversi ke dalam satuan volume (mL). Sensor ultrasonik hanya digunakan untuk pemantauan stok air pada tangki utama dan tidak terlibat dalam proses pengendalian. Prinsip kendali histeresis diterapkan dengan menetapkan dua ambang batas, yaitu batas bawah (L) dan batas atas (H). Pompa akan diaktifkan ketika massa air berada di bawah batas bawah dan dinonaktifkan ketika massa air telah mencapai atau melebihi batas atas. Selama nilai massa air berada di antara kedua batas tersebut, kondisi aktuator dipertahankan tanpa perubahan. Prinsip pengendalian berbasis dua ambang ini sejalan dengan sistem pengisian tangki air otomatis yang menggunakan batas minimum dan maksimum untuk mengatur operasi pompa [24].

Pompa=ON,jika m[k]<LOFF,jika m[k]≥HTetap,jika L≤m[k]<H

di mana mk merupakan massa air pada waktu ke-k, sedangkan L dan H masing-masing adalah batas bawah dan batas atas yang membentuk rentang kendali. Mekanisme dua ambang ini mencegah sistem merespons fluktuasi kecil pada sinyal pengukuran, sehingga aktuator tidak mengalami perubahan status secara berulang dalam waktu singkat.

Penerapan rentang ambang (deadband) pada kendali histeresis bertujuan untuk mengurangi frekuensi switching aktuator (chattering) akibat variasi kecil pada pengukuran, sehingga sistem dapat bekerja lebih stabil [28]. Selain itu, pendekatan ini sesuai untuk sistem embedded berbasis mikrokontroler karena implementasinya sederhana dan tidak memerlukan model matematis yang kompleks [24]. Berbeda dengan subsistem pakan yang memerlukan kendali presisi tinggi, subsistem air hanya membutuhkan penjagaan massa atau volume dalam rentang tertentu, sehingga kendali histeresis dinilai memadai secara fungsional dengan kompleksitas yang lebih rendah. Penentuan nilai ambang batas L dan H disesuaikan dengan kapasitas mangkuk dan kebutuhan operasional sistem.

### Evaluasi Kinerja Subsistem Pakan

valuasi kinerja subsistem pakan dilakukan secara kuantitatif menggunakan delapan metrik. Empat metrik utama terdiri atas ketepatan penakaran yang diringkas menggunakan MAPE, kelebihan takaran maksimum, durasi proses, dan konsistensi hasil antarulangan berdasarkan simpangan baku galat akhir. Empat metrik pendukung terdiri atas rise time, settling time kondisional, proporsi within tolerance, dan BridgingCount.

MAPE, kelebihan takaran maksimum, durasi proses, dan simpangan baku galat akhir digunakan untuk mengevaluasi kompromi antara ketepatan, pembatasan kelebihan takaran, kecepatan proses, dan konsistensi hasil. Sementara itu, rise time, settling time, within tolerance, dan BridgingCount digunakan untuk menjelaskan karakteristik respons waktu, ketercapaian toleransi akhir, dan kebutuhan aktivasi hammer reaktif selama proses penakaran.

Akurasi Penakaran

Akurasi penakaran dievaluasi pada dua tingkat, yaitu galat yang diperoleh pada setiap ulangan pengujian dan nilai rata-rata galat pada seluruh ulangan dalam satu kelompok pengujian.

- Galat Absolut Persentase

Galat absolut persentase merupakan nilai mutlak penyimpangan antara massa aktual dan massa target pada setiap ulangan pengujian. Metrik ini digunakan untuk menggambarkan akurasi setiap hasil penakaran secara individual tanpa dipengaruhi oleh kompensasi antara galat positif dan galat negatif sebelum dihitung rata-ratanya pada tingkat kelompok. Mengacu pada penggunaan Mean Absolute Percentage Error (MAPE) sebagai metrik evaluasi akurasi penakaran pada sistem dosing material granular oleh Rumapea et al. [29], penelitian ini menggunakan galat absolut persentase untuk mengevaluasi akurasi setiap ulangan.

Secara matematis, galat absolut persentase pada ulangan ke-i dinyatakan sebagai

Galat i=∣maktual,i-mtargetmtarget∣×100%

dengan:

m aktual,i = massa pakan aktual pada ulangan ke-i,

m target = massa target yang telah ditetapkan.

- Mean Absolute Percentage Error (MAPE)

Mean Absolute Percentage Error (MAPE) digunakan untuk mengukur rata-rata galat relatif absolut hasil penakaran terhadap massa target. Metrik ini menggambarkan tingkat akurasi sistem tanpa mempertimbangkan arah galat, baik berupa kelebihan maupun kekurangan massa [29]. MAPE dinyatakan sebagai :

MAPE=1ni=1n∣mfinal,i-mtargetmtarget∣×100%

dengan:

n= jumlah ulangan pengujian,

m aktual,i = massa pakan pada ulangan ke-i,

m target = massa target yang telah ditetapkan.

Semakin kecil nilai MAPE, semakin rendah rata-rata galat relatif absolut hasil penakaran. Dalam penelitian ini, galat absolut persentase pada setiap trial disimpan sebagai AbsError_pct. Nilai MAPE diperoleh dengan merata-ratakan sepuluh nilai AbsError_pct pada setiap kombinasi skenario dan setpoint. MAPE digunakan sebagai ringkasan deskriptif kelompok, sedangkan analisis inferensial dilakukan menggunakan nilai AbsError_pct individual.

Konsistensi Hasil Penakaran

Konsistensi hasil penakaran dievaluasi menggunakan simpangan baku sampel dari galat akhir pada setiap kombinasi skenario dan setpoint. Galat akhir pada trial ke-i didefinisikan sebagai:

FinalErrorg,i=mfinal,i-SP

Simpangan baku sampel dihitung menggunakan:

sFinalError=i=1nFinalErrorg,i-FinalError‾g2n-1

Nilai simpangan baku yang lebih kecil menunjukkan galat akhir antarulangan yang lebih seragam. Perhitungan menggunakan pembagi n-1karena data pada setiap kelompok diperlakukan sebagai sampel. Dalam penelitian ini, metrik tersebut digunakan untuk membandingkan kestabilan keluaran sistem pada berbagai kondisi pengujian [13].

Overshoot Maksimum

Pada sistem dispensing berbasis gravitasi, pakan yang telah keluar dari wadah penampungan tidak dapat dikembalikan sehingga kelebihan massa bersifat permanen dan secara langsung memengaruhi ketepatan porsi yang diberikan [12]. Oleh karena itu, overshoot menjadi salah satu indikator penting dalam mengevaluasi kinerja pengendali pada sistem penakaran material granular.

Mengacu pada Ogata [30], overshoot didefinisikan sebagai selisih relatif antara nilai maksimum respons sistem dan nilai setpoint. Dalam penelitian ini, respons sistem direpresentasikan oleh massa pakan yang terukur selama proses penakaran. Karena massa pakan tidak dapat berkurang setelah servo menutup, nilai overshoot hanya bernilai positif apabila massa maksimum yang dicapai selama proses penyaluran melebihi massa target. Secara matematis, overshoot dinyatakan dalam bentuk piecewise sebagai berikut:

Overshooti=mmaks,i-mtargetmtarget×100%,mmaks,i>mtarget0,mmaks,i≤mtarget

dengan:

mmaks,i = massa maksimum yang dicapai selama proses penyaluran pada ulangan ke-i,

mtarget = massa target.

Semakin kecil nilai overshoot, semakin baik kemampuan sistem dalam membatasi kelebihan massa sehingga ketepatan penakaran dapat dipertahankan.

Efisiensi Waktu Proses

Dispensing time didefinisikan sebagai durasi proses penakaran, yaitu selang waktu sejak aktuator servo mulai membuka hingga kondisi early stop tercapai. Pada penelitian ini, dispensing time dihitung berdasarkan data waktu yang direkam oleh firmware selama proses penakaran berlangsung. Metrik ini digunakan untuk mengevaluasi efisiensi waktu pada sistem dispensing pakan berbasis aliran material granular.

Tdisp=tstop-tstart

dengan:

tstart = waktu ketika aktuator mulai membuka,

tstop = waktu ketika kondisi early stop tercapai.

Nilai dispensing time yang lebih kecil menunjukkan proses penakaran yang lebih cepat.

Respons Transien

Respons transien menggambarkan dinamika proses penakaran sejak aktuator mulai bekerja hingga massa pakan mendekati atau mencapai massa target. Dalam penelitian ini, respons transien dievaluasi menggunakan dua metrik, yaitu rise time dan settling time.

- Waktu Naik (Rise Time)

Mengacu pada Ogata [30], rise time umumnya didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan respons sistem untuk meningkat dari 10% hingga 90% nilai akhirnya, khususnya pada sistem overdamped. Pada penelitian ini, nilai akhir tersebut direpresentasikan oleh massa target penakaran. Metrik ini digunakan untuk menggambarkan kecepatan respons awal sistem dalam mengalirkan material menuju massa target.

Tr=t90%-t10%

dengan:

t10%= waktu ketika massa pakan pertama kali mencapai 10% dari massa target,

t90%= waktu ketika massa pakan pertama kali mencapai 90% dari massa target.

Nilai t10 dan t90 ditentukan berdasarkan timestamp sampel pertama yang mencapai atau melampaui masing-masing ambang. Apabila salah satu ambang tidak tercapai selama trial, RiseTime_10_90_s dinyatakan tidak tersedia.

- Waktu Penetapan (Settling Time)

Settling time didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan variabel proses untuk memasuki dan tetap berada di dalam rentang toleransi yang ditetapkan di sekitar nilai setpoint [30]. Pada penelitian ini, batas toleransi yang digunakan adalah ±5% dari massa target.

Secara operasional, SettlingTime_s dinyatakan sebagai:

ts=mintj∣0,95SP≤mtk≤1,05SP ∀k≥j

Akhir pengamatan ditetapkan sebagai sampel terakhir pada log trial. Apabila tidak terdapat waktu yang memenuhi kondisi tersebut, SettlingTime_s dinyatakan tidak tersedia. Oleh karena itu, metrik ini bersifat kondisional dan jumlah trial valid dapat berbeda pada setiap kombinasi skenario dan setpoint. Analisis SettlingTime_s dilakukan secara deskriptif menggunakan jumlah trial valid, median, kuartil pertama, kuartil ketiga, dan rentang antarkuartil.

Keberhasilan Pencapaian Toleransi

Keberhasilan pencapaian toleransi (within tolerance) digunakan untuk mengukur proporsi ulangan yang menghasilkan massa akhir di dalam batas toleransi yang telah ditetapkan. Berbeda dengan settling time yang mengukur durasi waktu, metrik ini bersifat kategorik, yaitu setiap ulangan diklasifikasikan sebagai berhasil atau tidak berhasil berdasarkan kriteria berikut:

WTi=1,∣ei∣≤5%0,∣ei∣>5%

dengan

ei=maktual,i-mtargetmtarget×100%

Proporsi ulangan yang memenuhi kriteria toleransi pada suatu kelompok skenario dinyatakan sebagai

WT=1ni=1nWTi

Proporsi WithinTolerance yang lebih tinggi menunjukkan bahwa lebih banyak ulangan menghasilkan massa akhir di dalam batas toleransi yang ditetapkan.

Mekanisme Kompensasi Bridging

BridgingCount merepresentasikan jumlah aktivasi hammer reaktif yang dicatat oleh firmware selama satu proses penakaran. Aktivasi hammer dijalankan ketika pertambahan massa dalam jendela pengamatan berada di bawah ambang yang telah ditentukan, sementara galat aktual masih melebihi ambang aktivasi. Adapun getaran preventif atau shake yang dilakukan secara berkala tidak dihitung sebagai bagian dari BridgingCount.

BridgingCount tidak menunjukkan jumlah kejadian bridging fisik secara langsung, tetapi berfungsi sebagai indikator operasional atas jumlah intervensi hammer reaktif yang dipicu oleh firmware. Oleh karena itu, nilai BridgingCount yang lebih rendah hanya menunjukkan bahwa aktivasi hammer reaktif tercatat lebih sedikit dan tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa kejadian bridging fisik juga lebih sedikit..

### Dasar Analisis Statistik

Analisis statistik pada penelitian ini digunakan untuk membandingkan kinerja empat skenario penakaran pada setiap setpoint massa secara terpisah. Mengingat karakteristik distribusi data dan homogenitas varians dapat berbeda pada setiap kombinasi metrik evaluasi dan setpoint massa, pemilihan metode analisis statistik didasarkan pada karakteristik data yang akan dianalisis. Analisis yang dilakukan meliputi uji perbandingan kelompok, uji perbandingan varians, uji perbandingan proporsi kategoris, uji post-hoc, serta ukuran (effect size) untuk melengkapi interpretasi hasil analisis.

Uji Perbandingan Kelompok (Uji Omnibus)

Uji omnibus digunakan untuk menilai apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik di antara tiga kelompok atau lebih. Jenis uji yang diterapkan ditentukan berdasarkan karakteristik distribusi data dan kesamaan varians antarkelompok. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi ANOVA satu arah, Welch ANOVA, dan Kruskal-Wallis.

ANOVA satu arah merupakan metode parametrik yang digunakan untuk membandingkan nilai rata-rata beberapa kelompok ketika asumsi normalitas dan homogenitas varians terpenuhi [31]. Apabila data memenuhi asumsi normalitas, tetapi varians antarkelompok tidak homogen, pengujian dilakukan menggunakan Welch ANOVA. Metode tersebut menyesuaikan derajat kebebasan dengan mempertimbangkan perbedaan varians dan ukuran sampel pada setiap kelompok [31], [32].

Kruskal-Wallis merupakan uji nonparametrik yang digunakan untuk membandingkan tiga kelompok atau lebih berdasarkan peringkat gabungan seluruh pengamatan [33]. Uji ini diterapkan ketika asumsi normalitas tidak terpenuhi. Hasil uji omnibus hanya menunjukkan apakah terdapat perbedaan secara keseluruhan di antara kelompok yang dianalisis, tetapi belum mengidentifikasi pasangan kelompok yang mengalami perbedaan.

Uji Perbandingan Varians (Brown-Forsythe)

Selain membandingkan kecenderungan pusat data antarkelompok, analisis statistik juga dapat digunakan untuk menilai perbedaan tingkat variabilitas data. Salah satu metode yang digunakan untuk tujuan tersebut adalah uji Brown-Forsythe. Menurut Zhou et al. [34], uji Brown-Forsythe digunakan untuk menguji kesamaan varians pada tiga kelompok atau lebih dengan dasar perhitungan berupa deviasi absolut setiap pengamatan terhadap median kelompok. Penggunaan median sebagai pusat deviasi menjadikan uji ini lebih robust terhadap penyimpangan dari normalitas dan keberadaan pencilan dibandingkan uji Levene yang menggunakan rata-rata sebagai pusat deviasi. Oleh karena itu, Brown-Forsythe sesuai diterapkan untuk membandingkan varians pada data yang berpotensi memiliki distribusi tidak simetris atau mengandung nilai ekstrem.

Selain digunakan untuk menguji kesamaan varians, Brown-Forsythe juga dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi apakah tingkat variabilitas antarkelompok berbeda secara signifikan. Hasil pengujian memberikan informasi mengenai ada atau tidaknya perbedaan varians secara keseluruhan [34]. Karena bersifat omnibus, hasil uji ini tidak menunjukkan pasangan kelompok yang memiliki varians berbeda. Besarnya perbedaan variabilitas dapat dilengkapi dengan rasio antara varians terbesar dan varians terkecil (variance ratio), tetapi rasio tersebut hanya digunakan sebagai ringkasan deskriptif dan bukan sebagai hasil pengujian inferensial berpasangan.

Uji Perbandingan Proporsi Kategoris

Uji chi-kuadrat Pearson digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara dua variabel kategorik dalam tabel kontingensi dengan membandingkan frekuensi yang diamati dan frekuensi yang diharapkan apabila kedua variabel tidak memiliki hubungan [33]. Pada kondisi dengan ukuran sampel terbatas atau ketika terdapat sel yang memiliki frekuensi harapan rendah, pendekatan asimtotik pada uji chi-kuadrat dapat memberikan hasil yang kurang andal. Dalam keadaan tersebut, estimasi nilai probabilitas yang lebih akurat dapat diperoleh melalui simulasi Monte Carlo [35].

Pada tabel kontingensi berukuran 2×2 dengan jumlah sampel yang kecil, Fisher exact test dapat digunakan sebagai alternatif yang lebih sesuai. Uji ini menghitung probabilitas secara langsung berdasarkan distribusi hipergeometrik sehingga tidak bergantung pada pendekatan distribusi chi-kuadrat [35]. Pengujian dilakukan secara dua sisi apabila arah perbedaan tidak ditentukan terlebih dahulu dalam hipotesis.

Apabila uji omnibus pada tabel yang melibatkan lebih dari dua kelompok menunjukkan hasil yang signifikan, analisis dapat dilanjutkan melalui perbandingan berpasangan menggunakan tabel 2×2 untuk setiap pasangan kelompok [36]. Pada tabel tersebut, Fisher exact dua sisi dapat digunakan untuk menguji perbedaan proporsi antarpasangan. Karena beberapa pasangan diuji secara bersamaan, penyesuaian nilai probabilitas diperlukan untuk mengendalikan risiko kesalahan Tipe I. Salah satu prosedur yang dapat digunakan adalah koreksi Holm, yang mengendalikan family-wise error rate dan umumnya lebih kuat dibandingkan koreksi Bonferroni.

Uji Post-hoc (Games-Howell dan Dunn-Holm)

Apabila hasil uji omnibus menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan, analisis dilanjutkan menggunakan uji post-hoc untuk menentukan pasangan kelompok yang berbeda. Uji GamesHowell diterapkan setelah Welch ANOVA, sedangkan uji Dunn digunakan sebagai analisis lanjutan setelah Kruskal-Wallis. Hasil omnibus yang signifikan hanya menunjukkan adanya perbedaan secara keseluruhan dan tidak berarti bahwa seluruh pasangan kelompok berbeda secara signifikan.

Menurut Agbangba et al. [36], Games-Howell merupakan uji post-hoc parametrik yang sesuai diterapkan pada data dengan varians dan ukuran sampel yang tidak sama. Uji ini menggunakan pendekatan derajat kebebasan Welch serta estimasi varians yang telah disesuaikan, sehingga tetap mampu mengendalikan kesalahan tipe I (Type I error) pada kondisi heterogenitas varians. Selain itu, Games-Howell memiliki daya uji yang lebih baik dibandingkan beberapa metode post-hoc lainnya ketika asumsi homogenitas varians tidak terpenuhi.

Untuk analisis nonparametrik, Dunn's test digunakan sebagai uji post-hoc setelah uji Kruskal-Wallis menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Menurut Dunn [37], metode ini membandingkan setiap pasangan kelompok berdasarkan perbedaan mean rank, sehingga sesuai diterapkan pada data yang dianalisis menggunakan pendekatan nonparametrik. Selanjutnya, Dinno [38]  menjelaskan bahwa Dunn's test dapat dikombinasikan dengan berbagai prosedur penyesuaian p-value, termasuk koreksi Holm. Pada pengujian berganda, meningkatnya jumlah pengujian akan meningkatkan probabilitas terjadinya kesalahan tipe I, sehingga diperlukan prosedur untuk mengendalikan Family-Wise Error Rate (FWER). Lebih lanjut, Agbangba et al. [36], menjelaskan bahwa koreksi Holm merupakan prosedur step-down yang mengurutkan nilai-p dari yang terkecil hingga terbesar, kemudian membandingkannya secara bertahap dengan ambang signifikansi yang telah disesuaikan. Pendekatan ini menghasilkan prosedur yang lebih kuat (uniformly more powerful) dibandingkan koreksi Bonferroni klasik, namun tetap mampu mengendalikan Family-Wise Error Rate (FWER).

Dalam pengujian berpasangan, koreksi Holm dapat digunakan untuk mengendalikan family-wise error rate yang timbul akibat pelaksanaan beberapa pengujian dalam satu keluarga hipotesis. Oleh karena itu, pemilihan metode post-hoc beserta prosedur koreksinya perlu disesuaikan dengan jenis uji omnibus dan struktur pengujian yang diterapkan.

Ukuran Efek (Effect Size)

Ukuran efek (effect size) digunakan sebagai pelengkap interpretasi nilai-p dengan memberikan informasi mengenai besarnya perbedaan atau kekuatan asosiasi yang diamati. Sementara nilai-p menunjukkan tingkat bukti statistik terhadap hipotesis nol, ukuran efek memberikan gambaran mengenai besarnya temuan yang diperoleh.

Menurut Cohen [39], Cramér's V merupakan ukuran kekuatan asosiasi untuk data kategorik pada tabel kontingensi r × c. Nilai Cramér's V berada pada rentang 0 hingga 1, di mana nilai yang lebih besar menunjukkan kekuatan asosiasi yang semakin tinggi antarkategori. Secara umum, pelaporan ukuran efek bersama nilai-p memberikan informasi yang lebih lengkap mengenai signifikansi statistik sekaligus besarnya temuan yang diamati.

Selain ukuran efek pada uji omnibus, penelitian ini juga menerapkan ukuran efek pada analisis perbandingan berpasangan (pairwise comparison). Pada uji post-hoc parametrik, ukuran efek yang digunakan adalah Hedges' g, yaitu ukuran efek yang mengoreksi bias estimasi pada ukuran sampel yang relatif kecil sehingga memberikan estimasi perbedaan rerata yang lebih akurat [40]. Sebaliknya, pada uji post-hoc nonparametrik digunakan Cliff's delta, yaitu ukuran efek yang menggambarkan tingkat dominasi stokastik antara dua kelompok tanpa mengharuskan data mengikuti distribusi normal [41].

Pada uji Kruskal-Wallis, ukuran efek berbasis peringkat dapat dinyatakan menggunakan rank epsilon-squared, dengan rumus:

εrank2=HN-1
dengan H merupakan nilai statistik Kruskal-Wallis, sedangkan N adalah jumlah seluruh observasi pada kelompok yang dibandingkan [42]. Nilai εrank2 yang semakin besar menunjukkan bahwa faktor pengelompokan memiliki pengaruh yang semakin kuat terhadap peringkat data yang semakin besar menunjukkan ukuran efek perbedaan antarkelompok yang semakin besar pada data berbasis peringkat.

Pada Welch ANOVA, besarnya perbedaan antarkelompok dilengkapi dengan ukuran efek partial eta-squared ηp2. Ukuran efek ini menunjukkan proporsi variasi pada variabel terikat yang berkaitan dengan faktor pengelompokan relatif terhadap variasi faktor dan galat [42], [40].

## Kerangka Berpikir

Permasalahan pada sistem penakaran pakan kucing berbasis gravitasi berkaitan dengan ketidakakuratan takaran dan terjadinya overshoot yang dipengaruhi oleh karakteristik aliran material granular yang bersifat nonlinier, seperti bridging, arching, ratholing, serta perubahan head pressure selama proses penakaran. Karakteristik tersebut menyebabkan laju aliran material berubah sesuai dengan kondisi operasi sehingga kondisi tersebut dapat menyebabkan kinerja penakaran berubah menurut kondisi operasi sehingga strategi dengan bukaan tetap, Fixed PID, dan PID dengan Gain Scheduling perlu dibandingkan secara eksperimental.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan penerapan PID dengan Gain Scheduling berbasis aturan, yaitu strategi pengendalian yang menyesuaikan parameter PID berdasarkan kondisi operasi yang direpresentasikan oleh galat massa ternormalisasi. Melalui pendekatan tersebut, parameter pengendali dapat disesuaikan terhadap perubahan dinamika sistem sehingga kinerjanya perlu dievaluasi untuk mengetahui perbedaan yang dihasilkan dibandingkan penggunaan parameter PID tetap pada metrik dan setpoint yang diuji.

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan Manual Cepat, Manual Presisi, Fixed PID, dan PID dengan Gain Scheduling berbasis aturan. Kinerja dievaluasi menggunakan empat metrik utama, yaitu MAPE, overshoot maksimum, durasi proses, dan simpangan baku galat akhir, serta metrik pendukung berupa rise time, settling time kondisional, proporsi within tolerance, dan BridgingCount. Hasil pengujian dibandingkan secara terpisah pada setiap setpoint untuk mengidentifikasi perbedaan dan kompromi kinerja antarskenario. Alur kerangka berpikir penelitian ini divisualisasikan pada Gambar 2.2.

Gambar 2. 2 Alur Kerangka Berpikir

# METODE PENELITIAN

## Tinjauan Pendekatan, Jenis, dan Prosedur Penelitian

### Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif karena berorientasi pada pengukuran serta analisis data numerik secara objektif. Evaluasi kinerja sistem penakaran dilakukan melalui pengujian eksperimental terhadap empat skenario pengendalian, yaitu Manual Cepat, Manual Presisi, Fixed PID, dan PID dengan gain scheduling berbasis aturan, pada empat target massa, yaitu 15, 20, 25, dan 30 gram. Setiap kombinasi skenario dan target massa diuji melalui sepuluh ulangan independen, sehingga diperoleh total 160 trial. Kinerja sistem dievaluasi menggunakan metrik utama yaitu ketepatan penakaran berdasarkan AbsError_pct setiap trial yang diringkas sebagai MAPE pada tingkat kelompok, overshoot maximum, durasi proses, dan konsistensi galat akhir berdasarkan simpangan baku sampel FinalError_g, serta didukung oleh analisis karakteristik respons waktu, within tolerance, dan BridgingCount sebagai jumlah aktivasi hammer reaktif yang dicatat oleh firmware.

### Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental komparatif. Fokus penelitian adalah membandingkan kinerja empat skenario pengendalian yang diterapkan pada satu prototipe sistem dispensing pakan berbasis gravitasi yang sama. Pengujian dilakukan secara terpisah pada setiap skenario dan setpoint, dengan sepuluh ulangan independen untuk setiap kombinasi, sehingga kinerja masing-masing metode dalam menghadapi dinamika aliran material granular dapat dievaluasi secara komparatif.

### Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mengikuti alur pengembangan sistem yang terstruktur dan mencakup lima tahapan utama, yaitu studi literatur, perancangan sistem, implementasi dan kalibrasi, penalaan parameter serta pengujian sistem, dan analisis data. Alur penelitian secara ringkas ditunjukkan pada Gambar 3.1. berikut.

Gambar 3. 1 Diagram Alir (Flowchart) Tahapan Penelitian

### Studi Literatur

Tahap awal penelitian dilakukan dengan mengkaji teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem pemberian pakan otomatis, karakteristik aliran material granular, metode kendali PID dan gain scheduling, serta prinsip kerja sensor dan aktuator yang digunakan. Pada tahap ini juga dilakukan identifikasi permasalahan pada sistem dispenser pakan, khususnya yang berkaitan dengan ketidakakuratan penakaran akibat perubahan karakteristik aliran material selama proses dispensing. Hasil kajian tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan sistem, metode kendali, serta rancangan penelitian yang akan diterapkan.

Perancangan Sistem

Tahap perancangan mencakup perancangan perangkat keras dan perangkat lunak secara terintegrasi. Perangkat keras dirancang menggunakan ESP32 sebagai unit pemrosesan utama. Subsistem pakan menggunakan load cell sebagai sensor massa, motor servo sebagai aktuator bukaan dispenser, dan sensor ultrasonik untuk memantau ketersediaan stok pakan di tangki utama. Subsistem air menggunakan load cell sebagai sensor massa air, pompa DC sebagai aktuator pengisian, serta sensor ultrasonik untuk memantau ketersediaan air di tangki.

Gambar 3. 2 Perancangan Desain Hardware

Perangkat lunak subsistem pakan dirancang untuk menjalankan empat skenario pengendalian, yaitu Manual Cepat, Manual Presisi, Fixed PID, dan PID dengan Gain Scheduling berbasis aturan. Pada skenario gain scheduling, nilai galat massa ternormalisasi (normalized mass error, enorm) digunakan sebagai variabel penjadwalan parameter pengendali. Pada subsistem air digunakan kendali histeresis untuk menjaga kestabilan proses pengisian..

Implementasi dan Kalibrasi

Tahap implementasi dilakukan dengan merakit seluruh komponen perangkat keras sesuai desain yang telah ditetapkan. Sensor load cell dipasang pada struktur yang stabil dan dikalibrasi menggunakan beban acuan untuk memperoleh hubungan linear antara pembacaan sensor dan massa aktual. Sensor ultrasonik dipasang pada bagian atas tangki utama pakan dan air untuk memantau ketersediaan stok secara real-time. Aktuator servo dan pompa DC diuji untuk memastikan sistem dapat merespons perintah kendali dengan tepat. Hasil implementasi perangkat keras subsistem pakan dan air minum ditunjukkan pada Gambar 3.3.

Gambar 3. 3 Sistem pakan (kiri) dan sistem minum (kanan)

Pada tahap ini juga dilakukan pengembangan perangkat lunak pada ESP32 yang mencakup pembacaan sensor, pengendalian aktuator, serta implementasi algoritma kendali PID dengan gain scheduling. Fokus evaluasi penelitian ini diarahkan pada metode pengendalian sistem penakaran pakan.

Penalaan Parameter dan Pengujian Sistem

Setelah proses implementasi dan kalibrasi selesai dilakukan, tahap selanjutnya adalah penalaan parameter pengendali serta pengujian sistem untuk memperoleh parameter pengendali yang sesuai dan mengevaluasi kinerja pada setiap skenario pengendalian. Proses penalaan diawali dengan pengujian step response yang digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi karakteristik sistem.

Pengujian step response dilakukan pada sudut bukaan servo 25°, 30°, 35°, dan 40° dalam kondisi operasi normal sistem dengan mekanisme kompensasi bridging tetap diaktifkan sesuai implementasi firmware. Pendekatan ini dipilih agar kondisi pengujian identifikasi konsisten dengan konfigurasi sistem yang digunakan pada pengujian utama. Data hasil pengujian kemudian diolah menggunakan MATLAB untuk mengestimasi parameter laju aliran (flow rate, R) dan waktu tunda (dead time, L), yang selanjutnya digunakan sebagai dasar perhitungan parameter awal pengendali menggunakan metode Ziegler-Nichols untuk integrating process. Parameter awal yang diperoleh kemudian diimplementasikan sebagai nilai awal pengendali dalam bentuk PID diskrit pada ESP32 dengan periode sampling 100 ms, kemudian disempurnakan melalui proses fine tuning secara iteratif berdasarkan hasil pengujian langsung pada prototipe fisik hingga diperoleh respons sistem yang memenuhi kriteria kinerja penelitian. Selama proses penalaan, karakteristik aliran material granular pada proses dispensing turut dipertimbangkan sehingga parameter pengendali dapat disesuaikan secara bertahap untuk menghasilkan respons sistem yang stabil dan akurat.

Setelah parameter pengendali diperoleh, sistem kemudian diuji menggunakan empat skenario, yaitu Manual Cepat, Manual Presisi, Fixed PID, dan PID dengan Gain Scheduling berbasis aturan. Pengujian dilakukan pada empat target massa, yaitu 15 g, 20 g, 25 g, dan 30 g, dengan sepuluh ulangan independen untuk setiap kombinasi skenario dan target massa sehingga diperoleh total 160 data pengujian. Seluruh skenario menerapkan konfigurasi early stop dan mekanisme kompensasi bridging yang sama agar kondisi pengujian tetap setara sehingga perbandingan kinerja antarskenario dapat dilakukan secara adil.

Analisis Data

Data hasil pengujian dianalisis secara kuantitatif dan komparatif untuk mengevaluasi kinerja empat skenario penakaran. Empat metrik utama yang digunakan meliputi ketepatan penakaran berdasarkan AbsError_pct pada setiap trial yang diringkas sebagai MAPE, overshoot maksimum, durasi proses penakaran, dan konsistensi galat akhir berdasarkan simpangan baku sampel FinalError_g. Analisis pendukung mencakup rise time, settling time kondisional, proporsi within tolerance, dan BridgingCount sebagai jumlah aktivasi hammer reaktif yang dicatat oleh firmware.

Analisis dilakukan secara terpisah pada setiap setpoint untuk membandingkan kinerja Manual Cepat, Manual Presisi, Fixed PID, dan PID dengan Gain Scheduling berbasis aturan. Prosedur analisis statistik untuk menentukan signifikansi perbedaan antarskenario dijelaskan pada subbab 3.10.

## Lokasi dan Waktu Penelitian

### Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan tempat tinggal peneliti yang berlokasi di Kost BS, Kelurahan Patemon, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. Lokasi ini digunakan untuk seluruh tahapan penelitian, mulai dari perancangan sistem, perakitan prototipe, pengembangan perangkat lunak, hingga pengujian sistem.

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada ketersediaan lingkungan operasional berbasis rumah tangga, di mana prototipe sistem dipasang pada area kandang kucing sebagai representasi kondisi penggunaan nyata. Dengan demikian, sistem dapat diuji pada kondisi penggunaan sehari-hari. Selain itu, lokasi ini juga mendukung kegiatan pengembangan firmware dengan fasilitas jaringan yang memadai.

### Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada periode November 2025 hingga Juli 2026. Proses penelitian mencakup beberapa tahapan, yaitu studi literatur, perancangan sistem, implementasi prototipe, penyesuaian parameter kendali, pengujian sistem, analisis data, serta penyusunan laporan akhir. Rincian jadwal pelaksanaan penelitian disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Rincian Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

| No | Tahapan Kegiatan | Waktu Pelaksanaan |
| --- | --- | --- |
|  | Studi literatur dan identifikasi masalah | November 2025 |
|  | Perancangan sistem (hardware dan software) | Desember 2025 |
|  | Implementasi prototipe dan kalibrasi sensor | Januari - April 2026 |
|  | Penalaan parameter kendali | Mei 2026 |
|  | Pengujian sistem dan pengumpulan data eksperimen | Juni 2026 |
|  | Analisis data dan penyusunan laporan akhir | Juli 2026 |

## Subjek Penelitian, Populasi, dan Sampel

Dalam penelitian berbasis sistem kendali, definisi subjek, populasi, dan sampel berkaitan dengan sistem yang dikembangkan serta variasi kondisi operasional yang diuji.

### Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah sistem pemberian pakan dan air otomatis yang dikendalikan menggunakan mikrokontroler ESP32. Sistem terdiri atas dua subsistem utama, yaitu subsistem pakan dan subsistem air. Subsistem pakan menggunakan sensor load cell untuk mengukur massa pakan pada mangkuk, motor servo sebagai aktuator mekanisme buka-tutup dispenser, serta sensor ultrasonik untuk memantau ketersediaan stok pakan di tangki utama. Subsistem air menggunakan sensor load cell, pompa DC, dan sensor ultrasonik sebagai fitur pendukung sistem secara keseluruhan. Fokus penelitian ini adalah evaluasi komparatif kinerja empat skenario pengendalian penakaran pakan, yaitu Manual Cepat, Manual Presisi, Fixed PID, dan PID dengan Gain Scheduling berbasis aturan, pada mekanisme dispenser gravitasi menggunakan umpan balik massa secara real-time.

### Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini mencakup kondisi operasional sistem penakaran pakan otomatis dalam rentang kerja prototipe yang dikembangkan, terutama kondisi yang berkaitan dengan variasi setpoint massa dan dinamika aliran material granular pada dispenser. Populasi tersebut menjadi ruang lingkup kondisi kerja yang direpresentasikan melalui pengujian pada setpoint 15, 20, 25, dan 30 g.

### Sampel Penelitian

Sampel penelitian berupa 160 trial pengujian yang diperoleh dari kombinasi empat skenario pengendalian dan empat setpoint massa. Empat skenario tersebut yaitu Manual Cepat, Manual Presisi, Fixed PID, dan PID dengan Gain Scheduling berbasis aturan. Skenario Manual Cepat dan Manual Presisi masing-masing merepresentasikan kondisi dispensing dengan bukaan aktuator maksimum dan minimum yang konstan, tanpa mekanisme kontrol kontinu, sehingga keduanya berfungsi sebagai metode pembanding (baseline). Pada Fixed PID, parameter kendali bersifat tetap sepanjang proses berlangsung, sedangkan pada gain scheduling, parameter disesuaikan berdasarkan zona operasional yang ditentukan dari nilai galat massa ternormalisasi (enorm ​). Keempat skenario tersebut masing-masing diuji pada target massa 15 g, 20 g, 25 g, dan 30 g. Setiap kombinasi skenario dan target massa diuji sebanyak sepuluh kali untuk memperoleh data yang konsisten dan representatif, dengan rincian jumlah pengujian dijelaskan lebih lanjut pada Subbab 3.9.1.

### Teknik Penentuan Skenario Pengujian

Empat skenario pengujian ditentukan berdasarkan perbedaan karakteristik metode pengendalian, yaitu Manual Cepat, Manual Presisi, Fixed PID, dan PID dengan Gain Scheduling berbasis aturan. Pengujian dilaksanakan secara berurutan, dimulai dengan menyelesaikan 40 trial pada skenario Manual Cepat, dilanjutkan dengan 40 trial pada Manual Presisi, 40 trial pada Fixed PID, dan 40 trial pada PID dengan Gain Scheduling. Kondisi awal dan prosedur pelaksanaan pada setiap trial dibuat seragam untuk menjaga keterbandingan hasil di antara seluruh skenario.

Suatu trial dinyatakan valid apabila sistem dapat beroperasi tanpa mengalami kegagalan teknis dan seluruh data proses berhasil direkam secara lengkap. Trial yang mengalami gangguan pada sensor, aktuator, atau proses pencatatan data didokumentasikan, kemudian dilakukan pengujian ulang. Hasil trial tidak dikeluarkan hanya karena menunjukkan nilai galat, overshoot, atau durasi yang lebih besar dibandingkan trial lainnya.

Penentuan skenario pengujian dalam penelitian ini dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan kombinasi target porsi pakan dan kondisi awal tangki yang dipilih untuk mewakili rentang kondisi operasional sistem secara representatif. Pada setiap skenario, pengujian dilakukan secara berulang dengan urutan yang diacak guna meminimalkan kemungkinan bias akibat perubahan kondisi sistem selama pengujian berlangsung. Empat skenario pengujian dipilih guna merepresentasikan pendekatan dispensing yang memiliki perbedaan karakteristik pada aspek kecepatan dan presisi. Urutan skenario ditetapkan dari yang sederhana ke yang kompleks untuk memudahkan kalibrasi prosedur pelaksanaan, dan tidak dimaksudkan sebagai faktor yang dikendalikan dalam analisis

Untuk menjaga kualitas data, hanya data hasil pengujian yang memenuhi kondisi operasional sistem yang digunakan dalam analisis. Data dinyatakan valid apabila kondisi awal sesuai dengan skenario yang ditetapkan, sistem beroperasi normal tanpa gangguan, data terekam secara lengkap, dan hasil pengukuran berada dalam batas yang wajar secara fisik. Data yang tidak memenuhi kondisi tersebut tidak digunakan dalam analisis, dan pengujian diulang hingga diperoleh data yang valid.

## Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, variabel penelitian dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas merupakan faktor yang divariasikan untuk melihat pengaruhnya terhadap kinerja sistem, sedangkan variabel terikat merupakan keluaran sistem yang diamati dan diukur sebagai dasar evaluasi performa kontroler yang digunakan.

### Variabel Bebas (Independent Variable)

Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri atas skenario pengendalian dan setpoint massa yang diterapkan pada sistem penakaran pakan.

- Manual cepat, yaitu metode dispensing tanpa kontrol kontinu dengan bukaan aktuator maksimum yang konstan, memprioritaskan kecepatan proses penakaran.

- Manual presisi, yaitu metode dispensing tanpa kontrol kontinu dengan bukaan aktuator minimum yang konstan, memprioritaskan ketepatan penakaran.

- Fixed PID, yaitu  kontroler PID dengan parameter tetap yang nilainya tidak berubah selama proses dispensing berlangsung.

- PID dengan Gain Scheduling berbasis aturan (rule-based gain scheduling), yaitu kontroler PID yang parameternya disesuaikan berdasarkan zona operasional yang ditentukan dari nilai galat massa ternormalisasi (enorm).

Target massa terdiri atas empat level, yaitu 15 g, 20 g, 25 g, dan 30 g, yang diterapkan secara seragam pada seluruh skenario sebagai kondisi operasional yang diuji.

### Variabel Terikat (Dependent Variable)

Variabel terikat merupakan keluaran sistem yang diamati untuk mengevaluasi kinerja setiap skenario penakaran. Empat metrik utama penelitian terdiri atas ketepatan penakaran berdasarkan AbsError_pct pada setiap trial yang diringkas sebagai MAPE pada tingkat kelompok, overshoot maksimum, durasi proses, dan konsistensi galat akhir berdasarkan simpangan baku sampel FinalError_g.

Analisis pendukung mencakup rise time, settling time kondisional, proporsi WithinTolerance, dan BridgingCount. RiseTime_10_90_s dan WithinTolerance dianalisis secara komparatif, sedangkan SettlingTime_s dan BridgingCount dianalisis secara deskriptif. BridgingCount hanya menunjukkan jumlah aktivasi hammer reaktif yang dicatat oleh firmware dan tidak mencakup aktivasi shake preventi. Namun, metrik-metrik pendukung tersebut tidak digunakan sebagai variabel utama dalam analisis statistik komparatif.

### Definisi Operasional Variabel

Untuk menghindari perbedaan penafsiran terhadap variabel yang digunakan, setiap variabel penelitian didefinisikan secara operasional sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.2. Definisi operasional ini menjelaskan makna variabel, cara pengukuran, satuan, dan skala data yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 3. 2 Definisi Operasional Variabel

| No. | Variabel/Metrik | Definisi Operasional | Metode | Satuan | Skala Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skenario pengendalian | Metode penakaran: Manual Cepat, Manual Presisi, Fixed PID, dan PID dengan gain scheduling. | Konfigurasi firmware dan aktuator | – | Nominal |
| 2 | Setpoint massa | Target massa setiap trial: 15, 20, 25, atau 30 g. | Pengaturan setpoint sistem | g | Rasio |
| 3 | MAPE | Rata-rata AbsError_pct dari sepuluh trial pada setiap kombinasi skenario dan setpoint. | Massa akhir dan setpoint | % | Rasio |
| 4 | MaxOvershoot_pct | Persentase kelebihan massa maksimum terhadap setpoint selama trial; bernilai 0% apabila massa tidak melebihi setpoint. | Massa maksimum pada log dan setpoint | % | Rasio |
| 5 | Duration_s | Waktu sejak proses penakaran dimulai hingga trial dihentikan berdasarkan kondisi penghentian yang diterapkan | Selisih waktu awal dan akhir | s | Rasio |
| 6 | Standar Deviasi FinalError_g | Penyebaran galat akhir dari sepuluh trial dalam satu kelompok. | Simpangan baku sampel, ddof = 1 | g | Rasio |
| 7 | RiseTime_10_90_s | Waktu dari pencapaian pertama 10% hingga 90% setpoint; tidak tersedia jika ambang tidak tercapai. | Data massa terhadap waktu | s | Rasio |
| 8 | SettlingTime_s | Waktu pertama massa masuk dan tetap dalam toleransi ±5% hingga akhir log; tidak tersedia jika syarat tidak terpenuhi. | Data massa terhadap waktu | s | Rasio |
| 9 | WithinTolerance | Status massa akhir berada dalam galat relatif absolut ≤5% terhadap setpoint. | Klasifikasi massa akhir | – | Nominal |
| 10 | BridgingCount | Jumlah aktivasi hammer reaktif; shake preventif tidak dihitung dan bukan ukuran langsung bridging fisik. | Penghitung pada firmware | kali | Rasio |

## Kerangka Analisis Statistik

Penelitian ini membandingkan kinerja empat skenario pengendalian, yaitu Manual Cepat, Manual Presisi, Fixed PID, dan PID dengan Gain Scheduling berbasis aturan (GS PID). Setiap skenario diuji pada empat nilai setpoint massa, yaitu 15 g, 20 g, 25 g, dan 30 g, dengan sepuluh ulangan independen pada setiap kombinasi skenario dan setpoint, sehingga diperoleh total 160 pengujian (4 skenario × 4 setpoint × 10 ulangan). Seluruh pengujian dilaksanakan sebagai ulangan yang saling independen dengan kondisi awal yang telah distandarkan pada setiap percobaan. Oleh karena itu, data hasil pengujian dari masing-masing skenario dapat diperlakukan sebagai kelompok data yang independen dalam analisis statistik.

Analisis dilakukan secara terpisah pada setiap setpoint karena masing-masing setpoint merepresentasikan kondisi operasi yang berbeda. Analisis inferensial diterapkan pada galat absolut persentase setiap trial (AbsError_pct) sebagai data tingkat trial yang digunakan untuk menghitung MAPE, persentase overshoot maksimum (MaxOvershoot_pct), durasi proses (Duration_s), waktu naik 10–90% (RiseTime_10_90_s), konsistensi galat akhir (FinalError_g), dan status pencapaian toleransi (WithinTolerance). Sementara itu, waktu tunak kondisional (SettlingTime_s) dan jumlah aktivasi hammer reaktif (BridgingCount) dianalisis secara deskriptif.

## Data dan Sumber Data

### Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis utama sesuai dengan fungsinya, yaitu data kalibrasi sensor dan data pengujian kinerja.

- Data Kalibrasi Sensor

Data yang digunakan untuk menentukan hubungan antara pembacaan sensor load cell dan massa aktual.

- Data Pengujian Kinerja

Data yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja sistem dispensing pakan berdasarkan hasil eksperimen pada empat skenario pengujian, yaitu Manual Cepat, Manual Presisi, Fixed PID, dan PID dengan Gain Scheduling berbasis aturan.

### Sumber Data

Seluruh data eksperimen dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh secara langsung melalui serangkaian eksperimen menggunakan prototipe sistem dispenser pakan otomatis yang dikembangkan dalam penelitian ini. Pengambilan data dilakukan pada lingkungan operasional yang terkontrol guna memastikan konsistensi dan keandalan hasil pengukuran.

- Data Kalibrasi Sensor

Data kalibrasi diperoleh melalui pengujian load cell menggunakan beban standar terverifikasi (kelas M1) yang diberikan secara bertahap pada rentang operasional sensor. Pada setiap variasi beban, nilai pembacaan ADC dari modul HX711 dicatat melalui serial monitor pada Arduino IDE. Data yang terkumpul berupa pasangan nilai ADC dan massa aktual yang digunakan untuk menentukan hubungan linier serta menyusun persamaan kalibrasi sensor. Prosedur ini diterapkan pada load cell subsistem pakan maupun subsistem air guna memastikan akurasi pengukuran pada kedua subsistem.

- Data Pengujian Kinerja

Data pengujian kinerja diperoleh melalui eksperimen proses penakaran pakan menggunakan prototipe yang dikembangkan. Pengujian mencakup empat skenario, yaitu Manual Cepat, Manual Presisi, Fixed PID, dan PID dengan Gain Scheduling berbasis aturan. Pada setiap trial, sistem merekam data massa aktual terhadap waktu, waktu proses, massa akhir, keluaran aktuator, zona operasi pada skenario gain scheduling, dan jumlah aktivasi hammer reaktif. Data tersebut digunakan untuk menghitung metrik utama dan metrik pendukung dalam evaluasi kinerja sistem.

## Perancangan dan Implementasi Sistem

Bagian ini menguraikan perancangan dan implementasi sistem penakaran pakan kucing otomatis yang meliputi instrumen penelitian, perancangan perangkat keras, serta perancangan kontroler pada setiap skenario pengujian. Sistem dirancang dengan mengintegrasikan sensor massa, aktuator servo, dan mikrokontroler ESP32 ke dalam satu platform kendali yang mampu menjalankan empat skenario pengendalian secara bergantian.

### Instrumen Penelitian (Alat dan Bahan)

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas perangkat keras, perangkat lunak, dan instrumen pencatatan data yang mendukung proses perancangan, implementasi, pengujian, dan analisis data. Evaluasi penelitian difokuskan pada sistem dispensing pakan, sedangkan subsistem air berperan sebagai komponen pendukung. Rincian perangkat keras disajikan pada Tabel 3.3 hingga Tabel 3.5, perangkat lunak pada Tabel 3.6, dan struktur pencatatan log pengujian pada Tabel 3.7.

- Perangkat Keras (Hardware)

Tabel 3. 3  Komponen Sistem Dispensing Pakan

| No | Komponen | Spesifikasi | Fungsi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikrokontroler | ESP32 WROOM-32, 240 MHz, WiFi, 4 MB Flash | Pemrosesan data sistem |
| 2 | Load cell dan modul HX711 | Kapasitas load cell 1 kg; ADC HX711 24-bit | Pengukuran massa pakan (gram) di mangkuk |
| 3 | Servo Motor | MG996R, torsi 15 kg·cm, sudut 180° | Aktuator buka-tutup gate dispenser |
| 4 | Sensor Ultrasonik | HC-SR04, akurasi ±3 mm | Monitoring stok level tangki pakan |
| 5 | Tangki Pakan | PVC 2 inci, kapasitas ±400 g | Penyimpanan stok pakan |
| 6 | Mangkuk Pakan | Plastik , kapasitas ± 200 g | Wadah penerima pakan |

Komponen pada Tabel 3.3 digunakan untuk mendukung proses dispensing pakan berbasis gravitasi.

Tabel 3. 4 Komponen Sistem Dispensing Air

| No | Komponen | Spesifikasi | Fungsi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Load cell dan modul HX711 | Kapasitas load cell 1 kg; ADC HX711 24-bit | Pengukuran massa air di mangkuk |
| 2 | Pompa DC | 12 V, flow rate ± 2 L/menit | Aktuator pengisian air |
| 3 | Relay Module | 5 V single channel, 10 A | Switching pompa air |
| 4 | Sensor Ultrasonik | HC-SR04, akurasi ±3 mm | Monitoring stok level tangki air |
| 5 | Tangki Air | Plastik , kapasitas ±1 L | Penyimpanan air putih |
| 6 | Mangkuk Air | Plastik, kapasitas 250 ml | Wadah penerima air |

Komponen pada Tabel 3.4 digunakan untuk mendukung sistem pengisian air otomatis berbasis kendali histeresis sebagai fitur pendukung sistem.

Komponen pendukung yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3. 5 Komponen Pendukung

| No | Komponen | Spesifikasi | Fungsi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Power Supply | Power Supply 10A 12V 120W | Sumber daya utama sistem |
| 2 | Buck Converter | LM2596, output 5 V 3 A | Menurunkan tegangan dari 12 V menjadi 5 V |
| 3 | Beban pakan standar | Kalibrasi kelas M1, 10-100 g | Referensi kalibrasi load cell |
| 4. | Kabel | Kabel jumper dan kabel listrik | Interkoneksi antar-komponen |
| 5. | Breadboard | Solderless, jarak pin 2,54 mm | Perakitan rangkaian |
| 6 | Timbangan Digital | Kapasitas 2 kg, akurasi ±1 g | Verifikasi massa pakan |
| 7. | Gelas Ukur | Pyrex, Kapasitas 100 ml, Gradasi 10 mL | Verifikasi volume air |

Komponen pada Tabel 3.5 digunakan untuk mendukung proses perakitan, penyediaan daya, kalibrasi, serta verifikasi hasil pengukuran selama pengujian sistem.

- Perangkat Lunak (Software)

Rincian perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3. 6 Software Pendukung

| Kategori | Perangkat Lunak/Pustaka | Versi | Fungsi |
| --- | --- | --- | --- |
| Firmware | Arduino IDE | 2.3.2 | Mengembangkan dan mengunggah firmware ESP32 serta memantau komunikasi serial. |
| Firmware | HX711 Library | 0.7.5 | Melakukan akuisisi data massa melalui modul HX711. |
| Identifikasi sistem | MATLAB | R2026a | Mengolah data step response serta mengestimasi parameter model. |
| Pengolahan data | Python | 3.12.7 | Menjalankan parser log dan pipeline analisis data. |
| Pengolahan data | pandas | 2.2.2 | Membaca, membentuk, dan memanipulasi dataset. |
| Pengolahan data | NumPy | 1.26.4 | Menjalankan operasi numerik. |
| Analisis statistik | SciPy | 1.13.1 | Menjalankan uji asumsi, uji nonparametrik, dan analisis tabel kontingensi. |
| Analisis statistik | statsmodels | 0.14.2 | Menjalankan koreksi pengujian berganda. |
| Analisis statistik | Pingouin | 0.6.1 | Menjalankan Welch ANOVA dan Games–Howell. |
| Analisis statistik | scikit-posthocs | 0.14.0 | Menjalankan uji Dunn. |
| Visualisasi | Matplotlib | 3.9.2 | Menghasilkan visualisasi hasil pengujian pada Bab IV. |
| Reproduksibilitas | Git dan GitHub | - | Menyimpan kode, data, keluaran analisis, dan manifest integritas. |
| Lingkungan Eksekusi | Windowos | 11 | Menjadi sistem operasi untuk pengembangan firmware, pengolahan data, analisis statistik, dan visualisasi hasil. |

Perangkat lunak tersebut mendukung pengembangan firmware, identifikasi karakteristik sistem, pengolahan data, analisis statistik, visualisasi hasil, dan pengelolaan artefak reproduksibilitas.

- Instrumen Pencatatan Data

Data pengujian direkam melalui komunikasi serial ESP32 dalam bentuk log pada setiap trial. Log tersebut mencakup identitas pengujian, data deret waktu, parameter kendali, zona aktif GS PID, kejadian bridging, serta ringkasan hasil trial.

Tabel 3. 7 Struktur Pencatatan Log Pengujian

| Kelompok data | Informasi yang dicatat |
| --- | --- |
| Identitas pengujian | Skenario, setpoint, nomor trial, parameter early stop, target penghentian |
| Data deret waktu | Waktu (ms), massa aktual (g), galat (g dan %), sinyal kendali total, sudut servo (°), zona aktif |
| Data pengendalian PID | Komponen integral (I) dan derivatif (D), komponen proporsional tergabung dalam sinyal kendali total |
| Laju aliran massa | Laju aliran massa aktual (g/s) |
| Kejadian bridging | Nomor urut aktivasi hammer, massa saat aktivasi (g), zona aktif saat aktivasi |
| Ringkasan trial | Massa akhir (g), galat akhir (g dan %), overshoot maksimum (g dan %), durasi (s), rise time 10-90% (ms), settling time (ms), jumlah total aktivasi hammer |

Catatan: Data pengendalian (I dan D) hanya tersedia pada Fixed PID dan GS PID, sedangkan laju aliran massa aktual hanya tersedia pada GS PID. Zona aktif pada kejadian bridging juga hanya dicatat pada GS PID. Manual Cepat dan Manual Presisi tidak merekam parameter-parameter tersebut.

### Perancangan Perangkat Keras (Hardware Design)

Perancangan sistem ini mencakup integrasi komponen elektronik berupa sensor, aktuator, dan mikrokontroler.

- Skema Rangkaian

Skema rangkaian sistem dirancang dengan mengintegrasikan sensor dan aktuator ke mikrokontroler ESP32 WROOM-32 melalui pin GPIO yang tersedia. Pada subsistem pakan dan air, sensor load cell terhubung ke modul HX711 yang berfungsi mengubah sinyal analog dari strain gauge menjadi data digital untuk diproses oleh mikrokontroler. Aktuasi pada subsistem pakan dilakukan menggunakan motor servo yang dikendalikan melalui sinyal PWM berfrekuensi 50 Hz pada GPIO 13 untuk menggerakkan mekanisme gate dispenser, sedangkan pada subsistem air pompa DC dikontrol melalui modul relay 5 V dengan sinyal kendali dari GPIO 26. Pengukuran jarak permukaan pakan dan air pada kedua subsistem dilakukan menggunakan sensor ultrasonik HC-SR04 dengan metode trigger dan echo. Sistem catu daya menggunakan power supply DC 12 V 10 A sebagai suplai utama, dengan tegangan 12 V digunakan langsung untuk pompa DC dan tegangan 5 V diturunkan menggunakan buck converter LM2596 untuk menyuplai ESP32 melalui pin VIN (dengan regulator internal ESP32) serta sensor dan aktuator lainnya, dengan konfigurasi common ground guna menjaga kestabilan dan keandalan sistem. Untuk lebih jelasnya mengenai rangkaian sistem bisa dilihat di gambar 3.4 wiring diagram berikut :

Gambar 3. 4 Wiring Diagram

- Tabel Konfigurasi Pin (Pin Mapping)

Detail konfigurasi pin untuk masing-masing subsistem disajikan pada Tabel 3.8 hingga Tabel 3.10.

Tabel 3. 8 Konfigurasi Pin Subsistem Pakan

| No | Komponen | Pin / Port Komponen | GPIO / Port ESP32 | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HX711 (Load cell Pakan) | VCC | Pin 3.3V | Sumber daya modul ADC |
| 2 | HX711 (Load cell Pakan) | GND | Pin GND | Common Ground |
| 3 | HX711 (Load cell Pakan) | DT (Data) | GPIO 4 | Serial Data Output |
| 4 | HX711 (Load cell Pakan) | SCK (Clock) | GPIO 2 | Serial Clock Input |
| 5 | Load cell Sensor Pakan | E+, E-, A+, A- | HX711 E+/E-/A+/A- | Koneksi strain gauge ke HX711 |
| 6 | Servo Motor MG996R | Signal | GPIO 13 | PWM Signal 50 Hz untuk kontrol gate |
| 7 | Servo Motor MG996R | VCC | 5V Buck Converter | Sumber daya servo motor |
| 8 | Servo Motor MG996R | GND | Pin GND | Common Ground |
| 9 | Ultrasonic HC-SR04 (Pakan) | VCC | 5V Buck Converter | Sumber daya sensor ultrasonik |
| 10 | Ultrasonic HC-SR04 (Pakan) | Trig | GPIO 22 | Trigger pulse output |
| 11 | Ultrasonic HC-SR04 (Pakan) | Echo | GPIO 23 | Echo pulse input |
| 12 | Ultrasonic HC-SR04 (Pakan) | GND | Pin GND | Common Ground |

Tabel 3. 9 Konfigurasi Pin Subsistem Air

| No | Komponen | Pin / Port Komponen | GPIO / Port ESP32 | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HX711 (Load cell Air) | VCC | Pin 3.3V | Sumber daya modul ADC |
| 2 | HX711 (Load cell Air) | GND | Pin GND | Common Ground |
| 3 | HX711 (Load cell Air) | DT (Data) | GPIO 14 | Serial Data Output |
| 4 | HX711 (Load cell Air) | SCK (Clock) | GPIO 27 | Serial Clock Input |
| 5 | Load cell Sensor Air | E+, E-, A+, A- | HX711 E+/E-/A+/A- | Koneksi strain gauge ke HX711 |
| 6 | Relay Module 5V | VCC | 5V Buck Converter | Sumber daya relay |
| 7 | Relay Module 5V | GND | Pin GND | Common Ground |
| 8 | Relay Module 5V | IN (Control) | GPIO 26 | Signal kontrol relay |
| 9 | Pompa DC 12V | Kabel Positif | Relay NO (Normally Open) | Switching power positif pompa |
| 10 | Pompa DC 12V | Kabel Negatif | 12V GND | Common Ground 12V |
| 11 | Relay Module | COM (Common) | 12V VCC | Input power relay dari adaptor |
| 12 | Ultrasonic HC-SR04 (Air) | VCC | 5V Buck Converter | Sumber daya sensor ultrasonik |
| 13 | Ultrasonic HC-SR04 (Air) | Trig | GPIO 18 | Trigger pulse output |
| 14 | Ultrasonic HC-SR04 (Air) | Echo | GPIO 19 | Echo pulse input |
| 15 | Ultrasonic HC-SR04 (Air) | GND | Pin GND | Common Ground |

Tabel 3. 10 Konfigurasi Pin Komunikasi dan Power

| No | Komponen | Pin / Port Komponen | GPIO / Port ESP32 | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Buck Converter LM2596 | Input (+) | 12V VCC Adaptor | Input tegangan 12V |
| 2 | Buck Converter LM2596 | Input (-) | 12V GND Adaptor | Ground input |
| 3 | Buck Converter LM2596 | Output (+) | VIN ESP32 | Catu daya 5V ke ESP32 |
| 4 | Buck Converter LM2596 | Output (-) | Pin GND ESP32 | Ground output |
| 5 | ESP32 WROOM-32 | WiFi Antenna | Built-in | Komunikasi data serial |
| 6 | Power Supply Adaptor | Output | 12V 10A DC | Sumber daya utama sistem |

- Arsitektur Pengolahan Data dan Kendali Lokal

Sistem menggunakan ESP32 sebagai pusat pemrosesan data dan pelaksanaan kendali pada subsistem pakan serta subsistem air. Pembacaan sensor, perhitungan aksi kendali, dan pengoperasian aktuator seluruhnya dilakukan secara lokal pada ESP32. Arsitektur pengolahan data dan kendali lokal ditampilkan pada Gambar 3.5.

Gambar 3. 5 Diagram Blok Arsitektur Pengolahan Data dan Kendali Lokal

Pada subsistem pakan, load cell digunakan untuk mengukur massa pakan aktual selama proses penakaran. Data massa tersebut diproses oleh ESP32 sebagai sinyal umpan balik untuk menghitung galat terhadap setpoint. Sesuai dengan skenario pengujian, ESP32 mengatur bukaan utama motor servo secara tetap pada skenario Manual Cepat dan Manual Presisi. Pada skenario Fixed PID dan PID dengan Gain Scheduling berbasis aturan, ESP32 menghitung aksi kendali berdasarkan parameter yang diterapkan. Sinyal kendali yang dihasilkan selanjutnya digunakan untuk mengatur posisi motor servo selama proses penakaran.

Pada subsistem air, load cell digunakan untuk mengukur massa air di dalam wadah penampung. Nilai massa air tersebut diproses oleh ESP32 sebagai masukan bagi kendali histeresis. Pompa air diaktifkan ketika massa air berada di bawah batas bawah dan dinonaktifkan setelah massa air mencapai batas atas yang telah ditentukan. Dengan mekanisme ini, proses pengisian air dapat berlangsung secara otomatis berdasarkan massa air aktual.

Selama pengujian, data pembacaan load cell, status aktuator, parameter kendali, zona aktif GS PID, dan kejadian operasional direkam melalui komunikasi serial dalam bentuk log pada setiap trial. Log tersebut kemudian digunakan untuk mengekstraksi metrik dan menyusun dataset penelitian. Proses pencatatan data tidak memengaruhi pelaksanaan kendali karena seluruh keputusan pengendalian tetap diproses secara lokal oleh ESP32.

### Perancangan Kontroler

Sistem dispensing pakan dirancang dan dievaluasi melalui empat skenario pengujian, yaitu dua skenario manual tanpa pengendalian kontinu sebagai metode pembanding (baseline), satu skenario menggunakan kontroler Fixed PID, dan satu skenario menggunakan kontroler PID dengan gain scheduling berbasis aturan. Keempat skenario tersebut digunakan untuk mengevaluasi kinerja sistem dispensing pakan pada kondisi pengujian yang sama. Subsistem pemberian air dikendalikan secara terpisah menggunakan metode kontrol histeresis dan tidak diintegrasikan dengan kontroler pada sistem dispensing pakan.

Identifikasi Plant

Identifikasi plant dilakukan untuk memperoleh model matematis sistem dispensing pakan sebagai dasar penentuan parameter awal kontroler menggunakan metode Ziegler-Nichols. Karena keluaran sistem berupa akumulasi massa pakan terhadap waktu yang menunjukkan karakteristik integrating serta memiliki dead time, plant dimodelkan sebagai integrating process with dead time dengan fungsi alih

G(s)=Rse-Ls

dengan respons terhadap masukan langkah dinyatakan sebagai

y(t)=0,t<LR(t-L),t≥L

- Prosedur Pengujian Step Response

Pengujian step response dilakukan dengan membuka servo pada sudut tetap sebesar 25°, 30°, 35°, dan 40°, kemudian merekam perubahan massa terhadap waktu menggunakan load cell dan modul HX711. Pada setiap sudut dilakukan beberapa trial. Trial yang digunakan untuk identifikasi dipilih berdasarkan kriteria aliran material berlangsung kontinu dan jumlah aktivasi hammer reaktif yang tercatat tidak lebih dari satu kali. Apabila lebih dari satu trial memenuhi kriteria pada sudut yang sama, nilai parameter hasil identifikasi diringkas menggunakan rata-rata dari seluruh trial yang memenuhi kriteria tersebut..

Tabel 3. 11  Trial Pengujian Step Response yang Digunakan

| Sudut | Trial | Kejadian Bridging | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 25° | T2 | 0 | Aliran kontinu |
| 30° | T2 | 1 | Aliran kontinu; bridging terjadi pada akhir pengujian |
| 35° | T1, T2 | 0 | Keduanya memenuhi kriteria; nilai rata-rata digunakan |
| 40° | T2, T3 | 0 | Keduanya memenuhi kriteria; nilai rata-rata digunakan |

Untuk sudut 35° dan 40° yang memiliki dua trial memenuhi kriteria seleksi, nilai R dan L dihitung sebagai rata-rata dari kedua trial tersebut guna meningkatkan representativitas estimasi parameter plant.

- Model Plant dan Metode Identifikasi

Parameter model plant diperoleh dari dua besaran yang diestimasi berdasarkan data step response, yaitu process reaction rate (R) dan dead time (L). Parameter process reaction rate (R) yang dinyatakan dalam satuan g/s menunjukkan kemiringan kurva massa terhadap waktu pada bagian ramp dan diestimasi menggunakan regresi linear (linear fit) pada segmen data setelah dead time berakhir. Sementara itu, parameter dead time (L) yang dinyatakan dalam satuan detik merupakan selang waktu antara pemberian masukan langkah hingga keluaran sistem mulai memberikan respons. Pada implementasi penelitian ini, awal respons ditentukan ketika massa telah meningkat lebih dari 0,5 g dari nilai awal. Ambang tersebut digunakan sebagai kriteria estimasi praktis untuk membedakan respons sistem dari fluktuasi pembacaan sensor HX711 sekitar 0,3–0,5 g, bukan sebagai definisi teoretis dari dead time.

Estimasi nilai Rdan Ldilakukan secara otomatis untuk setiap trial menggunakan skrip yang dikembangkan dengan MATLAB. Skrip tersebut menerapkan metode deteksi awal respons, pengecualian baris data ketika mekanisme hammer reaktif sedang aktif, dan regresi linear secara konsisten pada seluruh berkas log tanpa intervensi manual pada setiap trial. Pada sudut operasi yang memiliki lebih dari satu trial yang memenuhi kriteria seleksi, skrip menghitung nilai rata-rata R dan L sehingga diperoleh satu nilai representatif untuk setiap sudut operasi sebelum parameter awal kontroler dihitung menggunakan metode Ziegler–Nichols. Rincian implementasi skrip disajikan pada Lampiran 5. Gambar 3.6 memperlihatkan kurva step response beserta hasil estimasi garis regresi untuk keenam trial yang digunakan.

Gambar 3. 6 Kurva Step Response dan Estimasi Parameter R dan L per Trial

- Identifikasi per Sudut

Tabel 3. 12 Hasil Identifikasi Parameter Plant per Sudut Operasi

| Sudut | n Trial | Mean R (g/s) | Mean L (s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 25° | 1 | 0,777 | 2,06 |
| 30° | 1 | 1,700 | 0,52 |
| 35° | 2 (T1+T2) | 2,200 | 1,29 |
| 40° | 2 (T2+T3) | 2,193 | 0,26 |

Gambar 3.7 memperlihatkan perbandingan nilai R dan L pada setiap sudut operasi servo.

Gambar 3. 7 Karakteristik Parameter Plant pada Berbagai Sudut Operasi

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa nilai R cenderung meningkat seiring bertambahnya sudut bukaan servo, yang menunjukkan peningkatan laju aliran material pada bukaan servo yang lebih besar. Sementara itu, nilai L menunjukkan variasi antarkondisi pengujian, yaitu antara 0,26 s dan 2,06 s, yang dipengaruhi oleh karakteristik awal aliran material pada masing-masing sudut operasi. Oleh karena itu, proses identifikasi dilakukan secara terpisah untuk setiap kondisi operasi. Variasi nilai dead time pada sudut 35° menunjukkan adanya perbedaan karakteristik awal aliran material antarpengujian. Fenomena ini mencerminkan variabilitas proses dispensing material granular yang dapat dipengaruhi oleh kondisi awal material meskipun kondisi operasi dan sudut bukaan servo tetap sama.

- Penerapan Metode Ziegler-Nichols

Berdasarkan nilai R dan L yang diperoleh, parameter awal (baseline) kontroler dihitung menggunakan rumus Ziegler-Nichols untuk integrating process sebagaimana diuraikan pada Subbab 2.2.3, yaitu :

Kp=1,2R×L,Ti=2L,Td=0,5L
dengan Ti adalah waktu integral dan Td adalah waktu derivatif. Parameter Ki dan Kd yang digunakan pada implementasi kode diperoleh melalui konversi berikut:

Ki=KpTi,Kd=Kp×Td

Pada sudut operasi dengan lebih dari satu trial, nilai Kp, Ki, dan Kd dihitung dari parameter R dan L pada setiap trial, kemudian dirata-ratakan untuk memperoleh parameter yang mewakili sudut tersebut. Dengan demikian, nilai pada Tabel 3.13 dapat berbeda dari hasil perhitungan menggunakan rata-rata R dan L secara langsung karena hubungan perhitungannya bersifat nonlinier.

Hasil perhitungan parameter Ziegler-Nichols pada setiap sudut operasi disajikan pada Tabel 3.13.

Tabel 3. 13 Parameter Ziegler-Nichols per Sudut Operasi

| Sudut | Mean R (g/s) | Mean L (s) | Kp (Z-N) | Ki (Z-N) | Kd (Z-N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25° | 0,777 | 2,06 | 0,748 | 0,181 | 0,772 |
| 30° | 1,700 | 0,52 | 1,368 | 1,326 | 0,353 |
| 35° | 2,200 | 1,29 | 1,106 | 1,923 | 0,275 |
| 40° | 2,193 | 0,26 | 2,195 | 4,254 | 0,283 |

Parameter yang diperoleh melalui metode Ziegler-Nichols digunakan sebagai titik awal penalaan (initial tuning point). Selanjutnya dilakukan proses fine tuning pada implementasi perangkat keras untuk memperoleh respons yang memenuhi kriteria performa penelitian, mengingat karakteristik aliran material granular bersifat stokastik sehingga tidak sepenuhnya dapat direpresentasikan oleh model hasil identifikasi. Pemilihan sudut atau rata-rata sudut yang digunakan sebagai dasar penentuan parameter pada masing-masing kontroler, beserta proses fine tuning, dijelaskan lebih lanjut pada Subbab 3.7.3.2 (Fixed PID) dan Subbab 3.7.3.3. (PID dengan Gain Scheduling).

Perancangan Kontroler Fixed PID

- Struktur sistem Kendali :

Struktur sistem kendali fixed PID yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 3.8 berikut :

Gambar 3. 8 Diagram Blok Sistem Kendali Fixed PID

Sistem kendali fixed PID menerapkan struktur closed-loop feedback yang memanfaatkan pengukuran massa secara real-time. Pada setiap periode sampling, massa target (setpoint) dibandingkan dengan massa aktual yang diperoleh dari sensor load cell melalui modul HX711 untuk menghasilkan nilai galat. Diagram blok memperlihatkan alur kendali yang dimulai dari setpoint, diteruskan ke kontroler PID, aktuator servo, proses dispensing pakan sebagai plant, hingga umpan balik massa aktual yang diperoleh dari sensor load cell.

Implementasi kontroler fixed PID dalam bentuk diskrit pada mikrokontroler ESP32 menggunakan waktu sampling sebesar

Ts=100 ms

Meskipun kontroler dirancang menggunakan waktu sampling 100 ms, interval pembaruan data massa yang efektif pada implementasi dipengaruhi oleh laju akuisisi modul HX711 sehingga rata-rata berlangsung sekitar 260 ms.

Galat sistem dinyatakan sebagai

e(t)=mtarget-maktual(t)

Sinyal kendali fixed PID dihitung berdasarkan kombinasi aksi proporsional, integral, dan derivatif sebagai berikut.

uk=Kpek+KiTsi=0kei+Kdek-ek-1Ts
dengan k sebagai indeks siklus, ek sebagai galat pada siklus ke-k, dan Ts=100ms sebagai periode sampling kontroler. Meskipun siklus kontrol dirancang menggunakan periode 100 ms, pembaruan data massa aktual dipengaruhi oleh laju akuisisi HX711 dan rata-rata berlangsung sekitar 260 ms

Parameter kontroler fixed PID yang digunakan adalah

Kp=2,50,Ki=0,150,Kd=0,030

Dengan konfigurasi tersebut, kontroler fixed PID memanfaatkan ketiga komponen pengendali PID. Komponen proporsional menghasilkan aksi kendali yang sebanding dengan besar galat saat ini, komponen integral berperan dalam mengurangi galat residual, sedangkan komponen derivatif merespons laju perubahan galat selama proses dispensing berlangsung.

Keluaran kontroler dibatasi melalui proses saturasi pada rentang 0-100. Selanjutnya, nilai keluaran tersebut dipetakan secara linear menjadi sudut aktuator servo menggunakan persamaan

θ(t)=20∘+usat(t)10040∘20∘

Rentang operasional servo ditetapkan sebesar 20°-40° berdasarkan hasil pengujian pendahuluan. Pada rentang tersebut, hubungan antara sudut bukaan servo dan laju aliran material menunjukkan karakteristik yang relatif konsisten sehingga dipilih sebagai rentang operasi aktuator.

Nilai usat=0 menghasilkan sudut servo sebesar 20°, sedangkan usat=100 menghasilkan sudut servo sebesar 40°. Pembatasan ini bertujuan mencegah keluaran kontroler menghasilkan sudut servo di luar rentang operasional yang telah ditetapkan.

Sistem juga dilengkapi dengan mekanisme early stop untuk mengompensasi massa in-flight yang masih mengalir ke wadah setelah aktuator mulai menutup, serta mekanisme kompensasi bridging sebagai strategi kompensasi fisik selama proses dispensing. Kedua mekanisme tersebut bekerja secara independen dari perhitungan kontrol PID dan diterapkan dengan konfigurasi yang sama pada seluruh skenario pengujian. Penjelasan lebih rinci mengenai implementasi kedua mekanisme tersebut disajikan pada Subbab 3.7.3.5. Konfigurasi fixed PID tersebut selanjutnya digunakan sebagai salah satu metode pembanding dalam evaluasi kinerja terhadap kontroler PID dengan gain scheduling berbasis aturan.

- Penalaan Parameter

Penalaan parameter Fixed PID diawali dengan penentuan parameter baseline menggunakan metode Ziegler-Nichols, kemudian dilanjutkan dengan pengujian pada perangkat keras, proses fine tuning, dan penetapan parameter akhir.

- Parameter Baseline Ziegler-Nichols

Parameter baseline Fixed PID ditentukan berdasarkan hasil identifikasi plant pada sudut servo 30° Trial 2. Sudut 30° dipilih karena merepresentasikan titik operasi nominal pada rentang kerja servo 20°- 40°, sehingga parameter yang diperoleh dianggap mewakili karakteristik plant pada kondisi operasi rata-rata, bukan pada kondisi laju aliran maksimum. Karakteristik data step response sudut 30° Trial 2 yang digunakan sebagai dasar perhitungan disajikan pada Tabel 3.14.

Tabel 3. 14 Parameter Identifikasi Plant Sudut 30° Trial 2

| Parameter | Nilai |
| --- | --- |
| Laju aliran Z-N (R) | 1,70 g/s |
| Dead time (L) | 0,52 s |

Gambar 3. 9 Kurva Step Response Sudut 30° Trial 2

Gambar 3.9 memperlihatkan kurva step response pada sudut bukaan servo 30° untuk Trial 2 yang digunakan sebagai dasar estimasi process reaction rate (R) dan dead time (L). Data pendukung secara lengkap disajikan pada Lampiran X. Nilai R dan L yang ditampilkan pada Tabel 3.14 telah dibulatkan menjadi 1,70 g/s dan 0,52 s, sedangkan perhitungan parameter menggunakan nilai berpresisi penuh yang dihasilkan oleh skrip MATLAB. Parameter awal Fixed PID dihitung menggunakan rumus Ziegler–Nichols untuk integrating process sebagaimana dijelaskan pada Subbab 2.2.3:

Kp=1,2RL=1,368
Ti=2L, Td=0,5L
Ki=KpTi=1,326
Kd=KpTd=0,353

Tabel 3. 15 Parameter Baseline Fixed PID

| Parameter | Nilai |
| --- | --- |
| Kp | 1,37 |
| Ki | 1,33 |
| Kd | 0,35 |

Nilai parameter implementasi diperoleh melalui pembulatan hasil perhitungan Ziegler-Nichols hingga dua angka di belakang koma.

- Uji Hardware Parameter Baseline

Parameter baseline hasil metode Ziegler-Nichols kemudian diimplementasikan langsung pada sistem closed-loop dengan setpoint sebesar 20 g untuk mengevaluasi apakah parameter tersebut dapat digunakan secara langsung atau masih memerlukan proses fine tuning. Hasil pengujian ditunjukkan pada Tabel 3.16.

Tabel 3. 16 Hasil Pengujian Parameter Baseline Z-N Fixed PID

| Trial | Massa Akhir (g) | Galat Akhir (%) | Durasi (s) | BridgingCount | Status Toleransi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21,02 | +5,1 | 27,5 | 5 | Di atas toleransi |
| 2 | 20,60 | +3,0 | 22,9 | 2 | Dalam toleransi |
| 3 | 18,84 | −5,8 | 37,3 | 5 | Di bawah toleransi |

Hasil pengujian menunjukkan bahwa satu trial menghasilkan massa akhir di atas batas toleransi, satu trial berada dalam batas toleransi, dan satu trial berada di bawah batas toleransi. Variasi massa akhir dan durasi proses menunjukkan bahwa parameter Ziegler–Nichols masih berfungsi sebagai parameter awal dan memerlukan penalaan lanjutan agar lebih sesuai dengan karakteristik fisik aliran material granular.

- Proses Fine Tuning

Meskipun parameter awal Ziegler–Nichols belum menghasilkan respons yang stabil ketika diterapkan secara langsung, parameter tersebut tetap digunakan sebagai dasar metodologis dalam proses penalaan. Tanpa parameter awal yang diperoleh secara sistematis, proses fine tuning akan sepenuhnya bergantung pada eksplorasi parameter tanpa acuan sehingga ruang pencarian nilai Kp, Ki, dan Kdmenjadi sangat luas. Parameter Ziegler–Nichols membantu mempersempit ruang pencarian ke kisaran nilai awal yang ditentukan berdasarkan karakteristik plant hasil identifikasi. Dengan demikian, setiap perubahan parameter selama proses penalaan tetap memiliki dasar analitis.

Hal tersebut sejalan dengan Åström dan Hägglund (1995) [21] yang menjelaskan bahwa parameter hasil metode Ziegler-Nichols umumnya masih memerlukan penyesuaian ketika diterapkan pada sistem nyata. Oleh karena itu, proses fine tuning merupakan bagian lanjutan dari penerapan metode tersebut dan bukan menunjukkan kegagalan metode identifikasi atau penalaan awal.

Proses fine tuning dilakukan secara iteratif pada perangkat keras dengan mengevaluasi perubahan parameter Kp, Ki, Kd, dan nilai early stop (ES). Setiap fase bersifat eksploratif dan digunakan untuk mengamati respons sistem sebelum konfigurasi pengujian final ditetapkan. Rekapitulasi sebelas fase penalaan Fixed PID disajikan pada Tabel 3.17.

Tabel 3. 17 Fase Kunci Fine Tuning Fixed PID

| Fase | Kp | Ki | Kd | ES (g) | Kondisi/Intervensi | Hasil Dominan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,37 | 0 | 0 | 1,0 | Kendali proporsional menggunakan Kp awal Ziegler–Nichols | Respons lambat dan sering menghasilkan timeout atau undershoot. Nilai (Kp) belum memadai. |
| 2 | 2,50 | 0 | 0 | 1,0 | Nilai Kp dinaikkan | Ketepatan penakaran membaik, tetapi proses masih relatif lambat. |
| 3 | 2,50 | 0,20 | 0 | 1,0 | Komponen integral ditambahkan | Respons menjadi lebih cepat, tetapi lebih rentan mengalami overshoot. |
| 4 | 2,50 | 0,20 | 0 | 0,5 | Nilai early stop diturunkan | Satu trial mencapai massa akhir sesuai target, tetapi sebagian besar trial mengalami overshoot akibat aliran material yang masih berlanjut. |
| 5 | 2,50 | 0,20 | 0 | 1,0 | Nilai early stop dikembalikan menjadi 1,0 g | Penghentian proses terlalu awal sehingga beberapa trial mengalami timeout atau undershoot. |
| 6 | 2,50 | 0,30 | 0 | 0,8 | Nilai Ki dinaikkan | Respons tidak stabil dan aktivasi hammer di dekat target dapat diikuti overshoot. |
| 7 | 2,50 | 0,15 | 0,03 | 0,8 | Nilai Ki diturunkan dan Kd ditambahkan | Respons membaik, tetapi aliran material setelah aktuator mulai menutup masih sesekali menyebabkan massa melampaui target. |
| 8 | 1,37 | 1,33 | 0,35 | 1,0 | Parameter Ziegler–Nichols lengkap diuji kembali | Respons sangat tidak konsisten karena nilai Ki yang tinggi menyebabkan akumulasi komponen integral berlebihan. |
| 9 | 2,50 | 0,15 | 0,03 | 0,6 | Parameter Fase 7 dengan ES 0,6 g | Lima dari lima trial penalaan berturut-turut menghasilkan massa akhir dalam batas toleransi ±5%. |
| 10 | 2,50 | 0,15 | 0,03 | 0,8 | Penambahan syarat aktivasi hammer ketika galat lebih besar dari 3 g | Sebanyak 62,5% trial memenuhi batas toleransi; beberapa trial masih mengalami overshoot. |
| 11 | 2,50 | 0,15 | 0,03 | 0,8 | Pengujian lanjutan interaksi mekanisme hammer dan ES 0,8 g | Nilai ES 0,8 g belum memberikan kompromi kinerja yang sesuai untuk karakteristik material yang digunakan. |

Hasil fine tuning menunjukkan beberapa pola utama. Nilai Kpperlu ditingkatkan agar aktuator menghasilkan bukaan yang memadai selama proses penakaran. Penambahan komponen integral membantu mempercepat respons, tetapi nilai Ki yang terlalu tinggi menyebabkan akumulasi integral berlebihan ketika aliran material terhambat. Penurunan Kimenjadi 0,15 dan penambahan Kdsebesar 0,03 menghasilkan respons yang lebih terkendali tanpa membuat keluaran kendali terlalu agresif.

Pada Fase 8, parameter lengkap hasil Ziegler-Nichols kembali diuji sebagai pembanding. Hasilnya menunjukkan respons yang tidak konsisten, terutama akibat nilai Ki yang tinggi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa parameter awal Ziegler-Nichols tidak dapat diterapkan secara langsung pada sistem penakaran material granular dan masih memerlukan penyesuaian berdasarkan respons prototipe fisik.

Pada Fase 9, konfigurasi Kp=2,50, Ki=0,15, dan Kd=0,03menghasilkan lima trial berturut-turut yang seluruhnya memenuhi batas toleransi ±5%. Oleh karena itu, ketiga parameter tersebut dipilih sebagai parameter akhir Fixed PID.

Fase 10 dan Fase 11 digunakan untuk mengevaluasi interaksi parameter kontroler dengan mekanisme hammer reaktif dan nilai early stop sebesar 0,8 g. Syarat aktivasi hammer ketika galat masih lebih besar dari 3 g dipertahankan pada implementasi akhir sebagai bagian dari mekanisme pendukung yang diterapkan secara sama pada seluruh skenario. Namun, nilai early stop sebesar 0,8 g tidak dipilih sebagai konfigurasi final.

Nilai early stop sebesar 0,4 g ditetapkan melalui uji pilot khusus yang membandingkan beberapa kandidat nilai early stop. Nilai tersebut kemudian diterapkan secara seragam pada seluruh skenario pengujian. Dengan demikian, parameter akhir Fixed PID adalah Kp=2,50, Ki=0,15, dan Kd=0,03, sedangkan dasar pemilihan nilai ES 0,4 g dijelaskan pada subbab 3.7.3.5.

- Parameter Final Fixed PID

Parameter akhir Fixed PID yang diperoleh melalui proses fine tuning disajikan pada Tabel 3.18.

Tabel 3. 18 Konfigurasi Akhir Fixed PID

| Parameter | Nilai |
| --- | --- |
| Kp | 2,500 |
| Ki | 0,150 |
| Kd | 0,030 |
| IntMax | 30 |
| Early Stop (ES) | 0,4 g |
| Rentang servo | 20°-40° |

Konfigurasi pada Tabel 3.18 merupakan hasil akhir proses penalaan yang digunakan pada seluruh pengujian Fixed PID. Nilai IntMax ditetapkan sebesar 30 sebagai batas akumulasi komponen integral dan tidak dioptimalkan sebagai variabel penelitian. Nilai early stop sebesar 0,4 g digunakan untuk mengompensasi massa in-flight yang masih bergerak setelah aktuator mulai menutup dan diterapkan secara sama pada seluruh skenario pengujian. Penjelasan mengenai mekanisme Early Stop disajikan pada Subbab 3.7.3.5.

Perancangan Kontroler PID dengan Gain Scheduling

- Struktur sistem Kendali

Struktur sistem kendali PID dengan gain scheduling berbasis aturan ditunjukkan pada Gambar 3.10 berikut :

Gambar 3. 10 Diagram Blok Sistem Kendali PID dengan Gain scheduling

Berdasarkan Gambar 3.10, sistem kendali gain scheduling menggunakan struktur closed-loop feedback dengan mekanisme penjadwalan parameter yang didasarkan pada kondisi galat sistem. Massa target (setpoint) dibandingkan dengan massa aktual yang diperoleh dari sensor load cell untuk menghasilkan nilai galat yang dirumuskan sebagai berikut.

e(t)=mtarget-maktual(t)

Nilai galat tersebut kemudian dinormalisasi terhadap massa target sehingga diperoleh variabel penjadwalan sebagai berikut.

enorm(t)=e(t)mtarget×100%

Nilai enorm(t) tidak digunakan sebagai masukan langsung pada perhitungan PID, tetapi berfungsi sebagai variabel penjadwalan untuk memilih parameter Kp, Ki, dan Kd sesuai dengan zona operasi yang aktif.

Nilai enorm (t) yang bernilai positif menunjukkan bahwa massa aktual masih berada di bawah massa target (undershoot), sedangkan nilai enorm(t) yang bernilai negative menunjukkan bahwa massa aktual telah melampaui massa target (overshoot). Adapun nilai enorm=0 menunjukkan bahwa massa aktual sama dengan massa target.

Nilai ambang sebesar 50% dan 15% ditetapkan berdasarkan hasil pengamatan selama proses penalaan kontroler sehingga diperoleh pembagian zona yang menghasilkan respons sistem yang stabil pada tahap awal, transisi, dan akhir proses dispensing. Berdasarkan pertimbangan tersebut, sistem dibagi menjadi tiga zona operasi sebagai berikut.

- Zona 1 (enorm>50%) - Fase Awal Penakaran

Zona ini menggunakan parameter Kp=1,65, Ki=3,088, dan Kd=0,279 untuk menghasilkan respons awal yang memadai ketika galat sistem masih relatif besar. Pada zona ini, batas maksimum akumulasi komponen integral (IntMax) ditetapkan sebesar 15.

- Zona 2 (15%<enorm≤50%) - Fase Transisi

Pada zona ini digunakan parameter Kp=2,30, Ki=0,753, dan Kd=0,563. Zona ini berfungsi sebagai tahap transisi antara respons awal pada Zona 1 dan pengendalian presisi pada Zona 3. Batas maksimum akumulasi komponen integral (IntMax) pada zona ini ditetapkan sebesar 30.

- Zona 3 (enorm≤15%) - Fase Presisi Akhir

Zona ini diterapkan ketika galat sistem telah berada pada rentang yang kecil sehingga pengendalian difokuskan pada pengaturan bukaan aktuator secara lebih halus hingga kondisi early stop tercapai. Parameter yang digunakan meliputi Kp=2,50, Ki=0,181, dan Kd=0,030, dengan batas maksimum akumulasi komponen integral (IntMax) sebesar 30.

- Implementasi Persamaan Kendali

Sinyal kendali diimplementasikan dalam bentuk diskrit pada mikrokontroler ESP32 dengan waktu sampling sebesar Ts=100 ms menggunakan persamaan berikut.

uk=Kpek+KiTsi=0kei+Kdek-ek-1Ts
dengan ksebagai indeks siklus kendali, eksebagai galat pada siklus ke-k, ek-1sebagai galat pada siklus sebelumnya, dan Ts=100ms sebagai periode sampling nominal kontroler. Komponen integral dihitung melalui akumulasi galat yang dikalikan dengan Ts, sedangkan komponen derivatif dihitung berdasarkan perubahan galat antara dua siklus kendali. Meskipun siklus kontrol dirancang dengan periode 100 ms, pembaruan nilai massa aktual bergantung pada laju akuisisi modul HX711 dan berlangsung dengan interval rata-rata sekitar 260 ms.

Akumulasi komponen integral pada setiap zona dibatasi oleh nilai maksimum akumulasi integral (IntMax). Pada Zona 1, nilai batas tersebut ditetapkan sebesar 15, sedangkan pada Zona 2 dan Zona 3 masing-masing ditetapkan sebesar 30. Nilai IntMax merupakan konfigurasi implementasi yang ditetapkan selama proses pengembangan kontroler dan tidak dioptimasi maupun dievaluasi sebagai variabel penelitian.

Keluaran kendali dibatasi pada rentang 0-100, kemudian dipetakan secara linear menjadi sudut aktuator servo menggunakan hubungan yang sama seperti pada kontroler fixed PID, yaitu:

θk=20∘+usatk10040∘-20∘
Sebagaimana pada kontroler Fixed PID, sistem juga dilengkapi dengan mekanisme early stop dan mekanisme kompensasi bridging yang bekerja secara independen dari perhitungan kontrol PID. Penjelasan lebih rinci mengenai implementasi kedua mekanisme tersebut disajikan pada Subbab 3.7.3.5.

- Penalaan Parameter

Penalaan parameter GS PID diawali dengan penentuan parameter baseline untuk setiap zona menggunakan metode Ziegler-Nichols. Selanjutnya dilakukan pengujian pada perangkat keras, proses fine tuning pada masing-masing zona, dan penetapan parameter akhir.

  - Parameter Baseline Ziegler-Nichols per Zona

Berbeda dengan Fixed PID yang menggunakan satu set parameter, GS PID memerlukan parameter yang berbeda untuk setiap zona operasi. Parameter baseline pada masing-masing zona ditentukan dengan memetakan hasil identifikasi plant (Subbab 3.7.3.1) ke zona yang sesuai berdasarkan karakteristik aliran pada setiap rentang sudut operasi.

Zona 1 beroperasi pada fase bulk fill ketika galat masih besar sehingga memerlukan laju aliran yang tinggi. Oleh karena itu, parameter baseline pada zona ini diperoleh dari rata-rata parameter Ziegler–Nichols representatif pada sudut 35° dan 40°. Zona 2 bekerja pada fase transisi dengan laju aliran sedang sehingga parameter baseline-nya diperoleh dari rata-rata parameter hasil identifikasi plant pada sudut 25° dan 30°. Sementara itu, Zona 3 beroperasi pada fase presisi ketika massa mendekati setpoint, sehingga parameter baseline menggunakan parameter hasil identifikasi plant pada sudut 25° sebagai representasi kondisi laju aliran terendah yang tersedia.

Tabel 3. 19 Parameter Baseline Ziegler-Nichols per Zona GS PID

| Zona | Dasar Identifikasi | Kp | Ki | Kd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zona 1 (enorm>50%) | Rata-rata 35° dan 40° | 1,650 | 3,088 | 0,279 |
| Zona 2 (15%<enorm≤50%) | Rata-rata 25° dan 30° | 1,058 | 0,753 | 0,563 |
| Zona 3 (enorm≤15%) | Sudut 25° | 0,748 | 0,181 | 0,772 |

Parameter Zona 1 diperoleh dengan merata-ratakan parameter Ziegler–Nichols representatif pada sudut 35° dan 40°. Perhitungan dilakukan menggunakan nilai berpresisi penuh yang dihasilkan MATLAB:

Kp,Z1=Kp,35∘+Kp,40∘2=1,650
Ki,Z1=1,9226+4,25372=3,0882≈3,088
Kd,Z1=0,2745+0,28312=0,2788≈0,279

Parameter Zona 2 dihitung dengan prosedur yang sama menggunakan parameter representatif pada sudut 25° dan 30°:

Kp,Z2=0,748+1,3682=1,058
Ki,Z2=0,1811+1,32552=0,7533≈0,753
Kd,Z2=0,7721+0,35292=0,5625≈0,563

Sementara itu, parameter Zona 3 menggunakan secara langsung parameter representatif pada sudut 25°, yaitu Kp=0,748, Ki=0,181, dan Kd=0,772.

  - Uji Hardware Parameter Baseline

Parameter baseline hasil metode Ziegler-Nichols pada ketiga zona kemudian diimplementasikan pada sistem closed-loop dengan setpoint sebesar 20 g. Hasil pengujian ditunjukkan pada Tabel 3.20.

Tabel 3. 20 Hasil Pengujian Parameter Baseline Z-N GS PID

| Trial | Massa Akhir (g) | Galat Akhir (%) | Durasi (s) | BridgingCount | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17,60 | −12,0% | 51,0 | 1× | Timeout |
| 2 | 19,30 | −3,5% | 39,9 | 1× | Dalam toleransi |
| 3 | 19,42 | −2,9% | 24,9 | 1× | Dalam toleransi |

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Zona 1 telah memberikan kinerja yang memadai karena mampu meningkatkan massa dari 0 g hingga sekitar 10 g dalam waktu yang relatif singkat. Namun demikian, terdapat dua kendala yang teridentifikasi. Pertama, Zona 2 mengalami stagnasi aliran di sekitar massa 15 g karena nilai Kp2=1,058 belum cukup besar untuk mempertahankan laju aliran pada fase transisi. Kedua, Zona 3 menghasilkan keluaran kontrol yang mendekati nol setiap kali massa bertambah karena nilai Kd3=0,772 terlalu besar, sehingga bukaan servo menjadi sangat kecil dan aliran material cenderung terhenti.

  - Proses Fine Tuning per Zona

Proses fine tuning GS PID dilakukan secara iteratif pada perangkat keras dengan menyesuaikan parameter pada zona yang masih membatasi respons sistem. Penalaan dilaksanakan secara bertahap agar dampak perubahan parameter pada setiap zona dapat diamati tanpa mengubah seluruh parameter secara bersamaan. Hasil pada tahap ini merupakan trial penalaan yang digunakan untuk menetapkan konfigurasi akhir dan tidak digunakan sebagai hasil analisis statistik.

Berdasarkan pengujian konfigurasi awal, Zona 1 telah menghasilkan laju pengisian awal yang memadai sehingga parameternya tetap dipertahankan. Penyesuaian selanjutnya difokuskan pada Zona 3 karena menghasilkan keluaran kendali yang terlalu kecil dan pada Zona 2 karena masih menjadi hambatan selama fase transisi. Ringkasan proses penalaan disajikan pada Tabel 3.21.

Tabel 3. 21 Iterasi Kunci Fine Tuning GS PID

| Iterasi | Perubahan parameter | Toleransi | Hasil pengamatan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kd3: 0,772 → 0,030 | 1/3 | Penurunan Kd3 mencegah keluaran turun berlebihan, tetapi keluaran Zona 3 masih kurang. |
| 2 | Kp3: 0,748 → 1,500 | 0/3 | Sistem melewati 17 g, tetapi aliran terhambat kembali sekitar 18,5 g. |
| 3 | Kp3: 1,500 → 2,500 | ¼ | Respons Zona 3 membaik, kemudian hambatan utama berpindah ke Zona 2. |
| 4 | Kp2: 1,058 → 2,000 | 3/5 | Fase transisi membaik; salah satu trial berdurasi 14,6 detik. |
| 5 | Kp2: 2,000 → 2,300 | 7/7 | Seluruh trial memenuhi toleransi ±5% dan melewati ketiga zona. |

Parameter Zona 1 tetap menggunakan nilai awal Ziegler-Nichols karena selama trial penalaan telah menghasilkan laju pengisian awal yang memadai dan tidak menunjukkan kecenderungan overshoot yang dominan. Oleh sebab itu, proses penyesuaian parameter diarahkan pada Zona 2 dan Zona 3.

Pada Zona 3, nilai Kd3 = 0,772 menghasilkan aksi derivatif yang terlalu besar ketika terjadi pertambahan massa, sehingga keluaran kendali menjadi sangat kecil. Nilai Kd3 kemudian diturunkan menjadi 0,030 untuk mencegah penurunan keluaran kendali secara berlebihan. Namun, nilai awal Kp3 = 0,748 masih belum menghasilkan bukaan aktuator yang mencukupi. Oleh karena itu, Kp3 dinaikkan secara bertahap menjadi 1,500 dan kemudian 2,500. Penetapan nilai akhir Kp3 = 2,500 mengacu pada nilai yang sebelumnya menunjukkan respons stabil dalam penalaan Fixed PID karena kedua konfigurasi bekerja pada fase ketika massa mendekati setpoint.

Setelah respons Zona 3 mengalami perbaikan, hambatan utama ditemukan pada Zona 2. Nilai awal Kp2 = 1,058 belum mampu mempertahankan aliran material selama fase transisi. Nilai tersebut kemudian dinaikkan menjadi 2,000 dan selanjutnya menjadi 2,300. Pada konfigurasi Kp2 = 2,300, seluruh tujuh trial penalaan menghasilkan massa akhir dalam batas toleransi. Sistem juga dapat melewati Zona 1, Zona 2, dan Zona 3 tanpa menunjukkan hambatan yang dominan.

Berdasarkan proses penalaan tersebut, parameter Ki dan Kd pada Zona 1 dan Zona 2 tetap menggunakan nilai awal Ziegler-Nichols. Pada Zona 3, nilai Ki juga dipertahankan, sedangkan Kp dan Kd disesuaikan berdasarkan hasil trial penalaan. Konfigurasi akhir parameter pada setiap zona disajikan pada subbagian Parameter Final GS PID.

Nilai early stop sebesar 0,4 g tidak ditentukan melalui lima iterasi penalaan zona tersebut. Nilai ini diperoleh melalui uji pilot khusus dan diterapkan sebagai konfigurasi bersama pada skenario Manual Cepat, Manual Presisi, Fixed PID, dan GS PID. Dasar penetapannya dijelaskan pada subbab 3.7.3.5.

  - Parameter Final GS PID

Tabel 3. 22 Konfigurasi Final GS PID

| Zona | Kp | Ki | Kd | IntMax | ES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zona 1 (enorm>50%) | 1,650 | 3,088 | 0,279 | 15 | 0,4 g |
| Zona 2 (15%<enorm≤50%) | 2,300 | 0,753 | 0,563 | 30 | 0,4 g |
| Zona 3 (enorm≤15%) | 2,500 | 0,181 | 0,030 | 30 | 0,4 g |

Tabel 3.22 menunjukkan bahwa setiap zona menggunakan parameter yang berbeda sesuai dengan karakteristik operasi pada masing-masing fase pengendalian. Pada Zona 1, nilai Kpsebesar 1,650 dipadukan dengan nilai Kisebesar 3,088 untuk menghasilkan aksi kendali pada fase pengisian awal ketika galat masih besar. Pada Zona 2, nilai Kpditingkatkan menjadi 2,300 untuk mempertahankan aliran selama fase transisi, sedangkan nilai Kidan Kddipertahankan sesuai parameter awal Ziegler–Nichols.

Pada Zona 3, nilai Kp=2,500mengacu pada parameter yang menunjukkan respons stabil selama penalaan Fixed PID karena Zona 3 bekerja pada fase mendekati setpoint. Nilai Ki=0,181dipertahankan dari parameter awal hasil identifikasi sudut 25°, sedangkan nilai Kdditurunkan melalui proses fine tuning hingga diperoleh nilai akhir 0,030. Nilai IntMax pada setiap zona ditetapkan sebagai bagian dari konfigurasi implementasi kontroler.

Nilai early stop sebesar 0,4 g diterapkan secara seragam pada Manual Cepat, Manual Presisi, Fixed PID, dan GS PID agar perbandingan hasil tidak dipengaruhi oleh perbedaan konfigurasi mekanisme penghentian proses.

Perancangan Skenario Pengujian Manual

Skenario pengujian manual dirancang sebagai kondisi baseline yang tidak melibatkan mekanisme kontrol berbasis galat secara kontinu. Istilah manual pada penelitian ini menunjukkan penggunaan sudut bukaan servo yang tetap selama proses penakaran dan bukan penghentian proses secara manual oleh operator. Tujuan skenario ini adalah menyediakan metode pembanding untuk mengevaluasi perbedaan dan kompromi kinerja antara metode bukaan tetap, Fixed PID, dan PID dengan gain scheduling berbasis aturan. Pada kondisi ini, aktuator servo dioperasikan pada sudut bukaan tetap sepanjang proses berlangsung, sehingga tidak terdapat penyesuaian dinamis terhadap laju aliran material. Sensor load cell tetap difungsikan sebagai pembaca massa aktual sekaligus kondisi penghentian proses, guna menjaga konsistensi batas pengujian antar skenario, namun tidak dilibatkan dalam modulasi bukaan aktuator selama dispensing berlangsung.

- Skenario 1 - Manual Cepat

Pada skenario ini, aktuator servo dioperasikan pada sudut bukaan tetap sebesar 40°, yang merupakan sudut maksimum dalam rentang operasional sistem. Penetapan nilai sudut ini didasarkan pada hasil pengujian pendahuluan, yang menunjukkan bahwa pada sudut tersebut sistem menghasilkan laju aliran material tertinggi. Selama proses dispensing berlangsung, tidak dilakukan modulasi terhadap sudut bukaan servo. Sensor load cell digunakan untuk mengukur massa aktual dan menentukan penghentian proses ketika kondisi early stop terpenuhi, tetapi tidak digunakan untuk memodulasi sudut bukaan servo selama penakaran. Skenario ini merepresentasikan kondisi pengisian dengan laju aliran tinggi tanpa keterlibatan mekanisme kontrol kontinu.

- Skenario 2 - Manual Presisi

Pada skenario ini, aktuator servo dioperasikan pada sudut bukaan tetap sebesar 20°, yang merupakan sudut minimum dalam rentang operasional sistem. Penetapan nilai sudut ini juga didasarkan pada hasil pengujian pendahuluan, yang menunjukkan bahwa sudut tersebut menghasilkan laju aliran paling rendah dan relatif stabil. Sebagaimana pada skenario sebelumnya, sensor load cell digunakan untuk mengukur massa aktual dan menentukan penghentian proses ketika kondisi early stop terpenuhi, tetapi tidak digunakan untuk memodulasi sudut bukaan servo selama penakaran. Skenario ini merepresentasikan kondisi pengisian dengan laju aliran rendah tanpa keterlibatan mekanisme kontrol kontinu.

Kedua skenario manual tersebut berfungsi sebagai metode pembanding (baseline) dalam evaluasi kinerja Fixed PID dan PID dengan Gain Scheduling berbasis aturan. Perbandingan difokuskan pada perbedaan dan kompromi antara ketepatan penakaran dan durasi proses pada masing-masing skenario dalam menghadapi karakteristik aliran material granular.

Mekanisme Pendukung Proses Dispensing

Selain algoritma pengendalian yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, sistem juga dilengkapi dengan mekanisme pendukung proses dispensing yang diterapkan secara identik pada seluruh skenario pengujian, yaitu Manual Cepat, Manual Presisi, Fixed PID, dan PID dengan Gain Scheduling. Mekanisme tersebut meliputi early stop untuk mengompensasi material in-flight serta mekanisme kompensasi bridging yang membantu menjaga kelancaran aliran material selama proses dispensing.

Kedua mekanisme tersebut merupakan bagian dari implementasi sistem yang bekerja di luar proses perhitungan algoritma kontrol utama. Meskipun demikian, mekanisme tersebut dapat memengaruhi respons sistem melalui aksi pada aktuator tanpa mengubah algoritma maupun parameter kontrol yang digunakan. Dengan demikian, keempat strategi utama dibandingkan pada lapisan mekanisme pendukung yang sama, meskipun frekuensi aktivasi mekanisme reaktif dapat berbeda sesuai respons masing-masing trial.

- Early Stop

Proses dispensing dihentikan sebelum massa aktual mencapai setpoint untuk mengompensasi material in-flight, yaitu material yang masih berada pada jalur keluaran dan tetap jatuh ke wadah setelah aktuator mulai menutup. Mekanisme ini diterapkan untuk mengurangi risiko overshoot yang disebabkan oleh karakteristik aliran material granular.

Kondisi penghentian proses dispensing dinyatakan sebagai persamaan.

maktual(t)≥SP-0,40 g

Nilai early stop sebesar 0,40 g ditetapkan melalui uji pilot yang membandingkan tiga kandidat, yaitu 0,2 g, 0,3 g, dan 0,4 g. Selain ketiga kandidat tersebut, pengujian tanpa early stop atau ES 0 g digunakan sebagai baseline metodologis untuk menunjukkan kondisi operasi tanpa margin penghentian sebelum setpoint. Baseline ES 0 g tidak dimasukkan ke dalam perbandingan kandidat karena berasal dari rangkaian pengujian terpisah, memiliki jumlah trial yang tidak seimbang, dan digunakan hanya sebagai referensi kebutuhan mekanisme early stop.

Pengujian kandidat dilakukan pada dua konfigurasi kontroler, yaitu Fixed PID dan PID dengan Gain Scheduling, dengan empat variasi setpoint sebesar 15 g, 20 g, 25 g, dan 30 g. Analisis utama menggunakan rancangan seimbang dengan tiga trial pada setiap kombinasi kontroler, nilai early stop, dan setpoint. Trial tambahan tetap didokumentasikan sebagai data pendukung, tetapi tidak dijadikan dasar utama dalam penetapan konfigurasi.

Tabel 3. 23 Ringkasan Hasil Uji Pilot Nilai Early Stop

| Nilai Early Stop | Mean ¦Error¦ (g) | SD Error (g) | Mean Overshoot (g) | Durasi (s) | Mean BridgingCount |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,2 g | 1,328 | 2,348 | 0,719 | 31,62 | 1,708 |
| 0,3 g | 1,351 | 1,936 | 1,076 | 31,06 | 1,600 |
| 0,4 g | 1,292 | 1,995 | 1,073 | 25,23 | 1,200 |

Berdasarkan hasil uji pilot pada Fixed PID dan PID dengan Gain Scheduling, nilai early stop sebesar 0,40 g dipilih dan selanjutnya ditetapkan sebagai konfigurasi bersama pada keempat skenario pengujian. Penyeragaman tersebut bertujuan menjaga kondisi implementasi tetap sebanding sehingga hasil pengujian tidak dipengaruhi oleh penggunaan nilai early stop yang berbeda pada setiap skenario.

Di antara tiga kandidat yang diuji dalam rancangan seimbang, nilai 0,40 g menghasilkan durasi rata-rata paling singkat, mean absolute error agregat paling rendah, dan rata-rata aktivasi hammer reaktif paling rendah. Meskipun simpangan baku galat dan mean overshoot lebih tinggi daripada konfigurasi 0,20 g, nilai 0,40 g dipilih sebagai kompromi antara durasi penakaran, galat agregat, risiko gangguan operasional, dan keseragaman konfigurasi.

Uji pilot kandidat dilakukan pada dua kontroler closed-loop, sehingga nilai early stop tidak dioptimalkan secara terpisah untuk Manual Cepat dan Manual Presisi. Tanpa early stop (ES 0 g), durasi proses lebih panjang (Fixed PID 35,82 s; GS PID 30,34 s), variabilitas galat tinggi (SD 2,510 g dan 2,399 g), dan aktivasi hammer lebih tinggi (3,364 dan 2,244) dibanding semua kandidat ES 0,2-0,4 g; 20 dari 122 trial menghasilkan galat >10% akibat stagnasi aliran. Rincian baseline ES 0 g dan hasil pengujian kandidat disajikan pada Lampiran 4.

- Mekanisme Kompensasi Bridging

Selain early stop, sistem juga dilengkapi dengan mekanisme kompensasi bridging yang terdiri atas mekanisme preventif (shake) dan mekanisme reaktif (hammer). Kedua mekanisme tersebut bekerja di luar logika pengendalian utama dan diterapkan secara identik pada seluruh skenario pengujian.

Mekanisme shake memberikan getaran periodik pada aktuator servo setiap 2000 ms dengan amplitudo 10° terhadap sudut aktuator saat itu selama 300 ms. Mekanisme ini bertujuan membantu menjaga kelancaran aliran material selama proses dispensing.

Mekanisme hammer diaktifkan ketika sistem mendeteksi indikasi bridging, yaitu apabila pertambahan massa selama jendela pengamatan 3000 ms kurang dari 0,5 g dan galat sistem melebihi 3,0 g. Setelah kondisi tersebut terpenuhi, servo digerakkan menuju posisi tertutup (0°) selama 300 ms, kemudian menuju posisi terbuka penuh (40°) selama 2000 ms sebelum kembali mengikuti perintah aktuator utama sesuai skenario yang dijalankan.

Mekanisme shake dan hammer digunakan sebagai strategi kompensasi fisik terhadap karakteristik aliran material granular untuk membantu menjaga dan memulihkan kelancaran proses dispensing. Selama mekanisme tersebut dijalankan, aktuator mengikuti logika kompensasi yang diterapkan oleh sistem. Setelah mekanisme selesai, aktuator kembali mengikuti perintah utama sesuai skenario pengendalian yang dijalankan. Dengan demikian, mekanisme kompensasi bridging memengaruhi respons sistem melalui aksi pada aktuator, tetapi tidak mengubah algoritma maupun parameter kontrol PID yang digunakan. Dalam pencatatan data, BridgingCount hanya menghitung jumlah aktivasi hammer reaktif selama satu trial. Aktivasi shake preventif tidak dimasukkan ke dalam penghitung tersebut.

Kendali Histeresis pada Subsistem Air

Subsistem air dikendalikan menggunakan metode histeresis dua posisi dengan ambang bawah L dan ambang atas H. Nilai ambang ditetapkan berdasarkan kapasitas fisik mangkuk air yang sekitar 250 mL. Ambang atas ditetapkan sebesar H=200g untuk memberikan margin terhadap risiko tumpahan, sedangkan ambang bawah ditetapkan sebesar L=100g untuk menjaga ketersediaan air sebelum pompa kembali diaktifkan. Berdasarkan pendekatan massa jenis air pada suhu ruang, nilai tersebut masing-masing setara dengan sekitar 200 mL dan 100 mL.

Pompa diaktifkan ketika massa air terukur berada di bawah ambang bawah m[k]<L dan dinonaktifkan ketika massa air mencapai atau melebihi ambang atas m[k]≥H. Selama massa air berada di antara kedua ambang tersebut L≤m[k]<H, status pompa dipertahankan untuk menghindari perubahan status berulang akibat fluktuasi kecil pada pembacaan sensor.

Logika kendali dinyatakan sebagai

Pompa=ON,jika m[k]<LOFF,jika m[k]≥HTetap,jika L≤m[k]<H

dengan mk merupakan massa air pada waktu ke-k. Pada implementasi penelitian ini, pengukuran massa air dilakukan menggunakan load cell, sedangkan konversi massa ke volume air menggunakan pendekatan 1 g≈1 mLpada suhu ruang. Sensor ultrasonik hanya digunakan untuk pemantauan stok air pada tangki utama dan tidak terlibat dalam proses pengendalian pompa.

Pendekatan ini diterapkan agar sistem tidak mudah bereaksi terhadap gangguan sementara, misalnya ketika terjadi getaran kecil pada mangkuk atau perubahan sesaat pada pembacaan sensor. Dengan demikian, metode histeresis pada subsistem air difungsikan sebagai pengendali dua posisi yang sederhana, stabil, dan sesuai untuk sistem embedded berbasis mikrokontroler.

## Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data eksperimen sebagai dasar evaluasi kinerja sistem penakaran pakan otomatis pada empat skenario, yaitu Manual Cepat, Manual Presisi, Fixed PID, dan PID dengan Gain Scheduling berbasis aturan. Proses pengumpulan data mencakup kalibrasi sensor, pengujian pendahuluan parameter operasional, pengujian penalaan parameter kontroler, dan pengujian perbandingan kinerja keempat skenario pengendalian.

### Kalibrasi Sensor Load cell

Kalibrasi sensor load cell dilakukan untuk memperoleh hubungan antara nilai keluaran sensor dan massa aktual yang digunakan sebagai acuan pengukuran pada sistem. Proses ini diterapkan pada load cell subsistem pakan dan subsistem air dengan memberikan beban secara bertahap pada rentang operasional sensor. Sebelum pengukuran dimulai, sistem dinyalakan selama beberapa menit agar kondisi komponen dan pembacaan sensor mencapai keadaan stabil. Pada setiap tingkatan beban, nilai keluaran modul HX711 dicatat melalui antarmuka serial dan diulang beberapa kali untuk menjaga konsistensi, kemudian sensor dikembalikan ke kondisi tanpa beban setelah setiap sesi pengukuran guna meminimalkan potensi bias pada tahap berikutnya.

Persamaan konversi diperoleh melalui analisis regresi linear terhadap data hasil pengukuran, kemudian diterapkan pada sistem untuk mengubah keluaran sensor menjadi nilai massa aktual. Rentang pengujian kalibrasi pada subsistem pakan disesuaikan dengan variasi porsi penakaran yang digunakan, sedangkan pada subsistem air mencakup rentang kapasitas operasional wadah dengan pendekatan densitas air pada suhu ruang untuk mengonversi massa menjadi volume 1 g≈1 mL. Persamaan kalibrasi yang diperoleh selanjutnya menjadi acuan pembacaan massa pada seluruh tahap pengujian, dengan verifikasi ketepatannya dibahas pada Subbab 3.9.1.

### Pengujian Pendahuluan Parameter Operasional

Pengujian pendahuluan parameter operasional dilakukan untuk memperoleh nilai-nilai kerja sistem yang digunakan sebagai dasar implementasi pengendali pada prototipe. Tahap ini dilakukan secara langsung pada sistem fisik (hardware-based testing) karena karakteristik material granular pada mekanisme dispenser berbasis gravitasi bersifat nonlinier dan dipengaruhi oleh kondisi aktual saat proses dispensing berlangsung, sehingga penentuan parameter operasional dilakukan melalui pengamatan eksperimental terhadap respons nyata sistem.

Pada subsistem pakan, pengujian dilakukan dengan memvariasikan sudut bukaan servo untuk mengidentifikasi rentang sudut operasional yang menghasilkan aliran pakan yang stabil dan terkendali. Pengamatan dilakukan terhadap respons aliran material granular pada berbagai kondisi bukaan untuk menghindari kondisi bukaan yang terlalu kecil, yang berpotensi memicu bridging maupun bukaan yang terlalu besar yang menyebabkan keluaran pakan sulit dikendalikan. Hasil pengujian ini digunakan sebagai dasar penetapan rentang sudut kerja servo pada proses penakaran.

Fenomena in-flight material juga menjadi objek pengamatan dalam tahap ini, yakni kondisi di mana sebagian pakan tetap jatuh ke wadah penampung meskipun aktuator telah mulai menutup, sebagai akibat dari momentum aliran granular yang tidak berhenti secara instan. Besaran fenomena ini diestimasi dari selisih massa yang tercatat pada saat aktuator menutup dengan massa akhir yang terukur setelah aliran berhenti sepenuhnya. Hasil pengamatan material in-flight digunakan sebagai pertimbangan awal dalam menentukan kandidat ambang early stop. Nilai akhir early stop kemudian ditetapkan melalui uji pilot beberapa kandidat nilai sebagaimana dijelaskan pada Subbab 3.7.3.5.

Di samping parameter mekanis, pengujian pendahuluan juga dimanfaatkan untuk mengamati pola perubahan laju penambahan massa selama satu siklus penakaran berlangsung. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa laju penambahan massa tidak seragam sepanjang proses, dengan Perbedaan karakteristik tersebut menjadi pertimbangan awal dalam membagi proses penakaran menjadi fase awal, transisi, dan mendekati target. Batas galat massa ternormalisasi enorm pada setiap zona kemudian ditetapkan melalui proses penalaan kontroler.

### Pengujian Penalaan Parameter Kontroler

Penalaan parameter kontroler dilakukan secara langsung pada prototipe fisik melalui proses iteratif berbasis respons sistem. Pendekatan ini digunakan karena karakteristik aliran material granular bersifat nonlinier dan dipengaruhi oleh kondisi aktual selama proses penakaran sehingga parameter hasil perhitungan teoretis masih memerlukan penyesuaian pada perangkat keras.

Setiap trial penalaan dilaksanakan dengan kondisi awal yang dikendalikan. Tangki pakan diisi pada kondisi awal yang seragam, wadah penampung dikosongkan, dan sistem dibiarkan dalam keadaan diam sebelum proses penakaran dimulai. Standardisasi tersebut dilakukan agar perubahan respons antarkonfigurasi lebih mencerminkan perubahan parameter yang diuji daripada perbedaan kondisi awal sistem.

Pada setiap trial, sistem merekam massa aktual terhadap waktu, massa akhir, durasi proses, keluaran aktuator, dan jumlah aktivasi hammer reaktif (BridgingCount). Respons setiap konfigurasi dievaluasi secara deskriptif berdasarkan galat massa akhir, pemenuhan batas toleransi ±5%, kecenderungan overshoot, durasi proses, dan kelancaran respons sistem. Hasil trial penalaan digunakan untuk menentukan perubahan parameter pada iterasi berikutnya dan tidak diperlakukan sebagai bagian dari dataset pengujian final maupun sebagai hasil analisis statistik komparatif.

Rincian proses penalaan dan penetapan konfigurasi akhir Fixed PID serta GS PID disajikan pada Subbab 3.7.3.2 dan Subbab 3.7.3.3..

### Pengujian Perbandingan Kinerja Metode Pengendalian

Pengujian perbandingan kinerja dilakukan untuk mengevaluasi empat skenario pada subsistem dispensing pakan, yaitu Manual Cepat, Manual Presisi, Fixed PID, dan PID dengan gain scheduling berbasis aturan. Skenario Manual Cepat dan Manual Presisi digunakan sebagai metode pembanding (baseline) dengan bukaan aktuator utama yang tetap dan tidak dimodulasi secara dinamis berdasarkan galat massa. Sementara itu, Fixed PID dan PID dengan gain scheduling dievaluasi untuk menilai kinerja dua strategi pengendalian berbasis umpan balik pada kondisi pengujian yang setara.

Seluruh skenario diuji dengan kondisi awal yang dikendalikan agar hasil antarpercobaan dapat dibandingkan secara objektif. Pengujian dilakukan pada empat nilai setpoint, yaitu 15 g, 20 g, 25 g, dan 30 g. Setiap kombinasi skenario dan setpoint diuji sebanyak sepuluh ulangan, sehingga diperoleh total 160 trial. Sebelum setiap trial, massa pakan di dalam hopper distandarkan sebesar 70 gram, wadah penampung dikosongkan, dan pembacaan sensor load cell diatur pada kondisi tare (nol). Massa awal hopper sebesar 70 g dipilih karena menyediakan cadangan material sebesar 40 g di atas setpoint maksimum 30 g, sehingga mencukupi kebutuhan untuk satu siklus penakaran pada seluruh kondisi pengujian. Penggunaan massa awal yang sama pada setiap trial bertujuan menjaga keseragaman kondisi awal sehingga perbedaan hasil antarpercobaan lebih dipengaruhi oleh karakteristik metode pengendalian yang diuji daripada variasi jumlah material di dalam hopper.

Pada skenario Manual Cepat, servo menggunakan sudut bukaan utama tetap sebesar 40° selama proses penakaran, sedangkan pada Manual Presisi digunakan sudut bukaan utama tetap sebesar 20°. Bukaan utama pada kedua skenario tersebut tidak dimodulasi secara dinamis berdasarkan galat massa, kecuali perubahan aktuasi sementara yang berasal dari Bukaan utama pada kedua skenario tersebut tidak dimodulasi secara dinamis berdasarkan galat massa, kecuali perubahan aktuasi sementara akibat mekanisme shake preventif dan hammer reaktif yang diterapkan menggunakan logika serta konfigurasi yang sama pada seluruh skenario. Pada kedua skenario manual, pembacaan load cell digunakan untuk memantau massa aktual dan menghentikan proses ketika kondisi early stop tercapai, tetapi tidak digunakan untuk memodulasi bukaan utama servo. Sebaliknya, pada Fixed PID dan PID dengan Gain Scheduling, pembacaan load cell digunakan sebagai sinyal umpan balik untuk mengatur bukaan servo secara dinamis. Konfigurasi masing-masing skenario dan mekanisme pendukung mengacu pada Subbab 3.7.3.2 hingga Subbab 3.7.3.5.

Konfigurasi early stop dan mekanisme kompensasi bridging diterapkan secara identik pada seluruh skenario pengujian. Mekanisme kompensasi bridging bekerja di luar perhitungan sinyal kendali utama PID maupun gain scheduling, tetapi diaktifkan berdasarkan pemantauan perubahan massa oleh load cell. Penyeragaman konfigurasi tersebut bertujuan menjaga konsistensi implementasi sehingga perbedaan kinerja yang diamati lebih dipengaruhi oleh strategi pengendalian yang digunakan daripada perbedaan konfigurasi mekanisme pendukung.

Setiap trial menghasilkan data berupa setpoint, massa akhir, rekaman massa aktual terhadap waktu, durasi proses, dan jumlah aktivasi hammer reaktif. Pada skenario GS PID, sistem juga merekam zona operasi yang aktif selama proses penakaran. Data tersebut digunakan untuk menghitung empat metrik utama, yaitu MAPE, persentase overshoot maksimum, durasi proses, dan konsistensi galat akhir berdasarkan simpangan baku sampel FinalError_g. Keempat metrik tersebut digunakan dalam perbandingan antarskenario dan sintesis kompromi kinerja pada setiap setpoint.

Nilai galat absolut persentase setiap trial (AbsError_pct) digunakan sebagai dasar perhitungan MAPE dan sebagai unit observasi dalam analisis inferensial ketepatan penakaran. Analisis pendukung mencakup rise time, settling time kondisional, status WithinTolerance, dan BridgingCount. SettlingTime_s dan BridgingCount dianalisis secara deskriptif, sedangkan prosedur analisis metrik lainnya dijelaskan pada Subbab 3.10.

Konfigurasi lengkap desain eksperimen, mencakup seluruh kombinasi skenario, setpoint, dan jumlah repetisi, dirangkum pada Tabel 3.24.

Tabel 3. 24 Struktur Desain Eksperimen

| Setpoint | Manual Cepat | Manual Presisi | Fixed PID | Gain scheduling | Repetisi | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 g | Ya | Ya | Ya | Ya | 10× | 40 |
| 20 g | Ya | Ya | Ya | Ya | 10× | 40 |
| 25 g | Ya | Ya | Ya | Ya | 10× | 40 |
| 30 g | Ya | Ya | Ya | Ya | 10× | 40 |
| Total |  |  |  |  |  | 160 |

Prosedur analisis data dari seluruh hasil eksperimen ini diuraikan secara terperinci pada Subbab 3.10.

## Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dijaga agar data yang digunakan dalam evaluasi kinerja subsistem penakaran pakan memiliki dasar pengukuran dan pencatatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena pengukuran massa dan pencatatan log menjadi dasar pembentukan metrik evaluasi, verifikasi dilakukan melalui empat aspek, yaitu validasi kalibrasi sensor, verifikasi konsistensi kondisi pengujian, verifikasi integritas data eksperimen, dan verifikasi reliabilitas melalui replikasi pengujian.

### Validasi Kalibrasi Sensor Load cell

Validasi kalibrasi dilakukan untuk memastikan bahwa pembacaan massa yang dihasilkan sistem memiliki tingkat ketepatan dan konsistensi yang memadai pada rentang operasional pengujian. Ketepatan pembacaan dinilai dengan membandingkan hasil konversi sensor terhadap massa yang diukur menggunakan timbangan digital referensi SF-400 berkapasitas 2.000 g dengan resolusi 1 g pada beberapa titik beban dalam rentang kerja sistem. Hasil perbandingan tersebut digunakan untuk menilai kesesuaian antara keluaran sensor setelah kalibrasi dan massa acuan.

Selain itu, karakteristik respons sensor terhadap perubahan beban diperiksa melalui pengujian linearitas. Pengujian ini dilakukan untuk memeriksa apakah penyimpangan pembacaan berubah secara tidak proporsional pada rentang massa yang digunakan, karena ketidaklinearan sensor dapat menyebabkan besarnya galat berbeda pada setiap titik pengukuran.

Konsistensi pembacaan sensor selanjutnya dievaluasi melalui pengukuran berulang pada beban yang sama dalam kondisi identik. Variasi hasil pengukuran dibandingkan dengan batas toleransi noise sebesar ±0,5 g yang digunakan dalam perancangan sistem. Hasil validasi kalibrasi, pengujian linearitas, dan pengukuran berulang menjadi dasar untuk memastikan bahwa data massa yang digunakan dalam analisis kinerja berasal dari sistem pengukuran yang telah dikalibrasi dan diverifikasi pada rentang pengujian penelitian.

### Verifikasi Konsistensi Kondisi Pengujian

Verifikasi konsistensi kondisi pengujian dilakukan untuk meminimalkan pengaruh perbedaan kondisi awal terhadap perbandingan antarskenario. Oleh karena itu, seluruh trial pada setiap kombinasi skenario dan setpoint dilaksanakan menggunakan prosedur persiapan yang sama.

Sebelum pengujian dimulai, massa pakan di dalam hopper ditetapkan sebesar 70 g, wadah penampung dikosongkan, dan sensor load cell diatur pada kondisi tare atau nol. Setpoint 15, 20, 25, dan 30 g diterapkan dengan ketentuan yang sama pada seluruh skenario sesuai rancangan eksperimen. Standardisasi ini bertujuan agar jumlah material awal, kondisi wadah, dan titik awal pengukuran tidak menjadi sumber variasi yang tidak terkendali dalam perbandingan antarskenario.

Konfigurasi fisik sistem dipertahankan selama seluruh rangkaian pengujian, termasuk tata letak sensor, posisi aktuator, orientasi wadah, dan susunan rangkaian elektronik. Kondisi lingkungan pengujian juga diupayakan tetap seragam untuk membatasi pengaruh gangguan eksternal terhadap pembacaan sensor dan karakteristik aliran material granular.

### Verifikasi Integritas Data Eksperimen

Verifikasi integritas data dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh data yang dianalisis berasal dari eksperimen yang lengkap dan dilaksanakan sesuai prosedur pengujian. Data primer direkam melalui antarmuka serial selama proses penakaran. Data tersebut mencakup identitas skenario, setpoint, massa aktual beserta timestamp, durasi proses, massa akhir, alasan penghentian proses (StopReason), dan jumlah aktivasi hammer reaktif. Pada skenario GS PID, log juga memuat informasi mengenai zona kendali yang aktif selama proses berlangsung.

Sebelum dimasukkan ke dalam dataset analisis, setiap data eksperimen diperiksa berdasarkan kelengkapan variabel, kesesuaian identitas skenario dan setpoint, urutan timestamp, massa akhir yang bernilai positif, durasi proses yang lebih besar dari nol, serta terpenuhinya kondisi penghentian proses. Jumlah trial pada setiap kombinasi skenario-setpoint dan kemungkinan duplikasi nomor trial juga diperiksa sebelum dataset akhir ditetapkan.

Data yang tidak lengkap, tidak terbaca, mengalami kegagalan pencatatan, atau berasal dari trial yang tidak mengikuti prosedur pengujian tidak dimasukkan ke dalam dataset akhir. Apabila kondisi tersebut ditemukan selama pengambilan data, trial didokumentasikan dan diulang menggunakan kondisi awal yang telah distandarkan. Nilai galat yang besar, overshoot yang tinggi, durasi yang panjang, maupun jumlah aktivasi hammer reaktif yang tinggi tidak digunakan sebagai dasar penghapusan data selama trial tetap memenuhi kriteria integritas yang telah ditentukan.

### Verifikasi Reliabilitas Data melalui Replikasi

Reliabilitas data dijaga melalui pengulangan pengujian pada setiap kombinasi skenario pengendalian dan setpoint massa. Setiap kombinasi Manual Cepat, Manual Presisi, Fixed PID, dan PID dengan gain scheduling diuji sebanyak sepuluh kali pada masing-masing setpoint 15 g, 20 g, 25 g, dan 30 g, sehingga diperoleh total 160 trial pada dataset akhir.

Seluruh replikasi dilakukan dengan kondisi awal yang sama, yaitu massa awal hopper sebesar 70 g, wadah penampung dalam keadaan kosong, dan pembacaan load cell pada kondisi tare. Pengulangan tersebut dilakukan agar hasil penelitian tidak bergantung pada satu pengamatan tunggal sekaligus memungkinkan variasi respons antar-trial diamati pada kondisi pengujian yang seragam.

Konsistensi hasil antarulangan dievaluasi menggunakan simpangan baku sampel (FinalError_g) dari sepuluh trial pada setiap kombinasi skenario dan setpoint. Nilai tersebut digunakan untuk menggambarkan tingkat penyebaran galat akhir pada pengujian berulang dalam kondisi yang sama. Hasil evaluasi konsistensi diinterpretasikan bersama tiga metrik utama lainnya, yaitu MAPE, overshoot maksimum, dan durasi proses. Interpretasi juga didukung oleh analisis rise time, settling time kondisional, proporsi WithinTolerance, dan BridgingCount sebagai jumlah aktivasi hammer reaktif yang dicatat oleh firmware.

## Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk mengevaluasi dan membandingkan kinerja empat skenario pengendalian pada proses penakaran pakan secara kuantitatif. Evaluasi menggunakan empat metrik utama, yaitu MAPE sebagai ringkasan deskriptif ketepatan penakaran, persentase overshoot maksimum untuk menilai kelebihan massa terhadap setpoint, durasi proses untuk menilai waktu penakaran, dan simpangan baku sampel (FinalError_g) untuk menilai konsistensi galat akhir antarulangan.

Analisis pendukung mencakup waktu naik 10-90% (rise time), settling time kondisional, proporsi pencapaian toleransi akhir (WithinTolerance), dan jumlah aktivasi hammer reaktif (BridgingCount). SettlingTime_s dan BridgingCount dianalisis secara deskriptif, sedangkan metrik lainnya dianalisis secara deskriptif dan inferensial sesuai jenis data dan prosedur yang ditetapkan.

Selain evaluasi kinerja antarskenario, analisis juga dilakukan terhadap perilaku internal PID dengan Gain Scheduling berdasarkan pola perpindahan zona, distribusi siklus aktif pada setiap zona, dan zona saat aktivasi hammer reaktif terjadi.

### Verifikasi Desain Analisis Eksperimen

Desain analisis mengacu pada konfigurasi pengujian yang telah dijelaskan pada Subbab 3.8.4. Dataset akhir terdiri atas 160 trial valid yang diperoleh dari empat skenario pengendalian, empat nilai setpoint, dan sepuluh ulangan pada setiap kombinasi skenario dan setpoint (4 skenario × 4 setpoint × 10 ulangan). Analisis dilakukan secara terpisah untuk setiap setpoint massa, yaitu 15 g, 20 g, 25 g, dan 30 g, sehingga perbandingan kinerja antarskenario tidak dipengaruhi oleh perbedaan target massa.

Seluruh trial dilaksanakan dengan kondisi awal yang telah distandarkan sebagaimana dijelaskan pada Subbab 3.8.4 dan Subbab 3.9.2. Massa awal pakan di dalam hopper ditetapkan sebesar 70 gram, wadah penampung dikosongkan, dan pembacaan load cell diatur pada kondisi tare sebelum setiap trial. Standardisasi tersebut bertujuan memastikan bahwa seluruh perbandingan dilakukan pada kondisi pengujian yang setara.

Keempat skenario dianalisis dalam satu kerangka komparatif. Manual Cepat dan Manual Presisi digunakan sebagai skenario pembanding dengan bukaan utama servo yang tetap dan tidak dimodulasi secara dinamis berdasarkan galat massa. Meskipun demikian, kedua skenario tetap menggunakan pembacaan load cell untuk menerapkan early stop dan mendeteksi kondisi aktivasi hammer reaktif, sedangkan shake preventif dijalankan secara periodik sesuai konfigurasi firmware. Sementara itu, Fixed PID dan PID dengan Gain Scheduling merupakan skenario berbasis umpan balik yang menggunakan galat massa sebagai dasar penyesuaian bukaan servo.

Hasil pengujian seluruh skenario disajikan dalam bentuk statistik deskriptif, tabel ringkasan, dan visualisasi grafik pada setiap setpoint. Analisis statistik komparatif kemudian dilakukan pada metrik yang ditetapkan untuk analisis inferensial guna menilai ada atau tidaknya perbedaan kinerja di antara keempat skenario pada masing-masing setpoint. Sementara itu, SettlingTime_s dan BridgingCount dianalisis secara deskriptif. Jenis uji statistik ditentukan berdasarkan karakteristik data dan hasil pemeriksaan asumsi pada setiap kombinasi metrik dan setpoint. Apabila uji omnibus menunjukkan perbedaan yang signifikan, analisis dilanjutkan dengan uji post-hoc yang sesuai untuk mengidentifikasi pasangan skenario yang berbeda secara signifikan.

Perbandingan antara Fixed PID dan PID dengan Gain Scheduling menjadi fokus pembahasan karena keduanya merupakan strategi pengendalian berbasis umpan balik. Meskipun demikian, interpretasi hasil tetap didasarkan pada analisis terhadap keempat skenario dengan mempertimbangkan seluruh metrik utama serta evaluasi metrik pendukung yang digunakan dalam penelitian.

### Metrik Evaluasi Kinerja Sistem

Evaluasi kinerja sistem menggunakan delapan metrik yang telah dijelaskan pada Subbab 2.2.6. Empat metrik utama digunakan untuk membandingkan kompromi kinerja antarskenario pengendalian, yaitu MAPE, overshoot maksimum, durasi proses, dan konsistensi galat akhir. Empat metrik pendukung digunakan untuk menjelaskan karakteristik respons sistem, pencapaian batas toleransi akhir, serta aktivasi mekanisme hammer reaktif, yaitu rise time, settling time kondisional, WithinTolerance, dan BridgingCount.

### Metrik Utama

- Mean Absolute Percentage Error (MAPE)

MAPE digunakan untuk menilai rata-rata galat relatif absolut hasil penakaran terhadap setpoint pada setiap kombinasi skenario dan setpoint. Perhitungannya mengacu pada persamaan yang telah dijelaskan pada Subbab 2.2.6.2.

Pada setiap trial, galat absolut persentase dihitung berdasarkan selisih absolut antara massa akhir dan setpoint yang dinormalisasi terhadap setpoint. Nilai tersebut disimpan dalam dataset sebagai AbsError_pct. Rata-rata dari sepuluh nilai AbsError_pct pada setiap kombinasi skenario dan setpoint dilaporkan sebagai Mean Absolute Percentage Error (MAPE). MAPE digunakan sebagai ringkasan deskriptif tingkat kelompok, sedangkan analisis inferensial akurasi dilakukan menggunakan nilai AbsError_pct individual pada setiap trial.

- Simpangan Baku Galat Akhir

Simpangan baku sampel dihitung dari sebaran FinalError_g pada sepuluh trial untuk setiap kombinasi skenario dan setpoint. Metrik ini digunakan untuk menilai konsistensi hasil penakaran antarulangan. Perhitungan menggunakan simpangan baku sampel dengan ddof = 1. Nilai yang lebih rendah menunjukkan penyebaran galat akhir yang lebih kecil sehingga hasil antarulangan lebih konsisten.

- Overshoot Maksimum

Overshoot maksimum dihitung pada setiap trial berdasarkan kelebihan massa aktual maksimum terhadap setpoint selama proses penakaran dan dinyatakan dalam bentuk persentase (MaxOvershoot_pct). Apabila massa aktual tidak pernah melampaui setpoint, nilai overshoot maksimum ditetapkan sebesar 0%. Nilai yang lebih rendah menunjukkan bahwa kelebihan massa maksimum selama proses penakaran juga lebih kecil..

- Durasi Penakaran (dispensing time)

Durasi penakaran (Duration_s) diukur dalam satuan detik sejak proses penakaran dimulai hingga proses dihentikan oleh sistem. Metrik ini digunakan untuk mengevaluasi waktu penyelesaian proses penakaran. Interpretasinya dilakukan bersama tiga metrik utama lainnya sehingga durasi yang lebih singkat tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menilai kinerja sistem..

### Metrik Pendukung

- Respons Transien

Respons transien dianalisis untuk menjelaskan perilaku sistem selama proses penakaran berlangsung. Karakteristik tersebut dievaluasi menggunakan dua metrik waktu sebagai berikut.

- Rise time (RiseTime_10_90_s) merupakan selang waktu sejak massa aktual pertama kali mencapai 10% setpoint hingga pertama kali mencapai 90% setpoint. Metrik ini digunakan untuk menunjukkan kecepatan peningkatan massa selama proses penakaran. Apabila salah satu ambang tidak tercapai hingga akhir log trial, nilai RiseTime_10_90_s dinyatakan tidak tersedia..

- Settling time (SettlingTime_s) merupakan waktu pertama ketika massa aktual memasuki rentang toleransi ±5% terhadap setpoint dan seluruh sampel setelahnya tetap berada dalam rentang tersebut hingga akhir log trial. Apabila kondisi tersebut tidak terpenuhi, nilai SettlingTime_s dinyatakan tidak tersedia.

Metrik ini bersifat kondisional sehingga jumlah trial valid dapat berbeda pada setiap kombinasi skenario dan setpoint. Analisis SettlingTime_s dilakukan secara deskriptif berdasarkan jumlah trial valid, median, kuartil pertama, kuartil ketiga, dan rentang antarkuartil.

- Pencapaian Batas Toleransi (Within Tolerance)

WithinTolerance merupakan metrik kategorik yang menunjukkan apakah massa akhir suatu trial memiliki galat relatif absolut ≤5% terhadap setpoint. Setiap trial diklasifikasikan sebagai memenuhi atau tidak memenuhi batas toleransi. Proporsi trial yang memenuhi toleransi digunakan untuk menilai keberhasilan setiap skenario dalam menghasilkan massa akhir pada rentang yang telah ditetapkan.

- Aktivitasi Hammer Reaktif (BridgingCount)

BridgingCount menunjukkan jumlah aktivasi hammer reaktif yang dicatat oleh firmware selama satu trial. Hammer diaktifkan ketika pertambahan massa dalam jendela pengamatan berada di bawah ambang yang ditentukan, sementara galat massa masih melebihi ambang aktivasi. Aktivasi shake preventif tidak dimasukkan ke dalam penghitungan BridgingCount..

### Analisis Statistik Komparatif

Analisis statistik komparatif dilakukan untuk mengevaluasi perbedaan kinerja empat skenario pengendalian pada setiap setpoint. Hasil pengujian inferensial diinterpretasikan bersama statistik deskriptif untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai karakteristik masing-masing skenario. Analisis ini tidak dimaksudkan untuk membuktikan hubungan kausal tunggal antara perpindahan zona kendali dan metrik kinerja akhir. Meskipun perbandingan antara Fixed PID dan PID dengan gain scheduling menjadi fokus pembahasan sesuai tujuan penelitian, seluruh analisis inferensial tetap dilakukan dengan melibatkan keempat skenario secara menyeluruh.

Seluruh pengujian statistik dikelompokkan dan disajikan secara terpisah untuk setiap setpoint massa (15 g, 20 g, 25 g, dan 30 g) agar seluruh perbandingan dilakukan pada kondisi operasi yang setara.

### Analisis Inferensial Metrik Kontinu

Metrik kontinu yang dianalisis secara inferensial mencakup galat absolut persentase setiap trial (AbsError_pct), persentase overshoot maksimum (MaxOvershoot_pct), durasi penakaran (Duration_s), dan waktu naik 10–90% (RiseTime_10_90_s). Nilai AbsError_pct merupakan data pada tingkat trial yang digunakan sebagai dasar perhitungan MAPE sebagai metrik utama ketepatan penakaran. MaxOvershoot_pct dan Duration_s termasuk metrik utama, sedangkan RiseTime_10_90_s merupakan metrik pendukung. Meskipun digunakan untuk mengevaluasi aspek yang berbeda, keempat metrik tersebut dianalisis dengan prosedur inferensial yang sama pada setiap setpoint.

Analisis inferensial terhadap ketepatan penakaran dilakukan menggunakan nilai AbsError_pct dari setiap trial. Hasil pengujian digunakan untuk menilai perbedaan galat absolut persentase antarskenario dan diinterpretasikan bersama MAPE sebagai ringkasan deskriptif pada tingkat kelompok. Dengan demikian, pengujian inferensial diterapkan pada nilai individual AbsError_pct, bukan pada satu nilai MAPE dari masing-masing kelompok.

Normalitas data diperiksa menggunakan uji Shapiro–Wilk terhadap residual gabungan pada setiap kombinasi metrik dan setpoint. Residual dihitung sebagai selisih antara nilai setiap trial dan rata-rata kelompok pada kombinasi skenario dan setpoint yang bersangkutan. Hipotesis normalitas ditolak apabila nilai p ≤ 0,05. Uji Shapiro–Wilk pada masing-masing kelompok juga dilakukan sebagai pemeriksaan diagnostik tambahan, tetapi tidak digunakan sebagai satu-satunya dasar dalam menentukan uji omnibus. Homogenitas varians antarskenario selanjutnya diperiksa menggunakan uji Brow-Forsythe..

Pemilihan uji omnibus didasarkan pada hasil pemeriksaan normalitas residual dan homogenitas varians. ANOVA satu arah digunakan apabila residual memenuhi asumsi normalitas dan varians antarkelompok homogen. Welch ANOVA diterapkan apabila residual berdistribusi normal, tetapi varians antarkelompok tidak homogen. Kruskal–Wallis digunakan apabila residual tidak memenuhi asumsi normalitas.

Koreksi Holm diterapkan pada hasil uji omnibus dalam empat keluarga pengujian yang dipisahkan berdasarkan metrik, yaitu AbsError_pct, MaxOvershoot_pct, Duration_s, dan RiseTime_10_90_s. Setiap keluarga terdiri atas empat pengujian omnibus yang masing-masing dilakukan pada setpoint 15, 20, 25, dan 30 g. Oleh karena itu, keseluruhan 16 pengujian tidak diperlakukan sebagai satu keluarga pengujian global. Dalam setiap keluarga pengujian, nilai p mentah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar, kemudian disesuaikan menggunakan prosedur Holm. H₀ ditolak apabila p_Holm ≤ 0,05.

#### Konsistensi Galat Akhir

Konsistensi hasil penakaran antarulangan dinilai secara deskriptif menggunakan simpangan baku sampel FinalError_g dari sepuluh trial pada setiap kombinasi skenario dan setpoint. Nilai simpangan baku yang lebih rendah menunjukkan penyebaran galat akhir yang lebih kecil sehingga hasil antarulangan lebih konsisten.

Perbedaan varians FinalError_g di antara empat skenario pada setiap setpoint diuji menggunakan Brown-Forsythe [34]. Uji ini bersifat omnibus sehingga hanya menunjukkan ada atau tidaknya perbedaan varians secara keseluruhan, tanpa mengidentifikasi pasangan skenario yang berbeda.

Rasio varians terbesar terhadap varians terkecil (VarRatio) turut disajikan sebagai ringkasan deskriptif tingkat ketidaksamaan varians antarskenario. Nilai tersebut tidak digunakan sebagai hasil pengujian inferensial berpasangan.

#### Pencapaian Batas Toleransi

Pencapaian batas toleransi (WithinTolerance) dianalisis menggunakan data kategorik dari sepuluh trial pada setiap skenario. Suatu trial dikategorikan memenuhi toleransi apabila galat relatif absolut massa akhir tidak melebihi 5% terhadap setpoint, sedangkan nilai yang melampaui batas tersebut dikategorikan tidak memenuhi toleransi. Pada setiap setpoint, data disusun dalam tabel kontingensi 4×2 yang mencakup empat skenario dan dua kategori status toleransi [33].

Pengujian omnibus dilakukan menggunakan statistik Pearson chi-square. Karena jumlah pengamatan pada setiap kelompok terbatas dan beberapa sel dapat memiliki frekuensi harapan yang rendah, nilai probabilitas diperoleh melalui simulasi Monte Carlo dengan margin baris dan kolom yang dipertahankan tetap [35]. Simulasi dijalankan sebanyak 100.000 kali menggunakan seed 42 agar hasil analisis dapat direproduksi . Keputusan inferensial didasarkan pada nilai probabilitas Monte Carlo, sedangkan nilai chi-square asimtotik hanya disajikan sebagai informasi diagnostik.

Empat nilai probabilitas omnibus pada setpoint 15, 20, 25, dan 30 g disesuaikan menggunakan prosedur Holm sebagai satu keluarga pengujian WithinTolerance. Kekuatan asosiasi antara skenario dan status toleransi dilaporkan menggunakan Cramér’s V [39].

Apabila hasil omnibus pada suatu setpoint tetap signifikan setelah koreksi Holm, analisis dilanjutkan menggunakan Fisher exact dua sisi terhadap enam pasangan skenario [35]. Nilai probabilitas dari keenam perbandingan tersebut kemudian disesuaikan kembali menggunakan prosedur Holm dalam setpoint yang sama.

#### Uji Post-hoc dan Ukuran Efek

Apabila hasil Welch ANOVA tetap signifikan setelah koreksi Holm pada tingkat omnibus, analisis dilanjutkan dengan uji post-hoc Games–Howell untuk menentukan pasangan skenario yang menunjukkan perbedaan. Sementara itu, apabila hasil Kruskal-Wallis tetap signifikan setelah koreksi Holm pada tingkat omnibus, analisis lanjutan dilakukan menggunakan uji Dunn [37].

Uji post-hoc diterapkan secara terpisah pada setiap kombinasi metrik kontinu dan setpoint yang memiliki hasil omnibus signifikan. Karena penelitian melibatkan empat skenario pengendalian, setiap kombinasi menghasilkan enam perbandingan berpasangan. Pada uji Dunn, enam nilai probabilitas dalam setiap kombinasi metrik–setpoint disesuaikan menggunakan prosedur Holm untuk mengendalikan family-wise error rate I [36]. Pada uji Games-Howell, nilai probabilitas digunakan sesuai prosedur perbandingan simultan yang telah diterapkan dalam uji tersebut sehingga tidak ditambahkan koreksi Holm.

Ukuran efek turut dilaporkan untuk melengkapi interpretasi nilai probabilitas dengan memberikan informasi mengenai besarnya perbedaan antarskenario [39]. Jenis ukuran efek yang digunakan disesuaikan dengan metode pengujian sebagaimana dirangkum pada Tabel 3.25..

Tabel 3. 25 Uji Statistik

| Uji statistik | Ukuran efek | Implementasi dalam penelitian |
| --- | --- | --- |
| Welch ANOVA | Partial eta-squared ηp2 | Diperoleh dari nilai np2 pada keluaran pingouin.welch_anova() untuk setiap kombinasi metrik dan setpoint yang dianalisis menggunakan Welch ANOVA. |
| Kruskal–Wallis | Rank epsilon-squared εrank2 | Dihitung dari statistik (H) dan jumlah seluruh observasi (N) menggunakan εrank2=H/N-1. |
| Games–Howell | Hedges’ (g) | Dihitung pada setiap pasangan skenario yang dianalisis menggunakan Games–Howell. Tanda positif atau negatif menunjukkan arah perbedaan sesuai urutan kelompok yang dibandingkan. |
| Dunn | Cliff’s δ | Dihitung pada setiap pasangan skenario yang dianalisis menggunakan uji Dunn. Tanda nilai menunjukkan arah dominasi berdasarkan urutan kelompok yang dibandingkan, sedangkan nilai absolutnya menunjukkan besar perbedaan. |

Keputusan mengenai signifikansi statistik ditetapkan berdasarkan nilai probabilitas yang telah disesuaikan dengan taraf signifikansi α=0,05. Ukuran efek dan statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan besar serta arah perbedaan, tetapi tidak menggantikan kriteria nilai probabilitas dalam penetapan signifikansi. Pola hasil pada berbagai setpoint selanjutnya dibahas secara deskriptif sebagai bagian dari sintesis kinerja antarskenario..

Analisis Deskriptif Pendukung

Waktu tunak (settling time), yang disimpan sebagai SettlingTime_s, dihitung sebagai waktu pertama ketika massa aktual memasuki rentang ±5% terhadap setpoint dan seluruh sampel berikutnya tetap berada dalam rentang tersebut hingga sampel terakhir pada log trial. Apabila tidak terdapat waktu yang memenuhi kondisi tersebut, nilai waktu tunak dinyatakan tidak tersedia. Metrik ini dianalisis secara deskriptif menggunakan jumlah trial valid, median, kuartil pertama, kuartil ketiga, dan rentang antarkuartil.

Jumlah aktivasi hammer reaktif yang dicatat oleh firmware disimpan sebagai BridgingCount. Aktivasi shake preventif tidak dimasukkan ke dalam penghitung tersebut. Metrik ini dianalisis secara deskriptif dan tidak ditafsirkan sebagai jumlah kejadian bridging fisik secara langsung..

### Analisis Respons Gain scheduling

Mengacu pada pembagian tiga zona operasional yang dirancang pada Subbab 3.7.3.3, dilakukan analisis terhadap perilaku aktivasi zona selama proses penakaran. Analisis ini bersifat diagnostik dan digunakan untuk memeriksa kesesuaian implementasi perpindahan zona dengan logika berbasis aturan yang telah dirancang serta mendeskripsikan perilaku internal GS PID selama kondisi eksperimen aktual. Analisis ini tidak digunakan untuk menyimpulkan hubungan kausal antara aktivitas zona dan kinerja akhir sistem.

#### Analisis Aktivasi dan Transisi Antarzona Kendali

Analisis aktivasi dan transisi antarzona kendali digunakan sebagai evaluasi diagnostik untuk menggambarkan perilaku internal GS PID serta interaksi antara perubahan parameter kendali dan dinamika fisik selama proses penakaran. Analisis ini tidak diposisikan sebagai metrik kinerja tambahan dan tidak digunakan untuk membuktikan adanya hubungan kausal dengan hasil akhir penakaran.

Berdasarkan log kendali yang merekam status Zona 1, Zona 2, dan Zona 3 pada setiap siklus, analisis mencakup urutan perpindahan zona, distribusi siklus aktif pada masing-masing zona, serta zona yang aktif ketika hammer reaktif diaktifkan. Hasil analisis disajikan pada Bab IV untuk memastikan bahwa perubahan parameter berlangsung sesuai dengan aturan zona yang diterapkan sekaligus menggambarkan pola operasi GS PID selama proses penakaran.

## Etika Penelitian

Penelitian ini tidak melibatkan makhluk hidup sebagai subjek pengujian karena seluruh eksperimen difokuskan pada pengukuran metrik akurasi proses dispensing tanpa melibatkan hewan peliharaan secara langsung pada tahap penakaran seluruh eksperimen difokuskan pada pengukuran kinerja proses penakaran. Meskipun demikian, mengingat sistem yang dikembangkan ditujukan untuk mendukung aplikasi pemeliharaan hewan, aspek etika penelitian tetap menjadi perhatian untuk menjamin keamanan perangkat, menjaga integritas ilmiah, serta memastikan tanggung jawab dalam pengembangan teknologi. Seluruh tahapan penelitian dilaksanakan dengan mematuhi prinsip keselamatan kerja dan menjunjung tinggi objektivitas akademik.

### Keamanan dan Keselamatan Kerja

Sistem yang dikembangkan mengintegrasikan berbagai komponen elektronik untuk aplikasi domestik sehingga aspek keamanan operasional menjadi prioritas utama. Seluruh perangkat kelistrikan ditempatkan di dalam enclosure tertutup untuk mencegah kontak fisik yang tidak disengaja. Sistem beroperasi menggunakan tegangan DC rendah, yaitu Sistem menggunakan catu daya DC 12 V sebagai sumber utama. Tegangan 12 V digunakan untuk pompa DC, sedangkan tegangan 5 V yang diperoleh melalui buck converter digunakan untuk menyuplai ESP32 melalui pin VIN, motor servo, modul relai, dan sensor yang memerlukan tegangan 5 V. Modul HX711 disuplai menggunakan tegangan 3,3 V sesuai konfigurasi rangkaian. Sebelum pengujian dilakukan, kondisi isolasi kabel dan grounding diperiksa untuk meminimalkan risiko korsleting maupun kejutan listrik. Dari aspek mekanis, perangkat dirancang dengan menempatkan wadah pakan dan air pada titik tumpu yang stabil, serta dilengkapi mekanisme kompensasi bridging dan sistem notifikasi untuk memberikan peringatan apabila terjadi kegagalan operasi.

### Integritas Ilmiah

Penelitian ini menjunjung tinggi prinsip transparansi dan kejujuran ilmiah dalam pelaporan hasil. Seluruh data eksperimen disajikan secara objektif tanpa manipulasi, termasuk hasil yang menunjukkan overshoot maupun kegagalan mencapai target, yang tetap dianalisis secara kritis. Untuk mendukung kemudahan reproduksi penelitian (reproducibility), metodologi dijelaskan secara rinci, meliputi persamaan matematis, parameter pada setiap zona kendali, nilai threshold, serta kondisi awal eksperimen. Data mentah hasil pengujian direkam secara langsung melalui antarmuka komunikasi serial pada perangkat lokal guna menjaga keaslian, kelengkapan, dan konsistensi pencatatan sekaligus meminimalkan potensi gangguan komunikasi jaringan. Seluruh sumber pustaka yang digunakan sebagai acuan penelitian dikutip sesuai dengan gaya sitasi IEEE untuk menghindari praktik plagiarisme.

### Tanggung Jawab Pengembangan Teknologi

Sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini merupakan prototipe tahap awal yang ditujukan untuk keperluan akademik dan belum melalui proses sertifikasi keamanan perangkat elektronik komersial berskala industri. Oleh karena itu, sistem dirancang dan diuji pada lingkungan terbatas sebagai alat bantu otomasi, bukan untuk sepenuhnya menggantikan tanggung jawab pemilik dalam memantau kesejahteraan hewan peliharaannya. Meskipun penelitian ini tidak melibatkan pengujian biologis maupun uji klinis terhadap hewan, parameter pengendali, seperti presisi dispensing, parameter penakaran dan mekanisme kompensasi aliran, dirancang dengan mempertimbangkan aspek kesejahteraan hewan guna mendukung ketepatan jumlah pakan dan keteraturan jadwal pemberian pakan. Selain itu, sistem juga dirancang agar beroperasi secara efisien, dengan aktuator hanya aktif secara transien selama proses penakaran berlangsung.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Pelaksanaan Penelitian

Bab ini menyajikan hasil dan pembahasan penelitian yang diperoleh dari pengujian sistem penakaran pakan kucing otomatis menggunakan empat skenario penakaran. Sebelum memasuki analisis kuantitatif, subbab ini menjelaskan pelaksanaan eksperimen, penyediaan artefak penelitian, serta proses verifikasi dan validasi data yang menjadi dasar seluruh analisis pada bab ini.

### Desain Eksperimen

Pelaksanaan eksperimen pada penelitian ini mengacu pada rancangan pengujian yang telah diuraikan pada Bab III. Pengujian bertujuan mengevaluasi kemampuan empat skenario penakaran dalam memenuhi target massa pada berbagai setpoint penakaran sehingga diperoleh data kuantitatif yang menjadi dasar evaluasi dan analisis statistik pada subbab berikutnya.

Eksperimen dirancang menggunakan desain faktorial yang mengombinasikan dua faktor perlakuan, yaitu skenario penakaran dan setpoint massa, dengan sepuluh kali ulangan pada setiap kombinasi perlakuan. Terdapat empat skenario pengujian, yaitu Manual Cepat, Manual Presisi, Fixed PID, dan Gain Scheduling (GS) PID, serta empat setpoint massa sebesar 15 g, 20 g, 25 g, dan 30 g. Pengulangan sebanyak sepuluh kali pada setiap kombinasi perlakuan dilakukan untuk mengurangi pengaruh variasi acak material granular sekaligus memberikan dasar yang memadai bagi analisis statistik pada tahap berikutnya. Dengan demikian, total percobaan yang dilaksanakan adalah 4 × 4 × 10 = 160 trial. Kelengkapan data untuk seluruh kombinasi pengujian disajikan pada Tabel 4.26.

Tabel 4. 26 Desain Eksperimen dan Kelengkapan Data (trial per kombinasi)

| Setpoint | Manual Cepat | Manual Presisi | Fixed PID | GS PID |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 g | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 20 g | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 25 g | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 30 g | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Total per skenario | 40 | 40 | 40 | 40 |

Jumlah keseluruhan trial = 160.

Parameter yang direkam pada setiap trial dikelompokkan menjadi tiga kategori utama. Kategori pertama merupakan parameter akurasi penakaran yang meliputi massa akhir yang dicapai (FinalMass_g), galat absolut terhadap setpoint (AbsError_pct), dan galat akhir (FinalError_g). Kategori kedua merupakan parameter karakteristik respons sistem yang meliputi rise time 10-90% (RiseTime_10_90_s), settling time kondisional (SettlingTime_s), dan durasi proses keseluruhan (Duration_s). Kategori ketiga merupakan parameter operasional firmware yang mencakup jumlah aktivasi hammer reaktif (BridgingCount). Nilai tersebut digunakan untuk mendeskripsikan frekuensi aktivasi mekanisme reaktif dan tidak diperlakukan sebagai pengukuran langsung dinamika material maupun seluruh kejadian bridging fisik.

Seluruh hasil pengujian dicatat secara otomatis oleh firmware ESP32 ke dalam log pada setiap trial. Data tersebut kemudian dikumpulkan dan diperiksa melalui proses verifikasi dan validasi, yang meliputi kelengkapan seluruh kombinasi pengujian, tidak adanya duplikasi nomor trial pada setiap kombinasi, serta terpenuhinya kriteria penghentian (field StopReason bernilai TARGET) pada seluruh trial. Data yang telah memenuhi seluruh proses verifikasi dan validasi selanjutnya diintegrasikan ke dalam satu dataset utama (master_dataset_160.csv) yang menjadi masukan bagi prosedur analisis data. Prosedur analisis tersebut meliputi analisis statistik deskriptif, analisis statistik inferensial, serta sintesis hasil analisis sesuai dengan rancangan penelitian yang telah dijelaskan pada Bab III. Alur pembentukan dataset mulai dari pelaksanaan eksperimen hingga menjadi masukan bagi prosedur analisis data diilustrasikan pada Gambar 4.1.

Gambar 4. 1. Alur pembentukan dataset penelitian mulai dari pelaksanaan eksperimen hingga menjadi masukan bagi prosedur analisis data.

Dataset utama yang telah terbentuk selanjutnya didukung oleh penyediaan artefak penelitian untuk mendukung keterlacakan (traceability) dan kemudahan reproduksi (reproducibility) proses analisis, sebagaimana dijelaskan pada Subbab 4.1.2

### Artefak Penelitian dan Kemudahan Reproduksi (Reproducibility)

Untuk mendukung keterlacakan (traceability) dan kemudahan reproduksi (reproducibility) penelitian, artefak yang digunakan dalam penelitian ini disediakan melalui repositori GitHub publik. Repositori tersebut dapat diakses melalui Gambar 4.2 maupun melalui URL berikut :https://github.com/fr3zee/sistem-kendali-penakaran-pakan-kucing

Gambar 4. 2 QR Code repositori artefak penelitian yang memuat firmware ESP32, script analisis Tahap analisis data, dataset penelitian, serta artefak reproduksibilitas.

Repositori penelitian tersebut memuat seluruh artefak yang digunakan untuk mendukung keterlacakan (traceability) dan kemudahan reproduksi (reproducibility) penelitian. Artefak yang disediakan meliputi firmware ESP32 yang digunakan dalam pelaksanaan skenario pengujian, script analisis Python, dataset penelitian master_dataset_160.csv, serta artefak reproduksibilitas yang mendukung proses verifikasi hasil analisis. Script analisis Python pada repositori diorganisasikan ke dalam Tahap 0-5 sebagai struktur implementasi untuk mempermudah pengelolaan proses analisis. Struktur tersebut mencakup validasi dataset, analisis statistik deskriptif, uji asumsi statistik, analisis inferensial, sintesis hasil analisis, hingga penyusunan laporan analisis secara otomatis. Pengorganisasian tersebut merupakan bagian dari implementasi perangkat lunak pada repositori dan tidak merepresentasikan tahapan metodologi penelitian.

Artefak reproduksibilitas yang disediakan terdiri atas berkas manifest.csv, audit.json, serta dokumentasi verifikasi reproduksibilitas. Berkas manifest.csv memuat metadata beserta nilai hash SHA-256 dari setiap file masukan untuk mendukung pemeriksaan integritas data, sedangkan audit.json mendokumentasikan hasil verifikasi reproduksibilitas dengan status OVERALL=PASS dan mismatch_count=0, yang menunjukkan bahwa seluruh proses verifikasi berhasil diselesaikan tanpa ditemukan ketidaksesuaian pada artefak yang diperiksa. Seluruh artefak tersebut tersedia pada Release v1.0 repositori sehingga dapat diakses dan digunakan sebagai acuan dalam proses penelusuran maupun reproduksi analisis.

Selain repositori kode dan data, penelitian ini juga menyediakan rekaman proses pengambilan data yang dapat diakses melalui Gambar 4.3 maupun melalui tautan berikut:

https://drive.google.com/drive/folders/1OGI16jjls-N1HnuCp0Wls4ZlfPBhARay?usp=drive_link

Gambar 4. 3 QR Code rekaman proses pengambilan data (160 trial).

Rekaman tersebut mendokumentasikan pelaksanaan pengambilan data pada seluruh kombinasi skenario pengujian dan setpoint massa, sehingga memberikan gambaran mengenai proses eksperimen yang dilakukan selama penelitian. Dokumentasi ini disediakan sebagai pelengkap artefak penelitian untuk mendukung keterlacakan pelaksanaan eksperimen dan memudahkan pembaca dalam memahami proses pengambilan data. Rekaman tersebut tidak digunakan sebagai sumber data analisis, melainkan hanya sebagai dokumentasi visual pelaksanaan penelitian.

Penyediaan repositori beserta rekaman proses pengambilan data bertujuan mendukung pembaca, pembimbing, maupun peneliti lain dalam menelusuri artefak penelitian, memverifikasi hasil analisis, serta mereproduksi proses pengolahan data yang disediakan melalui repositori penelitian. Seluruh dataset yang tersedia pada repositori merupakan dataset yang digunakan dalam penelitian ini dan telah melalui proses verifikasi serta validasi sebelum dilakukan analisis statistik. Dengan demikian, artefak yang disediakan tidak hanya meningkatkan transparansi penelitian, tetapi juga mendukung keterulangan (reproducibility) dan keterlacakan (traceability) proses analisis. Kualitas dan integritas data yang digunakan sebagai dasar analisis diuraikan lebih lanjut pada Subbab 4.1.3.

### Verifikasi dan Integritas Dataset

Subbab ini menjelaskan proses pemeriksaan integritas dataset yang dilakukan sebelum prosedur analisis data dilaksanakan. Pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan bahwa dataset memenuhi kriteria kelengkapan, konsistensi, dan reproduksibilitas sehingga layak digunakan sebagai dasar analisis statistik dalam penelitian ini. Proses verifikasi dilakukan menggunakan perangkat lunak analisis yang dikembangkan dalam penelitian ini dan mencakup tiga aspek utama, yaitu verifikasi kelengkapan dataset, verifikasi konsistensi dan integritas data, serta verifikasi reproduksibilitas analisis. Implementasi pemeriksaan tersebut diorganisasikan ke dalam Tahap 0-2 pada repositori penelitian sebagai struktur perangkat lunak analisis dan tidak merepresentasikan tahapan metodologi penelitian.

Verifikasi Kelengkapan Dataset

Verifikasi kelengkapan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh kombinasi skenario pengujian dan setpoint massa telah terwakili secara lengkap dalam dataset penelitian. Dataset akhir terdiri atas 160 trial yang diperoleh dari desain eksperimen faktorial penuh dengan empat skenario pengujian, empat setpoint massa, dan sepuluh ulangan pada setiap kombinasi perlakuan (4 × 4 × 10 = 160). Pemeriksaan meliputi kelengkapan seluruh kombinasi skenario dan setpoint, tidak adanya duplikasi nomor trial pada setiap kombinasi, serta terpenuhinya kriteria penghentian pengujian dengan field StopReason bernilai TARGET pada seluruh trial.

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh 160 trial tersedia sesuai dengan rancangan eksperimen, tidak ditemukan duplikasi nomor trial pada setiap kombinasi pengujian, dan seluruh trial memenuhi kriteria penghentian yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil tersebut, dataset dinyatakan lengkap dan layak digunakan sebagai masukan bagi prosedur analisis data.

Sebagai catatan metodologis, nilai TrialNo pada dataset ditetapkan berdasarkan nama berkas hasil pengujian, bukan berdasarkan penghitung internal (internal counter) pada firmware ESP32. Keputusan ini diambil karena beberapa trial pengganti memiliki nilai penghitung internal yang telah bertambah akibat adanya trial sebelumnya yang dibatalkan. Oleh karena itu, penggunaan nama berkas sebagai identitas nomor ulangan menghasilkan penomoran yang lebih konsisten dengan desain eksperimen yang diterapkan.

Verifikasi Konsistensi dan Integritas Data

Verifikasi konsistensi dan integritas data dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh data memenuhi persyaratan sebelum dianalisis secara statistik. Pemeriksaan mencakup kesesuaian tipe data pada setiap variabel, tidak adanya nilai kosong (missing values) pada seluruh kolom yang digunakan dalam analisis, serta evaluasi rentang nilai untuk mendeteksi kemungkinan anomali maupun kesalahan pencatatan.

Kriteria penerimaan data meliputi massa akhir (FinalMass_g) yang bernilai positif, durasi proses (Duration_s) yang lebih besar dari nol, serta tidak ditemukannya nilai yang menunjukkan ketidaksesuaian akibat kesalahan pencatatan ataupun kegagalan proses akuisisi data. Data eksperimen yang tidak memenuhi kriteria penghentian, tidak dapat dibaca, atau tidak sesuai dengan prosedur pengujian tidak dimasukkan ke dalam dataset akhir. Sebaliknya, nilai overshoot yang tinggi, durasi proses yang panjang, maupun nilai BridgingCount yang tinggi tidak menjadi dasar penghapusan data selama trial memenuhi seluruh kriteria validasi yang telah ditetapkan.

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh data pada dataset akhir telah memenuhi persyaratan konsistensi dan integritas sehingga tidak ditemukan pelanggaran terhadap kriteria penerimaan data yang diterapkan.

Verifikasi Reproduksibilitas Analisis

Verifikasi reproduksibilitas dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses analisis dapat direproduksi secara konsisten menggunakan dataset yang sama. Pemeriksaan dilakukan dengan memverifikasi kesesuaian nilai hash SHA-256 setiap berkas masukan terhadap nilai referensi yang tercatat pada berkas manifest.csv, kemudian membandingkan hasil komputasi ulang statistik deskriptif dengan laporan analisis yang tersimpan pada repositori penelitian.

Hasil verifikasi menunjukkan status OVERALL=PASS dengan mismatch_count=0, yang menandakan bahwa seluruh berkas masukan identik dengan referensi yang digunakan selama proses analisis serta tidak ditemukan perbedaan antara hasil komputasi ulang dan laporan analisis yang dihasilkan. Dokumentasi lengkap mengenai proses dan hasil verifikasi reproduksibilitas tersedia pada berkas audit.json yang disertakan dalam repositori penelitian.

## Outcome Primer

Subbab ini menyajikan hasil pengukuran empat metrik primer yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja sistem penakaran, yaitu akurasi massa berdasarkan Mean Absolute Error Percentage Eror (MAPE), overshoot maksimum, durasi proses penakaran, dan konsistensi galat akhir. Seluruh metrik dihitung berdasarkan definisi operasional yang telah dijelaskan pada Bab III menggunakan dataset akhir yang terdiri atas 160 trial, yaitu empat skenario, empat setpoint, dan sepuluh trial pada setiap kombinasi skenario dan setpoint.

Nilai galat absolut persentase, overshoot maksimum, dan durasi proses dihitung pada setiap trial, kemudian diringkas menggunakan rata-rata dan simpangan baku sampel untuk setiap kombinasi skenario dan setpoint. Sementara itu, konsistensi galat akhir dihitung sebagai simpangan baku sampel variabel FinalError_g dari sepuluh trial dalam setiap kelompok. Rekapitulasi data setiap trial disajikan pada Lampiran 5, hasil statistik deskriptif pada Lampiran 6, dan alur pembentukan hasil pada Lampiran 8. Analisis statistik inferensial untuk membandingkan skenario pada setiap setpoint disajikan pada §4.4.

### Akurasi Massa (MAPE)

Akurasi massa secara deskriptif dievaluasi menggunakan rata-rata galat absolut persentase (Mean Absolute Percentage Error - MAPE), yaitu rata-rata nilai AbsError_pct dari sepuluh trial pada setiap kombinasi skenario dan setpoint. Nilai AbsError_pct menunjukkan galat absolut persentase pada setiap trial, sedangkan definisi dan prosedur perhitungannya telah dijelaskan pada Bab III. Gambar 4.4 panel (a) menampilkan nilai MAPE beserta simpangan baku nilai AbsError_pct pada setiap kombinasi skenario dan setpoint. Tinggi batang menunjukkan MAPE, sedangkan garis galat vertikal menunjukkan ± satu simpangan baku nilai AbsError_pct dari sepuluh trial..

Gambar 4. 4. MAPE ± Simpangan Baku (AbsError_pct)

Tabel 4. 27 menyajikan rata-rata AbsError_pct beserta simpangan bakunya untuk setiap kombinasi skenario dan setpoint.

Tabel 4.27. MAPE ± Simpangan Baku per Skenario dan Setpoint

| Skenario | SP15 (g) | SP20 (g) | SP25 (g) | SP30 (g) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manual Cepat | 22,31 ± 21,80 | 9,25 ± 6,19 | 10,74 ± 10,37 | 7,47 ± 5,52 |
| Manual Presisi | 8,31 ± 11,61 | 7,38 ± 9,51 | 7,59 ± 10,43 | 4,84 ± 7,24 |
| Fixed PID | 6,05 ± 8,66 | 7,45 ± 13,53 | 4,09 ± 7,39 | 1,21 ± 0,99 |
| GS PID | 1,88 ± 1,91 | 3,73 ± 2,91 | 2,62 ± 1,99 | 1,13 ± 0,81 |

Nilai disajikan sebagai rata-rata ± simpangan baku sampel dari sepuluh trial. Rata-rata menggambarkan nilai pusat hasil pengukuran, sedangkan simpangan baku menunjukkan penyebaran nilai antar-trial di sekitar rata-ratanya. Tanda ± tidak menunjukkan nilai minimum-maksimum maupun interval kepercayaan.

Secara deskriptif, GS PID memperoleh MAPE terendah pada setiap setpoint, dengan nilai berkisar antara 1,13% hingga 3,73%. Nilai terendah diperoleh pada SP30, yaitu MAPE sebesar 1,13% dengan simpangan baku AbsError_pct sebesar 0,81%. Sebaliknya, Manual Cepat memperoleh MAPE tertinggi pada setiap setpoint, dengan nilai tertinggi pada SP15, yaitu 22,31% dengan simpangan baku AbsError_pct sebesar 21,80%.

Fixed PID memperoleh MAPE yang lebih rendah daripada Manual Cepat pada seluruh setpoint. Dibandingkan dengan Manual Presisi, MAPE Fixed PID lebih rendah pada SP15, SP25, dan SP30. Pada SP20, MAPE Fixed PID sebesar 7,45% sedikit lebih tinggi daripada Manual Presisi sebesar 7,38%. Fixed PID pada SP20 juga memiliki simpangan baku AbsError_pct sebesar 13,53%, yang menunjukkan bahwa penyebaran galat absolut persentase antartrial lebih besar dibandingkan kelompok lain pada setpoint tersebut.

Hasil pada Tabel 4.2.7 masih bersifat deskriptif. Analisis statistik inferensial terhadap nilai AbsError_pct pada setiap trial disajikan pada 4.4.

### Overshoot Maksimum

Overshoot maksimum menunjukkan besarnya massa pakan yang melampaui setpoint selama proses penakaran. Metrik ini dinyatakan sebagai persentase terhadap setpoint dan disimpan dalam dataset sebagai variabel MaxOvershoot_pct. Definisi operasional serta prosedur perhitungannya telah dijelaskan pada Bab III. Gambar 4.5 menampilkan seluruh nilai overshoot maksimum per trial beserta penanda rata-ratanya pada setiap kombinasi skenario dan setpoint.

Gambar 4. 5. Overshoot Maksimum per Trial

Tabel 4.2.8 menyajikan rata-rata dan simpangan baku overshoot maksimum untuk setiap kombinasi skenario dan setpoint.

Tabel 4. 28. Rata-rata ± SD Overshoot Maksimum per Skenario dan Setpoint

| Skenario | SP15 | SP20 | SP25 | SP30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manual Cepat | 22,50 ± 21,60 | 9,15 ± 6,33 | 10,65 ± 10,46 | 7,47 ± 5,52 |
| Manual Presisi | 7,42 ± 12,11 | 6,87 ± 9,86 | 7,13 ± 10,77 | 4,71 ± 7,32 |
| Fixed PID | 5,14 ± 9,26 | 6,89 ± 13,81 | 3,59 ± 7,61 | 0,69 ± 0,86 |
| GS PID | 1,23 ± 2,35 | 3,07 ± 3,46 | 1,93 ± 2,34 | 0,49 ± 1,05 |

Satuan: persen (%). Nilai disajikan sebagai rata-rata ± simpangan baku sampel dari sepuluh trial.

Secara deskriptif, GS PID memperoleh rata-rata overshoot maksimum terendah pada setiap setpoint, dengan nilai berkisar antara 0,49% dan 3,07%. Nilai terendah diperoleh pada SP30, yaitu 0,49 ± 1,05%. Fixed PID juga memperoleh rata-rata overshoot yang lebih rendah dibandingkan kedua skenario manual pada SP15, SP25, dan SP30. Pada SP20, rata-rata overshoot Fixed PID sebesar 6,89% hampir sama dengan Manual Presisi sebesar 6,87%.

Manual Cepat memperoleh rata-rata overshoot maksimum tertinggi pada setiap setpoint, dengan nilai tertinggi pada SP15, yaitu 22,50 ± 21,60%. Simpangan baku yang relatif besar pada beberapa kelompok menunjukkan bahwa penyebaran nilai overshoot antar-trial pada kelompok tersebut juga relatif tinggi.

Hasil pada Tabel 4.3 masih bersifat deskriptif. Analisis statistik inferensial terhadap variabel MaxOvershoot_pct disajikan pada 4.4.

### Durasi Proses

Durasi proses penakaran dihitung sejak proses dispensing dimulai hingga sistem mencapai ambang early stop dan menghentikan aktuator secara otomatis. Definisi awal dan akhir pengukuran tersebut diterapkan secara konsisten pada Manual Cepat, Manual Presisi, Fixed PID, dan GS PID.

Pada Manual Cepat dan Manual Presisi, istilah manual merujuk pada penggunaan pola bukaan servo tetap yang telah ditentukan untuk masing-masing skenario, bukan pada penghentian proses oleh operator. Penghentian aktuator pada seluruh skenario tetap dilakukan secara otomatis berdasarkan logika early stop.

Dengan demikian, nilai durasi pada seluruh skenario diperoleh menggunakan titik awal dan titik akhir pengukuran yang sama. Perbedaan durasi yang diamati menggambarkan karakteristik operasi masing-masing konfigurasi dalam kondisi pengujian yang dilakukan. Interpretasinya perlu mempertimbangkan pola bukaan servo, logika pengendali, dinamika aliran material, serta aktivitas mekanisme pendukung. Gambar 4.6 menampilkan rata-rata durasi penakaran beserta simpangan baku dari sepuluh trial pada setiap kombinasi skenario dan setpoint. Garis vertikal pada setiap batang menunjukkan rata-rata ± satu simpangan baku.

Gambar 4. 6 Durasi Penakaran ± Simpangan Baku

Tabel 4.29. menyajikan rata-rata dan simpangan baku durasi proses untuk setiap kombinasi skenario dan setpoint.

Tabel 4. 29. Rata-rata ± SD Durasi Proses per Skenario dan Setpoint

| Skenario | SP15 | SP20 | SP25 | SP30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manual Cepat | 6,34 ± 4,91 | 9,83 ± 4,56 | 10,01 ± 2,84 | 19,49 ± 7,37 |
| Manual Presisi | 33,90 ± 16,79 | 43,89 ± 14,24 | 52,45 ± 21,04 | 61,85 ± 14,79 |
| Fixed PID | 20,94 ± 6,52 | 28,82 ± 11,24 | 46,79 ± 15,00 | 34,52 ± 17,71 |
| GS PID | 15,44 ± 8,12 | 18,39 ± 4,90 | 24,82 ± 13,96 | 27,03 ± 5,58 |

Satuan: detik. Nilai disajikan sebagai rata-rata ± simpangan baku sampel dari sepuluh trial.

Secara deskriptif, rata-rata durasi proses GS PID lebih pendek dibandingkan Fixed PID pada seluruh setpoint. Namun, perbedaan yang didukung secara statistik hanya ditemukan pada setpoint 25 g. Selisih rata-rata terbesar terlihat pada SP25. Fixed PID memperoleh rata-rata durasi sebesar 46,79 ± 15,00 detik, sedangkan GS PID memperoleh rata-rata sebesar 24,82 ± 13,96 detik. Selisih rata-rata durasi kedua skenario pada setpoint tersebut adalah 21,97 detik.

Pada SP30, Fixed PID memiliki simpangan baku durasi sebesar 17,71 detik. Nilai tersebut merupakan simpangan baku terbesar dibandingkan skenario lain pada setpoint yang sama, sehingga menunjukkan penyebaran durasi antar-trial yang lebih lebar pada kelompok tersebut.

Manual Cepat memperoleh rata-rata durasi proses paling singkat pada seluruh setpoint, dengan nilai berkisar antara 6,34 dan 19,49 detik. Namun, durasi yang lebih pendek tidak secara langsung menunjukkan kinerja penakaran yang lebih baik karena skenario tersebut juga memperoleh MAPE dan overshoot yang lebih tinggi pada beberapa setpoint. Oleh karena itu, durasi proses perlu diinterpretasikan bersama metrik akurasi massa dan overshoot maksimum.

Analisis statistik inferensial terhadap variabel Duration_s disajikan pada 4.4.

### Konsistensi Galat Akhir

Konsistensi galat akhir dievaluasi menggunakan simpangan baku sampel variabel FinalError_g dari sepuluh trial pada setiap kombinasi skenario dan setpoint. Nilai simpangan baku yang lebih kecil menunjukkan penyebaran galat akhir antar-trial yang lebih sempit, sehingga hasil penakaran pada kelompok tersebut lebih konsisten. Gambar 4.7 menampilkan simpangan baku galat akhir (FinalError_g) per skenario dan setpoint.

Gambar 4. 7 Simpangan Baku Galat Akhir (g)

Berbeda dengan metrik pada Tabel 4.2 hingga Tabel 4.4 yang dihitung pada setiap trial kemudian diringkas menggunakan rata-rata dan simpangan baku, setiap nilai pada Tabel 4.5 merupakan satu nilai simpangan baku sampel yang dihitung dari sepuluh nilai FinalError_g dalam kelompok yang sama.

Tabel 4. 30 Simpangan Baku Galat Akhir per Skenario dan Setpoint

| Skenario | SP15 | SP20 | SP25 | SP30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manual Cepat | 3,288 | 1,299 | 2,662 | 1,656 |
| Manual Presisi | 1,940 | 2,058 | 2,780 | 2,226 |
| Fixed PID | 1,490 | 2,829 | 1,975 | 0,484 |
| GS PID | 0,411 | 0,835 | 0,788 | 0,429 |

Satuan: gram. Nilai yang lebih kecil menunjukkan penyebaran galat akhir antar-trial yang lebih sempit.

Secara deskriptif, GS PID memperoleh simpangan baku galat akhir terendah pada setiap setpoint, dengan nilai berkisar antara 0,411 g dan 0,835 g. Fixed PID memperoleh nilai terendah kedua pada SP15, SP25, dan SP30. Namun, pada SP20, Fixed PID memiliki simpangan baku galat akhir terbesar, yaitu 2,829 g. Pada setpoint yang sama, Manual Cepat dan Manual Presisi masing-masing memperoleh simpangan baku sebesar 1,299 g dan 2,058 g.

Pola tersebut menunjukkan bahwa GS PID memiliki penyebaran galat akhir yang paling sempit pada seluruh setpoint dalam kondisi pengujian yang dilakukan. Sementara itu, konsistensi Fixed PID tidak menunjukkan pola yang seragam pada seluruh setpoint. Hasil ini masih bersifat deskriptif. Perbedaan variasi galat akhir antarskenario dianalisis menggunakan uji Brown-Forsythe pada 4.4.

## Outcome Tambahan

Subbab ini menyajikan hasil pengukuran metrik tambahan yang melengkapi evaluasi kinerja sistem penakaran, meliputi rise time (10-90%), settling time kondisional, proporsi within tolerance, serta aktivitas mekanisme kompensasi bridging. Metrik-metrik tersebut memberikan informasi mengenai dinamika respons sistem dan karakteristik proses penakaran selama proses dispensing. Seluruh metrik dihitung berdasarkan definisi operasional pada Bab III menggunakan data hasil pengujian dari setiap trial. Analisis statistik inferensial terhadap rise time dan within tolerance disajikan pada 4.4, sedangkan settling time dan aktivitas mekanisme kompensasi dianalisis secara deskriptif sesuai dengan karakteristik datanya.

### Rise Time (10-90%)

Rise time diukur sebagai waktu yang diperlukan massa pakan untuk meningkat dari 10% hingga 90% dari setpoint. Metrik ini hanya dihitung pada trial yang berhasil melewati kedua ambang tersebut. Pada seluruh kombinasi skenario dan setpoint, seluruh trial mencapai ambang 10% dan 90%, sehingga nilai rise time tersedia untuk seluruh 10 ulangan pada setiap kelompok. Gambar 4.8 menampilkan rata-rata rise time beserta simpangan baku dari sepuluh trial pada setiap kombinasi skenario dan setpoint.

Gambar 4. 8 Rise Time (10-90%) ± Simpangan Baku

Tabel 4.31 menyajikan rata-rata dan simpangan baku rise time untuk setiap skenario dan setpoint.

Tabel 4. 31 Rata-rata ± SD Rise Time per Skenario dan Setpoint

| Skenario | SP15 (s) | SP20 (s) | SP25 (s) | SP30 (s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manual Cepat | 5,29 ± 4,88 | 8,29 ± 4,45 | 8,58 ± 2,77 | 16,84 ± 7,22 |
| Manual Presisi | 23,43 ± 14,65 | 33,71 ± 16,49 | 36,19 ± 12,15 | 48,04 ± 16,77 |
| Fixed PID | 13,89 ± 4,95 | 22,98 ± 11,18 | 34,50 ± 12,89 | 20,50 ± 5,61 |
| GS PID | 11,54 ± 6,96 | 13,61 ± 4,42 | 15,03 ± 5,89 | 17,01 ± 5,11 |

Satuan: detik. Nilai disajikan sebagai rata-rata ± simpangan baku dari 10 ulangan.

Secara deskriptif, Manual Cepat menghasilkan rata-rata rise time terendah pada seluruh setpoint, yaitu 5,29-16,84 detik, sedangkan Manual Presisi menghasilkan rata-rata rise time tertinggi, yaitu 23,43-48,04 detik. Kedua skenario berbasis PID menghasilkan nilai rise time yang berada di antara kedua konfigurasi tersebut. Rata-rata rise time pada GS PID berada pada rentang 11,54-17,01 detik, sedangkan Fixed PID menunjukkan variasi yang lebih besar antar-setpoint, yaitu 13,89-34,50 detik. Perbedaan antarskenario tersebut masih bersifat deskriptif, sedangkan hasil analisis inferensial disajikan pada 4.4.

Nilai rise time yang lebih singkat pada Manual Cepat tidak secara langsung menunjukkan kualitas pengendalian yang lebih baik. Konfigurasi ini menggunakan bukaan servo utama sebesar 40° sejak awal proses sehingga massa meningkat lebih cepat menuju target. Sebaliknya, Manual Presisi menggunakan bukaan servo sebesar 20° yang menghasilkan laju kenaikan massa lebih lambat. Oleh karena itu, perbedaan rise time lebih mencerminkan karakteristik strategi operasi masing-masing skenario daripada kualitas pengendali itu sendiri.

### Settling Time Kondisional

Settling time diukur sebagai waktu yang diperlukan sistem untuk memasuki dan tetap berada dalam pita toleransi ±5% terhadap setpoint hingga akhir pengamatan. Metrik ini bersifat kondisional karena hanya trial yang memenuhi kriteria kestabilan yang memiliki nilai settling time. Gambar 4.9 menampilkan median [Q1–Q3] settling time kondisional beserta jumlah ulangan valid pada setiap kombinasi skenario dan setpoint.

Gambar 4. 9. Settling Time Kondisional - median [Q1-Q3]

Catatan: Titik = median settling time dari ulangan valid, garis vertikal = IQR; anotasi n=X = jumlah trial dengan nilai settling time valid dari 10 ulangan.

Tabel 4.32. menyajikan median, IQR, dan jumlah ulangan valid (n/10) untuk setiap skenario dan setpoint.

Tabel 4. 32. Median [IQR] Settling Time Kondisional dan Jumlah Ulangan Valid (n/10)

| Skenario | SP15 | SP20 | SP25 | SP30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manual Cepat | 2,80 [IQR=0,90] (3/10) | 8,22 [IQR=7,88] (4/10) | 9,52 [IQR=1,55] (3/10) | 21,66 [IQR=5,49] (4/10) |
| Manual Presisi | 33,80 [IQR=17,05] (6/10) | 40,89 [IQR=3,55] (6/10) | 60,53 [IQR=26,42] (6/10) | 51,36 [IQR=9,55] (7/10) |
| Fixed PID | 23,20 [IQR=9,94] (7/10) | 24,49 [IQR=9,56] (8/10) | 41,80 [IQR=18,34] (9/10) | 24,75 [IQR=11,04] (10/10) |
| GS PID | 11,06 [IQR=4,13] (9/10) | 15,97 [IQR=5,29] (8/10) | 19,07 [IQR=14,46] (9/10) | 22,94 [IQR=4,65] (10/10) |

Satuan: detik. Median dan IQR dihitung dari ulangan yang memenuhi kriteria kestabilan. Jumlah ulangan valid (n/10) menunjukkan banyaknya observasi yang digunakan dalam perhitungan median.

Secara deskriptif, Manual Cepat menghasilkan median settling time terendah pada beberapa setpoint, termasuk 2,80 detik pada SP15. Namun, nilai tersebut dihitung hanya dari 3 dari 10 ulangan yang memenuhi kriteria kestabilan sehingga tidak dapat diinterpretasikan tanpa mempertimbangkan jumlah ulangan valid.

Manual Presisi menghasilkan median settling time sebesar 33,80-60,53 detik dengan 6-7 ulangan valid. Fixed PID menghasilkan median sebesar 23,20-41,80 detik dengan 7-10 ulangan valid, sedangkan GS PID menghasilkan median sebesar 11,06-22,94 detik dengan 8-10 ulangan valid. Pada ulangan yang memenuhi kriteria kestabilan, median settling time GS PID secara deskriptif lebih rendah dibandingkan Fixed PID pada seluruh setpoint, dengan jumlah ulangan valid yang setara atau lebih tinggi. Meskipun demikian, karena settling time hanya tersedia pada trial yang memenuhi kriteria toleransi, metrik ini tidak dianalisis menggunakan statistik inferensial.

Settling time berbeda dengan durasi proses penakaran. Durasi penakaran berakhir ketika aktuator dihentikan berdasarkan logika early stop, sedangkan settling time menunjukkan waktu ketika respons telah memasuki dan tetap berada di dalam pita toleransi ±5% hingga akhir pengamatan. Trial yang tidak pernah memasuki atau tidak mampu mempertahankan kondisi tersebut tidak memiliki nilai settling time, meskipun proses dispensing telah selesai. Oleh karena itu, jumlah ulangan valid ditampilkan sebagai informasi mengenai banyaknya observasi yang digunakan dalam perhitungan median, sedangkan proporsi pencapaian toleransi dibahas pada 4.3.3.

### Proporsi Within Tolerance (±5%)

Metrik within tolerance menunjukkan proporsi trial yang menghasilkan massa akhir berada dalam rentang ±5% terhadap setpoint. Berbeda dengan settling time, metrik ini bersifat kategorik dan dinyatakan sebagai jumlah trial yang memenuhi kriteria dibandingkan dengan total 10 ulangan. Gambar 4.10 menampilkan proporsi within tolerance pada setiap kombinasi skenario dan setpoint.

Gambar 4. 10. Proporsi Within Tolerance (±5%)

Catatan: Bar chart proporsi trial dengan massa akhir dalam ±5% setpoint, angka di atas batang = jumlah trial valid (n/10).

Tabel menyajikan proporsi within tolerance untuk setiap skenario dan setpoint.

Tabel 4. 33 Proporsi Within Tolerance (±5%) per Skenario dan Setpoint

| Skenario | SP15 | SP20 | SP25 | SP30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manual Cepat | 3/10 | 4/10 | 3/10 | 4/10 |
| Manual Presisi | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 7/10 |
| Fixed PID | 7/10 | 8/10 | 9/10 | 10/10 |
| GS PID | 9/10 | 8/10 | 9/10 | 10/10 |

Proporsi trial dengan massa akhir berada dalam rentang ±5% dari setpoint.

Secara deskriptif, kedua skenario berbasis PID menunjukkan proporsi within tolerance yang lebih tinggi dibandingkan kedua skenario manual. Manual Cepat menghasilkan 3-4 dari 10 ulangan yang berada dalam batas toleransi, sedangkan Manual Presisi menghasilkan 6-7 dari 10 ulangan. Fixed PID menghasilkan 7-10 dari 10 ulangan, sedangkan GS PID menghasilkan 8-10 dari 10 ulangan. Pada SP30, seluruh ulangan pada Fixed PID dan GS PID memenuhi batas toleransi. Perbedaan tersebut masih bersifat deskriptif, sedangkan hasil analisis statistik inferensial disajikan pada 4.4.

### Aktivitas Hammer Reaktif (BridgingCount)

Metrik ini mencatat jumlah aktivasi mekanisme kompensasi hammer reaktif yang direkam oleh firmware selama satu trial. Aktivasi terjadi ketika firmware mendeteksi laju kenaikan massa berada di bawah ambang (BRIDGING_DELTA_MIN) sementara massa aktual masih berada jauh dari setpoint (errorAktual > HAMMER_THRESHOLD_G). Nilai yang diperoleh merepresentasikan kebutuhan intervensi mekanisme kompensasi dan bukan jumlah kejadian bridging yang diamati secara langsung. Tabel 4.34. menyajikan total aktivasi, median, kuartil pertama hingga kuartil ketiga (Q1-Q3), serta jumlah ulangan yang mengalami aktivasi pada setiap skenario dan setpoint.

Tabel 4. 34. Statistik Deskriptif Aktivitas Mekanisme Kompensasi per Skenario dan Setpoint

| Skenario | Setpoint | Total Aktivasi | Median | Q1-Q3 | Ulangan dengan Aktivasi (n/10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manual Cepat | 15 g | 3 | 0,00 | 0,00-0,00 | 2/10 |
| Manual Presisi | 15 g | 29 | 3,00 | 1,50-3,75 | 10/10 |
| Fixed PID | 15 g | 10 | 1,00 | 0,25-1,00 | 7/10 |
| GS PID | 15 g | 3 | 0,00 | 0,00-0,75 | 3/10 |
| Manual Cepat | 20 g | 2 | 0,00 | 0,00-0,00 | 2/10 |
| Manual Presisi | 20 g | 44 | 3,00 | 3,00-4,00 | 10/10 |
| Fixed PID | 20 g | 15 | 1,00 | 0,00-2,00 | 6/10 |
| GS PID | 20 g | 7 | 1,00 | 0,25-1,00 | 7/10 |
| Manual Cepat | 25 g | 0 | 0,00 | 0,00-0,00 | 0/10 |
| Manual Presisi | 25 g | 61 | 6,00 | 4,25-7,50 | 10/10 |
| Fixed PID | 25 g | 44 | 4,00 | 1,75-6,75 | 8/10 |
| GS PID | 25 g | 4 | 0,00 | 0,00-1,00 | 4/10 |
| Manual Cepat | 30 g | 7 | 0,00 | 0,00-1,75 | 4/10 |
| Manual Presisi | 30 g | 85 | 7,50 | 5,25-11,00 | 10/10 |
| Fixed PID | 30 g | 13 | 1,00 | 1,00-1,00 | 9/10 |
| GS PID | 30 g | 9 | 1,00 | 0,00-1,75 | 6/10 |

Total aktivasi merupakan jumlah aktivasi pada seluruh 10 ulangan. Median dan Q1-Q3 dihitung berdasarkan jumlah aktivasi pada setiap ulangan, sedangkan kolom "Ulangan dengan Aktivasi" menunjukkan jumlah ulangan yang mengalami sedikitnya satu aktivasi.

Secara deskriptif, Manual Presisi menghasilkan total aktivasi tertinggi pada seluruh setpoint, yaitu 29-85 aktivasi dalam 10 ulangan, dengan median 3,0-7,5 aktivasi per trial. Seluruh ulangan pada skenario ini mengalami sedikitnya satu aktivasi. Sebaliknya, Manual Cepat menghasilkan total aktivasi yang jauh lebih rendah, yaitu 0-7 aktivasi, dengan median 0,0 pada seluruh setpoint. Fixed PID menghasilkan total 10-44 aktivasi dengan median 1,0-4,0, sedangkan GS PID menghasilkan total 3-9 aktivasi dengan median 0,0-1,0.

Mekanisme kompensasi hammer reaktif diterapkan pada seluruh skenario menggunakan logika firmware yang sama. Perbedaan frekuensi aktivasi yang diamati berkaitan dengan perbedaan strategi dispensing, posisi servo, dan dinamika aliran material pada masing-masing skenario. Karena penelitian ini tidak mengisolasi pengaruh masing-masing faktor tersebut, hasil hanya diinterpretasikan sebagai perbedaan kebutuhan intervensi mekanisme kompensasi pada kondisi pengujian dan bukan sebagai bukti hubungan sebab-akibat maupun jumlah kejadian bridging fisik yang diamati secara langsung.

## Analisis Inferensial Antarskenario

Analisis inferensial dilakukan untuk mengevaluasi perbedaan hasil pengujian di antara empat skenario, yaitu Manual Cepat, Manual Presisi, Fixed PID, dan GS PID, pada setiap setpoint. Unit analisis yang digunakan adalah satu trial. Pada setiap setpoint, masing-masing skenario terdiri atas sepuluh trial sehingga setiap pengujian melibatkan empat kelompok dengan total 40 observasi. Pengujian inferensial dilakukan terhadap nilai metrik pada setiap trial, bukan terhadap nilai rata-rata maupun simpangan baku yang disajikan dalam tabel statistik deskriptif.

Data yang dianalisis berasal dari dataset akhir penelitian yang terdiri atas 160 trial. Analisis akurasi massa menggunakan variabel AbsError_pct, analisis overshoot maksimum menggunakan MaxOvershoot_pct, analisis durasi menggunakan Duration_s, dan analisis rise time menggunakan RiseTime_10_90_s. Analisis konsistensi galat akhir menggunakan nilai FinalError_g pada setiap trial, sedangkan analisis pencapaian batas toleransi menggunakan variabel kategorik WithinTolerance.

Pemilihan metode analisis untuk metrik kontinu mengikuti hasil pemeriksaan asumsi yang telah dijelaskan pada Bab III. Uji Kruskal-Wallis digunakan pada kombinasi metrik dan setpoint yang tidak memenuhi persyaratan analisis parametrik, sedangkan Welch ANOVA digunakan pada kombinasi yang memenuhi asumsi normalitas tetapi tidak memenuhi asumsi homogenitas variansi. Apabila uji omnibus menghasilkan perbedaan yang signifikan, analisis dilanjutkan menggunakan uji Dunn dengan koreksi Holm setelah Kruskal-Wallis atau uji Games-Howell setelah Welch ANOVA.

Setiap metrik kontinu dianalisis pada empat setpoint. Untuk masing-masing metrik, empat nilai probabilitas mentah yang diperoleh dari SP15, SP20, SP25, dan SP30 dikoreksi menggunakan prosedur Holm sebagai satu keluarga pengujian. Dengan demikian, terdapat empat keluarga pengujian omnibus kontinu yang terpisah, masing-masing terdiri atas empat setpoint. Uji Brown-Forsythe terhadap variasi galat akhir dan uji independensi Pearson chi-square Monte Carlo terhadap status within tolerance dikoreksi dalam keluarga pengujian yang terpisah, masing-masing juga terdiri atas empat setpoint.

Untuk analisis post-hoc Dunn, enam perbandingan antarpasangan dalam setiap kombinasi metrik dan setpoint diperlakukan sebagai satu keluarga pengujian dan dikoreksi menggunakan prosedur Holm. Pada analisis Games-Howell, digunakan nilai probabilitas yang telah disesuaikan melalui prosedur Games-Howell. Keputusan signifikansi ditetapkan pada taraf α=0,05berdasarkan nilai probabilitas yang telah disesuaikan.

Pada analisis Kruskal-Wallis, besarnya perbedaan keseluruhan dilaporkan menggunakan rank epsilon-squared εrank2, yang dihitung menggunakan persamaan:

εrank2=HN-1

Pada Welch ANOVA, ukuran efek dilaporkan menggunakan partial eta-squared ηp2. Untuk perbandingan antarpasangan, Cliff’s δdigunakan pada hasil uji Dunn, sedangkan Hedges’ gdigunakan pada hasil Games-Howell. Nilai ukuran efek yang positif menunjukkan bahwa kelompok pertama pada pasangan yang dibandingkan cenderung memiliki nilai lebih tinggi daripada kelompok kedua, sedangkan nilai negatif menunjukkan kecenderungan nilai yang lebih rendah. Interpretasi arah perbedaan tetap disesuaikan dengan karakteristik masing-masing metrik. Hasil pengujian lengkap disajikan pada Lampiran 7.

Tabel 4. 35 Ringkasan Pemilihan Uji Omnibus Metrik Kontinu

| Metrik | SP15 | SP20 | SP25 | SP30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AbsError_pct | Kruskal-Wallis | Kruskal-Wallis | Kruskal-Wallis | Kruskal-Wallis |
| MaxOvershoot_pct | Kruskal-Wallis | Kruskal-Wallis | Kruskal-Wallis | Kruskal-Wallis |
| Duration_s | Kruskal-Wallis | Kruskal-Wallis | Welch ANOVA | Kruskal-Wallis |
| RiseTime_10_90_s | Kruskal-Wallis | Kruskal-Wallis | Welch ANOVA | Welch ANOVA |

### Akurasi Massa

Perbedaan nilai AbsError_pct antarskenario pada setiap setpoint dianalisis menggunakan uji Kruskal-Wallis.

Tabel 4. 36 Hasil Uji Omnibus Akurasi Massa Antarskenario

| Setpoint | Uji | Statistik | df | p raw | p Holm | Ukuran efek | Keputusan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 g | Kruskal-Wallis | H=10,817 | 3 | 0,013 | 0,038 | εrank2=0,277 | Signifikan |
| 20 g | Kruskal-Wallis | H=3,650 | 3 | 0,302 | 0,454 | εrank2=0,094 | Tidak signifikan |
| 25 g | Kruskal-Wallis | H=4,339 | 3 | 0,227 | 0,454 | εrank2=0,111 | Tidak signifikan |
| 30 g | Kruskal-Wallis | H=12,089 | 3 | 0,007 | 0,028 | εrank2=0,310 | Signifikan |

Hasil uji omnibus menunjukkan adanya perbedaan nilai AbsError_pct antarskenario pada SP15, H3=10,817, p Holm=0,038, dengan εrank2=0,277, serta pada SP30, H3=12,089, p Holm=0,028, dengan εrank2=0,310. Sebaliknya, pada SP20 dan SP25 belum diperoleh bukti statistik yang memadai untuk menyatakan adanya perbedaan nilai AbsError_pct antarskenario setelah koreksi Holm.

Karena uji omnibus menunjukkan hasil yang signifikan pada SP15 dan SP30, analisis dilanjutkan menggunakan uji post-hoc Dunn dengan koreksi Holm. Pasangan skenario yang tetap signifikan setelah penyesuaian nilai probabilitas disajikan pada Tabel 4.37, sedangkan hasil lengkap seluruh perbandingan antarpasangan disajikan pada Lampiran 7.

Tabel 4. 37. Hasil Post-hoc Signifikan Akurasi Massa

| SP | Pasangan | Uji | p adj | Ukuran efek | IK 95% | Arah perbedaan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 g | Manual Cepat-GS PID | Dunn-Holm | 0,011 | δ=0,710 | [0,310; 1,000] | Manual Cepat lebih tinggi |
| 30 g | Manual Cepat-Fixed PID | Dunn-Holm | 0,018 | δ=0,780 | [0,440; 1,000] | Manual Cepat lebih tinggi |
| 30 g | Manual Cepat-GS PID | Dunn-Holm | 0,013 | δ=0,820 | [0,520; 1,000] | Manual Cepat lebih tinggi |

Nilai padj pada uji Dunn merupakan nilai probabilitas yang telah disesuaikan menggunakan prosedur Holm.

Pada SP15, Manual Cepat memiliki nilai AbsError_pct yang lebih tinggi dibandingkan GS PID, dengan ukuran efek Cliff’s δsebesar 0,710. Pada SP30, Manual Cepat juga memiliki nilai AbsError_pct yang lebih tinggi dibandingkan Fixed PID δ=0,780 maupun GS PID δ=0,820. Pasangan skenario lainnya belum menunjukkan bukti statistik yang memadai setelah penyesuaian menggunakan prosedur Dunn-Holm.

Hasil tersebut menunjukkan adanya perbedaan akurasi massa pada pasangan skenario tertentu dalam kondisi pengujian yang dilakukan. Pembahasan mengenai kinerja masing-masing skenario secara menyeluruh disajikan pada §4.5.

### Overshoot Maksimum

Perbedaan nilai MaxOvershoot_pct antarskenario pada setiap setpoint dianalisis menggunakan uji Kruskal-Wallis.

Tabel 4. 38. Hasil Uji Omnibus Overshoot Maksimum Antarskenario

| Setpoint | Uji | Statistik | df | p raw | p Holm | Ukuran efek | Keputusan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 g | Kruskal-Wallis | H=11,926 | 3 | 0,008 | 0,023 | εrank2=0,306 | Signifikan |
| 20 g | Kruskal-Wallis | H=4,079 | 3 | 0,253 | 0,253 | εrank2=0,105 | Tidak signifikan |
| 25 g | Kruskal-Wallis | H=6,000 | 3 | 0,112 | 0,223 | εrank2=0,154 | Tidak signifikan |
| 30 g | Kruskal-Wallis | H=18,411 | 3 | <0,001 | 0,001 | εrank2=0,472 | Signifikan |

Hasil uji omnibus menunjukkan adanya perbedaan nilai MaxOvershoot_pct antarskenario pada SP15, H3=11,926, p Holm=0,023, dengan εrank2=0,306, serta pada SP30, H3=18,411, p Holm=0,001, dengan εrank2=0,472. Sebaliknya, pada SP20 dan SP25 belum diperoleh bukti statistik yang memadai untuk menyatakan adanya perbedaan nilai MaxOvershoot_pct antarskenario setelah koreksi Holm.

Karena uji omnibus menunjukkan hasil yang signifikan pada SP15 dan SP30, analisis dilanjutkan menggunakan uji post-hoc Dunn dengan koreksi Holm. Pasangan skenario yang tetap signifikan setelah penyesuaian nilai probabilitas disajikan pada Tabel 4.39, sedangkan hasil lengkap seluruh perbandingan antarpasangan disajikan pada Lampiran 7.

Tabel 4. 39. Hasil Post-hoc Signifikan Overshoot Maksimum

| SP | Pasangan | Uji | padj | Ukuran efek | IK 95% | Arah perbedaan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 g | Manual Cepat-Fixed PID | Dunn-Holm | 0,037 | δ=0,640 | [0,200; 0,940] | Manual Cepat lebih tinggi |
| 15 g | Manual Cepat-GS PID | Dunn-Holm | 0,008 | δ=0,840 | [0,520; 1,000] | Manual Cepat lebih tinggi |
| 30 g | Manual Cepat-Fixed PID | Dunn-Holm | 0,009 | δ=0,880 | [0,600; 1,000] | Manual Cepat lebih tinggi |
| 30 g | Manual Cepat-GS PID | Dunn-Holm | <0,001 | δ=0,900 | [0,680; 1,000] | Manual Cepat lebih tinggi |

Nilai p adj pada uji Dunn merupakan nilai probabilitas yang telah disesuaikan menggunakan prosedur Holm.

Pada SP15, Manual Cepat memiliki nilai MaxOvershoot_pct yang lebih tinggi dibandingkan Fixed PID, dengan ukuran efek Cliff’s δsebesar 0,640, maupun GS PID, dengan δsebesar 0,840. Pola yang sama ditemukan pada SP30, ketika Manual Cepat memiliki nilai MaxOvershoot_pct yang lebih tinggi dibandingkan Fixed PID δ=0,880dan GS PID δ=0,900. Pasangan skenario lainnya belum menunjukkan bukti statistik yang memadai setelah penyesuaian menggunakan prosedur Dunn-Holm.

Hasil tersebut menunjukkan adanya perbedaan overshoot maksimum pada pasangan skenario tertentu dalam kondisi pengujian yang dilakukan. Pembahasan mengenai kinerja masing-masing skenario secara menyeluruh disajikan pada §4.5.

### Durasi Penakaran

Perbedaan nilai Duration_s antarskenario dianalisis menggunakan uji Kruskal-Wallis pada SP15, SP20, dan SP30, sedangkan Welch ANOVA digunakan pada SP25.

Tabel 4. 40 Hasil Uji Omnibus Durasi Penakaran Antarskenario

| Setpoint | Uji | Statistik | df | praw | pHolm | Ukuran efek | Keputusan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 g | Kruskal-Wallis | H=22,726 | 3 | <0,001 | <0,001 | εrank2=0,583 | Signifikan |
| 20 g | Kruskal-Wallis | H=29,283 | 3 | <0,001 | <0,001 | εrank2=0,751 | Signifikan |
| 25 g | Welch ANOVA | F=31,911 | 3; 15,87 | <0,001 | <0,001 | ηp2=0,597 | Signifikan |
| 30 g | Kruskal-Wallis | H=25,280 | 3 | <0,001 | <0,001 | εrank2=0,648 | Signifikan |

Hasil pengujian menunjukkan adanya perbedaan durasi penakaran antarskenario pada seluruh setpoint. Pada SP15 diperoleh H3=22,726, pHolm<0,001, dengan εrank2=0,583. Pada SP20 diperoleh H3=29,283, pHolm<0,001, dengan εrank2=0,751. Pada SP25, Welch ANOVA menghasilkan F315,87=31,911, pHolm<0,001, dengan ηp2=0,597. Selanjutnya, pada SP30 diperoleh H3=25,280, pHolm<0,001, dengan εrank2=0,648.

Karena seluruh uji omnibus menunjukkan hasil yang signifikan, analisis dilanjutkan menggunakan uji post-hoc. Uji Dunn dengan koreksi Holm digunakan pada SP15, SP20, dan SP30, sedangkan Games-Howell digunakan pada SP25. Pasangan skenario yang tetap signifikan setelah penyesuaian nilai probabilitas disajikan pada Tabel 4.41.

Tabel 4. 41. Hasil Post-hoc Signifikan Durasi Penakaran

| SP | Pasangan | Uji | p adj | Ukuran efek | IK 95% | Arah perbedaan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 g | Manual Cepat-Manual Presisi | Dunn-Holm | <0,001 | δ=-0,920 | [−1,000; −0,720] | Manual Cepat lebih pendek |
| 15 g | Manual Cepat-Fixed PID | Dunn-Holm | 0,003 | δ=-0,900 | [−1,000; −0,640] | Manual Cepat lebih pendek |
| 15 g | Manual Presisi-GS PID | Dunn-Holm | 0,045 | δ=0,660 | [0,200; 1,000] | Manual Presisi lebih panjang |
| 20 g | Manual Cepat-Manual Presisi | Dunn-Holm | <0,001 | δ=-1,000 | [−1,000; −1,000] | Manual Cepat lebih pendek |
| 20 g | Manual Cepat-Fixed PID | Dunn-Holm | 0,001 | δ=-0,980 | [−1,000; −0,880] | Manual Cepat lebih pendek |
| 20 g | Manual Presisi-GS PID | Dunn-Holm | 0,005 | δ=0,920 | [0,700; 1,000] | Manual Presisi lebih panjang |
| 25 g | Manual Cepat-Manual Presisi | Games-Howell | <0,001 | g=-2,707 | [−3,920; −1,494] | Manual Cepat lebih pendek |
| 25 g | Manual Cepat-Fixed PID | Games-Howell | <0,001 | g=-3,263 | [−4,602; −1,925] | Manual Cepat lebih pendek |
| 25 g | Manual Cepat-GS PID | Games-Howell | 0,036 | g=-1,408 | [−2,388; −0,429] | Manual Cepat lebih pendek |
| 25 g | Manual Presisi-GS PID | Games-Howell | 0,016 | g=1,482 | [0,492; 2,471] | Manual Presisi lebih panjang |
| 25 g | Fixed PID-GS PID | Games-Howell | 0,016 | g=1,452 | [0,467; 2,438] | Fixed PID lebih panjang |
| 30 g | Manual Cepat-Manual Presisi | Dunn-Holm | <0,001 | δ=-1,000 | [−1,000; −1,000] | Manual Cepat lebih pendek |
| 30 g | Manual Presisi-Fixed PID | Dunn-Holm | 0,033 | δ=0,840 | [0,460; 1,000] | Manual Presisi lebih panjang |
| 30 g | Manual Presisi-GS PID | Dunn-Holm | 0,005 | δ=1,000 | [1,000; 1,000] | Manual Presisi lebih panjang |

Nilai padj pada uji Dunn merupakan nilai probabilitas yang disesuaikan menggunakan prosedur Holm, sedangkan nilai p adj pada Games-Howell merupakan nilai probabilitas yang telah disesuaikan melalui prosedur Games-Howell.

Pada SP15 dan SP20, Manual Cepat memiliki durasi penakaran yang lebih pendek dibandingkan Manual Presisi maupun Fixed PID. Pada kedua setpoint tersebut, Manual Presisi juga memiliki durasi yang lebih panjang dibandingkan GS PID.

Pada SP25, Manual Cepat memiliki durasi yang lebih pendek dibandingkan Manual Presisi, Fixed PID, dan GS PID. Selain itu, Manual Presisi dan Fixed PID masing-masing memiliki durasi yang lebih panjang dibandingkan GS PID. Pada SP30, Manual Cepat memiliki durasi yang lebih pendek dibandingkan Manual Presisi, sedangkan Manual Presisi memiliki durasi yang lebih panjang dibandingkan Fixed PID maupun GS PID.

Nilai Cliff’s δ dan Hedges’ gpada Tabel 4.16 menunjukkan arah sekaligus besarnya perbedaan pada setiap pasangan skenario. Hasil lengkap seluruh perbandingan, termasuk pasangan yang tidak menunjukkan signifikansi statistik, disajikan pada Lampiran 7.

Hasil tersebut menunjukkan adanya perbedaan durasi penakaran pada sejumlah pasangan skenario dalam kondisi pengujian yang dilakukan. Pembahasan mengenai kinerja masing-masing skenario secara menyeluruh disajikan pada 4.5.

### Rise Time

Analisis inferensial dilakukan menggunakan nilai RiseTime_10_90_s yang tersedia pada setiap trial. Berdasarkan pemeriksaan terhadap dataset akhir, seluruh kombinasi skenario dan setpoint memiliki sepuluh nilai rise time yang valid. Dengan demikian, setiap pengujian pada satu setpoint melibatkan empat kelompok dengan total 40 observasi.

Perbedaan nilai RiseTime_10_90_s antarskenario dianalisis menggunakan uji Kruskal-Wallis pada SP15 dan SP20, sedangkan Welch ANOVA digunakan pada SP25 dan SP30.

Tabel 4. 42. Hasil Uji Omnibus Rise Time Antarskenario

| Setpoint | Uji | Statistik | df | p raw | pHolm | Ukuran efek | Keputusan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 g | Kruskal-Wallis | H=15,056 | 3 | 0,002 | 0,002 | εrank2=0,386 | Signifikan |
| 20 g | Kruskal-Wallis | H=22,841 | 3 | <0,001 | <0,001 | εrank2=0,586 | Signifikan |
| 25 g | Welch ANOVA | F=27,168 | 3; 17,27 | <0,001 | <0,001 | ηp2=0,643 | Signifikan |
| 30 g | Welch ANOVA | F=10,288 | 3; 19,30 | <0,001 | <0,001 | ηp2=0,659 | Signifikan |

Hasil pengujian menunjukkan adanya perbedaan nilai rise time antarskenario pada seluruh setpoint. Pada SP15 diperoleh H3=15,056, pHolm=0,002, dengan εrank2=0,386. Pada SP20 diperoleh H3=22,841, pHolm<0,001, dengan εrank2=0,586. Pada SP25, Welch ANOVA menghasilkan F317,27=27,168, pHolm<0,001, dengan ηp2=0,643. Selanjutnya, pada SP30 diperoleh F319,30=10,288, pHolm<0,001, dengan ηp2=0,659.

Karena seluruh uji omnibus menunjukkan hasil yang signifikan, analisis dilanjutkan menggunakan uji post-hoc. Uji Dunn dengan koreksi Holm diterapkan pada SP15 dan SP20, sedangkan Games-Howell digunakan pada SP25 dan SP30. Pasangan skenario yang tetap signifikan setelah penyesuaian nilai probabilitas disajikan pada Tabel 4.18.

Tabel 4. 43. Hasil Post-hoc Signifikan Rise Time

| SP | Pasangan | Uji | padj | Ukuran efek | IK 95% | Arah perbedaan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 g | Manual Cepat-Manual Presisi | Dunn-Holm | 0,001 | δ=-0,740 | [−1,000; −0,340] | Manual Cepat lebih pendek |
| 15 g | Manual Cepat-Fixed PID | Dunn-Holm | 0,034 | δ=-0,820 | [−1,000; −0,460] | Manual Cepat lebih pendek |
| 20 g | Manual Cepat-Manual Presisi | Dunn-Holm | <0,001 | δ=-0,960 | [−1,000; −0,820] | Manual Cepat lebih pendek |
| 20 g | Manual Cepat-Fixed PID | Dunn-Holm | 0,004 | δ=-0,880 | [−1,000; −0,640] | Manual Cepat lebih pendek |
| 20 g | Manual Presisi-GS PID | Dunn-Holm | 0,015 | δ=0,800 | [0,440; 1,000] | Manual Presisi lebih panjang |
| 25 g | Manual Cepat-Manual Presisi | Games-Howell | <0,001 | g=-3,001 | [−4,279; −1,723] | Manual Cepat lebih pendek |
| 25 g | Manual Cepat-Fixed PID | Games-Howell | <0,001 | g=-2,664 | [−3,868; −1,460] | Manual Cepat lebih pendek |
| 25 g | Manual Cepat-GS PID | Games-Howell | 0,035 | g=-1,343 | [−2,313; −0,372] | Manual Cepat lebih pendek |
| 25 g | Manual Presisi-GS PID | Games-Howell | 0,001 | g=2,122 | [1,026; 3,218] | Manual Presisi lebih panjang |
| 25 g | Fixed PID-GS PID | Games-Howell | 0,004 | g=1,861 | [0,812; 2,910] | Fixed PID lebih panjang |
| 30 g | Manual Cepat-Manual Presisi | Games-Howell | <0,001 | g=-2,315 | [−3,448; −1,182] | Manual Cepat lebih pendek |
| 30 g | Manual Presisi-Fixed PID | Games-Howell | 0,002 | g=2,110 | [1,016; 3,204] | Manual Presisi lebih panjang |
| 30 g | Manual Presisi-GS PID | Games-Howell | <0,001 | g=2,398 | [1,248; 3,547] | Manual Presisi lebih panjang |

Nilai padj pada uji Dunn merupakan nilai probabilitas yang disesuaikan menggunakan prosedur Holm, sedangkan nilai padjpada Games-Howell merupakan nilai probabilitas yang telah disesuaikan melalui prosedur Games-Howell.

Pada SP15, Manual Cepat memiliki rise time yang lebih pendek dibandingkan Manual Presisi maupun Fixed PID. Pada SP20, Manual Cepat juga memiliki rise time yang lebih pendek dibandingkan Manual Presisi dan Fixed PID, sedangkan Manual Presisi memiliki rise time yang lebih panjang dibandingkan GS PID.

Pada SP25, Manual Cepat memiliki rise time yang lebih pendek dibandingkan Manual Presisi, Fixed PID, dan GS PID. Selain itu, Manual Presisi dan Fixed PID masing-masing memiliki rise time yang lebih panjang dibandingkan GS PID. Pada SP30, Manual Cepat memiliki rise time yang lebih pendek dibandingkan Manual Presisi, sedangkan Manual Presisi memiliki rise time yang lebih panjang dibandingkan Fixed PID maupun GS PID.

Perlu diperhatikan bahwa rise time yang lebih pendek tidak secara langsung menunjukkan kualitas penakaran yang lebih baik. Nilai tersebut perlu diinterpretasikan bersama metrik akurasi massa, overshoot maksimum, dan durasi penakaran. Hasil lengkap seluruh perbandingan post-hoc, termasuk pasangan yang tidak menunjukkan signifikansi statistik, disajikan pada Lampiran 7. Pembahasan mengenai kinerja masing-masing skenario secara menyeluruh disajikan pada §4.5.

### Konsistensi Galat Akhir

Perbedaan variansi FinalError_g antarskenario dianalisis menggunakan uji Brown-Forsythe pada setiap setpoint. Data yang digunakan dalam pengujian merupakan nilai FinalError_g pada setiap trial, bukan nilai simpangan baku yang disajikan pada Tabel 4.44. Empat nilai probabilitas yang diperoleh dari SP15, SP20, SP25, dan SP30 kemudian dikoreksi menggunakan prosedur Holm sebagai satu keluarga pengujian.

Tabel 4. 44. Hasil Uji Brown-Forsythe Galat Akhir Antarskenario

| Setpoint | Statistik | df1 | df2 | p raw | p Holm | Keputusan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 g | BF=5,584 | 3 | 36 | 0,003 | 0,012 | Signifikan |
| 20 g | BF=0,549 | 3 | 36 | 0,652 | 0,660 | Tidak signifikan |
| 25 g | BF=1,183 | 3 | 36 | 0,330 | 0,660 | Tidak signifikan |
| 30 g | BF=3,136 | 3 | 36 | 0,037 | 0,112 | Tidak signifikan |

Pada SP15, uji Brown-Forsythe menunjukkan bahwa variansi FinalError_g tidak homogen di antara empat skenario, BF336=5,584, pHolm=0,012. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setidaknya terdapat satu skenario dengan variansi galat akhir yang berbeda. Namun, karena tidak dilakukan analisis variansi antarpasangan, hasil omnibus tersebut belum dapat mengidentifikasi pasangan skenario tertentu yang memiliki perbedaan variansi.

Pada SP20, SP25, dan SP30 belum diperoleh bukti statistik yang memadai untuk menyatakan adanya perbedaan variansi antarskenario setelah koreksi Holm. Hasil yang tidak signifikan tersebut tidak membuktikan bahwa variansi seluruh skenario sama. Pola simpangan baku FinalError_g pada masing-masing skenario telah disajikan pada Tabel 4.5.

Pembahasan mengenai pola konsistensi masing-masing skenario berdasarkan hasil analisis deskriptif dan inferensial disajikan pada §4.5.

### Proporsi Within Tolerance

Perbedaan distribusi status within tolerance antarskenario dianalisis menggunakan uji independensi Pearson chi-square dengan estimasi nilai probabilitas Monte Carlo bersyarat pada margin tetap. Pendekatan ini digunakan karena terdapat sel dengan frekuensi harapan yang kecil pada tabel kontingensi berukuran 4×2. Pengujian dilakukan menggunakan jumlah trial yang berada di dalam dan di luar batas toleransi pada setiap skenario, bukan terhadap nilai proporsi yang telah dirata-ratakan.

Sebagai contoh, pada SP25 tabel kontingensi dibentuk berdasarkan jumlah trial yang berada di dalam dan di luar batas toleransi sebagai berikut.

4. 45 Tabel Kontingensi

| Skenario | Dalam toleransi | Di luar toleransi |
| --- | --- | --- |
| Manual Cepat | 3 | 7 |
| Manual Presisi | 6 | 4 |
| Fixed PID | 9 | 1 |
| GS PID | 9 | 1 |

Empat nilai probabilitas yang diperoleh dari SP15, SP20, SP25, dan SP30 dikoreksi menggunakan prosedur Holm sebagai satu keluarga pengujian. Kekuatan asosiasi antara skenario dan status toleransi dilaporkan menggunakan Cramér’s V. Karena Cramér’s Vtidak menunjukkan arah hubungan, pola perbedaan diinterpretasikan berdasarkan proporsi deskriptif yang disajikan pada Tabel 4.8.

Estimasi Monte Carlo dilakukan menggunakan random seed 42 dengan 100.000 simulasi. Rincian nilai probabilitas, hasil perbandingan antarpasangan, dan konfigurasi reproduksibilitas pengujian disajikan pada Lampiran 7.

Tabel 4. 46.  Hasil Uji Omnibus Proporsi Within Tolerance Antarskenario

| Setpoint | χ Pearson2 | p MC | p Holm | C ramér’s V | Keputusan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 g | 8,000 | 0,057 | 0,115 | 0,447 | Tidak signifikan |
| 20 g | 4,835 | 0,235 | 0,235 | 0,348 | Tidak signifikan |
| 25 g | 11,282 | 0,010 | 0,030 | 0,531 | Signifikan |
| 30 g | 14,194 | 0,002 | 0,009 | 0,596 | Signifikan |

Hasil uji omnibus menunjukkan adanya perbedaan distribusi status within tolerance antarskenario pada SP25, p Holm=0,030, dengan Cramér’s V=0,531, serta pada SP30, pHolm=0,009, dengan Cramér’s V=0,596. Sebaliknya, pada SP15 dan SP20 belum diperoleh bukti statistik yang memadai untuk menyatakan adanya perbedaan distribusi status toleransi antarskenario setelah koreksi Holm.

Meskipun uji omnibus menunjukkan adanya perbedaan distribusi status toleransi pada SP25 dan SP30, tidak terdapat perbandingan antarpasangan yang tetap signifikan setelah koreksi Holm. Pada SP25, pasangan Manual Cepat-Fixed PID dan Manual Cepat-GS PID masing-masing menghasilkan p Holm=0,119. Pada SP30, kedua pasangan tersebut masing-masing menghasilkan p Holm=0,065.

Hasil tersebut menunjukkan adanya perbedaan pada struktur keseluruhan tabel kontingensi. Namun, setelah pengendalian terhadap pengujian berganda, data yang tersedia belum memberikan bukti statistik yang cukup untuk mengidentifikasi pasangan skenario tertentu sebagai sumber perbedaan tersebut. Hasil lengkap seluruh perbandingan antarpasangan, nilai probabilitas mentah dan terkoreksi, ukuran efek, serta konfigurasi Monte Carlo disajikan pada Lampiran 7.

## Perbandingan Kinerja Fixed PID dan GS PID

Subbab ini membahas perbandingan kinerja antara Fixed PID dan GS PID pada setiap setpoint. Pembahasan disusun berdasarkan hasil analisis deskriptif pada Subbab 4.2 dan 4.3 serta hasil analisis inferensial pada Subbab 4.4. Metrik utama yang dibandingkan meliputi akurasi massa, overshoot maksimum, durasi penakaran, dan konsistensi galat akhir. Selain itu, digunakan pula metrik pendukung berupa rise time, proporsi pencapaian batas toleransi, settling time kondisional, dan aktivitas hammer reaktif.

Pernyataan mengenai perbedaan antara Fixed PID dan GS PID didasarkan pada hasil uji post-hoc yang membandingkan kedua skenario tersebut secara langsung. Apabila hasil uji omnibus tidak signifikan sehingga analisis post-hoc tidak dilakukan, atau apabila hasil perbandingan pasangan tidak signifikan, perbedaan yang teramati hanya dijelaskan secara deskriptif. Hasil yang tidak signifikan tidak digunakan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa kedua skenario telah terbukti sama atau setara.

Pada tabel-tabel berikut, MAPE, overshoot maksimum, durasi penakaran, dan rise time disajikan dalam bentuk rata-rata ± simpangan baku. Konsistensi galat akhir ditunjukkan melalui simpangan baku sampel FinalError_g. Nilai settling time disajikan dalam bentuk median [Q1-Q3] beserta jumlah trial yang memenuhi kriteria. Sementara itu, aktivitas hammer reaktif ditampilkan berdasarkan jumlah total aktivasi dan jumlah trial yang mengalami sedikitnya satu aktivasi.

### Perbandingan pada SP15

Tabel 4. 47. Perbandingan Kinerja Fixed PID dan GS PID pada SP15

| Kelompok metrik | Metrik | Fixed PID | GS PID | Dasar interpretasi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Utama | MAPE | 6,05 ± 8,66% | 1,88 ± 1,91% | Tidak signifikan; padj=0,542, δ=0,360 |
| Utama | Overshoot maksimum | 5,14 ± 9,26% | 1,23 ± 2,35% | Tidak signifikan; padj=0,727, δ=0,060 |
| Utama | Durasi penakaran | 20,94 ± 6,52 detik | 15,44 ± 8,12 detik | Tidak signifikan; padj=0,292, δ=0,630 |
| Utama | SD FinalError_g | 1,490 g | 0,411 g | Uji omnibus Brown-Forsythe signifikan; tidak dilakukan uji variansi antarpasangan |
| Pendukung | Rise time | 13,89 ± 4,95 detik | 11,54 ± 6,96 detik | Tidak signifikan; padj=0,603, δ=0,320 |
| Pendukung | Pencapaian toleransi | 7/10 trial | 9/10 trial | Uji omnibus tidak signifikan; pHolm=0,115 |
| Pendukung | Settling time kondisional | 23,20 [15,45-25,39] detik; n=7 | 11,06 [10,55-14,68] detik; n=9 | Deskriptif; hanya mencakup trial yang memenuhi kriteria |
| Pendukung | Aktivasi hammer reaktif | Total 10; 7/10 trial | Total 3; 3/10 trial | Deskriptif |

Pada SP15, secara deskriptif GS PID menghasilkan nilai MAPE, overshoot maksimum, durasi penakaran, rise time, dan simpangan baku galat akhir yang lebih rendah daripada Fixed PID. Batas toleransi tercapai pada 9 dari 10 trial menggunakan GS PID, sedangkan Fixed PID mencapai batas tersebut pada 7 dari 10 trial. Pada kelompok trial yang memenuhi kriteria settling, median settling time pada GS PID juga lebih rendah.

Meskipun hasil uji omnibus untuk akurasi massa dan overshoot menunjukkan adanya perbedaan di antara empat skenario, perbandingan langsung antara Fixed PID dan GS PID pada kedua metrik tersebut tidak menunjukkan signifikansi statistik. Perbandingan durasi penakaran dan rise time antara kedua skenario juga belum mencapai tingkat signifikansi. Oleh karena itu, nilai yang lebih rendah pada GS PID belum dapat dinyatakan sebagai perbedaan inferensial antara Fixed PID dan GS PID.

Hasil uji Brown-Forsythe menunjukkan adanya ketidakhomogenan variansi FinalError_g di antara empat skenario pada SP15, yaitu BF336=5,584dengan pHolm=0,012. Namun, karena tidak dilakukan pengujian variansi untuk setiap pasangan skenario, hasil tersebut tidak dapat digunakan untuk menyatakan bahwa variansi Fixed PID secara khusus berbeda dari variansi GS PID.

Pada metrik aktivitas hammer reaktif, GS PID mencatat jumlah total aktivasi dan proporsi trial dengan aktivasi yang lebih rendah secara deskriptif. Akan tetapi, metrik ini tidak dianalisis secara inferensial sehingga hasilnya tidak digunakan untuk menyimpulkan adanya keunggulan statistik pada salah satu skenario.

### Perbandingan pada SP20

Tabel 4. 48. Perbandingan Kinerja Fixed PID dan GS PID pada SP20

| Kelompok metrik | Metrik | Fixed PID | GS PID | Dasar interpretasi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Utama | MAPE | 7,45 ± 13,53% | 3,73 ± 2,91% | Uji omnibus tidak signifikan, post-hoc tidak dilakukan |
| Utama | Overshoot maksimum | 6,89 ± 13,81% | 3,07 ± 3,46% | Uji omnibus tidak signifikan, post-hoc tidak dilakukan |
| Utama | Durasi penakaran | 28,82 ± 11,24 detik | 18,39 ± 4,90 detik | Tidak signifikan, padj=0,178, δ=0,690 |
| Utama | SD FinalError_g | 2,829 g | 0,835 g | Uji omnibus Brown-Forsythe tidak signifikan; pHolm=0,660 |
| Pendukung | Rise time | 22,98 ± 11,18 detik | 13,61 ± 4,42 detik | Tidak signifikan; padj=0,171, δ=0,640 |
| Pendukung | Pencapaian toleransi | 8/10 trial | 8/10 trial | Proporsi yang teramati sama; uji omnibus tidak signifikan |
| Pendukung | Settling time kondisional | 24,49 [20,81-30,36] detik; n=8 | 15,97 [12,29-17,58] detik; n=8 | Deskriptif; hanya mencakup trial yang memenuhi kriteria |
| Pendukung | Aktivasi hammer reaktif | Total 15; 6/10 trial | Total 7; 7/10 trial | Deskriptif |

Pada SP20, GS PID secara deskriptif mencatat nilai MAPE, overshoot maksimum, durasi penakaran, rise time, dan simpangan baku galat akhir yang lebih rendah dibandingkan Fixed PID. Namun, hasil uji omnibus terhadap AbsError_pct dan overshoot maksimum tidak signifikan sehingga analisis post-hoc tidak dilakukan. Pada metrik durasi penakaran dan rise time, hasil uji Dunn-Holm untuk pasangan Fixed PID-GS PID juga belum menunjukkan signifikansi statistik.

Baik Fixed PID maupun GS PID mencapai batas toleransi pada 8 dari 10 trial. Proporsi yang sama tersebut hanya menunjukkan kesamaan hasil yang teramati dan tidak digunakan untuk menyatakan bahwa kinerja kedua skenario telah terbukti setara. Pada delapan trial yang memenuhi kriteria settling pada masing-masing skenario, median settling time GS PID lebih rendah secara deskriptif daripada Fixed PID.

Jumlah total aktivasi hammer reaktif pada GS PID tercatat lebih rendah, yaitu tujuh aktivasi, dibandingkan 15 aktivasi pada Fixed PID. Meskipun demikian, aktivasi hammer terjadi pada 7 dari 10 trial GS PID dan 6 dari 10 trial Fixed PID. Dengan demikian, GS PID memiliki jumlah total aktivasi yang lebih rendah, tetapi proporsi trial yang mengalami sedikitnya satu aktivasi justru sedikit lebih tinggi.

Secara keseluruhan, pada SP20 belum terdapat bukti statistik yang memadai untuk menyatakan adanya perbedaan antara Fixed PID dan GS PID pada metrik-metrik yang dianalisis secara inferensial.

### Perbandingan pada SP25

Tabel 4. 49. Perbandingan Kinerja Fixed PID dan GS PID pada SP25

| Kelompok metrik | Metrik | Fixed PID | GS PID | Dasar interpretasi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Utama | MAPE | 4,09 ± 7,39% | 2,62 ± 1,99% | Uji omnibus tidak signifikan, post-hoc tidak dilakukan |
| Utama | Overshoot maksimum | 3,59 ± 7,61% | 1,93 ± 2,34% | Uji omnibus tidak signifikan; post-hoc tidak dilakukan |
| Utama | Durasi penakaran | 46,79 ± 15,00 detik | 24,82 ± 13,96 detik | Signifikan; padj=0,016, g=1,452, IK 95% [0,467; 2,438] |
| Utama | SD FinalError_g | 1,975 g | 0,788 g | Uji omnibus Brown-Forsythe tidak signifikan; p Holm=0,660 |
| Pendukung | Rise time | 34,50 ± 12,89 detik | 15,03 ± 5,89 detik | Signifikan; padj=0,004, g=1,861, IK 95% [0,812; 2,910] |
| Pendukung | Pencapaian toleransi | 9/10 trial | 9/10 trial | Uji Fisher exact tidak signifikan; p adj=1,000 |
| Pendukung | Settling time kondisional | 41,80 [29,66-47,99] detik; n=9 | 19,07 [14,94-29,40] detik; n=9 | Deskriptif; hanya mencakup trial yang memenuhi kriteria |
| Pendukung | Aktivasi hammer reaktif | Total 44; 8/10 trial | Total 4; 4/10 trial | Deskriptif |

Pada SP25, nilai MAPE dan overshoot maksimum pada GS PID lebih rendah secara deskriptif dibandingkan Fixed PID. Namun, hasil uji omnibus untuk AbsError_pct dan MaxOvershoot_pct tersebut tidak signifikan sehingga analisis post-hoc tidak dilakukan.

Perbedaan yang didukung oleh hasil analisis inferensial ditemukan pada durasi penakaran. Rata-rata durasi penakaran Fixed PID adalah 46,79 detik, sedangkan rata-rata durasi pada GS PID adalah 24,82 detik. Hasil uji Games-Howell menunjukkan bahwa durasi penakaran Fixed PID secara signifikan lebih panjang daripada GS PID, dengan p adj=0,016, g=1,452, dan interval kepercayaan 95% [0,467; 2,438].

Hasil yang serupa diperoleh pada metrik rise time. Rata-rata rise time pada Fixed PID tercatat sebesar 34,50 detik, sedangkan pada GS PID sebesar 15,03 detik. Hasil perbandingan Games-Howell menunjukkan bahwa rise time Fixed PID secara signifikan lebih panjang daripada GS PID, dengan padj=0,004, g=1,861, dan interval kepercayaan 95% [0,812; 2,910].

Fixed PID dan GS PID masing-masing mencapai batas toleransi pada 9 dari 10 trial. Meskipun hasil uji omnibus terhadap status toleransi menunjukkan signifikansi pada SP25, perbandingan Fisher exact antara Fixed PID dan GS PID tidak signifikan setelah diterapkan koreksi Holm, yaitu padj=1,000. Oleh karena itu, perbedaan struktur status toleransi secara keseluruhan pada SP25 tidak dapat secara khusus dikaitkan dengan pasangan Fixed PID-GS PID.

Pada sembilan trial yang memenuhi kriteria settling pada masing-masing skenario, median settling time GS PID lebih rendah secara deskriptif. Aktivitas hammer reaktif pada GS PID juga lebih sedikit, yaitu empat aktivasi pada empat trial, sedangkan Fixed PID mencatat 44 aktivasi pada delapan trial. Meskipun demikian, kedua hasil tersebut tetap terbatas pada interpretasi deskriptif.

Dengan demikian, hasil analisis inferensial pada SP25 menunjukkan bahwa Fixed PID memiliki durasi penakaran dan rise time yang lebih panjang dibandingkan GS PID. Sementara itu, perbandingan akurasi massa, overshoot maksimum, konsistensi galat akhir, settling time, pencapaian toleransi, dan aktivitas hammer reaktif hanya menunjukkan pola secara deskriptif.

### Perbandingan pada SP30

Tabel 4. 50. Perbandingan Kinerja Fixed PID dan GS PID pada SP30

| Kelompok metrik | Metrik | Fixed PID | GS PID | Dasar interpretasi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Utama | MAPE | 1,21 ± 0,99% | 1,13 ± 0,81% | Tidak signifikan; padj=0,871, δ=0,040 |
| Utama | Overshoot maksimum | 0,69 ± 0,86% | 0,49 ± 1,05% | Tidak signifikan; padj=0,412, δ=0,300 |
| Utama | Durasi penakaran | 34,52 ± 17,71 detik | 27,03 ± 5,58 detik | Tidak signifikan; padj=0,515, δ=0,180 |
| Utama | SD FinalError_g | 0,484 g | 0,429 g | Uji omnibus Brown-Forsythe tidak signifikan; pHolm=0,112 |
| Pendukung | Rise time | 20,50 ± 5,61 detik | 17,01 ± 5,11 detik | Tidak signifikan; padj=0,484, g=0,623 |
| Pendukung | Pencapaian toleransi | 10/10 trial | 10/10 trial | Uji Fisher exact tidak signifikan; padj=1,000 |
| Pendukung | Settling time kondisional | 24,75 [19,97-31,01] detik; n=10 | 22,94 [20,22-24,87] detik; n=10 | Deskriptif; hanya mencakup trial yang memenuhi kriteria |
| Pendukung | Aktivasi hammer reaktif | Total 13; 9/10 trial | Total 9; 6/10 trial | Deskriptif |

Pada SP30, Fixed PID dan GS PID menunjukkan nilai yang relatif berdekatan secara deskriptif pada metrik MAPE, overshoot maksimum, simpangan baku galat akhir, dan proporsi pencapaian batas toleransi. Hasil perbandingan Dunn-Holm pada AbsError_pct, overshoot maksimum, dan durasi penakaran tidak menunjukkan signifikansi statistik. Hasil uji Games-Howell pada metrik rise time juga tidak signifikan.

Kedua skenario mencapai batas toleransi pada seluruh sepuluh trial. Perbandingan menggunakan uji Fisher exact antara Fixed PID dan GS PID menghasilkan padj=1,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa proporsi yang teramati sama, tetapi tidak digunakan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa kedua skenario telah terbukti setara.

Secara deskriptif, GS PID mencatat durasi penakaran dan rise time yang lebih rendah daripada Fixed PID. Namun, perbedaan yang didukung secara statistik hanya ditemukan pada setpoint 25 g untuk durasi dan rise time. Pada seluruh trial yang memenuhi kriteria settling, median settling time GS PID adalah 22,94 detik, sedangkan median settling time Fixed PID adalah 24,75 detik. Selain itu, GS PID mencatat jumlah total aktivasi hammer reaktif dan proporsi trial dengan aktivasi yang lebih rendah.

Secara keseluruhan, hasil pengujian pada SP30 belum memberikan bukti statistik yang cukup untuk menyatakan adanya perbedaan antara Fixed PID dan GS PID pada metrik-metrik yang dianalisis secara inferensial.

### Ringkasan Perbandingan Fixed PID dan GS PID

Tabel 4. 51. Ringkasan Perbandingan Fixed PID dan GS PID pada Seluruh Setpoint

| Setpoint | Hasil inferensial langsung Fixed PID-GS PID | Temuan deskriptif utama |
| --- | --- | --- |
| SP15 | Belum terdapat bukti statistik yang cukup untuk menyatakan adanya perbedaan Fixed PID-GS PID pada metrik kontinu yang diuji | GS PID mencatat nilai yang lebih rendah pada sebagian besar metrik serta proporsi pencapaian toleransi yang teramati lebih tinggi |
| SP20 | Belum terdapat bukti statistik yang cukup untuk menyatakan adanya perbedaan Fixed PID-GS PID pada metrik yang diuji | GS PID mencatat nilai yang lebih rendah pada beberapa metrik, sedangkan kedua skenario sama-sama mencapai toleransi pada 8 dari 10 trial |
| SP25 | Durasi penakaran dan rise time Fixed PID secara signifikan lebih panjang daripada GS PID | GS PID juga mencatat simpangan baku galat akhir, median settling time, dan jumlah aktivasi hammer reaktif yang lebih rendah secara deskriptif |
| SP30 | Belum terdapat bukti statistik yang cukup untuk menyatakan adanya perbedaan Fixed PID-GS PID pada metrik yang diuji | Akurasi, overshoot, simpangan baku galat akhir, dan pencapaian toleransi relatif berdekatan; GS PID mencatat durasi dan rise time yang lebih rendah secara deskriptif |

Secara keseluruhan, bukti inferensial langsung yang menunjukkan perbedaan antara Fixed PID dan GS PID ditemukan pada SP25. Pada setpoint tersebut, durasi penakaran dan rise time Fixed PID secara signifikan lebih panjang daripada GS PID. Sementara itu, pada SP15, SP20, dan SP30, hasil pengujian belum memberikan bukti statistik yang cukup untuk menyatakan adanya perbedaan antara kedua skenario pada metrik yang dianalisis secara inferensial.

Hasil analisis deskriptif memperlihatkan bahwa GS PID cenderung menghasilkan nilai yang lebih rendah pada sejumlah metrik, khususnya durasi penakaran, rise time, simpangan baku galat akhir, median settling time kondisional, dan jumlah aktivasi hammer reaktif. Namun, pola tersebut tidak dapat digunakan untuk menyatakan bahwa GS PID memiliki kinerja yang lebih baik secara menyeluruh pada seluruh kondisi. Demikian pula, hasil pengujian yang tidak signifikan tidak menunjukkan bahwa Fixed PID dan GS PID telah terbukti memiliki kinerja yang sama atau setara.

Dalam penelitian ini, Fixed PID tetap digunakan sebagai baseline sistem closed-loop untuk mengevaluasi penerapan metode gain scheduling. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa manfaat penerapan GS PID dapat berbeda bergantung pada setpoint dan metrik yang dianalisis. Perbedaan inferensial yang paling jelas ditemukan pada karakteristik waktu respons di SP25.

## Analisis Trade-off Antarskenario

Subbab 4.2 hingga 4.5 telah memaparkan hasil analisis deskriptif dan inferensial untuk setiap metrik secara terpisah. Namun, evaluasi terhadap strategi penakaran tidak dapat hanya didasarkan pada satu metrik. Evaluasi tersebut perlu mempertimbangkan adanya pertukaran (trade-off) antara akurasi massa, overshoot, durasi penakaran, konsistensi galat akhir, karakteristik waktu respons, pencapaian batas toleransi, dan aktivitas mekanisme kompensasi.

Subbab ini menyintesis pola kinerja skenario Manual Cepat, Manual Presisi, Fixed PID, dan GS PID berdasarkan hasil yang telah dipaparkan pada subbab sebelumnya. Analisis dilakukan secara deskriptif dan tidak digunakan untuk menghasilkan skor total, pembobotan, maupun peringkat kinerja secara keseluruhan. Pernyataan inferensial hanya disampaikan apabila didukung oleh hasil pengujian pada Subbab 4.4, sedangkan pola lain dijelaskan berdasarkan hasil deskriptif.

### Matriks Trade-off Multidimensi

Tabel 4.52. menyajikan ringkasan trade-off pada metrik utama, sedangkan Tabel 4.53 menyajikan ringkasan pada metrik pendukung. Kategori dalam kedua tabel tersebut merupakan hasil sintesis dari estimasi deskriptif dan hasil pengujian inferensial yang telah dipaparkan sebelumnya. Dengan demikian, kategori tersebut bukan merupakan batas kuantitatif maupun peringkat komposit antarskenario.

Tabel 4. 52. Matriks Trade-off Metrik Utama Antarskenario

| Skenario | Akurasi massa dan overshoot | Durasi penakaran | Konsistensi galat akhir |
| --- | --- | --- | --- |
| Manual Cepat | MAPE dan overshoot relatif tinggi pada beberapa setpoint, terutama pada kondisi dengan aliran awal yang cepat | Secara deskriptif memiliki durasi paling pendek pada seluruh setpoint | Bervariasi bergantung pada setpoint |
| Manual Presisi | Tidak selalu menghasilkan MAPE atau overshoot terendah meskipun menggunakan bukaan servo yang lebih kecil | Secara deskriptif memiliki durasi paling panjang pada seluruh setpoint | Bervariasi bergantung pada setpoint |
| Fixed PID | MAPE dan overshoot relatif rendah pada SP25-SP30, tetapi menunjukkan variasi yang besar pada beberapa kondisi | Secara deskriptif lebih panjang daripada GS PID pada seluruh setpoint; perbedaan signifikan ditemukan pada SP25 | Bervariasi bergantung pada setpoint |
| GS PID | MAPE dan overshoot relatif rendah secara deskriptif; belum ditemukan perbedaan langsung yang signifikan dibandingkan Fixed PID pada kedua metrik tersebut | Secara deskriptif lebih pendek daripada Fixed PID pada seluruh setpoint dan berbeda signifikan pada SP25 | SD FinalError_g secara deskriptif lebih rendah daripada Fixed PID pada seluruh setpoint |

Tabel 4. 53. Matriks Trade-off Metrik Pendukung Antarskenario

| Skenario | Rise time dan settling time kondisional | Pencapaian batas toleransi ±5% | Aktivasi hammer reaktif |
| --- | --- | --- | --- |
| Manual Cepat | Rise time relatif singkat; median settling time rendah, tetapi hanya tersedia pada 3-4 trial di setiap setpoint | Relatif rendah, yaitu 3/10-4/10 trial | Relatif rendah secara deskriptif |
| Manual Presisi | Rise time dan median settling time relatif panjang | Menengah, yaitu 6/10-7/10 trial | Secara deskriptif paling tinggi |
| Fixed PID | Rise time dan median settling time secara deskriptif lebih panjang daripada GS PID; perbedaan rise time signifikan pada SP25 | Relatif tinggi, yaitu 7/10-10/10 trial | Menengah hingga tinggi secara deskriptif |
| GS PID | Rise time dan median settling time secara deskriptif lebih rendah daripada Fixed PID; perbedaan rise time signifikan pada SP25 | Relatif tinggi, yaitu 8/10-10/10 trial | Jumlah total aktivasi secara deskriptif lebih rendah daripada Fixed PID pada seluruh setpoint |

Catatan: Settling time hanya dihitung pada kelompok trial yang memenuhi kriteria. Oleh karena itu, metrik tersebut tidak dapat dibandingkan dengan cara yang sama seperti metrik yang tersedia pada seluruh trial. Aktivasi hammer reaktif merupakan indikator yang dicatat oleh firmware dan tidak merepresentasikan seluruh kejadian bridging yang terjadi secara fisik.

Skenario Manual Cepat menggunakan pola bukaan servo tetap sebesar 40°. Secara deskriptif, pola tersebut menghasilkan durasi penakaran paling pendek pada seluruh setpoint. Namun, keuntungan pada durasi penakaran disertai dengan nilai MAPE, overshoot, dan pencapaian toleransi yang kurang baik pada beberapa kondisi. Manual Cepat hanya mencapai batas toleransi pada 3 dari 10 hingga 4 dari 10 trial pada setiap setpoint. Oleh karena itu, durasi penakaran yang lebih pendek tidak secara langsung menunjukkan kualitas penakaran yang lebih baik secara keseluruhan.

Skenario Manual Presisi menggunakan pola bukaan servo tetap sebesar 20°. Meskipun menggunakan bukaan yang lebih kecil, skenario ini tidak melakukan penyesuaian keluaran aktuator secara kontinu berdasarkan nilai error massa sebagaimana diterapkan pada skenario closed-loop. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Manual Presisi secara deskriptif memiliki durasi penakaran paling panjang dan tidak selalu menghasilkan galat akhir paling rendah. Skenario ini juga mencatat jumlah aktivasi hammer reaktif paling tinggi pada seluruh setpoint. Dengan demikian, pola pengoperasian yang lebih lambat tidak secara otomatis menghasilkan akurasi atau konsistensi penakaran yang lebih baik.

Fixed PID digunakan sebagai baseline sistem closed-loop dengan satu kombinasi parameter kendali yang diterapkan sepanjang proses penakaran. Kinerja skenario ini menunjukkan variasi pada setiap setpoint. Fixed PID mencapai batas toleransi pada 7 dari 10 hingga 10 dari 10 trial, tetapi masih menunjukkan variasi galat akhir dan durasi penakaran yang cukup besar pada beberapa kondisi. Secara deskriptif, durasi penakaran dan rise time Fixed PID lebih tinggi daripada GS PID pada seluruh setpoint. Namun, perbedaan langsung yang didukung oleh hasil inferensial hanya ditemukan pada SP25.

GS PID menerapkan parameter kendali yang berubah sesuai dengan zona error yang sedang aktif. Nilai MAPE GS PID berada di bawah 3,8% pada seluruh setpoint, sedangkan proporsi pencapaian batas toleransinya berkisar antara 8 dari 10 hingga 10 dari 10 trial. Pada SP25, durasi penakaran dan rise time Fixed PID secara signifikan lebih panjang daripada GS PID. Sementara itu, pada SP15, SP20, dan SP30, beberapa metrik pada GS PID menunjukkan nilai yang lebih rendah secara deskriptif. Namun, hasil pengujian belum memberikan bukti statistik yang cukup untuk menyatakan adanya perbedaan langsung antara Fixed PID dan GS PID pada metrik kontinu yang diuji.

Secara deskriptif, jumlah total aktivasi hammer reaktif pada GS PID lebih rendah daripada Fixed PID pada seluruh setpoint. Perbedaan ini tidak diuji secara inferensial dan hanya mencerminkan kecenderungan deskriptif. Meskipun demikian, hasil tersebut tidak digunakan untuk menyatakan bahwa GS PID dapat mencegah bridging secara fisik. Hal ini disebabkan oleh BridgingCount yang hanya mencatat aktivasi mekanisme reaktif oleh firmware, bukan seluruh kejadian bridging fisik yang mungkin terjadi selama proses penakaran.

### Implikasi Trade-off

Hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak terdapat satu skenario yang memiliki keunggulan pada seluruh metrik dan seluruh setpoint. Setiap skenario menunjukkan profil trade-off yang berbeda.

Manual Cepat memiliki keunggulan utama pada durasi penakaran. Karakteristik tersebut dapat dipertimbangkan ketika kecepatan proses menjadi prioritas utama. Namun, durasi yang lebih pendek disertai dengan proporsi pencapaian toleransi yang relatif rendah serta nilai MAPE dan overshoot yang tinggi pada beberapa kondisi. Oleh karena itu, penerapan Manual Cepat menunjukkan adanya pertukaran antara kecepatan proses dan ketepatan massa akhir.

Manual Presisi menggunakan bukaan servo yang lebih kecil, tetapi tidak menunjukkan keunggulan yang konsisten pada akurasi massa. Durasi penakaran yang lebih panjang dan aktivitas hammer reaktif yang relatif tinggi menunjukkan bahwa pengurangan bukaan aktuator tidak selalu menghasilkan proses penakaran yang lebih efektif pada karakteristik material granular yang digunakan dalam penelitian ini.

Fixed PID berfungsi sebagai baseline closed-loop untuk mengevaluasi penerapan metode gain scheduling. Skenario ini menghasilkan proporsi pencapaian toleransi yang relatif tinggi, terutama pada SP25 dan SP30. Namun, secara deskriptif, Fixed PID memiliki durasi penakaran dan rise time yang lebih panjang daripada GS PID pada seluruh setpoint. Perbedaan yang signifikan antara kedua skenario tersebut ditemukan pada SP25.

GS PID menunjukkan nilai akurasi massa, overshoot, dan pencapaian toleransi yang relatif sebanding dengan Fixed PID. Keuntungan yang didukung oleh hasil inferensial ditemukan pada SP25, yaitu pada durasi penakaran dan rise time yang lebih pendek. Pada setpoint lainnya, kelebihan GS PID hanya terlihat melalui pola deskriptif sehingga tidak dapat digeneralisasi sebagai keunggulan secara statistik.

Dengan demikian, manfaat penerapan GS PID dalam penelitian ini terutama terlihat pada efisiensi karakteristik waktu respons pada kondisi tertentu. Hasil tersebut tidak digunakan untuk menetapkan GS PID sebagai skenario terbaik secara universal. Keunggulan praktis setiap skenario tetap bergantung pada prioritas metrik dan setpoint yang digunakan dalam proses penakaran.

### Batas Interpretasi Matriks Trade-off

Matriks trade-off menyajikan ringkasan pola kinerja pada tingkat kelompok dan tidak merepresentasikan keputusan atau hasil pada setiap trial. Kategori yang digunakan disusun berdasarkan estimasi deskriptif, proporsi pencapaian batas toleransi, dan hasil pengujian inferensial yang telah dipaparkan sebelumnya. Matriks tersebut tidak mempertimbangkan bobot kepentingan setiap metrik, biaya implementasi, konsumsi energi, maupun preferensi pengguna.

Analisis ini juga tidak dirancang sebagai analisis keputusan multikriteria, uji ekuivalensi, maupun analisis biaya-manfaat. Oleh karena itu, matriks trade-off tidak digunakan untuk menghasilkan skor total atau menetapkan satu skenario sebagai pilihan terbaik secara umum. Matriks tersebut hanya digunakan sebagai alat sintesis untuk menunjukkan bentuk pertukaran antarmetrik yang ditemukan pada kondisi pengujian dalam penelitian ini.

## Kurva Respons Massa terhadap Waktu

Gambar 4.11. menampilkan kurva akumulasi massa terhadap waktu dari satu trial representatif untuk setiap skenario pada setpoint 25 g. SP25 dipilih karena pada kondisi tersebut ditemukan perbedaan inferensial langsung antara Fixed PID dan GS PID pada metrik durasi penakaran dan rise time, sebagaimana telah diuraikan pada Subbab 4.5.3.

Pemilihan trial representatif dilakukan secara deterministik berdasarkan skor kedekatan multivariat terhadap pusat kelompok. Pada setiap skenario, deviasi absolut setiap trial terhadap median kelompok dihitung menggunakan empat metrik, yaitu AbsError_pct, MaxOvershoot_pct, Duration_s, dan RiseTime_10_90_s. Deviasi pada masing-masing metrik selanjutnya dinormalisasi menggunakan rentang antarkuartil atau interquartile range (IQR), kemudian dijumlahkan dengan bobot yang sama. Perhitungan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

Di=m=14xim-xmIQRm

dengan Disebagai skor kedekatan trial ke-i, ximsebagai nilai metrik ke-m pada trial ke-i, dan xm sebagai median metrik ke-m pada kelompok yang sama. Trial dengan nilai Dipaling kecil dipilih sebagai representasi kelompok.

Pendekatan tersebut digunakan untuk memilih trial yang mendekati profil tengah kelompok berdasarkan beberapa metrik secara bersamaan, bukan trial yang memiliki galat paling kecil atau hasil terbaik pada satu metrik tertentu. Apabila IQR suatu metrik bernilai nol, skrip menggunakan median absolute deviation sebagai pengaman pembagi. Namun, kondisi tersebut tidak ditemukan pada data SP25 yang digunakan dalam proses pemilihan.

Gambar 4. 11. Kurva respons massa terhadap waktu pada trial representatif SP25 untuk empat skenario penakaran

Trial yang terpilih terdiri atas Manual Cepat Trial 7, Manual Presisi Trial 7, Fixed PID Trial 9, dan GS PID Trial 2. Manual Cepat Trial 7 memiliki durasi 9,26 detik dengan galat absolut 6,60%. Manual Presisi Trial 7 memiliki durasi 51,88 detik dengan galat absolut 1,34%. Sementara itu, Fixed PID Trial 9 memiliki durasi 49,46 detik dengan galat absolut 1,48%, sedangkan GS PID Trial 2 memiliki durasi 18,47 detik dengan galat absolut 2,01%.

Kurva pada Gambar 4.11. hanya menampilkan sampel massa yang tercatat pada baris DATA sesuai dengan waktu pencatatan firmware. Massa akhir diperoleh dari bagian summary firmware dan ditampilkan sebagai anotasi. Nilai tersebut tidak ditempatkan sebagai titik pada sumbu waktu karena timestamp pengukuran terminal tidak tersedia secara seragam.

Area berwarna hijau menunjukkan rentang toleransi ±5% terhadap setpoint, yaitu 23,75-26,25 g. Garis horizontal setpoint berada pada 25 g, sedangkan garis early stop berada pada 24,60 g. Seluruh panel menggunakan skala waktu dan massa yang sama sehingga perbedaan durasi dan bentuk respons dapat dibandingkan secara visual.

Pada Manual Cepat Trial 7, kurva menunjukkan pertambahan massa yang berlangsung dalam waktu relatif singkat. Skenario tersebut menggunakan bukaan servo tetap sebesar 40°. Penghentian proses dikendalikan menggunakan ambang early stop sebesar 24,60 g. Namun, waktu ketika ambang tersebut tercapai tidak selalu tercatat pada baris DATA karena pencatatan data dapat berakhir sebelum pembacaan massa terminal dilakukan.

Massa akhir pada bagian summary tercatat sebesar 26,65 g dan berada di atas setpoint. Perbedaan antara sampel DATA terakhir dan massa akhir sesuai dengan kemungkinan terjadinya pertambahan massa terminal setelah sampel terakhir dicatat. Meskipun demikian, bentuk dan waktu pertambahan tersebut tidak dapat direkonstruksi secara pasti karena massa akhir tidak memiliki timestamp yang seragam.

Manual Presisi Trial 7 memperlihatkan pertambahan massa yang berlangsung lebih lama dibandingkan tiga trial representatif lainnya. Skenario ini menggunakan bukaan servo tetap sebesar 20°. Massa akhir tercatat sebesar 24,67 g dengan galat akhir - 0,33 g.

Pada trial tersebut tercatat enam aktivasi hammer reaktif. Aktivasi tersebut menunjukkan bahwa firmware mendeteksi perubahan massa di bawah ambang stagnasi ketika error aktual masih lebih besar daripada ambang aktivasi hammer. Jumlah aktivasi tersebut merupakan indikator mekanisme reaktif yang tercatat oleh firmware dan tidak merepresentasikan seluruh kejadian bridging fisik selama proses penakaran.

Fixed PID Trial 9 menunjukkan pertambahan massa secara bertahap yang diselingi oleh beberapa periode relatif mendatar pada bagian akhir pencatatan DATA. Massa akhir pada bagian summary tercatat sebesar 25,37 g dengan galat akhir 0,37 g. Durasi total pada trial tersebut mencapai 49,46 detik.

Bentuk respons yang tercatat merupakan hasil interaksi antara parameter kendali tetap, respons mekanis aktuator, dinamika aliran material granular, dan aktivasi hammer reaktif. Oleh karena itu, periode mendatar pada kurva tidak dapat dikaitkan hanya dengan penggunaan satu kombinasi parameter PID.

GS PID Trial 2 menunjukkan kenaikan massa awal yang relatif cepat, kemudian diikuti pertambahan massa secara lebih bertahap ketika respons mendekati setpoint. Massa akhir tercatat sebesar 25,50 g dengan galat akhir 0,50 g. Durasi total trial tersebut adalah 18,47 detik.

Catatan firmware menunjukkan bahwa trial tersebut melewati beberapa zona kendali. Namun, waktu perpindahan zona, jumlah siklus pada setiap zona, dan distribusi aktivasi hammer dibahas secara khusus pada Subbab 4.8. Perubahan kemiringan kurva tidak digunakan sebagai satu-satunya bukti terjadinya perpindahan zona karena bentuk respons massa juga dipengaruhi oleh dinamika material dan respons mekanis sistem.

Secara visual, keempat trial menunjukkan bentuk respons yang berbeda sesuai dengan pola pengoperasian masing-masing skenario. Manual Cepat menyelesaikan penakaran dalam waktu relatif singkat, sedangkan Manual Presisi memiliki durasi paling panjang di antara empat trial yang ditampilkan. Fixed PID dan GS PID sama-sama menunjukkan respons closed-loop yang berlangsung secara bertahap. Namun, pada trial representatif SP25 tersebut, GS PID menyelesaikan proses penakaran dalam waktu yang lebih singkat daripada Fixed PID.

Gambar 4.4 hanya menampilkan satu trial yang mendekati pusat distribusi pada setiap kelompok. Oleh karena itu, bentuk kurva yang ditampilkan tidak digunakan sebagai dasar utama untuk menggeneralisasi kinerja seluruh skenario. Kesimpulan komparatif tetap mengacu pada hasil analisis deskriptif dan inferensial dari seluruh sepuluh trial pada setiap kombinasi skenario dan setpoint yang telah dibahas pada Subbab 4.2 sampai dengan 4.6.

## Analisis Perpindahan Zona GS PID

Subbab ini membahas perilaku operasional GS PID berdasarkan log firmware yang diperoleh dari 40 trial, dengan sepuluh trial pada setiap setpoint. Analisis mencakup urutan perpindahan zona, distribusi siklus kontrol aktif pada setiap zona, serta laju aktivasi hammer reaktif per 100 siklus kontrol. Analisis ini digunakan untuk memverifikasi bahwa mekanisme gain scheduling menerapkan parameter kendali sesuai dengan zona error yang sedang aktif.

Penelitian ini tidak dirancang untuk mengisolasi pengaruh kausal setiap zona terhadap akurasi massa, overshoot, durasi penakaran, maupun metrik kinerja lainnya. Oleh karena itu, hubungan antara pola perpindahan zona dan hasil akhir hanya dijelaskan secara deskriptif.

### Pola Transisi Zona

GS PID menggunakan tiga zona kendali yang ditentukan berdasarkan nilai error terhadap setpoint. Zona 1 digunakan ketika error ternormalisasi lebih dari 50%. Zona 2 digunakan ketika error ternormalisasi berada di atas 15% hingga 50%. Sementara itu, Zona 3 digunakan ketika error ternormalisasi tidak lebih dari 15% atau ketika error absolut tidak melebihi 2 g, sesuai dengan logika yang diterapkan pada firmware.

Gambar 4.12. menampilkan zona yang aktif terhadap waktu pada seluruh 40 trial. Setiap warna menunjukkan zona yang tercatat aktif pada interval waktu tertentu. Rentang sumbu waktu pada setiap panel disesuaikan untuk menjaga keterbacaan pola. Oleh karena itu, perbandingan panjang batang antarpanel perlu dilakukan dengan memperhatikan skala waktu pada masing-masing panel.

Gambar 4. 12. Timeline zona aktif GS PID pada 40 trial di empat setpoint.

Catatan: Simbol * menunjukkan pola Z1→Z2→Z3→Z2→Z3, sedangkan simbol † menunjukkan bahwa zona terakhir yang tercatat pada log adalah Zona 2. Rentang sumbu waktu disesuaikan pada setiap panel.

Tabel 4. 54. Distribusi Pola Transisi Zona GS PID

| Setpoint | Z1→Z2→Z3 | Z1→Z2→Z3→Z2→Z3 | Log berakhir di Z2 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SP15 | 7 | 2 | 1 | 10 |
| SP20 | 9 | 1 | 0 | 10 |
| SP25 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| SP30 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Total | 36 | 3 | 1 | 40 |
| Proporsi | 90,0% | 7,5% | 2,5% | 100% |

Sebanyak 36 dari 40 trial atau 90,0% menunjukkan urutan zona Z1→Z2→Z3 tanpa kembali ke zona sebelumnya. Seluruh trial pada SP25 dan SP30 mengikuti pola tersebut. Pada SP20, pola perpindahan berjenjang ditemukan pada sembilan trial, sedangkan satu trial menunjukkan pola Z1→Z2→Z3→Z2→Z3. Pola yang sama juga tercatat pada dua trial di SP15.

Perpindahan kembali dari Zona 3 menuju Zona 2 menunjukkan bahwa nilai error melintasi batas antara kedua zona tersebut lebih dari satu kali. Fluktuasi tersebut dapat berkaitan dengan perubahan massa aktual, getaran mekanis, dinamika material granular, maupun variasi pengukuran. Namun, data yang tersedia tidak memungkinkan kontribusi setiap faktor tersebut dipisahkan.

Pada satu trial SP15, zona terakhir yang tercatat pada baris DATA adalah Zona 2. Tidak terdapat baris DATA yang menunjukkan bahwa sistem telah memasuki Zona 3 sebelum proses berakhir. Meskipun demikian, hasil tersebut tidak membuktikan bahwa respons tidak pernah melewati batas Zona 3. Perpindahan terminal masih dapat terjadi setelah sampel DATA terakhir dan sebelum bagian summary firmware dicatat.

Secara keseluruhan, Gambar 4.12 dan Tabel 4.58 menunjukkan bahwa GS PID pada umumnya menjalankan perpindahan parameter secara bertahap dari zona dengan error besar menuju zona yang lebih dekat dengan setpoint. Pola tersebut memberikan bukti operasional bahwa mekanisme gain scheduling telah berjalan sesuai dengan logika firmware. Namun, pola perpindahan tersebut tidak digunakan sebagai bukti bahwa perpindahan zona secara langsung menyebabkan perbedaan pada hasil kinerja akhir.

### Distribusi Siklus Aktif per Zona

Gambar 4.13. menampilkan proporsi siklus kontrol aktif pada Zona 1, Zona 2, dan Zona 3 untuk setiap setpoint. Nilai yang ditampilkan merupakan hasil agregasi dari sepuluh trial pada masing-masing setpoint.

Gambar 4. 13 Distribusi proporsi siklus kontrol aktif GS PID pada setiap zona dan setpoint.

Tabel 4. 55. Distribusi Siklus Kontrol Aktif per Zona

| Setpoint | Z1 (siklus) | Z1 (%) | Z2 (siklus) | Z2 (%) | Z3 (siklus) | Z3 (%) | Total siklus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SP15 | 154 | 28% | 315 | 58% | 74 | 14% | 543 |
| SP20 | 146 | 22% | 328 | 50% | 181 | 28% | 655 |
| SP25 | 190 | 21% | 352 | 39% | 364 | 40% | 906 |
| SP30 | 261 | 26% | 343 | 35% | 383 | 39% | 987 |

Zona 2 memiliki proporsi siklus terbesar pada SP15 dan SP20, yaitu masing-masing sebesar 58% dan 50%. Pada SP25 dan SP30, distribusi siklus mengalami pergeseran sehingga Zona 3 menempati proporsi terbesar, masing-masing sebesar 40% dan 39%. Sementara itu, proporsi Zona 1 berada pada rentang 21-28% di seluruh setpoint.

Hasil tersebut memperlihatkan bahwa distribusi siklus aktif berbeda pada setiap setpoint. Pada SP15 dan SP20, lebih banyak siklus tercatat ketika respons berada pada rentang error menengah. Sebaliknya, pada SP25 dan SP30, jumlah siklus yang tercatat pada rentang error rendah mengalami peningkatan. Analisis ini tidak menjelaskan penyebab terjadinya pergeseran tersebut dan tidak membuktikan bahwa proporsi Zona 3 yang lebih besar menghasilkan akurasi atau pencapaian toleransi yang lebih baik.

Distribusi siklus pada setiap zona dipengaruhi secara bersamaan oleh besarnya setpoint, perubahan massa selama proses penakaran, parameter kendali yang sedang aktif, respons mekanis aktuator, serta karakteristik aliran material. Oleh karena itu, perbedaan proporsi siklus tidak ditafsirkan secara langsung sebagai ukuran tingkat kesulitan maupun efektivitas setiap zona.

### Laju Aktivasi Hammer Reaktif per Zona

Jumlah aktivasi hammer secara langsung belum mempertimbangkan perbedaan jumlah kesempatan aktivasi pada setiap zona. Oleh karena itu, jumlah aktivasi dinormalisasi terhadap jumlah siklus kontrol aktif dan dilaporkan sebagai jumlah aktivasi per 100 siklus. Laju aktivasi dihitung menggunakan persamaan berikut:

Rh,z=Nh,zNsiklus,z×100

dengan:

Rₕ,𝓏 adalah jumlah aktivasi hammer per 100 siklus pada zona z;

Nₕ,𝓏 adalah jumlah aktivasi hammer yang tercatat pada zona z; dan

Nₛᵢₖₗᵤₛ,𝓏 adalah jumlah siklus kontrol aktif pada zona yang sama.

Tabel 4. 56. Laju Aktivasi Hammer Reaktif per 100 Siklus Kontrol

| Setpoint | Zona | Siklus | Aktivasi | Aktivasi per 100 siklus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SP15 | Z1 | 154 | 0 | 0,00 |
| SP15 | Z2 | 315 | 3 | 0,95 |
| SP15 | Z3 | 74 | 0 | 0,00 |
| SP20 | Z1 | 146 | 1 | 0,68 |
| SP20 | Z2 | 328 | 6 | 1,83 |
| SP20 | Z3 | 181 | 0 | 0,00 |
| SP25 | Z1 | 190 | 0 | 0,00 |
| SP25 | Z2 | 352 | 3 | 0,85 |
| SP25 | Z3 | 364 | 1 | 0,27 |
| SP30 | Z1 | 261 | 2 | 0,77 |
| SP30 | Z2 | 343 | 4 | 1,17 |
| SP30 | Z3 | 383 | 3 | 0,78 |
| Total |  | 2.891 | 23 | 0,80 |

Dari 23 aktivasi hammer reaktif yang tercatat, sebanyak 16 aktivasi atau 69,6% terjadi pada Zona 2. Sebanyak empat aktivasi atau 17,4% tercatat pada Zona 3, sedangkan tiga aktivasi atau 13,0% terjadi pada Zona 1.

Pada seluruh setpoint, laju aktivasi tertinggi ditemukan pada Zona 2. Laju tersebut tercatat sebesar 0,95 aktivasi per 100 siklus pada SP15, 1,83 pada SP20, 0,85 pada SP25, dan 1,17 pada SP30. Nilai tertinggi ditemukan pada kombinasi SP20–Zona 2, yaitu sebesar 1,83 aktivasi per 100 siklus.

Secara agregat, Zona 2 mencatat sekitar 1,20 aktivasi per 100 siklus. Sementara itu, Zona 1 dan Zona 3 masing-masing mencatat sekitar 0,40 aktivasi per 100 siklus. Pola tersebut menunjukkan bahwa kondisi pemicu hammer pada firmware lebih sering terpenuhi ketika respons berada pada rentang error menengah dibandingkan ketika error masih besar atau ketika massa telah berada lebih dekat dengan setpoint.

Meskipun demikian, BridgingCount hanya mencatat jumlah aktivasi mekanisme reaktif yang dijalankan oleh firmware. Nilai tersebut tidak merepresentasikan seluruh kejadian bridging fisik selama proses penakaran. Data yang tersedia juga tidak dapat memisahkan kontribusi stagnasi material, perubahan massa aktual, getaran mekanis, dan variasi pengukuran terhadap terpenuhinya kondisi pemicu hammer.

### Batas Interpretasi

Timeline pada Gambar 4.5 menggunakan waktu yang diperoleh dari timestamp log firmware. Sementara itu, Gambar 4.6 dan Tabel 4.29 menggunakan jumlah siklus kontrol aktif sebagai unit agregasi. Oleh karena itu, proporsi siklus tidak selalu sama dengan proporsi durasi aktual apabila interval antarsampel tidak sepenuhnya seragam.

Laju aktivasi pada Tabel 4.30 dinormalisasi per 100 siklus karena kondisi aktivasi hammer dievaluasi di dalam loop kontrol. Normalisasi tersebut menunjukkan frekuensi relatif berdasarkan jumlah kesempatan evaluasi, bukan probabilitas terjadinya bridging secara fisik.

Hubungan antara perpindahan zona, distribusi siklus, aktivasi hammer, dan hasil kinerja akhir dipengaruhi secara bersamaan oleh parameter kendali, dinamika material granular, respons mekanis aktuator, mekanisme kompensasi, serta proses pengukuran massa. Penelitian ini tidak melakukan eksperimen ablasi dengan menonaktifkan atau mengubah satu zona secara terpisah.

Dengan demikian, analisis pada subbab ini digunakan untuk memverifikasi mekanisme kerja GS PID sekaligus mendeskripsikan perilaku operasionalnya. Hasil analisis tersebut tidak digunakan untuk menyatakan bahwa satu zona tertentu secara kausal menyebabkan peningkatan maupun penurunan pada metrik kinerja sistem.

## Sintesis Hasil Pengujian

Subbab ini menyatukan hasil analisis deskriptif dan inferensial yang telah dipaparkan pada Subbab 4.2 sampai dengan 4.8. Sintesis dilakukan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai profil kinerja Manual Cepat, Manual Presisi, Fixed PID, dan GS PID berdasarkan akurasi massa, overshoot maksimum, durasi penakaran, konsistensi galat akhir, karakteristik waktu respons, pencapaian batas toleransi, aktivitas hammer reaktif, serta perilaku perpindahan zona pada GS PID.

Sintesis ini tidak digunakan untuk membentuk skor komposit atau menentukan peringkat kinerja secara keseluruhan. Pernyataan mengenai perbedaan antarskenario hanya disampaikan apabila didukung oleh hasil analisis inferensial pada Subbab 4.4. Perbedaan lain hanya diperlakukan sebagai pola deskriptif dan tidak digunakan untuk menyatakan bahwa dua skenario terbukti sama atau bahwa salah satu skenario lebih unggul secara universal.

### Sintesis Metrik Utama

Pada metrik akurasi massa, hasil uji omnibus menunjukkan adanya perbedaan AbsError_pct antarskenario pada SP15 dan SP30. Pada SP15, perbedaan signifikan ditemukan antara Manual Cepat dan GS PID, dengan nilai AbsError_pct Manual Cepat yang lebih tinggi. Pada SP30, nilai AbsError_pct Manual Cepat lebih tinggi daripada Fixed PID dan GS PID. Sementara itu, pada SP20 dan SP25, hasil pengujian belum memberikan bukti statistik yang cukup untuk menyatakan adanya perbedaan akurasi antarskenario.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa perbedaan akurasi tidak muncul secara seragam pada seluruh setpoint. Skenario closed-loop, khususnya GS PID, secara deskriptif menunjukkan nilai MAPE yang relatif rendah. Namun, hasil perbandingan yang tidak signifikan pada pasangan tertentu tidak digunakan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa akurasi kedua skenario terbukti setara.

Pada metrik overshoot maksimum, perbedaan antarskenario ditemukan pada SP15 dan SP30. Pada kedua setpoint tersebut, nilai MaxOvershoot_pct Manual Cepat lebih tinggi daripada Fixed PID dan GS PID. Adapun pada SP20 dan SP25, hasil pengujian belum menunjukkan bukti statistik yang cukup untuk menyatakan adanya perbedaan overshoot antarskenario.

Pola tersebut menunjukkan adanya pertukaran antara kecepatan proses dan pengendalian massa akhir pada Manual Cepat. Bukaan servo tetap yang lebih besar menghasilkan durasi penakaran yang relatif singkat, tetapi pada beberapa kondisi juga disertai overshoot dan galat absolut yang lebih besar.

Durasi penakaran menunjukkan perbedaan antarskenario pada seluruh setpoint. Secara deskriptif, Manual Cepat memiliki durasi paling pendek, sedangkan Manual Presisi memiliki durasi paling panjang. Pada perbandingan langsung antara Fixed PID dan GS PID, perbedaan signifikan hanya ditemukan pada SP25. Pada setpoint tersebut, durasi penakaran Fixed PID secara signifikan lebih panjang daripada GS PID. Pada SP15, SP20, dan SP30, durasi GS PID tercatat lebih rendah secara deskriptif, tetapi hasil perbandingan langsung belum memberikan bukti statistik yang cukup untuk menyatakan adanya perbedaan antara kedua skenario.

Konsistensi galat akhir dievaluasi berdasarkan variasi FinalError_g pada setiap trial. Hasil uji Brown-Forsythe menunjukkan ketidakhomogenan variansi di antara empat skenario hanya pada SP15. Namun, karena pengujian variansi antarpasangan tidak dilakukan, hasil tersebut tidak dapat digunakan untuk menentukan skenario tertentu sebagai sumber perbedaan. Pada SP20, SP25, dan SP30, hasil pengujian belum memberikan bukti statistik yang cukup mengenai adanya perbedaan variansi antarskenario. Simpangan baku galat akhir pada setiap skenario tetap digunakan sebagai informasi deskriptif dan tidak dijadikan dasar untuk menyatakan kesamaan atau perbedaan pasangan secara inferensial.

### Sintesis Metrik Pendukung

Perbedaan rise time ditemukan pada seluruh setpoint. Secara deskriptif, Manual Cepat memiliki rise time yang relatif singkat, sedangkan Manual Presisi cenderung menghasilkan rise time yang lebih panjang. Pada perbandingan langsung antara Fixed PID dan GS PID, perbedaan signifikan hanya ditemukan pada SP25. Pada setpoint tersebut, rise time Fixed PID secara signifikan lebih panjang daripada GS PID. Sementara itu, pada SP15, SP20, dan SP30, hasil pengujian belum memberikan bukti statistik yang cukup mengenai adanya perbedaan rise time antara kedua skenario.

Rise time yang lebih pendek tidak secara langsung menunjukkan kualitas penakaran yang lebih baik. Metrik tersebut hanya menggambarkan fase respons dari 10% hingga 90% setpoint. Oleh karena itu, interpretasinya perlu dilakukan bersama dengan metrik akurasi massa, overshoot, durasi akhir, dan pencapaian batas toleransi.

Proporsi pencapaian batas toleransi menunjukkan pola yang berbeda pada setiap skenario. Manual Cepat mencapai batas toleransi pada 3 dari 10 hingga 4 dari 10 trial di setiap setpoint. Manual Presisi mencapai toleransi pada 6 dari 10 hingga 7 dari 10 trial. Fixed PID mencapai batas toleransi pada 7 dari 10 hingga 10 dari 10 trial, sedangkan GS PID mencapainya pada 8 dari 10 hingga 10 dari 10 trial.

Hasil uji omnibus terhadap status toleransi menunjukkan adanya hubungan antara skenario dan status toleransi pada SP25 dan SP30. Namun, tidak terdapat perbandingan pasangan yang tetap signifikan setelah koreksi Holm diterapkan. Oleh karena itu, perbedaan pada struktur keseluruhan tabel kontingensi tidak dapat dikaitkan secara khusus dengan satu pasangan skenario tertentu. Pada SP15 dan SP20, hasil pengujian belum menunjukkan bukti statistik yang cukup mengenai hubungan antara skenario dan status toleransi.

Settling time disajikan secara kondisional dan hanya dihitung pada trial yang memenuhi kriteria. Secara deskriptif, GS PID memiliki median settling time yang lebih rendah daripada Fixed PID pada seluruh setpoint. Namun, metrik tersebut tidak dianalisis secara inferensial dan jumlah trial yang memenuhi kriteria dapat berbeda antarskenario. Oleh karena itu, settling time hanya digunakan sebagai informasi pendukung dan tidak dijadikan dasar utama untuk menentukan skenario yang lebih cepat.

Secara deskriptif, aktivitas hammer reaktif juga dianalisis secara deskriptif. Manual Presisi mencatat aktivitas hammer yang relatif tinggi pada seluruh setpoint. GS PID mencatat jumlah total aktivasi yang lebih rendah daripada Fixed PID pada setiap setpoint, meskipun pola proporsi trial yang mengalami aktivasi tidak selalu searah. Sebagai contoh, pada SP20, jumlah total aktivasi GS PID lebih rendah, tetapi proporsi trial dengan sedikitnya satu aktivasi justru sedikit lebih tinggi dibandingkan Fixed PID.

BridgingCount hanya menunjukkan jumlah aktivasi hammer reaktif yang tercatat oleh firmware. Nilai tersebut tidak merepresentasikan seluruh kejadian bridging fisik dan tidak dianalisis secara inferensial.

### Sintesis Perbandingan Fixed PID dan GS PID

Fixed PID digunakan sebagai baseline sistem closed-loop dengan satu kombinasi parameter kendali yang diterapkan selama proses penakaran. Sebaliknya, GS PID menggunakan kombinasi parameter kendali yang berbeda sesuai dengan zona error yang sedang aktif.

Secara deskriptif, GS PID mencatat nilai MAPE, overshoot, durasi, rise time, simpangan baku galat akhir, dan median settling time yang lebih rendah daripada Fixed PID pada sejumlah kombinasi setpoint. Namun, bukti inferensial langsung yang menunjukkan perbedaan antara kedua skenario hanya ditemukan pada SP25, yaitu pada metrik durasi penakaran dan rise time. Pada setpoint tersebut, Fixed PID memiliki durasi penakaran dan rise time yang secara signifikan lebih panjang daripada GS PID.

Pada SP15, SP20, dan SP30, hasil pengujian belum memberikan bukti statistik yang cukup untuk menyatakan adanya perbedaan langsung antara Fixed PID dan GS PID pada metrik kontinu yang dianalisis. Hasil tersebut tidak menunjukkan bahwa kedua skenario telah terbukti sama atau setara.

Proporsi pencapaian batas toleransi pada Fixed PID dan GS PID relatif tinggi. Pada SP25, kedua skenario masing-masing mencapai batas toleransi pada 9 dari 10 trial. Pada SP30, keduanya mencapai toleransi pada seluruh 10 trial. Pada SP15, GS PID mencapai toleransi pada 9 dari 10 trial, sedangkan Fixed PID mencapainya pada 7 dari 10 trial. Sementara itu, pada SP20, kedua skenario sama-sama mencapai batas toleransi pada 8 dari 10 trial. Perbedaan proporsi tersebut hanya diperlakukan sebagai hasil yang teramati karena tidak terdapat perbandingan Fixed PID=GS PID yang tetap signifikan setelah koreksi pengujian berganda.

Dengan demikian, manfaat GS PID yang paling jelas pada data penelitian ini ditemukan pada karakteristik waktu respons di SP25. Pada kondisi tersebut, GS PID menghasilkan durasi penakaran dan rise time yang lebih pendek daripada Fixed PID. Sementara itu, akurasi, overshoot, dan pencapaian toleransi tetap menunjukkan profil deskriptif yang kompetitif. Penelitian ini tidak dirancang sebagai uji ekuivalensi sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa kualitas hasil kedua skenario telah terbukti sama.

### Sintesis Perilaku Operasional GS PID

Hasil analisis log menunjukkan bahwa mekanisme Gain Scheduling telah dijalankan sesuai dengan zona error yang aktif. Sebanyak 36 dari 40 trial GS PID atau 90,0% mengikuti urutan Z1→Z2→Z3 tanpa kembali ke zona sebelumnya. Tiga trial menunjukkan pola perpindahan Z1→Z2→Z3→Z2→Z3, sedangkan satu trial memiliki log yang berakhir pada Zona 2.

Distribusi siklus kontrol menunjukkan bahwa Zona 2 memiliki proporsi terbesar pada SP15 dan SP20. Sementara itu, pada SP25 dan SP30, proporsi siklus yang tercatat pada Zona 3 mengalami peningkatan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa distribusi operasi zona berubah sesuai dengan setpoint. Namun, hasil tersebut tidak membuktikan bahwa satu zona tertentu secara langsung menghasilkan peningkatan kinerja.

Dari 23 aktivasi hammer reaktif yang tercatat pada 40 trial GS PID, sebanyak 16 aktivasi atau 69,6% terjadi pada Zona 2. Setelah jumlah aktivasi dinormalisasi terhadap jumlah siklus aktif, Zona 2 tetap memiliki laju aktivasi tertinggi pada seluruh setpoint. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dalam data yang dianalisis, kondisi pemicu hammer pada firmware lebih sering terpenuhi ketika respons berada pada rentang error menengah. Namun, temuan tersebut tidak digunakan untuk menyatakan bahwa Zona 2 merupakan penyebab fisik terjadinya bridging.

Analisis perpindahan zona memverifikasi bahwa GS PID tidak menggunakan satu kombinasi parameter kendali sepanjang proses penakaran, tetapi melakukan pergantian parameter berdasarkan kondisi error yang tercatat. Meskipun demikian, penelitian ini tidak melakukan eksperimen ablasi. Oleh karena itu, kontribusi kausal setiap zona terhadap akurasi, overshoot, durasi penakaran, dan metrik kinerja lainnya tidak dapat dianalisis secara terpisah.

### Ringkasan Temuan Utama

Tabel 4. 57. Sintesis Temuan Utama Pengujian

| Dimensi | Temuan utama | Batas interpretasi |
| --- | --- | --- |
| Akurasi massa | Perbedaan antarskenario ditemukan pada SP15 dan SP30. Manual Cepat memiliki galat lebih tinggi daripada GS PID pada kedua setpoint tersebut dan lebih tinggi daripada Fixed PID pada SP30 | Tidak seluruh pasangan menunjukkan perbedaan signifikan; hasil yang tidak signifikan bukan bukti kesetaraan |
| Overshoot maksimum | Perbedaan ditemukan pada SP15 dan SP30. Manual Cepat memiliki overshoot lebih tinggi daripada Fixed PID dan GS PID | Tidak terdapat bukti perbedaan antara Fixed PID dan GS PID |
| Durasi penakaran | Durasi berbeda antarskenario pada seluruh setpoint. Secara deskriptif, Manual Cepat memiliki durasi paling pendek, sedangkan Manual Presisi memiliki durasi paling panjang | Perbedaan Fixed PID-GS PID hanya signifikan pada SP25 |
| Konsistensi galat akhir | Variansi tidak homogen pada SP15 | Uji Brown-Forsythe bersifat omnibus dan tidak mengidentifikasi pasangan skenario tertentu |
| Rise time | Perbedaan antarskenario ditemukan pada seluruh setpoint | Perbedaan Fixed PID-GS PID hanya signifikan pada SP25 |
| Pencapaian toleransi | Hasil uji omnibus signifikan pada SP25 dan SP30 | Tidak terdapat pasangan yang tetap signifikan setelah koreksi Holm |
| Settling time | GS PID memiliki median yang secara deskriptif lebih rendah daripada Fixed PID | Hanya dihitung pada subset trial yang memenuhi kriteria |
| Aktivasi hammer | Manual Presisi mencatat aktivitas yang relatif tinggi, sedangkan GS PID memiliki jumlah total aktivasi yang lebih rendah daripada Fixed PID secara deskriptif | BridgingCount bukan jumlah kejadian bridging fisik dan tidak diuji secara inferensial |
| Perpindahan zona GS PID | Sebanyak 90% trial mengikuti pola Z1→Z2→Z3 | Menunjukkan mekanisme operasional, bukan pengaruh kausal setiap zona |

Secara keseluruhan, tidak terdapat satu skenario yang unggul pada seluruh metrik dan seluruh setpoint. Manual Cepat menunjukkan keunggulan pada durasi penakaran, tetapi pada beberapa kondisi disertai akurasi dan pencapaian toleransi yang kurang baik. Manual Presisi menggunakan bukaan servo yang lebih kecil, tetapi memiliki durasi paling panjang dan tidak selalu menghasilkan galat yang paling rendah. Fixed PID berfungsi sebagai baseline closed-loop dengan proporsi pencapaian toleransi yang relatif tinggi, tetapi masih menunjukkan durasi dan variasi hasil yang cukup besar pada beberapa kondisi.

GS PID menunjukkan profil closed-loop yang kompetitif dibandingkan Fixed PID. Perbedaan inferensial langsung yang paling jelas ditemukan pada SP25, yaitu durasi penakaran dan rise time yang lebih pendek. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan Gain Scheduling dapat menghasilkan karakteristik waktu respons yang berbeda dibandingkan PID dengan parameter tetap pada kondisi tertentu. Namun, manfaat tersebut bergantung pada setpoint dan metrik yang dianalisis. Oleh karena itu, GS PID tidak dinyatakan sebagai skenario terbaik secara universal.

## Keterbatasan Penelitian

Hasil penelitian ini perlu ditafsirkan dengan mempertimbangkan sejumlah keterbatasan yang berkaitan dengan jumlah pengulangan, karakteristik data log, ruang lingkup pengujian, rancangan analisis, serta batas generalisasi hasil.

### Jumlah Pengulangan

Setiap kombinasi skenario dan setpoint diuji sebanyak sepuluh trial sehingga dataset akhir mencakup 160 trial. Pengulangan tersebut dilakukan untuk memperoleh data replikasi dan memperkirakan variasi hasil pada kondisi pengujian yang sama. Namun, penelitian ini tidak melakukan analisis power untuk menentukan kemampuan pengujian dalam mendeteksi ukuran efek tertentu.

Jumlah observasi yang terbatas dapat menurunkan sensitivitas analisis, terutama pada perbandingan pasangan dengan variasi dalam kelompok yang besar. Oleh karena itu, hasil pengujian yang tidak signifikan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa dua skenario terbukti sama atau setara. Penambahan jumlah trial dan pelaksanaan replikasi pada sesi pengujian yang berbeda dapat meningkatkan ketepatan estimasi serta kekuatan analisis inferensial.

### Granularitas dan Kelengkapan Data Log

Kurva respons dan analisis perpindahan zona disusun berdasarkan baris DATA yang dicatat oleh firmware. Interval antarpencatatan tidak selalu sepenuhnya seragam karena proses akuisisi sensor, perhitungan kendali, aktivasi aktuator, dan pencatatan serial berlangsung dalam satu rangkaian eksekusi.

Nilai massa akhir diperoleh dari bagian summary firmware dan tidak memiliki timestamp yang seragam dengan sampel pada baris DATA. Akibatnya, perubahan massa yang terjadi antara sampel terakhir dan massa terminal tidak dapat direkonstruksi secara pasti dalam bentuk deret waktu. Kurva respons hanya menggambarkan data yang berhasil dicatat dan tidak digunakan untuk memperkirakan bentuk pertambahan massa yang tidak terekam.

Analisis distribusi zona menggunakan jumlah siklus kontrol aktif sebagai unit agregasi. Apabila interval antarsampel bervariasi, proporsi siklus tersebut tidak selalu sama dengan proporsi durasi aktual.

### Karakteristik Material dan Konfigurasi Prototipe

Pengujian dilakukan menggunakan satu jenis pakan kucing dan satu konfigurasi prototipe yang sama selama eksperimen. Perilaku material granular dapat dipengaruhi oleh ukuran, bentuk, kelembapan, densitas, koefisien gesek, serta interaksi material dengan geometri hopper dan mekanisme aktuator.

Dengan demikian, hasil penelitian berlaku pada material, perangkat, konfigurasi mekanik, parameter firmware, dan kondisi pengujian yang digunakan. Penerapan hasil pada jenis pakan lain, ukuran partikel yang berbeda, perubahan tingkat kelembapan, geometri hopper lain, atau kapasitas penakaran yang lebih besar memerlukan kalibrasi dan pengujian ulang.

Informasi spesifik mengenai diameter pakan, densitas material, dan kapasitas hopper hanya perlu dicantumkan apabila parameter tersebut telah diukur dan didokumentasikan pada Bab III.

### Ruang Lingkup Validasi

Parameter Fixed PID dan GS PID ditetapkan melalui proses penalaan sebelum pengambilan dataset final yang terdiri atas 160 trial. Dataset final tersebut bukan merupakan data yang digunakan dalam proses penalaan. Meskipun demikian, evaluasi masih dilakukan menggunakan prototipe, jenis material, rentang setpoint, dan lingkungan pengujian yang sama.

Penelitian ini belum melakukan validasi independen pada perangkat lain, hari pengujian terpisah sebagai blok eksperimen, material yang berbeda, ataupun setpoint di luar 15, 20, 25, dan 30 g. Oleh karena itu, kemampuan parameter kendali dalam mempertahankan kinerja pada kondisi di luar ruang lingkup pengujian belum dapat dipastikan.

### Keterbatasan Inferensi Kausal

Penelitian ini menggunakan eksperimen komparatif untuk mengevaluasi empat skenario penakaran. Namun, sistem diuji sebagai satu kesatuan dan tidak dilakukan eksperimen ablasi yang menonaktifkan atau mengubah salah satu zona GS PID secara terpisah.

Analisis log dapat menunjukkan bahwa GS PID mengganti parameter kendali sesuai dengan zona error yang sedang aktif. Akan tetapi, hasil tersebut tidak membuktikan bahwa perpindahan pada zona tertentu secara kausal menyebabkan perubahan akurasi, overshoot, durasi penakaran, atau rise time. Perbedaan inferensial antara Fixed PID dan GS PID ditemukan pada durasi penakaran dan rise time di SP25, tetapi kontribusi individual Zona 1, Zona 2, dan Zona 3 tidak dapat dipisahkan.

Perbedaan laju aktivasi hammer antarzona juga tidak membuktikan bahwa suatu zona menyebabkan terjadinya bridging. Kondisi pemicu hammer dipengaruhi secara bersamaan oleh perubahan massa, nilai error aktual, aliran material, respons mekanik, dan variasi pengukuran.

### Keterbatasan Metrik Pendukung

Settling time merupakan metrik kondisional yang hanya dihitung pada trial yang berhasil memasuki dan tetap berada dalam rentang toleransi. Jumlah trial yang memenuhi kriteria dapat berbeda antara skenario dan setpoint. Oleh karena itu, settling time hanya digunakan sebagai informasi deskriptif dan tidak dianalisis secara inferensial.

BridgingCount menunjukkan jumlah aktivasi hammer reaktif yang dicatat oleh firmware ketika kriteria stagnasi dan jarak terhadap setpoint terpenuhi. Nilai tersebut bukan merupakan hasil pengamatan visual terhadap seluruh kejadian bridging fisik. Selain itu, aktivasi shake preventif tidak menambah nilai BridgingCount.

Kurva respons yang disajikan hanya menggunakan satu trial representatif pada setiap skenario. Pemilihan trial dilakukan secara deterministik berdasarkan kedekatan multivariat terhadap pusat kelompok. Meskipun demikian, satu kurva tidak dapat menggambarkan seluruh variasi dari sepuluh trial. Oleh karena itu, kurva tersebut hanya digunakan untuk mengilustrasikan bentuk respons dan tidak dijadikan dasar utama dalam penarikan kesimpulan inferensial.

### Perbedaan Pola Pengoperasian Aktuator

Seluruh skenario menggunakan definisi titik awal dan titik akhir pengukuran durasi yang sama serta mekanisme penghentian otomatis berdasarkan konfigurasi early stop. Namun, pola pengoperasian aktuator berbeda pada setiap kelompok skenario.

Manual Cepat dan Manual Presisi menggunakan pola bukaan servo tetap, sedangkan Fixed PID dan GS PID memperbarui keluaran kendali berdasarkan pembacaan massa. Dengan demikian, perbedaan durasi tidak hanya mencerminkan kecepatan aktuator, tetapi juga merupakan hasil interaksi antara strategi bukaan, aliran material, mekanisme kompensasi, akurasi massa, dan overshoot. Oleh karena itu, durasi perlu ditafsirkan bersama dengan metrik kinerja lainnya.

### Tidak Dilakukan Uji Ekuivalensi

Analisis dalam penelitian ini dirancang untuk mendeteksi perbedaan antarskenario, bukan untuk menguji ekuivalensi atau non-inferiority antara Fixed PID dan GS PID. Hasil post-hoc yang tidak signifikan menunjukkan bahwa data belum memberikan bukti statistik yang cukup mengenai adanya perbedaan. Namun, hasil tersebut tidak membuktikan bahwa kedua metode memiliki kinerja yang sama.

Pernyataan bahwa GS PID memiliki profil yang kompetitif terhadap Fixed PID didasarkan pada gabungan hasil analisis deskriptif dan inferensial, bukan pada hasil pengujian ekuivalensi secara formal.

### Generalisasi ke Skala yang Lebih Besar

Prototipe diuji pada rentang setpoint 15-30 g. Peningkatan kapasitas sistem dapat mengubah tekanan material, karakteristik aliran, kebutuhan torsi aktuator, respons mekanik, frekuensi stagnasi, dan karakteristik pembacaan sensor.

Parameter PID, ambang zona, nilai early stop, dan kondisi aktivasi hammer yang digunakan dalam penelitian ini tidak dapat langsung diasumsikan optimal untuk sistem dengan kapasitas yang lebih besar. Penerapan pada skala produksi memerlukan perancangan mekanik, kalibrasi sensor, penalaan parameter, dan validasi kinerja secara terpisah.

### Ringkasan Batas Generalisasi

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menggambarkan kinerja empat skenario pada kondisi prototipe yang diuji. Hasil tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi perbedaan antarskenario dan memverifikasi mekanisme operasional Pid dengan Gain Schedulling, tetapi tidak digunakan untuk menetapkan satu skenario sebagai pilihan terbaik bagi seluruh aplikasi.

Penerapan hasil penelitian pada material, perangkat, rentang massa, atau skala yang berbeda memerlukan pengujian tambahan. Penelitian selanjutnya dapat mencakup penambahan jumlah pengulangan, validasi pada kondisi eksternal, pengujian menggunakan material yang berbeda, perluasan variasi setpoint, eksperimen ablasi zona, serta uji ekuivalensi antara Fixed PID dan GS PID apabila kesetaraan kinerja menjadi tujuan penelitian.

PENUTUP

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, pengujian, dan analisis kinerja sistem penakaran pakan kucing otomatis, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut.

- Sistem penakaran pakan kucing otomatis telah dirancang dan diimplementasikan menggunakan empat skenario pengendalian, yaitu Manual Cepat, Manual Presisi, Fixed PID, dan PID dengan gain scheduling berbasis aturan atau GS PID. Pengujian dilaksanakan pada setpoint 15, 20, 25, dan 30 g dengan sepuluh trial untuk setiap kombinasi, sehingga menghasilkan total 160 trial. Seluruh data pengujian memiliki status Valid dan TARGET. Nilai early stop sebesar 0,4 g diterapkan sebagai konfigurasi bersama berdasarkan hasil uji pilot. Dataset dan keluaran analisis juga telah melalui tahapan validasi dan verifikasi menggunakan pipeline analisis yang dapat direproduksi.

- Hasil identifikasi karakteristik plant digunakan sebagai dasar penalaan parameter Kp, Ki, dan Kd pada Fixed PID serta penyusunan aturan kendali pada GS PID. GS PID menerapkan tiga zona pengendalian, yaitu Z1, Z2, dan Z3, untuk menyesuaikan parameter PID berdasarkan besarnya galat. Pembagian zona tersebut memungkinkan penerapan respons yang lebih agresif ketika galat masih besar dan respons yang lebih terkendali ketika massa mendekati setpoint.

- Berdasarkan hasil analisis deskriptif, GS PID menghasilkan MAPE terendah di antara seluruh skenario pada setiap setpoint, yaitu 1,876% pada SP15, 3,726% pada SP20, 2,625% pada SP25, dan 1,134% pada SP30. Fixed PID mencapai nilai MAPE terendah pada SP30 sebesar 1,213%, tetapi nilai tersebut masih lebih tinggi daripada GS PID pada setpoint yang sama. Hasil uji omnibus terhadap AbsError_pct menunjukkan adanya perbedaan global yang signifikan pada SP15 dan SP30. Sementara itu, pada SP20 dan SP25 belum ditemukan bukti statistik yang cukup mengenai adanya perbedaan global. Pada MaxOvershoot_pct, perbedaan global juga ditemukan pada SP15 dan SP30. Manual Cepat secara deskriptif cenderung menghasilkan overshoot paling tinggi, sedangkan Fixed PID dan GS PID menghasilkan overshoot yang lebih rendah.

- Hasil uji omnibus terhadap Duration_s dan RiseTime_10_90_s menunjukkan adanya perbedaan global yang signifikan pada seluruh setpoint. Manual Cepat secara deskriptif memiliki respons paling cepat, sedangkan Manual Presisi memerlukan waktu paling panjang. GS PID juga mencatat durasi dan rise time yang lebih rendah daripada Fixed PID pada seluruh setpoint secara deskriptif. Namun, perbedaan pasangan Fixed PID dan GS PID yang signifikan hanya ditemukan pada SP25. Oleh karena itu, kecenderungan GS PID yang lebih cepat daripada Fixed PID belum dapat dinyatakan signifikan pada seluruh setpoint.

- Berdasarkan simpangan baku FinalError_g, GS PID secara deskriptif menunjukkan variabilitas galat akhir paling rendah pada seluruh setpoint. Uji Brown–Forsythe menunjukkan perbedaan varians yang signifikan hanya pada SP15 dengan nilai p Holm sebesar 0,012. Pada SP20, SP25, dan SP30, hasil pengujian belum menunjukkan perbedaan varians antarskenario yang signifikan. Fixed PID juga menunjukkan konsistensi yang relatif tinggi pada SP30 dengan simpangan baku FinalError_g sebesar 0,484 g. Dengan demikian, konsistensi GS PID terutama terlihat dari hasil deskriptif, sedangkan bukti inferensial mengenai perbedaan varians hanya ditemukan pada SP15.

- Analisis WithinTolerance menunjukkan adanya perbedaan global yang signifikan pada SP25 dengan nilai p Holm sebesar 0,030 dan pada SP30 sebesar 0,009. Fixed PID dan GS PID menghasilkan proporsi trial yang memenuhi batas toleransi paling tinggi pada kedua setpoint tersebut. Meskipun demikian, tidak terdapat pasangan skenario yang tetap berbeda signifikan berdasarkan uji post-hoc Fisher exact setelah koreksi Holm. Oleh karena itu, terdapat perbedaan pada distribusi keberhasilan secara keseluruhan, tetapi bukti statistik belum cukup untuk menentukan pasangan skenario tertentu sebagai sumber perbedaan tersebut.

- SettlingTime_s dianalisis secara deskriptif karena hanya tersedia pada trial yang berhasil memasuki dan tetap berada dalam rentang toleransi ±5% hingga akhir log. Perbandingan metrik tersebut perlu ditafsirkan secara hati-hati karena jumlah data valid dapat berbeda antarkelompok. Manual Presisi menunjukkan BridgingCount tertinggi dengan nilai tidak nol pada seluruh trial di setiap setpoint, sedangkan GS PID dan Manual Cepat cenderung mencatat jumlah aktivasi yang lebih rendah. Namun, BridgingCount hanya merepresentasikan jumlah aktivasi hammer reaktif yang dicatat oleh firmware dan bukan pengukuran langsung terhadap jumlah kejadian bridging secara fisik. Aktivasi shake preventif juga tidak dimasukkan ke dalam penghitungan metrik tersebut.

- Secara keseluruhan, GS PID menunjukkan kompromi yang relatif seimbang antara akurasi, overshoot, durasi penakaran, konsistensi galat akhir, waktu respons, dan pencapaian batas toleransi. Manual Cepat lebih menonjol pada aspek kecepatan, tetapi pada beberapa kondisi disertai galat dan overshoot yang lebih tinggi. Manual Presisi memiliki durasi penakaran paling panjang, sedangkan Fixed PID tetap menunjukkan kinerja yang kompetitif pada kondisi tertentu, terutama pada SP30. Kontribusi utama GS PID terletak pada fleksibilitas perubahan parameter kendali berdasarkan zona galat. Meskipun demikian, GS PID tidak dapat dinyatakan selalu lebih baik pada seluruh metrik dan setpoint karena setiap skenario memiliki trade-off kinerja yang berbeda.

## Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian dan hasil pengujian yang diperoleh, beberapa saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut.

- Jumlah trial pada setiap kombinasi skenario dan setpoint dapat ditambah untuk memperoleh estimasi kinerja yang lebih presisi dan hasil analisis inferensial yang lebih stabil.

- Pengujian dapat diperluas menggunakan variasi jenis pakan, ukuran dan bentuk butiran, tingkat kelembapan, serta kondisi penyimpanan. Perbedaan karakteristik material tersebut dapat memengaruhi laju aliran, overshoot, dan kecenderungan terjadinya bridging.

- Metode GS PID dapat dikembangkan menjadi lebih adaptif dengan mempertimbangkan laju perubahan massa, estimasi laju aliran pakan, kondisi stok di dalam hopper, atau riwayat respons sistem. Dengan demikian, perpindahan zona tidak hanya ditentukan berdasarkan besarnya galat.

- Deteksi bridging dapat dikembangkan menggunakan indikator fisik yang lebih langsung, seperti perubahan laju aliran, getaran, arus aktuator, atau sensor tambahan. Pengembangan tersebut diperlukan agar kejadian bridging fisik dapat dibedakan dari aktivasi hammer reaktif yang hanya tercatat oleh firmware.

- Ketahanan sistem perlu diuji melalui penggunaan jangka panjang dan pada kondisi operasional yang lebih beragam, seperti perubahan jumlah stok pakan, tegangan catu daya, posisi mekanis gate, getaran perangkat, serta keausan aktuator.

- Verifikasi massa sebaiknya dilakukan menggunakan alat pembanding yang memiliki resolusi dan ketelitian lebih tinggi daripada alat yang digunakan dalam penelitian ini, terutama untuk mengevaluasi hasil penakaran dengan galat yang mendekati batas toleransi.

- Sistem pencatatan data dapat dikembangkan menjadi antarmuka pemantauan yang menampilkan hasil penakaran, riwayat galat, kondisi stok, dan aktivitas mekanisme anti-bridging. Meskipun demikian, log mentah dan struktur data perlu tetap dipertahankan agar hasil pengujian dapat ditelusuri, diaudit, dan direproduksi.

# DAFTAR PUSTAKA

[1]	J. Quimby, S. Gowland, H. C. Carney, T. Deporter, P. Plummer, and J. Westropp, “2021 AAHA / AAFP Feline Life Stage Guidelines,” J. Feline Med. Surg., vol. 23, no. 3, pp. 211–233, 2021, doi: 10.1177/1098612X21993657.

[2]	D. C. Silva et al., “Household survey on prevalence and risk factors for obesity in owned cats from Central Brazil,” PLoS One, vol. 21, no. 1, 2026, doi: 10.1371/journal.pone.0337397.

[3]	K. T. Teng, P. D. McGreevy, J.-A. L. M. L. Toribio, and N. K. Dhand, “Positive attitudes towards feline obesity are strongly associated with ownership of obese cats,” PLoS One, vol. 15, no. 6, p. e0234190, 2020, doi: 10.1371/journal.pone.0234190.

[4]	H. Godfrey, S. Morrow, S. K. Abood, and A. Verbrugghe, “Identifying the target population and preventive strategies to combat feline obesity,” J. Feline Med. Surg., vol. 26, no. 2, 2024, doi: 10.1177/1098612X241228042.

[5]	J. Fan, H. Wang, L. Luu, P. Philippe, L. Wang, and Z. Wei, “Numerical study of granular discharge flows through centred and off-centred rectangular hoppers using discrete element simulations,” Powder Technol., vol. 429, no. September, p. 118964, 2023, doi: 10.1016/j.powtec.2023.118964.

[6]	L. Ding et al., “Design and Experimentation of High-Throughput Granular Fertilizer Detection and Real-Time Precision Regulation System,” Agriculture, vol. 16, no. 3, pp. 1–26, 2026, doi: 10.3390/agriculture16030290.

[7]	D. Schulze, Powders and Bulk Solids: Behavior, Characterization, Storage and Flow, 2nd ed. Cham, Switzerland: Springer, 2021. doi: 10.1007/978-3-030-76720-4.

[8]	W. S. Woo, S. Ong, A. Ling, F. Liew, and A. Fang, “Automatic solar-based pet food dispenser system,” E3S Web Conf., vol. 479, p. 07032, 2024, doi: 10.1051/e3sconf/202447907032.

[9]	H. Untiveros-Peñaloza and C. Castro-Vargas, “IoT-Based Smart Pet Feeding System with Dynamic Network Configuration Using ESP32, WiFiManager and Blynk 2.0,” Ingénierie des Systèmes d’Information, vol. 30, no. 11, pp. 2881–2889, 2025, doi: 10.18280/isi.301106.

[10]	P. Pico-valencia and J. A. Holgado-terriza, “The Internet of Things Empowering the Internet of Pets - An Outlook from the Academic and Scientific Experience,” Appl. Sci., vol. 15, no. 4, p. 1722, 2025, doi: 10.3390/app15041722.

[11]	A. Witzel-rollins, M. Murphy, C. M. Springer, T. D. Moyers, and J. D. Albright, “Evaluation of a pet-separating automatic feeder and high-frequency meal feeding for weight loss in multi-cat households,” J. Feline Med. Surg., vol. 24, no. 8, 2022, doi: 10.1177/1098612X221105046.

[12]	Y. Zhang, Z. Jiang, Z. Li, H. Qin, J. Wang, and L. Guo, “A Precision Feeding System With Horizontal Screw Feeder Based on ADRC Controller,” Int. J. Swarm Intell. Res., vol. 16, no. 1, pp. 1–19, 2025, doi: 10.4018/IJSIR.394878.

[13]	M. F. Yahya and M. H. A. Majid, “Gain scheduling for point-to-point PID control of car-like robots under load variations,” Int. J. Adv. Technol. Eng. Explor., vol. 12, no. 122, pp. 74–89, 2025, doi: 10.19101/IJATEE.2024.111101462.

[14]	K. J. Åström and B. Wittenmark, Adaptive Control, 2nd ed. Mineola, New York: Dover Publications, 2008.

[15]	P. Chitikunnan et al., “Expert-Rule-Based Gain Adjustment for PID and Fuzzy Controllers under Step and Continuous Inputs,” Int. J. Mech. Eng. Robot. Res., vol. 14, no. 6, pp. 594–607, 2025, doi: 10.18178/ijmerr.14.6.594-607.

[16]	D. Debnath, P. Malla, and S. Roy, “Position control of a DC servo motor using various controllers: A comparative study,” Mater. Today Proc., vol. 58, pp. 484–488, 2022, doi: 10.1016/j.matpr.2022.03.008.

[17]	S. Qu, T. He, and G. Zhu, “Model-Assisted Online Optimization of Gain-Scheduled PID Control Using NSGA-II Iterative Genetic Algorithm,” Appl. Sci., vol. 13, no. 11, p. 6444, 2023, doi: 10.3390/app13116444.

[18]	D. Hercog, T. Lerher, M. Truntic, and O. Težak, “Design and Implementation of ESP32-Based IoT Devices,” Sensors, vol. 23, no. 15, p. 6739, 2023, doi: 10.3390/s23156739.

[19]	W. Aditya and S. Subektiningsih, “Schedule Cat Feeder Berbasis Internet of Things Menggunakan Wemos D1 Mini dan Telegram,” J. Teknol. Inf. dan Ilmu Komput., vol. 11, no. 1, pp. 183–190, 2024, doi: 10.25126/jtiik.20241117847.

[20]	O. E. Castillo-Arceo, R. U. Renteria-Flores, and P. C. Santana-Mancilla, “Design and Development of a Smart Pet Feeder with IoT and Deep Learning †,” Eng. Proc., vol. 82, no. 1, pp. 4–9, 2024, doi: 10.3390/ecsa-11-20487.

[21]	K. J. Åström and T. Hägglund, PID Controllers: Theory, Design, and Tuning, 2nd ed. Research Triangle Park, NC: ISA – The Instrumentation, Systems and Automation Society, 1995.

[22]	J. Fraden, Handbook of Modern Sensors, 5th ed. Cham, Switzerland: Springer International Publishing, 2016. doi: 10.1007/978-3-319-19303-8.

[23]	X. Iriarte, J. Aginaga, G. Gainza, J. Ros, and J. Bacaicoa, “Optimal strain-gauge placement for mechanical load estimation in circular cross-section shafts,” Meas. J. Int. Meas. Confed., vol. 174, no. January, p. 108938, 2021, doi: 10.1016/j.measurement.2020.108938.

[24]	K. Oprzędkiewicz, M. Rosół, and J. Żegleń-Włodarczyk, “The frequency and real-time properties of the microcontroller implementation of fractional-order pid controller,” Electron., vol. 10, no. 5, pp. 1–17, 2021, doi: 10.3390/electronics10050524.

[25]	C. W. Chen, H. M. Wu, and C. Y. Nian, “A Class of Anti-Windup Controllers for Precise Positioning of an X-Y Platform with Input Saturations,” Electron., vol. 14, no. 3, 2025, doi: 10.3390/electronics14030539.

[26]	J. G. Ziegler and N. B. Nichols, “Optimum Settings for Automatic Controllers,” Trans. ASME, vol. 64, pp. 759–768, 1942, doi: 10.1115/1.4019264.

[27]	A. Ali, M. Rahman, M. Siddique, S. Galib, and A. Nashiry, “Design of an Automatic Rooftop Water Tank Filling System and Measurement of Consumed Water for Home Appliance,” Int. J. Autom. Smart Technol., vol. 13, no. 1, 2023, doi: 10.5875/ausmt.v13i1.2371.

[28]	B. Korotaj and M. Vašak, “Predictive control of a general water distribution system by using sequential linear programming,” Control Eng. Pract., vol. 156, no. August 2024, p. 106232, 2025, doi: 10.1016/j.conengprac.2024.106232.

[29]	E. S. E. Rumapea, H. Robbani, I. Anugrah, E. P. Pertiwi, and W. Wijayanti, “Design and Development of An Optimized Automatic Flour Dosing Machine for SME Bakeries,” urnal INTECH Tek. Ind. Univ. Serang Raya, vol. 12, no. 1, pp. 44–54, 2026, doi: doi.org/10.30656/intech.v12i1.12030.

[30]	Katsuhiko Ogata, Modern Control Engineering, 5th ed. Boston: Prentice Hall (Pearson Education, Inc.), 2010.

[31]	A. Field, Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics, 5th ed. London: SAGE Publications, 2018.

[32]	C. M. Kroeger et al., “Persistent confusion in nutrition and obesity research about the validity of classic nonparametric tests in the presence of heteroscedasticity : evidence of the problem and valid alternatives,” Am. J. Clin. Nutr., vol. 113, no. 3, pp. 517–524, 2021, doi: 10.1093/ajcn/nqaa357.

[33]	D. Chicco, Andrea Sichenze, and G. Jurman, “A simple guide to the use of Student’s t-test, Mann–Whitney U test, Chi-squared test, and Kruskal–Wallis test in biostatistics,” BioData Min., vol. 18, no. 1, 2025, doi: 10.1186/s13040-025-00465-6.

[34]	Y. Zhou, Y. Zhu, and W. K. Wong, “Statistical tests for homogeneity of variance for clinical trials and recommendations,” Contemp. Clin. Trials Commun., vol. 33, no. March, p. 101119, 2023, doi: 10.1016/j.conctc.2023.101119.

[35]	F. Madadizadeh, M. T. Soodejani, and S. Bahariniya, “An Educational Tutorial on Fisher ’ s Exact Test for Medical Researchers,” J. Reliab. Stat. Stud., vol. 19, no. 1, pp. 199–214, 2026, doi: 10.13052/jrss0974-8024.1919.

[36]	C. E. Agbangba, E. S. Aide, H. Honfo, and R. G. Kakai, “Heliyon On the use of post-hoc tests in environmental and biological sciences : A critical review,” Heliyon, vol. 10, no. 3, p. e25131, 2024, doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e25131.

[37]	O. J. Dunn, “Multiple Comparisons Using Rank Sums,” Technometric, vol. 6, no. 3, pp. 241–252, 1964, doi: 10.1080/00401706.1964.10490181.

[38]	A. Dinno, “Nonparametric Pairwise Multiple Comparisons in Independent Groups Using Dunn ’ s Test,” Stata J., vol. 15, no. 1, pp. 292–300, 2015, doi: 10.1177/1536867X1501500117.

[39]	J. Cohen, Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences, 2nd ed. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1988.

[40]	L. V Hedges, “Effect sizes for experimental research,” Br. J. Math. Stat. Psychol., vol. 79, no. November 2024, pp. 31–45, 2026, doi: 10.1111/bmsp.12389.

[41]	K. Meissel, E. S. Yao, and A. Psychological, “Using Cliff ’ s Delta as a Non-Parametric Effect Size Measure : An Accessible Web App and R Tutorial,” Pract. Assessment, Res. Eval., vol. 29, no. 2, pp. 1–12, 2024, doi: 10.7275/pare.1977.

[42]	M. Tomczak and E. Tomczak, “The need to report effect size estimates revisited. An overview of some recommended measures of effect size,” Trends Sport Sci., vol. 1, no. September 2013, pp. 19–25, 2014.

# LAMPIRAN 1

## Rekapitulasi Data Hasil Pengujian 160 Ulangan

Lampiran ini memuat 160 trial dataset final yang dikelompokkan menurut skenario dan setpoint. Bridging Count mencatat aktivasi hammer reaktif, tidak termasuk shake preventif. WithinTolerance (WT) bernilai 1 jika galat absolut akhir ≤5% setpoint dan 0 jika melebihi batas tersebut. Seluruh trial valid dengan StopReason = TARGET.

### Tabel L.5.1. Rekapitulasi Trial Manual Cepat

| Trial | SP (g) | Massa Akhir (g) | Galat Akhir (g) | Galat Absolut (%) | Overshoot Maks (%) | Durasi (s) | Rise Time (s) | BC | WT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15.00 | 15.33 | 0.33 | 2.19 | 2.19 | 3.06 | 2.32 | 0 | 1 |
| 2 | 15.00 | 15.91 | 0.91 | 6.08 | 6.08 | 5.12 | 4.13 | 0 | 0 |
| 3 | 15.00 | 15.35 | 0.35 | 2.36 | 2.36 | 4.87 | 3.10 | 0 | 1 |
| 4 | 15.00 | 20.48 | 5.48 | 36.52 | 36.52 | 5.12 | 4.39 | 0 | 0 |
| 5 | 15.00 | 22.17 | 7.17 | 47.83 | 47.83 | 17.26 | 16.52 | 2 | 0 |
| 6 | 15.00 | 16.10 | 1.10 | 7.33 | 7.33 | 1.25 | 0.52 | 0 | 0 |
| 7 | 15.00 | 23.61 | 8.61 | 57.40 | 57.40 | 9.00 | 6.46 | 0 | 0 |
| 8 | 15.00 | 14.92 | -0.08 | 0.52 | 2.40 | 3.06 | 2.33 | 0 | 1 |
| 9 | 15.00 | 18.01 | 3.01 | 20.05 | 20.05 | 3.06 | 2.32 | 0 | 0 |
| 10 | 15.00 | 21.43 | 6.43 | 42.86 | 42.86 | 11.58 | 10.85 | 1 | 0 |
| 1 | 20.00 | 22.92 | 2.92 | 14.60 | 14.60 | 11.06 | 8.52 | 0 | 0 |
| 2 | 20.00 | 23.10 | 3.10 | 15.52 | 15.52 | 4.87 | 2.84 | 0 | 0 |
| 3 | 20.00 | 19.81 | -0.19 | 0.93 | 0.00 | 11.58 | 8.78 | 0 | 1 |
| 4 | 20.00 | 20.59 | 0.59 | 2.96 | 2.96 | 17.78 | 16.79 | 1 | 1 |
| 5 | 20.00 | 22.21 | 2.21 | 11.04 | 11.04 | 13.13 | 10.59 | 0 | 0 |
| 6 | 20.00 | 20.71 | 0.71 | 3.56 | 3.56 | 5.38 | 4.39 | 0 | 1 |
| 7 | 20.00 | 20.74 | 0.74 | 3.69 | 3.69 | 4.87 | 4.13 | 0 | 1 |
| 8 | 20.00 | 23.26 | 3.26 | 16.29 | 16.29 | 11.32 | 10.33 | 0 | 0 |
| 9 | 20.00 | 21.52 | 1.52 | 7.60 | 7.60 | 13.39 | 12.40 | 1 | 0 |
| 10 | 20.00 | 23.26 | 3.26 | 16.28 | 16.28 | 4.87 | 4.13 | 0 | 0 |
| 1 | 25.00 | 28.24 | 3.24 | 12.94 | 12.94 | 5.64 | 4.91 | 0 | 0 |
| 2 | 25.00 | 31.57 | 6.57 | 26.26 | 26.26 | 9.26 | 8.27 | 0 | 0 |
| 3 | 25.00 | 24.70 | -0.30 | 1.20 | 0.00 | 9.77 | 8.78 | 0 | 1 |
| 4 | 25.00 | 26.85 | 1.85 | 7.40 | 7.40 | 13.13 | 12.40 | 0 | 0 |
| 5 | 25.00 | 28.44 | 3.44 | 13.74 | 13.74 | 15.20 | 12.91 | 0 | 0 |
| 6 | 25.00 | 26.58 | 1.58 | 6.33 | 6.33 | 7.19 | 6.20 | 0 | 0 |
| 7 | 25.00 | 26.65 | 1.65 | 6.60 | 6.60 | 9.26 | 8.52 | 0 | 0 |
| 8 | 25.00 | 25.52 | 0.52 | 2.07 | 2.07 | 7.97 | 4.91 | 0 | 1 |
| 9 | 25.00 | 25.08 | 0.08 | 0.32 | 0.69 | 11.58 | 8.52 | 0 | 1 |
| 10 | 25.00 | 32.63 | 7.63 | 30.52 | 30.52 | 11.07 | 10.33 | 0 | 0 |
| 1 | 30.00 | 33.19 | 3.19 | 10.64 | 10.64 | 9.78 | 9.04 | 0 | 0 |
| 2 | 30.00 | 30.92 | 0.92 | 3.05 | 3.05 | 21.92 | 21.18 | 2 | 1 |
| 3 | 30.00 | 32.50 | 2.50 | 8.32 | 8.32 | 29.93 | 25.84 | 2 | 0 |
| 4 | 30.00 | 30.41 | 0.41 | 1.37 | 1.37 | 7.71 | 4.65 | 0 | 1 |
| 5 | 30.00 | 32.18 | 2.18 | 7.27 | 7.27 | 21.40 | 20.67 | 0 | 0 |
| 6 | 30.00 | 30.79 | 0.79 | 2.64 | 2.64 | 22.18 | 20.93 | 0 | 1 |
| 7 | 30.00 | 33.79 | 3.79 | 12.62 | 12.62 | 17.27 | 10.59 | 1 | 0 |
| 8 | 30.00 | 32.93 | 2.93 | 9.77 | 9.77 | 15.46 | 14.47 | 0 | 0 |
| 9 | 30.00 | 30.31 | 0.31 | 1.04 | 1.04 | 29.93 | 25.84 | 2 | 1 |
| 10 | 30.00 | 35.39 | 5.39 | 17.98 | 17.98 | 19.34 | 15.24 | 0 | 0 |

Galat Absolut (%) adalah AbsError_pct, WT bernilai 1 jika AbsError_pct ≤5%, dan BridgingCount (BC) merupakan jumlah aktivasi hammer reaktif.

### Tabel L.5.2. Rekapitulasi Trial Manual Presisi

| Trial | SP (g) | Massa Akhir (g) | Galat Akhir (g) | Galat Absolut (%) | Overshoot Maks (%) | Durasi (s) | Rise Time (s) | BC | WT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15.00 | 16.47 | 1.47 | 9.80 | 9.80 | 23.46 | 14.20 | 3 | 0 |
| 2 | 15.00 | 15.43 | 0.43 | 2.87 | 2.87 | 34.05 | 26.09 | 3 | 1 |
| 3 | 15.00 | 15.16 | 0.16 | 1.06 | 2.13 | 56.78 | 51.92 | 3 | 1 |
| 4 | 15.00 | 14.35 | -0.65 | 4.32 | 0.00 | 62.99 | 34.87 | 3 | 1 |
| 5 | 15.00 | 16.62 | 1.62 | 10.77 | 10.77 | 29.66 | 24.54 | 6 | 0 |
| 6 | 15.00 | 14.49 | -0.51 | 3.37 | 0.00 | 34.05 | 29.19 | 4 | 1 |
| 7 | 15.00 | 15.89 | 0.89 | 5.91 | 5.91 | 15.20 | 5.68 | 1 | 0 |
| 8 | 15.00 | 14.66 | -0.34 | 2.26 | 0.00 | 40.51 | 18.60 | 1 | 1 |
| 9 | 15.00 | 15.40 | 0.40 | 2.68 | 2.68 | 33.80 | 28.15 | 4 | 1 |
| 10 | 15.00 | 21.01 | 6.01 | 40.06 | 40.06 | 8.48 | 1.03 | 1 | 0 |
| 1 | 20.00 | 23.33 | 3.33 | 16.67 | 16.67 | 67.88 | 61.72 | 14 | 0 |
| 2 | 20.00 | 19.68 | -0.32 | 1.62 | 0.00 | 44.12 | 30.48 | 3 | 1 |
| 3 | 20.00 | 23.75 | 3.75 | 18.77 | 18.77 | 38.70 | 33.57 | 3 | 0 |
| 4 | 20.00 | 20.34 | 0.34 | 1.72 | 1.72 | 44.38 | 28.15 | 4 | 1 |
| 5 | 20.00 | 25.23 | 5.23 | 26.17 | 26.17 | 20.62 | 13.17 | 3 | 0 |
| 6 | 20.00 | 19.97 | -0.03 | 0.17 | 0.02 | 42.31 | 38.34 | 4 | 1 |
| 7 | 20.00 | 19.95 | -0.05 | 0.26 | 0.00 | 44.89 | 40.03 | 7 | 1 |
| 8 | 20.00 | 21.06 | 1.06 | 5.29 | 5.29 | 65.04 | 57.33 | 2 | 0 |
| 9 | 20.00 | 19.38 | -0.62 | 3.09 | 0.00 | 28.88 | 21.18 | 3 | 1 |
| 10 | 20.00 | 20.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 42.05 | 13.17 | 1 | 1 |
| 1 | 25.00 | 24.78 | -0.22 | 0.86 | 0.00 | 81.58 | 37.71 | 3 | 1 |
| 2 | 25.00 | 27.38 | 2.38 | 9.53 | 9.53 | 32.51 | 24.80 | 4 | 0 |
| 3 | 25.00 | 32.60 | 7.60 | 30.40 | 30.40 | 38.96 | 31.00 | 6 | 0 |
| 4 | 25.00 | 30.12 | 5.12 | 20.46 | 20.46 | 20.37 | 12.66 | 3 | 0 |
| 5 | 25.00 | 24.90 | -0.10 | 0.40 | 0.00 | 40.25 | 32.29 | 6 | 1 |
| 6 | 25.00 | 27.72 | 2.72 | 10.87 | 10.87 | 45.16 | 40.55 | 8 | 0 |
| 7 | 25.00 | 24.67 | -0.33 | 1.34 | 0.00 | 51.88 | 40.29 | 6 | 1 |
| 8 | 25.00 | 24.88 | -0.12 | 0.47 | 0.00 | 60.92 | 37.20 | 5 | 1 |
| 9 | 25.00 | 24.84 | -0.16 | 0.65 | 0.00 | 69.19 | 55.80 | 10 | 1 |
| 10 | 25.00 | 24.77 | -0.23 | 0.91 | 0.00 | 83.66 | 49.60 | 10 | 1 |
| 1 | 30.00 | 31.11 | 1.11 | 3.69 | 3.69 | 72.80 | 63.28 | 11 | 1 |
| 2 | 30.00 | 30.14 | 0.14 | 0.47 | 0.47 | 52.40 | 30.48 | 4 | 1 |
| 3 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 51.88 | 43.91 | 6 | 1 |
| 4 | 30.00 | 30.46 | 0.46 | 1.53 | 1.53 | 44.13 | 22.47 | 4 | 1 |
| 5 | 30.00 | 32.24 | 2.24 | 7.46 | 7.46 | 81.58 | 65.09 | 16 | 0 |
| 6 | 30.00 | 31.33 | 1.33 | 4.42 | 4.42 | 62.72 | 43.39 | 7 | 1 |
| 7 | 30.00 | 37.25 | 7.25 | 24.18 | 24.18 | 82.09 | 75.42 | 13 | 0 |
| 8 | 30.00 | 29.96 | -0.04 | 0.15 | 0.00 | 42.06 | 34.10 | 5 | 1 |
| 9 | 30.00 | 29.65 | -0.35 | 1.16 | 0.00 | 56.01 | 46.49 | 8 | 1 |
| 10 | 30.00 | 31.59 | 1.59 | 5.29 | 5.29 | 72.80 | 55.79 | 11 | 0 |

### Tabel L.5.3. Rekapitulasi Trial Fixed PID

| Trial | SP (g) | Massa Akhir (g) | Galat Akhir (g) | Galat Absolut (%) | Overshoot Maks (%) | Durasi (s) | Rise Time (s) | BC | WT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15.00 | 14.89 | -0.11 | 0.73 | 0.00 | 33.18 | 21.17 | 1 | 1 |
| 2 | 15.00 | 14.54 | -0.46 | 3.07 | 0.00 | 15.88 | 11.10 | 1 | 1 |
| 3 | 15.00 | 14.75 | -0.25 | 1.70 | 0.00 | 26.98 | 20.65 | 3 | 1 |
| 4 | 15.00 | 14.84 | -0.16 | 1.06 | 0.00 | 18.72 | 12.39 | 2 | 1 |
| 5 | 15.00 | 14.44 | -0.56 | 3.73 | 0.00 | 15.11 | 10.33 | 0 | 1 |
| 6 | 15.00 | 16.82 | 1.82 | 12.10 | 12.88 | 15.88 | 11.62 | 1 | 0 |
| 7 | 15.00 | 15.34 | 0.34 | 2.27 | 3.03 | 27.24 | 20.91 | 0 | 1 |
| 8 | 15.00 | 14.95 | -0.05 | 0.36 | 0.00 | 24.66 | 11.10 | 1 | 1 |
| 9 | 15.00 | 16.04 | 1.04 | 6.96 | 6.96 | 16.66 | 8.52 | 0 | 0 |
| 10 | 15.00 | 19.28 | 4.28 | 28.51 | 28.51 | 15.11 | 11.10 | 1 | 0 |
| 1 | 20.00 | 20.72 | 0.72 | 3.58 | 3.58 | 24.66 | 16.53 | 0 | 1 |
| 2 | 20.00 | 19.82 | -0.18 | 0.89 | 0.00 | 56.15 | 49.83 | 5 | 1 |
| 3 | 20.00 | 21.87 | 1.87 | 9.37 | 9.37 | 20.53 | 14.46 | 0 | 0 |
| 4 | 20.00 | 20.23 | 0.23 | 1.14 | 1.14 | 31.12 | 23.24 | 1 | 1 |
| 5 | 20.00 | 29.05 | 9.05 | 45.26 | 45.26 | 27.50 | 23.24 | 2 | 0 |
| 6 | 20.00 | 19.47 | -0.53 | 2.67 | 0.00 | 33.70 | 24.53 | 1 | 1 |
| 7 | 20.00 | 20.85 | 0.85 | 4.25 | 4.25 | 16.40 | 10.59 | 0 | 1 |
| 8 | 20.00 | 19.58 | -0.42 | 2.08 | 0.00 | 33.96 | 31.76 | 4 | 1 |
| 9 | 20.00 | 20.14 | 0.14 | 0.68 | 0.68 | 22.85 | 16.52 | 0 | 1 |
| 10 | 20.00 | 20.92 | 0.92 | 4.58 | 4.58 | 21.30 | 19.11 | 2 | 1 |
| 1 | 25.00 | 24.86 | -0.14 | 0.56 | 0.00 | 41.45 | 35.12 | 4 | 1 |
| 2 | 25.00 | 24.75 | -0.25 | 1.01 | 0.00 | 24.92 | 18.59 | 1 | 1 |
| 3 | 25.00 | 24.77 | -0.23 | 0.93 | 0.00 | 64.17 | 48.29 | 7 | 1 |
| 4 | 25.00 | 24.38 | -0.62 | 2.47 | 0.00 | 52.04 | 18.59 | 0 | 1 |
| 5 | 25.00 | 26.19 | 1.19 | 4.78 | 4.78 | 31.12 | 27.11 | 4 | 1 |
| 6 | 25.00 | 25.60 | 0.60 | 2.40 | 2.40 | 30.86 | 20.92 | 0 | 1 |
| 7 | 25.00 | 31.19 | 6.19 | 24.78 | 24.78 | 58.49 | 52.16 | 10 | 0 |
| 8 | 25.00 | 25.59 | 0.59 | 2.38 | 2.38 | 70.11 | 45.71 | 6 | 1 |
| 9 | 25.00 | 25.37 | 0.37 | 1.48 | 1.48 | 49.46 | 45.45 | 8 | 1 |
| 10 | 25.00 | 25.03 | 0.03 | 0.11 | 0.11 | 45.33 | 33.06 | 4 | 1 |
| 1 | 30.00 | 29.78 | -0.22 | 0.72 | 0.00 | 80.69 | 13.69 | 1 | 1 |
| 2 | 30.00 | 29.96 | -0.04 | 0.12 | 0.00 | 39.11 | 30.72 | 4 | 1 |
| 3 | 30.00 | 29.63 | -0.37 | 1.23 | 0.00 | 24.92 | 22.21 | 2 | 1 |
| 4 | 30.00 | 30.14 | 0.14 | 0.46 | 0.46 | 33.18 | 18.59 | 1 | 1 |
| 5 | 30.00 | 30.06 | 0.06 | 0.21 | 0.21 | 20.53 | 16.27 | 1 | 1 |
| 6 | 30.00 | 30.21 | 0.21 | 0.70 | 0.70 | 24.66 | 17.56 | 1 | 1 |
| 7 | 30.00 | 29.04 | -0.96 | 3.19 | 0.00 | 24.92 | 19.11 | 1 | 1 |
| 8 | 30.00 | 30.71 | 0.71 | 2.35 | 2.40 | 33.18 | 26.85 | 1 | 1 |
| 9 | 30.00 | 30.47 | 0.47 | 1.56 | 1.56 | 41.45 | 25.31 | 1 | 1 |
| 10 | 30.00 | 30.48 | 0.48 | 1.59 | 1.59 | 22.60 | 14.72 | 0 | 1 |

### Tabel L.5.4. Rekapitulasi Trial GS PID

| Trial | SP (g) | Massa Akhir (g) | Galat Akhir (g) | Galat Absolut (%) | Overshoot Maks (%) | Durasi (s) | Rise Time (s) | BC | WT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15.00 | 14.63 | -0.37 | 2.45 | 0.00 | 12.01 | 9.81 | 1 | 1 |
| 2 | 15.00 | 14.76 | -0.24 | 1.60 | 0.00 | 16.65 | 14.20 | 0 | 1 |
| 3 | 15.00 | 15.16 | 0.16 | 1.07 | 1.25 | 13.56 | 10.07 | 1 | 1 |
| 4 | 15.00 | 14.93 | -0.07 | 0.50 | 0.00 | 12.52 | 8.26 | 0 | 1 |
| 5 | 15.00 | 16.03 | 1.03 | 6.88 | 7.43 | 12.52 | 10.07 | 1 | 0 |
| 6 | 15.00 | 14.72 | -0.28 | 1.84 | 0.00 | 8.13 | 2.58 | 0 | 1 |
| 7 | 15.00 | 15.04 | 0.04 | 0.24 | 0.24 | 37.32 | 28.92 | 0 | 1 |
| 8 | 15.00 | 15.35 | 0.35 | 2.36 | 2.76 | 14.59 | 12.39 | 0 | 1 |
| 9 | 15.00 | 14.82 | -0.18 | 1.17 | 0.00 | 10.46 | 6.46 | 0 | 1 |
| 10 | 15.00 | 14.90 | -0.10 | 0.65 | 0.60 | 16.66 | 12.65 | 0 | 1 |
| 1 | 20.00 | 20.55 | 0.55 | 2.74 | 2.74 | 20.54 | 12.40 | 0 | 1 |
| 2 | 20.00 | 20.93 | 0.93 | 4.65 | 4.65 | 9.17 | 6.71 | 1 | 1 |
| 3 | 20.00 | 22.10 | 2.10 | 10.49 | 10.49 | 21.30 | 19.11 | 1 | 0 |
| 4 | 20.00 | 20.44 | 0.44 | 2.18 | 2.18 | 20.52 | 16.52 | 1 | 1 |
| 5 | 20.00 | 21.22 | 1.22 | 6.09 | 6.09 | 20.79 | 17.04 | 1 | 0 |
| 6 | 20.00 | 19.59 | -0.41 | 2.05 | 0.00 | 18.98 | 16.27 | 1 | 1 |
| 7 | 20.00 | 19.87 | -0.13 | 0.67 | 0.00 | 20.79 | 8.26 | 0 | 1 |
| 8 | 20.00 | 20.92 | 0.92 | 4.58 | 4.58 | 12.01 | 9.81 | 1 | 1 |
| 9 | 20.00 | 19.46 | -0.54 | 2.70 | 0.00 | 14.59 | 11.62 | 0 | 1 |
| 10 | 20.00 | 19.78 | -0.22 | 1.11 | 0.00 | 25.18 | 18.34 | 1 | 1 |
| 1 | 25.00 | 25.84 | 0.84 | 3.36 | 3.36 | 15.11 | 12.65 | 1 | 1 |
| 2 | 25.00 | 25.50 | 0.50 | 2.01 | 2.01 | 18.47 | 11.62 | 1 | 1 |
| 3 | 25.00 | 26.84 | 1.84 | 7.37 | 7.37 | 10.46 | 6.20 | 0 | 0 |
| 4 | 25.00 | 25.02 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 39.39 | 24.80 | 1 | 1 |
| 5 | 25.00 | 24.14 | -0.86 | 3.44 | 0.00 | 12.79 | 10.07 | 0 | 1 |
| 6 | 25.00 | 24.58 | -0.42 | 1.67 | 0.00 | 16.66 | 12.14 | 1 | 1 |
| 7 | 25.00 | 25.88 | 0.88 | 3.52 | 3.52 | 32.93 | 20.40 | 0 | 1 |
| 8 | 25.00 | 25.45 | 0.45 | 1.79 | 1.79 | 26.73 | 22.47 | 0 | 1 |
| 9 | 25.00 | 24.54 | -0.46 | 1.86 | 0.00 | 54.89 | 16.53 | 0 | 1 |
| 10 | 25.00 | 25.29 | 0.29 | 1.15 | 1.15 | 20.79 | 13.43 | 0 | 1 |
| 1 | 30.00 | 29.67 | -0.33 | 1.11 | 0.00 | 31.11 | 14.71 | 0 | 1 |
| 2 | 30.00 | 30.83 | 0.83 | 2.77 | 2.77 | 27.49 | 25.04 | 2 | 1 |
| 3 | 30.00 | 29.88 | -0.12 | 0.39 | 0.00 | 18.46 | 8.52 | 0 | 1 |
| 4 | 30.00 | 29.56 | -0.44 | 1.46 | 0.00 | 25.69 | 20.14 | 1 | 1 |
| 5 | 30.00 | 29.73 | -0.27 | 0.91 | 0.00 | 35.50 | 12.65 | 1 | 1 |
| 6 | 30.00 | 30.65 | 0.65 | 2.18 | 2.18 | 34.98 | 18.59 | 2 | 1 |
| 7 | 30.00 | 29.88 | -0.12 | 0.40 | 0.00 | 20.52 | 12.91 | 0 | 1 |
| 8 | 30.00 | 29.86 | -0.14 | 0.47 | 0.00 | 24.40 | 22.21 | 2 | 1 |
| 9 | 30.00 | 29.66 | -0.34 | 1.14 | 0.00 | 26.98 | 20.65 | 1 | 1 |
| 10 | 30.00 | 29.85 | -0.15 | 0.51 | 0.00 | 25.17 | 14.71 | 0 | 1 |

### Sumber Data :

- data/pengujian_final/master_dataset_160.csv.

- Pipeline analisis:

- code/analisis_inferensial/tahap3_analisis_inferensial.py dan code/sintesis/tahap4_sintesis_multidimensi.py.

- Nilai SettlingTime_s tidak ditampilkan pada tabel ringkas; tersedia di dataset dan diringkas pada Lampiran 6.7.

# LAMPIRAN 2

# LAMPIRAN 3

Penulis dilahirkan di Kabupaten Magelang pada tanggal 28 Oktober 2003, sebagai anak ke-1 dari 2 bersaudara. Pendidikan dasar ditempuh SDN Soroyudan dan diselesaikan pada tahun 2016, dilanjutkan ke jenjang menengah pertama di SMP N 3 Mertoyudan hingga tahun 2019, kemudian ke SMAN 1 Salaman jurusan MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) dengan kelulusan pada tahun 2022.

Pada tahun 2022, penulis melanjutkan studi ke jenjang Strata-1 pada Program Studi Teknik Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang. Selama masa perkuliahan, penulis mengembangkan minat pada bidang sistem kendali, sistem tertanam, serta penerapan teknologi otomasi berbasis mikrokontroler.

Minat tersebut menjadi landasan dalam penyusunan tugas akhir berjudul Perancangan dan Implementasi Kontrol PID dengan Gain Scheduling Berbasis Aturan pada Sistem Penakaran Pakan Kucing Otomatis. Penelitian ini berfokus pada implementasi penjadwalan parameter kendali secara dinamis untuk meningkatkan akurasi penakaran material granular, yang diintegrasikan dengan kendali histeresis pada subsistem air. Penulis berharap karya ini dapat menjadi kontribusi empiris bagi pengembangan teknologi otomasi di bidang smart home dan sistem kendali presisi, sekaligus referensi bagi penelitian sejenis di masa mendatang.

# LAMPIRAN 4

## Data Uji Pilot Penetapan Early Stop

Lampiran ini menyajikan data uji pilot pemilihan nilai early stop (ES) sebagai konfigurasi bersama untuk seluruh skenario pengujian. Kandidat ES 0,2-0,4 g diuji pada Fixed PID dan GS PID dengan setpoint 15-30 g. Data ES 0 g disajikan sebagai baseline terpisah.

## Data Uji Pilot Penetapan Early Stop sebagai Konfigurasi Bersama

Status: AKURAT = galat absolut akhir ≤5% setpoint,  undershoot/overshoot = di luar toleransi.

Ringkasan jumlah trial per kombinasi:

| Kontroler | ES (g) | SP 15 g | SP 20 g | SP 25 g | SP 30 g | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fixed PID | 0,2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Fixed PID | 0,3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Fixed PID | 0,4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| GS PID | 0,2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| GS PID | 0,3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| GS PID | 0,4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Fixed PID | 0,0 | 8 | 19 | 10 | 7 | 44 |
| GS PID | 0,0 | 18 | 20 | 18 | 20 | 76 |

Tabel  L.4.1. Agregat Fixed PID - ES 0 g (termasuk outlier)

| SP (g) | n | Akurat (%) | Mean ¦Error¦ (g) | Durasi (s) | Bridging | Max ¦Error¦ (g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 8 | 50,00 | 1,057 | 33,66 | 3,88 | 2,71 |
| 20 | 19 | 68,42 | 1,572 | 35,76 | 3,47 | 8,01 |
| 25 | 10 | 80,00 | 1,377 | 38,44 | 3,20 | 6,85 |
| 30 | 7 | 71,43 | 1,617 | 34,72 | 2,71 | 5,96 |

Tabel L.4.2. Agregat GS PID - ES 0 g (termasuk outlier)

| SP (g) | n | Akurat (%) | Mean ¦Error¦ (g) | Durasi (s) | Bridging | Max ¦Error¦ (g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 18 | 77,78 | 0,951 | 25,47 | 1,83 | 5,23 |
| 20 | 20 | 75,00 | 1,169 | 27,60 | 2,10 | 7,90 |
| 25 | 18 | 72,22 | 1,498 | 34,04 | 2,72 | 8,30 |
| 30 | 20 | 85,00 | 1,241 | 34,12 | 2,55 | 12,87 |

Tabel L.4.3. Detail Trial Fixed PID - ES 0,2 g

| File | SP (g) | Error (g) | Durasi (s) | Overshoot (g) | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fixed_0.2_SP15_trial01 | 15 | +0,69 | 51,25 | 0,69 | AKURAT |
| Fixed_0.2_SP15_trial02 | 15 | -0,96 | 51,24 | 0,00 | UNDERSHOOT |
| Fixed_0.2_SP15_trial03 | 15 | +0,55 | 16,65 | 0,55 | AKURAT |
| Fixed_ES0.2_SP20_trial01 | 20 | +0,16 | 22,85 | 0,68 | AKURAT |
| Fixed_ES0.2_SP20_trial02 | 20 | +0,60 | 26,72 | 0,60 | AKURAT |
| Fixed_ES0.2_SP20_trial03 | 20 | -0,05 | 49,45 | 0,00 | AKURAT |
| Fixed_0.2_SP25_trial01 | 25 | -3,22 | 51,25 | 0,00 | UNDERSHOOT |
| Fixed_0.2_SP25_trial02 | 25 | -1,11 | 51,25 | 0,00 | AKURAT |
| Fixed_0.2_SP25_trial03 | 25 | +0,67 | 20,78 | 0,67 | AKURAT |
| Fixed_0.2_SP30_trial01 | 30 | -2,63 | 51,25 | 0,00 | UNDERSHOOT |
| Fixed_0.2_SP30_trial02 | 30 | -0,08 | 37,57 | 0,00 | AKURAT |
| Fixed_0.2_SP30_trial03 | 30 | -3,31 | 51,25 | 0,00 | UNDERSHOOT |

Tabel L.4.4. Detail Trial GS PID - ES 0,2 g

| File | SP (g) | Error (g) | Durasi (s) | Overshoot (g) | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GS_ES0.2_SP15_trial01 | 15 | -0,26 | 24,92 | 0,00 | AKURAT |
| GS_ES0.2_SP15_trial02 | 15 | +8,61 | 9,43 | 8,61 | OVERSHOOT |
| GS_ES0.2_SP15_trial03 | 15 | +3,46 | 15,37 | 3,46 | OVERSHOOT |
| GS_ES0.2_SP20_trial01 | 20 | +0,13 | 18,98 | 0,13 | AKURAT |
| GS_ES0.2_SP20_trial02 | 20 | +0,12 | 24,66 | 0,18 | AKURAT |
| GS_ES0.2_SP20_trial03 | 20 | +1,14 | 14,59 | 1,14 | OVERSHOOT |
| GS_ES0.2_SP25_trial01 | 25 | -2,57 | 51,23 | 0,00 | UNDERSHOOT |
| GS_ES0.2_SP25_trial02 | 25 | -0,14 | 20,52 | 0,02 | AKURAT |
| GS_ES0.2_SP25_trial03 | 25 | -0,15 | 19,23 | 0,00 | AKURAT |
| GS_ES0.2_SP30_trial01 | 30 | +0,52 | 33,68 | 0,52 | AKURAT |
| GS_ES0.2_SP30_trial02 | 30 | -0,06 | 16,91 | 0,00 | AKURAT |
| GS_ES0.2_SP30_trial03 | 30 | -0,68 | 27,74 | 0,00 | AKURAT |

Tabel L.4.5. Detail Trial Fixed PID - ES 0,3 g

| File | SP (g) | Error (g) | Durasi (s) | Overshoot (g) | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fixed_0.3_SP15_trial01 | 15 | +0,12 | 43,24 | 0,14 | AKURAT |
| Fixed_0.3_SP15_trial02 | 15 | -0,63 | 48,15 | 0,00 | AKURAT |
| Fixed_0.3_SP15_trial03 | 15 | -0,55 | 34,98 | 0,00 | AKURAT |
| Fixed_ES0.3_SP20_trial01 | 20 | +2,16 | 36,79 | 2,16 | OVERSHOOT |
| Fixed_ES0.3_SP20_trial02 | 20 | -0,27 | 27,24 | 0,00 | AKURAT |
| Fixed_ES0.3_SP20_trial03 | 20 | +0,13 | 33,18 | 0,13 | AKURAT |
| Fixed_0.3_SP25_trial01 | 25 | +0,04 | 47,38 | 0,04 | AKURAT |
| Fixed_0.3_SP25_trial02 | 25 | +0,33 | 41,44 | 0,33 | AKURAT |
| Fixed_0.3_SP25_trial03 | 25 | +0,82 | 27,75 | 0,82 | AKURAT |
| Fixed_0.3_SP30_trial01 | 30 | -1,84 | 51,25 | 0,00 | UNDERSHOOT |
| Fixed_0.3_SP30_trial02 | 30 | -1,19 | 51,25 | 0,00 | AKURAT |
| Fixed_0.3_SP30_trial03 | 30 | +6,27 | 36,79 | 6,27 | OVERSHOOT |

Tabel L.4.6 Detail Trial GS PID - ES 0,3 g

| File | SP (g) | Error (g) | Durasi (s) | Overshoot (g) | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GS_ES0.3_SP15_trial01 | 15 | +0,77 | 12,26 | 0,77 | OVERSHOOT |
| GS_ES0.3_SP15_trial02 | 15 | -0,23 | 8,39 | 0,00 | AKURAT |
| GS_ES0.3_SP15_trial03 | 15 | -0,46 | 26,71 | 0,00 | AKURAT |
| GS_ES0.3_SP20_trial01 | 20 | +0,87 | 37,05 | 0,87 | AKURAT |
| GS_ES0.3_SP20_trial02 | 20 | -0,12 | 14,59 | 0,14 | AKURAT |
| GS_ES0.3_SP20_trial03 | 20 | +3,59 | 21,30 | 3,59 | OVERSHOOT |
| GS_ES0.3_SP25_trial01 | 25 | -1,91 | 51,23 | 0,00 | UNDERSHOOT |
| GS_ES0.3_SP25_trial02 | 25 | +1,96 | 21,55 | 2,39 | OVERSHOOT |
| GS_ES0.3_SP25_trial03 | 25 | +1,54 | 15,36 | 1,54 | OVERSHOOT |
| GS_ES0.3_SP25_trial04 | 25 | -0,27 | 24,90 | 0,00 | AKURAT |
| GS_ES0.3_SP30_trial01 | 30 | +4,34 | 15,36 | 4,34 | OVERSHOOT |
| GS_ES0.3_SP30_trial02 | 30 | +0,12 | 20,52 | 0,12 | AKURAT |
| GS_ES0.3_SP30_trial03 | 30 | +3,24 | 27,74 | 3,24 | OVERSHOOT |

Tabel L.4.7. Detail Trial Fixed PID - ES 0,4 g

| File | SP (g) | Error (g) | Durasi (s) | Overshoot (g) | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fixed_0.4_SP15_trial01 | 15 | -0,18 | 35,49 | 0,00 | AKURAT |
| Fixed_0.4_SP15_trial02 | 15 | +4,63 | 27,50 | 4,63 | OVERSHOOT |
| Fixed_0.4_SP15_trial03 | 15 | -0,82 | 22,85 | 0,00 | UNDERSHOOT |
| Fixed_0.4_SP20_trial01 | 20 | +0,76 | 28,79 | 0,76 | AKURAT |
| Fixed_0.4_SP20_trial02 | 20 | -0,23 | 22,85 | 0,00 | AKURAT |
| Fixed_0.4_SP20_trial03 | 20 | -0,43 | 14,33 | 0,00 | AKURAT |
| Fixed_0.4_SP25_trial01 | 25 | -1,75 | 51,24 | 0,00 | UNDERSHOOT |
| Fixed_0.4_SP25_trial02 | 25 | +0,03 | 39,37 | 0,03 | AKURAT |
| Fixed_0.4_SP25_trial03 | 25 | +5,38 | 46,08 | 5,38 | OVERSHOOT |
| Fixed_0.4_SP30_trial01 | 30 | +4,16 | 27,50 | 4,16 | OVERSHOOT |
| Fixed_0.4_SP30_trial02 | 30 | -0,23 | 22,85 | 0,00 | AKURAT |
| Fixed_0.4_SP30_trial03 | 30 | +0,16 | 31,11 | 0,16 | AKURAT |

Tabel L.4.8. Detail Trial GS PID - ES 0,4 g

| File | SP (g) | Error (g) | Durasi (s) | Overshoot (g) | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GS_ES0.4_SP15_trial01 | 15 | -0,09 | 20,79 | 0,00 | AKURAT |
| GS_ES0.4_SP15_trial02 | 15 | +5,72 | 15,11 | 5,72 | OVERSHOOT |
| GS_ES0.4_SP15_trial03 | 15 | +1,40 | 15,11 | 1,40 | OVERSHOOT |
| GS_ES0.4_SP20_trial01 | 20 | +0,06 | 14,59 | 0,18 | AKURAT |
| GS_ES0.4_SP20_trial02 | 20 | -0,42 | 18,72 | 0,00 | AKURAT |
| GS_ES0.4_SP20_trial03 | 20 | +0,41 | 18,46 | 0,41 | AKURAT |
| GS_ES0.4_SP25_trial01 | 25 | -0,38 | 24,92 | 0,00 | AKURAT |
| GS_ES0.4_SP25_trial02 | 25 | -0,33 | 26,97 | 0,00 | AKURAT |
| GS_ES0.4_SP25_trial03 | 25 | +1,48 | 12,52 | 1,48 | OVERSHOOT |
| GS_ES0.4_SP30_trial01 | 30 | +1,11 | 24,65 | 1,11 | AKURAT |
| GS_ES0.4_SP30_trial02 | 30 | -0,48 | 31,35 | 0,00 | AKURAT |
| GS_ES0.4_SP30_trial03 | 30 | -0,27 | 22,58 | 0,00 | AKURAT |

## Rekapitulasi Agregat per Nilai ES

Tabel L.4.9. Ringkasan Agregat Uji Pilot per ES (Semua Trial Valid)

| ES (g) | Kontroler | n | MAPE | SD Error (g) | Mean Overshoot (g) | Mean Durasi (s) | Bridging |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,2 | Fixed PID | 12 | 4,899 | 1,529 | 0,266 | 40,13 | 2,667 |
| 0,2 | GS PID | 12 | 8,734 | 2,802 | 1,172 | 23,11 | 0,750 |
| 0,3 | Fixed PID | 12 | 4,768 | 2,088 | 0,824 | 39,95 | 2,333 |
| 0,3 | GS PID | 13 | 6,243 | 1,824 | 1,308 | 22,84 | 0,923 |
| 0,4 | Fixed PID | 12 | 7,367 | 2,362 | 1,260 | 30,83 | 1,667 |
| 0,4 | GS PID | 13 | 5,910 | 1,680 | 0,900 | 20,07 | 0,769 |

## Perbandingan Langsung antar ES per Kontroler

Tabel L.4.10 Perbandingan ES pada Fixed PID

| ES (g) | MAPE | SD Error (g) | Mean Overshoot (g) | Mean Durasi (s) | Timeout/Undershoot Besar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,2 | 4,899 | 1,529 | 0,266 | 40,13 | 3 undershoot/timeout (SP25+SP30) |
| 0,3 | 4,768 | 2,088 | 0,824 | 39,95 | 1 undershoot (SP30) |
| 0,4 | 7,367 | 2,362 | 1,260 | 30,83 | Durasi terpendek |

Tabel L.4.11. Perbandingan ES pada GS PID

| ES (g) | MAPE | SD Error (g) | Mean Overshoot (g) | Mean Durasi (s) | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,2 | 8,734 | 2,802 | 1,172 | 23,11 | Overshoot ekstrem SP15 (8,61 g) |
| 0,3 | 6,243 | 1,824 | 1,308 | 22,84 | Overshoot tinggi SP25–30 |
| 0,4 | 5,910 | 1,680 | 0,900 | 20,07 | MAPE terendah, durasi terpendek |

Tabel L.4.12. Baseline ES 0 g (Tanpa Early Stop)

| Kontroler | n | MAPE | SD Error (g) | Mean Overshoot (g) | Mean Durasi (s) | Bridging |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fixed PID | 44 | 6,718 | 2,510 | 0,927 | 35,82 | 3,364 |
| GS PID | 76 | 5,549 | 2,399 | 0,923 | 30,34 | 2,244 |

## Referensi Data Sumber

data/pilot_early_stop/pilot_ES_master.csv (74 trial ES 0,2-0,4 g), data/pilot_early_stop/pilot_ES_QC_report.md

data/pilot_early_stop/pilot_ES_summary_balanced_3trial.csv

Baseline ES 0g: 
Dokumen_Analisis_Baseline_Early_Stop_0g_NETRAL.docx (140 trial valid)

# LAMPIRAN 5

Skrip MATLAB untuk Identifikasi Parameter Plant

Lampiran ini hanya menyajikan bagian inti skrip MATLAB yang berhubungan langsung dengan pembacaan data, penyaringan data bridging, identifikasi dead time L, dengan pembacaan data, perhitungan process reaction rate R, penentuan parameter awal Ziegler-Nichols, dan pemetaan awal zona gain scheduling. Skrip MATLAB lengkap beserta data sumber tersedia pada repositori artefak penelitian yang dicantumkan pada Subbab 4.1.2.1.

### Listing L1.1 Penetapan data dan parameter identifikasi

base_path = fullfile('data', 'identifikasi_plant'); files = { '25 derajat.txt', 2, 25; '30 derajat.txt', 2, 30; '35 derajat.txt', 1, 35; '35 derajat.txt', 2, 35; '40 derajat.txt', 2, 40; '40 derajat.txt', 3, 40; }; FLOW_THRESHOLD = 0.5;

Bagian ini menetapkan empat file log, enam trial terpilih, dan ambang awal aliran sebesar 0,5 g.

### Listing L1.2 Pembacaan dan parsing data log

for i = 1:size(files, 1) fname = files{i, 1}; trial_num = files{i, 2}; sudut = files{i, 3}; fpath = fullfile(base_path, fname); fid = fopen(fpath, 'r'); raw = textscan(fid, '%s', 'Delimiter', '\n'); fclose(fid); lines_raw = raw{1}; start_indices = find(contains(lines_raw, '=== DATA START ===')); end_indices = find(contains(lines_raw, '=== DATA END ===')); data_start = start_indices(trial_num) + 2; data_end = end_indices(trial_num) - 1; t_ms = []; massa = []; bridging = []; for j = data_start:data_end line = strtrim(lines_raw{j}); if startsWith(line, '>>') ¦¦ isempty(line) continue; end parts = strsplit(line, ','); if length(parts) >= 4 t_ms(end+1) = str2double(parts{1}); massa(end+1) = str2double(parts{2}); bridging(end+1) = str2double(parts{4}); end end idx_clean = bridging == 0; t_clean = t_ms(idx_clean) / 1000; m_clean = massa(idx_clean); t_clean = t_clean - t_clean(1);

Bagian ini membaca data waktu, massa, dan indikator bridging, kemudian hanya mempertahankan data tanpa bridging untuk proses identifikasi.

### Listing L1.3 Perhitungan parameter plant dan Ziegler–Nichols

idx_flow = find(m_clean > FLOW_THRESHOLD, 1, 'first'); if isempty(idx_flow) continue; end L = t_clean(idx_flow); t_ramp = t_clean(idx_flow:end); m_ramp = m_clean(idx_flow:end); p = polyfit(t_ramp, m_ramp, 1); R = p(1); if L > 0 && R > 0 Kp_zn = 1.2 / (R * L); Ti_zn = 2 * L; Td_zn = 0.5 * L; Ki_zn = Kp_zn / Ti_zn; Kd_zn = Kp_zn * Td_zn; else Kp_zn = NaN; Ki_zn = NaN; Kd_zn = NaN; end idx = length(results) + 1; results(idx).sudut = sudut; results(idx).R = R; results(idx).L = L; results(idx).Kp_zn = Kp_zn; results(idx).Ki_zn = Ki_zn; results(idx).Kd_zn = Kd_zn; end

Dead time L ditentukan saat massa pertama melampaui 0,5 g, sedangkan R diperoleh dari kemiringan regresi linear dan digunakan untuk menghitung parameter awal Ziegler–Nichols.

### Listing L1.4 Perataan dan pemetaan parameter per zona

sudut_unik = unique([results.sudut]); for i = 1:length(sudut_unik) s = sudut_unik(i); idx = [results.sudut] == s; avg_results(i).sudut = s; avg_results(i).Kp_avg = mean([results(idx).Kp_zn]); avg_results(i).Ki_avg = mean([results(idx).Ki_zn]); avg_results(i).Kd_avg = mean([results(idx).Kd_zn]); end idx_z1 = [avg_results.sudut] >= 35; Kp_z1 = mean([avg_results(idx_z1).Kp_avg]); Ki_z1 = mean([avg_results(idx_z1).Ki_avg]); Kd_z1 = mean([avg_results(idx_z1).Kd_avg]); idx_z2 = [avg_results.sudut] >= 25 & ... [avg_results.sudut] <= 30; Kp_z2 = mean([avg_results(idx_z2).Kp_avg]); Ki_z2 = mean([avg_results(idx_z2).Ki_avg]); Kd_z2 = mean([avg_results(idx_z2).Kd_avg]); idx_z3 = [avg_results.sudut] == 25; Kp_z3 = mean([avg_results(idx_z3).Kp_avg]); Ki_z3 = mean([avg_results(idx_z3).Ki_avg]); Kd_z3 = mean([avg_results(idx_z3).Kd_avg]);

Parameter setiap sudut dirata-ratakan, kemudian dipetakan sebagai parameter awal Zona 1, Zona 2, dan Zona 3 sebelum penalaan perangkat keras..

# LAMPIRAN 6

## Statistik Deskriptif

Lampiran ini menyajikan statistik deskriptif metrik utama dan tambahan pada 16 kombinasi skenario dan setpoint. Setiap kombinasi terdiri atas 10 trial yaitu tabel lengkap bersumber dari keluaran pipeline analisis pada repositori publik.

### Akurasi Massa (MAPE)

MAPE merupakan rata-rata galat absolut % (AbsError_pct) dari 10 trial pada setiap kombinasi skenario-setpoint

Listing L.6.1. Pengelompokan dan perhitungan statistik deskriptif per skenario-setpoint

for scenario in SCENARIOS:
    for sp in SETPOINTS:
        subset = df_master[(df_master.Scenario == scenario) &
                           (df_master.Setpoint_g == sp)]
        summary_rows.append({
            "MAE_pct": subset.AbsError_pct.mean(),
            "Median_MAE_pct": subset.AbsError_pct.median(),
            "SD_MAE_pct": subset.AbsError_pct.std(ddof=1),
            "Q1_MAE_pct": subset.AbsError_pct.quantile(0.25),
            "Q3_MAE_pct": subset.AbsError_pct.quantile(0.75),
            "IQR_MAE_pct": (subset.AbsError_pct.quantile(0.75)
                            - subset.AbsError_pct.quantile(0.25)),
        })

Data dikelompokkan 16 kombinasi (4 skenario × 4 setpoint), 10 trial tiap kelompok. MAE_pct = MAPE = rata-rata AbsError_pct per kelompok, Standar deviasi (SD) dihitung ddof=1.

Sumber: tahap4_profil_primer.csv

| Setpoint_g | Scenario | n | MAE_pct | Median_MAE_pct | SD_MAE_pct | Q1_MAE_pct | Q3_MAE_pct | Rank_MAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Manual Cepat | 10 | 22.314 | 13.690 | 21.800 | 3.290 | 41.275 | 4.000 |
| 15 | Manual Presisi | 10 | 8.310 | 3.845 | 11.609 | 2.728 | 8.828 | 3.000 |
| 15 | Fixed PID | 10 | 6.049 | 2.670 | 8.660 | 1.220 | 6.152 | 2.000 |
| 15 | GS PID | 10 | 1.876 | 1.385 | 1.912 | 0.7550 | 2.230 | 1.000 |
| 20 | Manual Cepat | 10 | 9.247 | 9.320 | 6.191 | 3.592 | 15.290 | 4.000 |
| 20 | Manual Presisi | 10 | 7.380 | 2.405 | 9.508 | 0.6000 | 13.825 | 2.000 |
| 20 | Fixed PID | 10 | 7.450 | 3.125 | 13.528 | 1.375 | 4.498 | 3.000 |
| 20 | GS PID | 10 | 3.726 | 2.720 | 2.912 | 2.083 | 4.633 | 1.000 |
| 25 | Manual Cepat | 10 | 10.738 | 7.000 | 10.373 | 3.135 | 13.540 | 4.000 |
| 25 | Manual Presisi | 10 | 7.589 | 1.125 | 10.435 | 0.7025 | 10.535 | 3.000 |
| 25 | Fixed PID | 10 | 4.090 | 1.930 | 7.390 | 0.9500 | 2.453 | 2.000 |
| 25 | GS PID | 10 | 2.625 | 1.935 | 1.993 | 1.700 | 3.420 | 1.000 |
| 30 | Manual Cepat | 10 | 7.470 | 7.795 | 5.523 | 2.743 | 10.422 | 4.000 |
| 30 | Manual Presisi | 10 | 4.836 | 2.610 | 7.238 | 0.6425 | 5.072 | 3.000 |
| 30 | Fixed PID | 10 | 1.213 | 0.9750 | 0.9853 | 0.5200 | 1.583 | 2.000 |
| 30 | GS PID | 10 | 1.134 | 1.010 | 0.8062 | 0.4800 | 1.380 | 1.000 |

### Overshoot Maksimum (%)

Mean, median, SD, Q1, Q3, dan IQR dihitung dari nilai overshoot maksimum (%) pada 10 trial tiap kombinasi skenario–setpoint (ddof=1).

Sumber: tahap4_profil_primer.csv

| Setpoint_g | Scenario | MeanOvershoot_pct | Median_Overshoot_pct | SD_Overshoot_pct | Q1_Overshoot_pct | Q3_Overshoot_pct | Rank_Overshoot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Manual Cepat | 22.502 | 13.690 | 21.599 | 3.320 | 41.275 | 4.000 |
| 15 | Manual Presisi | 7.422 | 2.775 | 12.115 | 0.5325 | 8.828 | 3.000 |
| 15 | Fixed PID | 5.138 | 0.0000 | 9.264 | 0.0000 | 5.978 | 2.000 |
| 15 | GS PID | 1.228 | 0.1200 | 2.350 | 0.0000 | 1.087 | 1.000 |
| 20 | Manual Cepat | 9.154 | 9.320 | 6.335 | 3.592 | 15.290 | 4.000 |
| 20 | Manual Presisi | 6.868 | 0.8800 | 9.856 | 0.0050 | 13.825 | 2.000 |
| 20 | Fixed PID | 6.886 | 2.360 | 13.807 | 0.1700 | 4.498 | 3.000 |
| 20 | GS PID | 3.073 | 2.460 | 3.457 | 0.0000 | 4.633 | 1.000 |
| 25 | Manual Cepat | 10.655 | 7.000 | 10.462 | 3.135 | 13.540 | 4.000 |
| 25 | Manual Presisi | 7.126 | 0.0000 | 10.770 | 0.0000 | 10.535 | 3.000 |
| 25 | Fixed PID | 3.593 | 0.7950 | 7.612 | 0.0000 | 2.395 | 2.000 |
| 25 | GS PID | 1.928 | 1.470 | 2.343 | 0.0200 | 3.022 | 1.000 |
| 30 | Manual Cepat | 7.470 | 7.795 | 5.523 | 2.743 | 10.422 | 4.000 |
| 30 | Manual Presisi | 4.705 | 2.610 | 7.323 | 0.1250 | 5.072 | 3.000 |
| 30 | Fixed PID | 0.6920 | 0.3350 | 0.8614 | 0.0000 | 1.345 | 2.000 |
| 30 | GS PID | 0.4950 | 0.0000 | 1.053 | 0.0000 | 0.0000 | 1.000 |

### Durasi Proses (s)

Statistik durasi proses (rata-rata, median, simpangan baku, Q1, Q3, IQR) dihitung dari Duration_s pada 10 trial tiap kombinasi skenario–setpoint. Simpangan baku menggunakan ddof=1..

Sumber: tahap4_profil_primer.csv

| Setpoint_g | Scenario | MeanDuration_s | Median_Duration_s | SD_Duration_s | Q1_Duration_s | Q3_Duration_s | Rank_Duration |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Manual Cepat | 6.338 | 4.995 | 4.911 | 3.060 | 8.030 | 1.000 |
| 15 | Manual Presisi | 33.898 | 33.925 | 16.787 | 25.010 | 38.895 | 4.000 |
| 15 | Fixed PID | 20.942 | 17.690 | 6.517 | 15.880 | 26.400 | 3.000 |
| 15 | GS PID | 15.442 | 13.040 | 8.117 | 12.137 | 16.135 | 2.000 |
| 20 | Manual Cepat | 9.825 | 11.190 | 4.560 | 4.998 | 12.742 | 1.000 |
| 20 | Manual Presisi | 43.887 | 43.215 | 14.235 | 39.538 | 44.763 | 4.000 |
| 20 | Fixed PID | 28.817 | 26.080 | 11.238 | 21.688 | 33.055 | 3.000 |
| 20 | GS PID | 18.387 | 20.530 | 4.896 | 15.688 | 20.790 | 2.000 |
| 25 | Manual Cepat | 10.007 | 9.515 | 2.841 | 8.293 | 11.453 | 1.000 |
| 25 | Manual Presisi | 52.448 | 48.520 | 21.044 | 39.282 | 67.123 | 4.000 |
| 25 | Fixed PID | 46.795 | 47.395 | 15.003 | 33.703 | 56.877 | 3.000 |
| 25 | GS PID | 24.822 | 19.630 | 13.961 | 15.498 | 31.380 | 2.000 |
| 30 | Manual Cepat | 19.492 | 20.370 | 7.371 | 15.912 | 22.115 | 1.000 |
| 30 | Manual Presisi | 61.847 | 59.365 | 14.787 | 52.010 | 72.800 | 4.000 |
| 30 | Fixed PID | 34.524 | 29.050 | 17.713 | 24.725 | 37.627 | 3.000 |
| 30 | GS PID | 27.030 | 26.335 | 5.576 | 24.593 | 30.205 | 2.000 |

### Konsistensi Galat Akhir (g)

Statistik konsistensi galat akhir (mean, median, simpangan baku, varians, Q1, Q3, IQR) dihitung dari FinalError_g pada 10 trial tiap kombinasi skenario–setpoint. Simpangan baku dan varians menggunakan koreksi Bessel (ddof=1)..

Sumber: tahap4_profil_primer.csv

| Setpoint_g | Scenario | MeanFinalError_g | Median_FinalError_g | SD_FinalError_g | Q1_FinalError_g | Q3_FinalError_g | Rank_SD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Manual Cepat | 3.331 | 2.055 | 3.288 | 0.4900 | 6.192 | 4.000 |
| 15 | Manual Presisi | 0.9480 | 0.4150 | 1.940 | -0.2150 | 1.325 | 3.000 |
| 15 | Fixed PID | 0.5890 | -0.0800 | 1.490 | -0.2275 | 0.8650 | 2.000 |
| 15 | GS PID | 0.0340 | -0.0850 | 0.4109 | -0.2250 | 0.1300 | 1.000 |
| 20 | Manual Cepat | 1.812 | 1.865 | 1.299 | 0.7175 | 3.055 | 2.000 |
| 20 | Manual Presisi | 1.270 | 0.1750 | 2.058 | -0.0450 | 2.763 | 3.000 |
| 20 | Fixed PID | 1.265 | 0.4750 | 2.829 | -0.1000 | 0.9025 | 4.000 |
| 20 | GS PID | 0.4860 | 0.4950 | 0.8346 | -0.1975 | 0.9275 | 1.000 |
| 25 | Manual Cepat | 2.626 | 1.750 | 2.662 | 0.7850 | 3.390 | 3.000 |
| 25 | Manual Presisi | 1.666 | -0.1100 | 2.780 | -0.2050 | 2.635 | 4.000 |
| 25 | Fixed PID | 0.7730 | 0.2000 | 1.975 | -0.2075 | 0.5975 | 2.000 |
| 25 | GS PID | 0.3080 | 0.3700 | 0.7875 | -0.3100 | 0.7550 | 1.000 |
| 30 | Manual Cepat | 2.241 | 2.340 | 1.656 | 0.8225 | 3.125 | 3.000 |
| 30 | Manual Presisi | 1.373 | 0.7850 | 2.226 | 0.0350 | 1.525 | 4.000 |
| 30 | Fixed PID | 0.0480 | 0.1000 | 0.4840 | -0.1750 | 0.4050 | 2.000 |
| 30 | GS PID | -0.0430 | -0.1450 | 0.4288 | -0.3150 | -0.1200 | 1.000 |

### Rise Time 10-90% (s)

Rise time 10-90% dihitung dari 10 trial tiap kombinasi skenario-setpoint. Statistik yang disajikan: jumlah data, rata-rata, median, simpangan baku (ddof=1), Q1, Q3, dan IQR..

Sumber: tahap4_profil_tambahan_kondisional.csv

| Scenario | Setpoint_g | RiseTime_n | RiseTime_mean | RiseTime_median | RiseTime_SD | RiseTime_Q1 | RiseTime_Q3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manual Cepat | 15 | 10 | 5.294 | 3.615 | 4.883 | 2.324 | 5.939 |
| Manual Cepat | 20 | 10 | 8.291 | 8.652 | 4.451 | 4.197 | 10.525 |
| Manual Cepat | 25 | 10 | 8.575 | 8.524 | 2.773 | 6.716 | 9.944 |
| Manual Cepat | 30 | 10 | 16.845 | 17.956 | 7.216 | 11.562 | 21.119 |
| Manual Presisi | 15 | 10 | 23.427 | 25.311 | 14.648 | 15.302 | 28.928 |
| Manual Presisi | 20 | 10 | 33.714 | 32.025 | 16.487 | 22.919 | 39.605 |
| Manual Presisi | 25 | 10 | 36.189 | 37.453 | 12.152 | 31.320 | 40.488 |
| Manual Presisi | 30 | 10 | 48.042 | 45.202 | 16.768 | 36.419 | 61.410 |
| Fixed PID | 15 | 10 | 13.890 | 11.360 | 4.948 | 11.102 | 18.588 |
| Fixed PID | 20 | 10 | 22.980 | 21.173 | 11.180 | 16.525 | 24.207 |
| Fixed PID | 25 | 10 | 34.501 | 34.088 | 12.889 | 22.468 | 45.642 |
| Fixed PID | 30 | 10 | 20.501 | 18.849 | 5.606 | 16.591 | 24.531 |
| GS PID | 15 | 10 | 11.542 | 10.069 | 6.956 | 8.650 | 12.588 |
| GS PID | 20 | 10 | 13.608 | 14.334 | 4.421 | 10.265 | 16.913 |
| GS PID | 25 | 10 | 15.032 | 13.043 | 5.894 | 11.751 | 19.436 |
| GS PID | 30 | 10 | 17.012 | 16.651 | 5.115 | 13.359 | 20.522 |

### Within Tolerance dan Ketersediaan Settling Time

Within_n = jumlah trial yang masuk toleransi; Within_prop = Within_n dibagi total trial. Statistik settling time hanya dihitung dari trial yang masuk toleransi dan memiliki nilai settling time.

Sumber: tahap4_profil_tambahan_kondisional.csv

| Scenario | Setpoint_g | Within_total_n | Within_n | Within_prop | Settling_subset_n | Settling_subset_prop | Settling_median | Settling_Q1 | Settling_Q3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manual Cepat | 15 | 10 | 3 | 0.3000 | 3 | 0.3000 | 2.800 | 2.800 | 3.704 |
| Manual Cepat | 20 | 10 | 4 | 0.4000 | 4 | 0.4000 | 8.224 | 4.996 | 12.873 |
| Manual Cepat | 25 | 10 | 3 | 0.3000 | 3 | 0.3000 | 9.516 | 8.612 | 10.162 |
| Manual Cepat | 30 | 10 | 4 | 0.4000 | 4 | 0.4000 | 21.660 | 18.107 | 23.598 |
| Manual Presisi | 15 | 10 | 6 | 0.6000 | 6 | 0.6000 | 33.796 | 33.602 | 50.649 |
| Manual Presisi | 20 | 10 | 6 | 0.6000 | 6 | 0.6000 | 40.892 | 38.245 | 41.799 |
| Manual Presisi | 25 | 10 | 6 | 0.6000 | 6 | 0.6000 | 60.532 | 49.551 | 75.970 |
| Manual Presisi | 30 | 10 | 7 | 0.7000 | 7 | 0.7000 | 51.363 | 45.938 | 55.490 |
| Fixed PID | 15 | 10 | 7 | 0.7000 | 7 | 0.7000 | 23.198 | 15.450 | 25.392 |
| Fixed PID | 20 | 10 | 8 | 0.8000 | 8 | 0.8000 | 24.491 | 20.809 | 30.365 |
| Fixed PID | 25 | 10 | 9 | 0.9000 | 9 | 0.9000 | 41.797 | 29.657 | 47.992 |
| Fixed PID | 30 | 10 | 10 | 1.000 | 10 | 1.000 | 24.748 | 19.971 | 31.009 |
| GS PID | 15 | 10 | 9 | 0.9000 | 9 | 0.9000 | 11.062 | 10.546 | 14.679 |
| GS PID | 20 | 10 | 8 | 0.8000 | 8 | 0.8000 | 15.972 | 12.291 | 17.583 |
| GS PID | 25 | 10 | 9 | 0.9000 | 9 | 0.9000 | 19.073 | 14.940 | 29.403 |
| GS PID | 30 | 10 | 10 | 1.000 | 10 | 1.000 | 22.937 | 20.224 | 24.870 |

### Settling Time Kondisional

Settling time disajikan secara kondisional hanya untuk trial dengan WithinTolerance = 1 dan nilai SettlingTime_s tersedia.

Sumber: hasil_settlingtime_deskriptif.csv

| Setpoint_g | Scenario | n_available | n_total | Median | Q1 | Q3 | IQR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Manual Cepat | 3 | 10 | 2.800 | 2.800 | 3.704 | 0.9035 |
| 15 | Manual Presisi | 6 | 10 | 33.796 | 33.602 | 50.649 | 17.047 |
| 15 | Fixed PID | 7 | 10 | 23.198 | 15.450 | 25.392 | 9.941 |
| 15 | GS PID | 9 | 10 | 11.062 | 10.546 | 14.679 | 4.133 |
| 20 | Manual Cepat | 4 | 10 | 8.224 | 4.996 | 12.873 | 7.878 |
| 20 | Manual Presisi | 6 | 10 | 40.892 | 38.245 | 41.799 | 3.554 |
| 20 | Fixed PID | 8 | 10 | 24.491 | 20.809 | 30.365 | 9.556 |
| 20 | GS PID | 8 | 10 | 15.972 | 12.291 | 17.583 | 5.293 |
| 25 | Manual Cepat | 3 | 10 | 9.516 | 8.612 | 10.162 | 1.550 |
| 25 | Manual Presisi | 6 | 10 | 60.532 | 49.551 | 75.970 | 26.419 |
| 25 | Fixed PID | 9 | 10 | 41.797 | 29.657 | 47.992 | 18.335 |
| 25 | GS PID | 9 | 10 | 19.073 | 14.940 | 29.403 | 14.463 |
| 30 | Manual Cepat | 4 | 10 | 21.660 | 18.107 | 23.598 | 5.491 |
| 30 | Manual Presisi | 7 | 10 | 51.363 | 45.938 | 55.490 | 9.552 |
| 30 | Fixed PID | 10 | 10 | 24.748 | 19.971 | 31.009 | 11.038 |
| 30 | GS PID | 10 | 10 | 22.937 | 20.224 | 24.870 | 4.646 |

### Aktivitas Hammer Reaktif (BridgingCount)

Tabel menyajikan distribusi aktivasi hammer reaktif per kombinasi skenario–setpoint. Total, median, Q1, Q3, min, maks, dan proporsi trial dengan BridgingCount > 0 dihitung dari 10 trial tiap kombinasi.

Sumber: hasil_bridging_deskriptif.csv

| Setpoint_g | Scenario | n | Total_events | Median | IQR_lo | IQR_hi | Min | Max | Prop_nonzero |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Manual Cepat | 10 | 3 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.2000 |
| 15 | Manual Presisi | 10 | 29 | 3.000 | 1.500 | 3.750 | 1 | 6 | 1.000 |
| 15 | Fixed PID | 10 | 10 | 1.000 | 0.2500 | 1.000 | 0 | 3 | 0.7000 |
| 15 | GS PID | 10 | 3 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7500 | 0 | 1 | 0.3000 |
| 20 | Manual Cepat | 10 | 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.2000 |
| 20 | Manual Presisi | 10 | 44 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 1 | 14 | 1.000 |
| 20 | Fixed PID | 10 | 15 | 1.000 | 0.0000 | 2.000 | 0 | 5 | 0.6000 |
| 20 | GS PID | 10 | 7 | 1.000 | 0.2500 | 1.000 | 0 | 1 | 0.7000 |
| 25 | Manual Cepat | 10 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 25 | Manual Presisi | 10 | 61 | 6.000 | 4.250 | 7.500 | 3 | 10 | 1.000 |
| 25 | Fixed PID | 10 | 44 | 4.000 | 1.750 | 6.750 | 0 | 10 | 0.8000 |
| 25 | GS PID | 10 | 4 | 0.0000 | 0.0000 | 1.000 | 0 | 1 | 0.4000 |
| 30 | Manual Cepat | 10 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 1.750 | 0 | 2 | 0.4000 |
| 30 | Manual Presisi | 10 | 85 | 7.500 | 5.250 | 11.000 | 4 | 16 | 1.000 |
| 30 | Fixed PID | 10 | 13 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 4 | 0.9000 |
| 30 | GS PID | 10 | 9 | 1.000 | 0.0000 | 1.750 | 0 | 2 | 0.6000 |

# LAMPIRAN 7

## Statistik Inferensial

Lampiran ini menyajikan keluaran lengkap pemeriksaan asumsi, uji omnibus, uji post-hoc, ukuran efek, dan analisis WithinTolerance. Interpretasi hasil dibahas pada Bab IV, sedangkan lampiran ini berfungsi sebagai dokumentasi rinci analisis statistik.

- Pemeriksaan Asumsi dan Penetapan Metode Uji

Listing L.7.1. Pembacaan rekomendasi uji dan pengelompokan data

df = pd.read_csv(DATASET_PATH)
rekom = pd.read_csv(REKOM_PATH)

rekom_lookup = {}
for _, row in rekom.iterrows():
    key = (row["Metric"], int(row["Setpoint_g"]))
    rekom_lookup[key] = {
        "uji": row["Uji_yang_direkomendasikan"],
        "posthoc": row["Post_hoc_yang_direkomendasikan"],
    }

def get_groups(df_sp, metric):
    groups = []
    for sc in SCENARIOS:
        vals = df_sp.loc[df_sp["Scenario"] == sc, metric].dropna().values
        groups.append(vals)
    return groups

Metode uji dibaca dari berkas rekomendasi_uji_tahap3.csv yang telah ditetapkan setelah pemeriksaan asumsi. Fungsi get_groups membentuk empat kelompok data untuk setiap kombinasi metrik dan setpoint.

Tabel L.7.1 Pemeriksaan Asumsi dan Penetapan Metode Uji

| Metrik | SP | Kesimpulan Pemeriksaan Asumsi | Uji Terpilih |
| --- | --- | --- | --- |
| AbsError_pct | 15 | Sekurang-kurangnya satu persyaratan parametrik tidak terpenuhi. | Kruskal-Wallis |
| AbsError_pct | 20 | Sekurang-kurangnya satu persyaratan parametrik tidak terpenuhi. | Kruskal-Wallis |
| AbsError_pct | 25 | Sekurang-kurangnya satu persyaratan parametrik tidak terpenuhi. | Kruskal-Wallis |
| AbsError_pct | 30 | Sekurang-kurangnya satu persyaratan parametrik tidak terpenuhi. | Kruskal-Wallis |
| MaxOvershoot_pct | 15 | Sekurang-kurangnya satu persyaratan parametrik tidak terpenuhi. | Kruskal-Wallis |
| MaxOvershoot_pct | 20 | Sekurang-kurangnya satu persyaratan parametrik tidak terpenuhi. | Kruskal-Wallis |
| MaxOvershoot_pct | 25 | Sekurang-kurangnya satu persyaratan parametrik tidak terpenuhi. | Kruskal-Wallis |
| MaxOvershoot_pct | 30 | Sekurang-kurangnya satu persyaratan parametrik tidak terpenuhi. | Kruskal-Wallis |
| Duration_s | 15 | Sekurang-kurangnya satu persyaratan parametrik tidak terpenuhi. | Kruskal-Wallis |
| Duration_s | 20 | Sekurang-kurangnya satu persyaratan parametrik tidak terpenuhi. | Kruskal-Wallis |
| Duration_s | 25 | Normalitas terpenuhi; variansi tidak homogen. | Welch ANOVA |
| Duration_s | 30 | Sekurang-kurangnya satu persyaratan parametrik tidak terpenuhi. | Kruskal-Wallis |
| RiseTime_10_90_s | 15 | Sekurang-kurangnya satu persyaratan parametrik tidak terpenuhi. | Kruskal-Wallis |
| RiseTime_10_90_s | 20 | Sekurang-kurangnya satu persyaratan parametrik tidak terpenuhi. | Kruskal-Wallis |
| RiseTime_10_90_s | 25 | Normalitas terpenuhi; variansi tidak homogen. | Welch ANOVA |
| RiseTime_10_90_s | 30 | Normalitas terpenuhi; variansi tidak homogen. | Welch ANOVA |

### Pemeriksaan Normalitas Residual (Shapiro-Wilk)

Uji Shapiro-Wilk diterapkan pada residual gabungan per kombinasi metrik-setpoint (n=40). Residual = nilai trial - mean kelompok (skenario×setpoint). Tolak normalitas jika p ≤ 0,05.

Sumber: hasil_shapiro_residual_per_setpoint.csv

Tabel L.7.2. Hasil Uji Normalitas Residual Menggunakan Shapiro–Wilk

| Metrik | SP | W | p | Keputusan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AbsError_pct | SP15 | 0,8666 | <0,001 | Tidak normal |
| AbsError_pct | SP20 | 0,9171 | 0,0063 | Tidak normal |
| AbsError_pct | SP25 | 0,8246 | <0,001 | Tidak normal |
| AbsError_pct | SP30 | 0,8070 | <0,001 | Tidak normal |
| MaxOvershoot_pct | SP15 | 0,8729 | <0,001 | Tidak normal |
| MaxOvershoot_pct | SP20 | 0,9193 | 0,0073 | Tidak normal |
| MaxOvershoot_pct | SP25 | 0,8311 | <0,001 | Tidak normal |
| MaxOvershoot_pct | SP30 | 0,8084 | <0,001 | Tidak normal |
| Duration_s | SP15 | 0,8858 | <0,001 | Tidak normal |
| Duration_s | SP20 | 0,8677 | <0,001 | Tidak normal |
| Duration_s | SP25 | 0,9711 | 0,3885 | Normal |
| Duration_s | SP30 | 0,9370 | 0,0275 | Tidak normal |
| RiseTime_10_90_s | SP15 | 0,9055 | 0,0028 | Tidak normal |
| RiseTime_10_90_s | SP20 | 0,9223 | 0,0091 | Tidak normal |
| RiseTime_10_90_s | SP25 | 0,9774 | 0,5932 | Normal |
| RiseTime_10_90_s | SP30 | 0,9566 | 0,1283 | Normal |

Berdasarkan uji Shapiro-Wilk, tiga kombinasi memenuhi asumsi normalitas (p > 0,05), sedangkan kombinasi lainnya tidak memenuhi asumsi normalitas.

### Koreksi Holm

Bagian ini menyajikan contoh hasil penerapan koreksi Holm pada satu keluarga pengujian untuk metrik galat absolut persentase (AbsError_pct).

Sumber: hasil_omnibus_tahap3.csv

Tabel L.7.3 Contoh Penerapan Koreksi Holm AbsError_pct

| SP | p mentah | Faktor (m−i+1) | p Holm (monoton) | Signifikan? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SP30 | 0,007 | 4 | 0,028 | Ya |
| SP15 | 0,013 | 3 | 0,038 | Ya |
| SP25 | 0,227 | 2 | 0,454 | Tidak |
| SP20 | 0,302 | 1 | 0,454 | Tidak |

Nilai p Holm merupakan hasil penyesuaian nilai p menggunakan prosedur Holm pada satu keluarga pengujian.

### Uji Omnibus Metrik Kontinu

Listing L.7.2. Uji omnibus dan koreksi Holm

# Kruskal-Wallis
H, p_val = kruskal(*groups)
stat_val = H
n_total = sum(n_per_group)
es_val = rank_epsilon_squared(H, n_total)  # H / (N - 1)

# Welch ANOVA
welch_res = pg.welch_anova(data=df_long, dv=metric, between="Scenario")
stat_val = welch_res["F"].values[0]
p_val = welch_res["p_unc"].values[0]
es_val = welch_res["np2"].values[0]

# Koreksi Holm untuk empat p-value per metrik
_, pvals_corrected, _, _ = multipletests(
    pvals, alpha=ALPHA, method="holm")

Listing ini melakukan uji omnibus berdasarkan metode yang dipilih untuk setiap kombinasi metrik dan setpoint, kemudian menerapkan koreksi Holm terhadap nilai p pada setiap keluarga pengujian

Tabel  L.7.4. Hasil Uji Omnibus Metrik Kontinu setelah Koreksi Holm

| Metrik | SP | Uji | Statistik | df1 | df2 | p mentah | p Holm | Keputusan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AbsError_pct | 15 | Kruskal-Wallis | 10,817 | 3 | - | 0,013 | 0,038 | Signifikan |
| AbsError_pct | 20 | Kruskal-Wallis | 3,650 | 3 | - | 0,302 | 0,454 | Tidak signifikan |
| AbsError_pct | 25 | Kruskal-Wallis | 4,339 | 3 | - | 0,227 | 0,454 | Tidak signifikan |
| AbsError_pct | 30 | Kruskal-Wallis | 12,089 | 3 | - | 0,007 | 0,028 | Signifikan |
| MaxOvershoot_pct | 15 | Kruskal-Wallis | 11,926 | 3 | - | 0,008 | 0,023 | Signifikan |
| MaxOvershoot_pct | 20 | Kruskal-Wallis | 4,079 | 3 | - | 0,253 | 0,253 | Tidak signifikan |
| MaxOvershoot_pct | 25 | Kruskal-Wallis | 6,000 | 3 | - | 0,112 | 0,223 | Tidak signifikan |
| MaxOvershoot_pct | 30 | Kruskal-Wallis | 18,411 | 3 | - | <0,001 | 0,001 | Signifikan |
| Duration_s | 15 | Kruskal-Wallis | 22,726 | 3 | - | <0,001 | <0,001 | Signifikan |
| Duration_s | 20 | Kruskal-Wallis | 29,283 | 3 | - | <0,001 | <0,001 | Signifikan |
| Duration_s | 25 | Welch ANOVA | 31,911 | 3 | 15,87 | <0,001 | <0,001 | Signifikan |
| Duration_s | 30 | Kruskal-Wallis | 25,280 | 3 | - | <0,001 | <0,001 | Signifikan |
| RiseTime_10_90_s | 15 | Kruskal-Wallis | 15,056 | 3 | - | 0,002 | 0,002 | Signifikan |
| RiseTime_10_90_s | 20 | Kruskal-Wallis | 22,841 | 3 | - | <0,001 | <0,001 | Signifikan |
| RiseTime_10_90_s | 25 | Welch ANOVA | 27,168 | 3 | 17,27 | <0,001 | <0,001 | Signifikan |
| RiseTime_10_90_s | 30 | Welch ANOVA | 10,288 | 3 | 19,30 | <0,001 | <0,001 | Signifikan |

### Ukuran Efek Omnibus dan Jumlah Sampel

Tabel berikut menyajikan ukuran efek yang diperoleh dari uji omnibus beserta jumlah sampel pada setiap skenario untuk setiap kombinasi metrik dan setpoint.

Tabel L.7.5. Ukuran Efek dan Jumlah Sampel pada Uji Omnibus

| Metrik | SP | n MC | n MP | n FP | n GS | Ukuran Efek | Nilai | p Holm | Keputusan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AbsError_pct | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | rank_epsilon_squared | 0,2774 | 0,038 | Signifikan |
| AbsError_pct | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | rank_epsilon_squared | 0,0936 | 0,454 | Tidak signifikan |
| AbsError_pct | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | rank_epsilon_squared | 0,1113 | 0,454 | Tidak signifikan |
| AbsError_pct | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | rank_epsilon_squared | 0,3100 | 0,028 | Signifikan |
| MaxOvershoot_pct | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | rank_epsilon_squared | 0,3058 | 0,023 | Signifikan |
| MaxOvershoot_pct | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | rank_epsilon_squared | 0,1046 | 0,253 | Tidak signifikan |
| MaxOvershoot_pct | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | rank_epsilon_squared | 0,1538 | 0,223 | Tidak signifikan |
| MaxOvershoot_pct | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | rank_epsilon_squared | 0,4721 | 0,001 | Signifikan |
| Duration_s | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | rank_epsilon_squared | 0,5827 | <0,001 | Signifikan |
| Duration_s | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | rank_epsilon_squared | 0,7508 | <0,001 | Signifikan |
| Duration_s | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | η²_p | 0,5974 | <0,001 | Signifikan |
| Duration_s | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | rank_epsilon_squared | 0,6482 | <0,001 | Signifikan |
| RiseTime_10_90_s | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | rank_epsilon_squared | 0,3860 | 0,002 | Signifikan |
| RiseTime_10_90_s | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | rank_epsilon_squared | 0,5857 | <0,001 | Signifikan |
| RiseTime_10_90_s | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | η²_p | 0,6426 | <0,001 | Signifikan |
| RiseTime_10_90_s | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | η²_p | 0,6591 | <0,001 | Signifikan |

### Hasil Post-hoc Lengkap

Bagian ini menyajikan hasil lengkap uji post-hoc yang mencakup pasangan skenario, jenis uji, nilai p hasil penyesuaian, keputusan, dan arah perbedaan.

Listing L.7.3. Analisis post-hoc dan penyesuaian nilai p

for _, omni in df_omnibus.iterrows():

if not omni.get("Significant_holm", False):

continue                    # lewati kombinasi tidak signifikan

metric   = omni["Metric"]

sp_val   = omni["Setpoint_g"]

df_sp    = df[df["Setpoint_g"] == sp_val]

groups   = get_groups(df_sp, metric)

if "Kruskal" in omni["Test"]:

df_long  = df_sp[[metric, "Scenario"]].dropna()

dunn_res = sp.posthoc_dunn(

df_long, val_col=metric, group_col="Scenario", p_adjust="holm"

)

for (sc_a, sc_b) in pair_names:

p_adj = dunn_res.loc[sc_a, sc_b]

delta, ci_lo, ci_hi = cliffs_delta(groups[...], groups[...])

# catat: Metric, Setpoint_g, PostHoc_test="Dunn-Holm",

#        p_adjusted, Significant, Cliff_delta, CI, Direction

elif "Welch" in omni["Test"]:

gh_res = pg.pairwise_gameshowell(

data=df_sp[[metric, "Scenario"]].dropna(),

dv=metric, between="Scenario"

)

for _, gh_row in gh_res.iterrows():

g_val, ci_lo, ci_hi = hedges_g(...)

# catat: PostHoc_test="Games-Howell", Hedges_g, CI, Direction

Listing ini menjalankan uji post-hoc sesuai hasil uji omnibus, yaitu uji Dunn-Holm setelah Kruskal-Wallis dan Games-Howell setelah Welch ANOVA. Ukuran efek dihitung untuk setiap pasangan skenario yang dibandingkan.

Sumber: hasil_posthoc_tahap3.csv

Tabel L.7.6. Hasil Lengkap Uji Post-hoc

| Metrik | SP | Kelompok A | Kelompok B | Uji | p disesuaikan | Keputusan | Arah/Interpretasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AbsError_pct | 15 | Manual Cepat | Manual Presisi | Dunn-Holm | 0,659 | Tidak signifikan | Belum menunjukkan bukti statistik yang cukup mengenai perbedaan kedua kelompok. |
| AbsError_pct | 15 | Manual Cepat | Fixed PID | Dunn-Holm | 0,301 | Tidak signifikan | Belum menunjukkan bukti statistik yang cukup mengenai perbedaan kedua kelompok. |
| AbsError_pct | 15 | Manual Cepat | GS PID | Dunn-Holm | 0,011 | Signifikan | Manual Cepat memiliki nilai/rank lebih tinggi daripada GS PID. |
| AbsError_pct | 15 | Manual Presisi | Fixed PID | Dunn-Holm | 0,659 | Tidak signifikan | Belum menunjukkan bukti statistik yang cukup mengenai perbedaan kedua kelompok. |
| AbsError_pct | 15 | Manual Presisi | GS PID | Dunn-Holm | 0,103 | Tidak signifikan | Belum menunjukkan bukti statistik yang cukup mengenai perbedaan kedua kelompok. |
| AbsError_pct | 15 | Fixed PID | GS PID | Dunn-Holm | 0,542 | Tidak signifikan | Belum menunjukkan bukti statistik yang cukup mengenai perbedaan kedua kelompok. |
| AbsError_pct | 30 | Manual Cepat | Manual Presisi | Dunn-Holm | 0,377 | Tidak signifikan | Belum menunjukkan bukti statistik yang cukup mengenai perbedaan kedua kelompok. |
| AbsError_pct | 30 | Manual Cepat | Fixed PID | Dunn-Holm | 0,018 | Signifikan | Manual Cepat memiliki nilai/rank lebih tinggi daripada Fixed PID. |
| AbsError_pct | 30 | Manual Cepat | GS PID | Dunn-Holm | 0,013 | Signifikan | Manual Cepat memiliki nilai/rank lebih tinggi daripada GS PID. |
| AbsError_pct | 30 | Manual Presisi | Fixed PID | Dunn-Holm | 0,488 | Tidak signifikan | Belum menunjukkan bukti statistik yang cukup mengenai perbedaan kedua kelompok. |
| AbsError_pct | 30 | Manual Presisi | GS PID | Dunn-Holm | 0,488 | Tidak signifikan | Belum menunjukkan bukti statistik yang cukup mengenai perbedaan kedua kelompok. |
| AbsError_pct | 30 | Fixed PID | GS PID | Dunn-Holm | 0,871 | Tidak signifikan | Belum menunjukkan bukti statistik yang cukup mengenai perbedaan kedua kelompok. |
| MaxOvershoot_pct | 15 | Manual Cepat | Manual Presisi | Dunn-Holm | 0,307 | Tidak signifikan | Belum menunjukkan bukti statistik yang cukup mengenai perbedaan kedua kelompok. |
| MaxOvershoot_pct | 15 | Manual Cepat | Fixed PID | Dunn-Holm | 0,037 | Signifikan | Manual Cepat memiliki nilai/rank lebih tinggi daripada Fixed PID. |
| MaxOvershoot_pct | 15 | Manual Cepat | GS PID | Dunn-Holm | 0,008 | Signifikan | Manual Cepat memiliki nilai/rank lebih tinggi daripada GS PID. |
| MaxOvershoot_pct | 15 | Manual Presisi | Fixed PID | Dunn-Holm | 0,727 | Tidak signifikan | Belum menunjukkan bukti statistik yang cukup mengenai perbedaan kedua kelompok. |
| MaxOvershoot_pct | 15 | Manual Presisi | GS PID | Dunn-Holm | 0,444 | Tidak signifikan | Belum menunjukkan bukti statistik yang cukup mengenai perbedaan kedua kelompok. |
| MaxOvershoot_pct | 15 | Fixed PID | GS PID | Dunn-Holm | 0,727 | Tidak signifikan | Belum menunjukkan bukti statistik yang cukup mengenai perbedaan kedua kelompok. |
| MaxOvershoot_pct | 30 | Manual Cepat | Manual Presisi | Dunn-Holm | 0,327 | Tidak signifikan | Belum menunjukkan bukti statistik yang cukup mengenai perbedaan kedua kelompok. |
| MaxOvershoot_pct | 30 | Manual Cepat | Fixed PID | Dunn-Holm | 0,009 | Signifikan | Manual Cepat memiliki nilai/rank lebih tinggi daripada Fixed PID. |
| MaxOvershoot_pct | 30 | Manual Cepat | GS PID | Dunn-Holm | <0,001 | Signifikan | Manual Cepat memiliki nilai/rank lebih tinggi daripada GS PID. |
| MaxOvershoot_pct | 30 | Manual Presisi | Fixed PID | Dunn-Holm | 0,327 | Tidak signifikan | Belum menunjukkan bukti statistik yang cukup mengenai perbedaan kedua kelompok. |
| MaxOvershoot_pct | 30 | Manual Presisi | GS PID | Dunn-Holm | 0,061 | Tidak signifikan | Belum menunjukkan bukti statistik yang cukup mengenai perbedaan kedua kelompok. |
| MaxOvershoot_pct | 30 | Fixed PID | GS PID | Dunn-Holm | 0,412 | Tidak signifikan | Belum menunjukkan bukti statistik yang cukup mengenai perbedaan kedua kelompok. |
| Duration_s | 15 | Manual Cepat | Manual Presisi | Dunn-Holm | <0,001 | Signifikan | Manual Presisi memiliki nilai/rank lebih tinggi daripada Manual Cepat. |
| Duration_s | 15 | Manual Cepat | Fixed PID | Dunn-Holm | 0,003 | Signifikan | Fixed PID memiliki nilai/rank lebih tinggi daripada Manual Cepat. |
| Duration_s | 15 | Manual Cepat | GS PID | Dunn-Holm | 0,149 | Tidak signifikan | Belum menunjukkan bukti statistik yang cukup mengenai perbedaan kedua kelompok. |
| Duration_s | 15 | Manual Presisi | Fixed PID | Dunn-Holm | 0,292 | Tidak signifikan | Belum menunjukkan bukti statistik yang cukup mengenai perbedaan kedua kelompok. |
| Duration_s | 15 | Manual Presisi | GS PID | Dunn-Holm | 0,045 | Signifikan | Manual Presisi memiliki nilai/rank lebih tinggi daripada GS PID. |
| Duration_s | 15 | Fixed PID | GS PID | Dunn-Holm | 0,292 | Tidak signifikan | Belum menunjukkan bukti statistik yang cukup mengenai perbedaan kedua kelompok. |
| Duration_s | 20 | Manual Cepat | Manual Presisi | Dunn-Holm | <0,001 | Signifikan | Manual Presisi memiliki nilai/rank lebih tinggi daripada Manual Cepat. |
| Duration_s | 20 | Manual Cepat | Fixed PID | Dunn-Holm | 0,001 | Signifikan | Fixed PID memiliki nilai/rank lebih tinggi daripada Manual Cepat. |
| Duration_s | 20 | Manual Cepat | GS PID | Dunn-Holm | 0,178 | Tidak signifikan | Belum menunjukkan bukti statistik yang cukup mengenai perbedaan kedua kelompok. |
| Duration_s | 20 | Manual Presisi | Fixed PID | Dunn-Holm | 0,178 | Tidak signifikan | Belum menunjukkan bukti statistik yang cukup mengenai perbedaan kedua kelompok. |
| Duration_s | 20 | Manual Presisi | GS PID | Dunn-Holm | 0,005 | Signifikan | Manual Presisi memiliki nilai/rank lebih tinggi daripada GS PID. |
| Duration_s | 20 | Fixed PID | GS PID | Dunn-Holm | 0,178 | Tidak signifikan | Belum menunjukkan bukti statistik yang cukup mengenai perbedaan kedua kelompok. |
| Duration_s | 25 | Manual Cepat | Manual Presisi | Games-Howell | <0,001 | Signifikan | Rerata Manual Presisi lebih tinggi daripada Manual Cepat. |
| Duration_s | 25 | Manual Cepat | Fixed PID | Games-Howell | <0,001 | Signifikan | Rerata Fixed PID lebih tinggi daripada Manual Cepat. |
| Duration_s | 25 | Manual Cepat | GS PID | Games-Howell | 0,036 | Signifikan | Rerata GS PID lebih tinggi daripada Manual Cepat. |
| Duration_s | 25 | Manual Presisi | Fixed PID | Games-Howell | 0,899 | Tidak signifikan | Belum menunjukkan bukti statistik yang cukup mengenai perbedaan kedua kelompok. |
| Duration_s | 25 | Manual Presisi | GS PID | Games-Howell | 0,016 | Signifikan | Rerata Manual Presisi lebih tinggi daripada GS PID. |
| Duration_s | 25 | Fixed PID | GS PID | Games-Howell | 0,016 | Signifikan | Rerata Fixed PID lebih tinggi daripada GS PID. |
| Duration_s | 30 | Manual Cepat | Manual Presisi | Dunn-Holm | <0,001 | Signifikan | Manual Presisi memiliki nilai/rank lebih tinggi daripada Manual Cepat. |
| Duration_s | 30 | Manual Cepat | Fixed PID | Dunn-Holm | 0,065 | Tidak signifikan | Belum menunjukkan bukti statistik yang cukup mengenai perbedaan kedua kelompok. |
| Duration_s | 30 | Manual Cepat | GS PID | Dunn-Holm | 0,200 | Tidak signifikan | Belum menunjukkan bukti statistik yang cukup mengenai perbedaan kedua kelompok. |
| Duration_s | 30 | Manual Presisi | Fixed PID | Dunn-Holm | 0,033 | Signifikan | Manual Presisi memiliki nilai/rank lebih tinggi daripada Fixed PID. |
| Duration_s | 30 | Manual Presisi | GS PID | Dunn-Holm | 0,005 | Signifikan | Manual Presisi memiliki nilai/rank lebih tinggi daripada GS PID. |
| Duration_s | 30 | Fixed PID | GS PID | Dunn-Holm | 0,515 | Tidak signifikan | Belum menunjukkan bukti statistik yang cukup mengenai perbedaan kedua kelompok. |
| RiseTime_10_90_s | 15 | Manual Cepat | Manual Presisi | Dunn-Holm | 0,001 | Signifikan | Manual Presisi memiliki nilai/rank lebih tinggi daripada Manual Cepat. |
| RiseTime_10_90_s | 15 | Manual Cepat | Fixed PID | Dunn-Holm | 0,034 | Signifikan | Fixed PID memiliki nilai/rank lebih tinggi daripada Manual Cepat. |
| RiseTime_10_90_s | 15 | Manual Cepat | GS PID | Dunn-Holm | 0,238 | Tidak signifikan | Belum menunjukkan bukti statistik yang cukup mengenai perbedaan kedua kelompok. |
| RiseTime_10_90_s | 15 | Manual Presisi | Fixed PID | Dunn-Holm | 0,603 | Tidak signifikan | Belum menunjukkan bukti statistik yang cukup mengenai perbedaan kedua kelompok. |
| RiseTime_10_90_s | 15 | Manual Presisi | GS PID | Dunn-Holm | 0,238 | Tidak signifikan | Belum menunjukkan bukti statistik yang cukup mengenai perbedaan kedua kelompok. |
| RiseTime_10_90_s | 15 | Fixed PID | GS PID | Dunn-Holm | 0,603 | Tidak signifikan | Belum menunjukkan bukti statistik yang cukup mengenai perbedaan kedua kelompok. |
| RiseTime_10_90_s | 20 | Manual Cepat | Manual Presisi | Dunn-Holm | <0,001 | Signifikan | Manual Presisi memiliki nilai/rank lebih tinggi daripada Manual Cepat. |
| RiseTime_10_90_s | 20 | Manual Cepat | Fixed PID | Dunn-Holm | 0,004 | Signifikan | Fixed PID memiliki nilai/rank lebih tinggi daripada Manual Cepat. |
| RiseTime_10_90_s | 20 | Manual Cepat | GS PID | Dunn-Holm | 0,282 | Tidak signifikan | Belum menunjukkan bukti statistik yang cukup mengenai perbedaan kedua kelompok. |
| RiseTime_10_90_s | 20 | Manual Presisi | Fixed PID | Dunn-Holm | 0,320 | Tidak signifikan | Belum menunjukkan bukti statistik yang cukup mengenai perbedaan kedua kelompok. |
| RiseTime_10_90_s | 20 | Manual Presisi | GS PID | Dunn-Holm | 0,015 | Signifikan | Manual Presisi memiliki nilai/rank lebih tinggi daripada GS PID. |
| RiseTime_10_90_s | 20 | Fixed PID | GS PID | Dunn-Holm | 0,171 | Tidak signifikan | Belum menunjukkan bukti statistik yang cukup mengenai perbedaan kedua kelompok. |
| RiseTime_10_90_s | 25 | Manual Cepat | Manual Presisi | Games-Howell | <0,001 | Signifikan | Rerata Manual Presisi lebih tinggi daripada Manual Cepat. |
| RiseTime_10_90_s | 25 | Manual Cepat | Fixed PID | Games-Howell | <0,001 | Signifikan | Rerata Fixed PID lebih tinggi daripada Manual Cepat. |
| RiseTime_10_90_s | 25 | Manual Cepat | GS PID | Games-Howell | 0,035 | Signifikan | Rerata GS PID lebih tinggi daripada Manual Cepat. |
| RiseTime_10_90_s | 25 | Manual Presisi | Fixed PID | Games-Howell | 0,990 | Tidak signifikan | Belum menunjukkan bukti statistik yang cukup mengenai perbedaan kedua kelompok. |
| RiseTime_10_90_s | 25 | Manual Presisi | GS PID | Games-Howell | 0,001 | Signifikan | Rerata Manual Presisi lebih tinggi daripada GS PID. |
| RiseTime_10_90_s | 25 | Fixed PID | GS PID | Games-Howell | 0,004 | Signifikan | Rerata Fixed PID lebih tinggi daripada GS PID. |
| RiseTime_10_90_s | 30 | Manual Cepat | Manual Presisi | Games-Howell | <0,001 | Signifikan | Rerata Manual Presisi lebih tinggi daripada Manual Cepat. |
| RiseTime_10_90_s | 30 | Manual Cepat | Fixed PID | Games-Howell | 0,596 | Tidak signifikan | Belum menunjukkan bukti statistik yang cukup mengenai perbedaan kedua kelompok. |
| RiseTime_10_90_s | 30 | Manual Cepat | GS PID | Games-Howell | 1,000 | Tidak signifikan | Belum menunjukkan bukti statistik yang cukup mengenai perbedaan kedua kelompok. |
| RiseTime_10_90_s | 30 | Manual Presisi | Fixed PID | Games-Howell | 0,002 | Signifikan | Rerata Manual Presisi lebih tinggi daripada Fixed PID. |
| RiseTime_10_90_s | 30 | Manual Presisi | GS PID | Games-Howell | <0,001 | Signifikan | Rerata Manual Presisi lebih tinggi daripada GS PID. |
| RiseTime_10_90_s | 30 | Fixed PID | GS PID | Games-Howell | 0,484 | Tidak signifikan | Belum menunjukkan bukti statistik yang cukup mengenai perbedaan kedua kelompok. |

### Ukuran Efek Post-hoc dan Interval Kepercayaan

Bagian ini menyajikan ukuran efek dan interval kepercayaan 95% untuk setiap pasangan skenario pada metrik dan setpoint yang dilanjutkan ke uji post-hoc.

Listing L.7.4. Perhitungan Ukuran Efek dan Interval Kepercayaan 95%

def hedges_g(x, y):

nx, ny = len(x), len(y)

mx, my = np.mean(x), np.mean(y)

sx, sy = np.var(x, ddof=1), np.var(y, ddof=1)  		# varians (bukan SD)

pooled_sd = np.sqrt(

((nx - 1) * sx + (ny - 1) * sy) / (nx + ny - 2)  		# pooled variance → SD

)

d = (mx - my) / pooled_sd          			# Cohen's d

j = 1 - 3 / (4 * (nx + ny - 2) - 1)  			# faktor koreksi bias Hedges

g = d * j                       				# Hedges' g

se = np.sqrt((nx + ny) / (nx * ny) + g**2 / (2 * (nx + ny)))

ci_lo = g - 1.96 * se           				# CI 95% analitik (bukan bootstrap)

ci_hi = g + 1.96 * se

return g, ci_lo, ci_hi

def cliffs_delta(x, y):

nx, ny = len(x), len(y)

more = sum(1 for xi in x for yi in y if xi > yi)

less = sum(1 for xi in x for yi in y if xi < yi)

delta = (more - less) / (nx * ny)  # dominance statistic

rng = np.random.RandomState(SEED)  		# seed=42, reproduktibel

deltas_boot = []

for _ in range(N_BOOTSTRAP):      			 # 10.000 iterasi

bx = rng.choice(x, size=nx, replace=True)

by = rng.choice(y, size=ny, replace=True)

more_boot = sum(1 for bxi in bx for byi in by if bxi > byi)

less_boot = sum(1 for bxi in bx for byi in by if bxi < byi)

deltas_boot.append((more_boot - less_boot) / (nx * ny))

ci_lo = np.percentile(deltas_boot, 2.5)   		# CI 95% percentile bootstrap

ci_hi = np.percentile(deltas_boot, 97.5)

return delta, ci_lo, ci_hi

Listing tersebut menghitung Hedges’ g beserta CI 95% analitik untuk perbandingan parametrik serta Cliff’s δ beserta CI 95% percentile bootstrap untuk perbandingan nonparametrik.

Sumber: tahap3_analisis_inferensial.py dan hasil_posthoc_tahap3.csv.

Tabel L.7.7. Ukuran Efek dan Interval Kepercayaan 95% Hasil Uji Post-hoc

| Metrik | SP | Kelompok A | Kelompok B | Ukuran Efek | Nilai | CI 95% bawah | CI 95% atas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AbsError_pct | 15 | Manual Cepat | Manual Presisi | Cliff’s δ | 0,3000 | -0,2400 | 0,8000 |
| AbsError_pct | 15 | Manual Cepat | Fixed PID | Cliff’s δ | 0,4800 | -0,0200 | 0,8800 |
| AbsError_pct | 15 | Manual Cepat | GS PID | Cliff’s δ | 0,7100 | 0,3100 | 1,0000 |
| AbsError_pct | 15 | Manual Presisi | Fixed PID | Cliff’s δ | 0,2500 | -0,2800 | 0,7100 |
| AbsError_pct | 15 | Manual Presisi | GS PID | Cliff’s δ | 0,7000 | 0,2800 | 1,0000 |
| AbsError_pct | 15 | Fixed PID | GS PID | Cliff’s δ | 0,3600 | -0,1605 | 0,8000 |
| AbsError_pct | 30 | Manual Cepat | Manual Presisi | Cliff’s δ | 0,4000 | -0,1200 | 0,8400 |
| AbsError_pct | 30 | Manual Cepat | Fixed PID | Cliff’s δ | 0,7800 | 0,4400 | 1,0000 |
| AbsError_pct | 30 | Manual Cepat | GS PID | Cliff’s δ | 0,8200 | 0,5200 | 1,0000 |
| AbsError_pct | 30 | Manual Presisi | Fixed PID | Cliff’s δ | 0,3000 | -0,2400 | 0,7800 |
| AbsError_pct | 30 | Manual Presisi | GS PID | Cliff’s δ | 0,3500 | -0,2000 | 0,8400 |
| AbsError_pct | 30 | Fixed PID | GS PID | Cliff’s δ | 0,0400 | -0,4800 | 0,5600 |
| MaxOvershoot_pct | 15 | Manual Cepat | Manual Presisi | Cliff’s δ | 0,4800 | -0,0200 | 0,8600 |
| MaxOvershoot_pct | 15 | Manual Cepat | Fixed PID | Cliff’s δ | 0,6400 | 0,2000 | 0,9400 |
| MaxOvershoot_pct | 15 | Manual Cepat | GS PID | Cliff’s δ | 0,8400 | 0,5200 | 1,0000 |
| MaxOvershoot_pct | 15 | Manual Presisi | Fixed PID | Cliff’s δ | 0,2000 | -0,3002 | 0,6600 |
| MaxOvershoot_pct | 15 | Manual Presisi | GS PID | Cliff’s δ | 0,4300 | -0,0500 | 0,8500 |
| MaxOvershoot_pct | 15 | Fixed PID | GS PID | Cliff’s δ | 0,0600 | -0,4400 | 0,5400 |
| MaxOvershoot_pct | 30 | Manual Cepat | Manual Presisi | Cliff’s δ | 0,4200 | -0,1000 | 0,8400 |
| MaxOvershoot_pct | 30 | Manual Cepat | Fixed PID | Cliff’s δ | 0,8800 | 0,6000 | 1,0000 |
| MaxOvershoot_pct | 30 | Manual Cepat | GS PID | Cliff’s δ | 0,9000 | 0,6800 | 1,0000 |
| MaxOvershoot_pct | 30 | Manual Presisi | Fixed PID | Cliff’s δ | 0,4200 | -0,0800 | 0,8400 |
| MaxOvershoot_pct | 30 | Manual Presisi | GS PID | Cliff’s δ | 0,6400 | 0,2500 | 0,9400 |
| MaxOvershoot_pct | 30 | Fixed PID | GS PID | Cliff’s δ | 0,3000 | -0,1600 | 0,7100 |
| Duration_s | 15 | Manual Cepat | Manual Presisi | Cliff’s δ | -0,9200 | -1,0000 | -0,7200 |
| Duration_s | 15 | Manual Cepat | Fixed PID | Cliff’s δ | -0,9000 | -1,0000 | -0,6400 |
| Duration_s | 15 | Manual Cepat | GS PID | Cliff’s δ | -0,7600 | -1,0000 | -0,3600 |
| Duration_s | 15 | Manual Presisi | Fixed PID | Cliff’s δ | 0,5400 | 0,0400 | 0,9600 |
| Duration_s | 15 | Manual Presisi | GS PID | Cliff’s δ | 0,6600 | 0,2000 | 1,0000 |
| Duration_s | 15 | Fixed PID | GS PID | Cliff’s δ | 0,6300 | 0,1600 | 1,0000 |
| Duration_s | 20 | Manual Cepat | Manual Presisi | Cliff’s δ | -1,0000 | -1,0000 | -1,0000 |
| Duration_s | 20 | Manual Cepat | Fixed PID | Cliff’s δ | -0,9800 | -1,0000 | -0,8800 |
| Duration_s | 20 | Manual Cepat | GS PID | Cliff’s δ | -0,8000 | -1,0000 | -0,4800 |
| Duration_s | 20 | Manual Presisi | Fixed PID | Cliff’s δ | 0,6400 | 0,1800 | 1,0000 |
| Duration_s | 20 | Manual Presisi | GS PID | Cliff’s δ | 0,9200 | 0,7000 | 1,0000 |
| Duration_s | 20 | Fixed PID | GS PID | Cliff’s δ | 0,6900 | 0,2700 | 0,9800 |
| Duration_s | 25 | Manual Cepat | Manual Presisi | Hedges’ g | -2,7071 | -3,9204 | -1,4938 |
| Duration_s | 25 | Manual Cepat | Fixed PID | Hedges’ g | -3,2633 | -4,6016 | -1,9250 |
| Duration_s | 25 | Manual Cepat | GS PID | Hedges’ g | -1,4084 | -2,3876 | -0,4292 |
| Duration_s | 25 | Manual Presisi | Fixed PID | Hedges’ g | 0,2963 | -0,5851 | 1,1776 |
| Duration_s | 25 | Manual Presisi | GS PID | Hedges’ g | 1,4817 | 0,4921 | 2,4712 |
| Duration_s | 25 | Fixed PID | GS PID | Hedges’ g | 1,4522 | 0,4669 | 2,4375 |
| Duration_s | 30 | Manual Cepat | Manual Presisi | Cliff’s δ | -1,0000 | -1,0000 | -1,0000 |
| Duration_s | 30 | Manual Cepat | Fixed PID | Cliff’s δ | -0,7400 | -1,0000 | -0,3600 |
| Duration_s | 30 | Manual Cepat | GS PID | Cliff’s δ | -0,5800 | -0,9200 | -0,1200 |
| Duration_s | 30 | Manual Presisi | Fixed PID | Cliff’s δ | 0,8400 | 0,4600 | 1,0000 |
| Duration_s | 30 | Manual Presisi | GS PID | Cliff’s δ | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| Duration_s | 30 | Fixed PID | GS PID | Cliff’s δ | 0,1800 | -0,3800 | 0,6600 |
| RiseTime_10_90_s | 15 | Manual Cepat | Manual Presisi | Cliff’s δ | -0,7400 | -1,0000 | -0,3400 |
| RiseTime_10_90_s | 15 | Manual Cepat | Fixed PID | Cliff’s δ | -0,8200 | -1,0000 | -0,4600 |
| RiseTime_10_90_s | 15 | Manual Cepat | GS PID | Cliff’s δ | -0,6100 | -0,9800 | -0,1600 |
| RiseTime_10_90_s | 15 | Manual Presisi | Fixed PID | Cliff’s δ | 0,4800 | -0,0600 | 0,9400 |
| RiseTime_10_90_s | 15 | Manual Presisi | GS PID | Cliff’s δ | 0,5200 | -0,0200 | 1,0000 |
| RiseTime_10_90_s | 15 | Fixed PID | GS PID | Cliff’s δ | 0,3200 | -0,2000 | 0,8000 |
| RiseTime_10_90_s | 20 | Manual Cepat | Manual Presisi | Cliff’s δ | -0,9600 | -1,0000 | -0,8200 |
| RiseTime_10_90_s | 20 | Manual Cepat | Fixed PID | Cliff’s δ | -0,8800 | -1,0000 | -0,6400 |
| RiseTime_10_90_s | 20 | Manual Cepat | GS PID | Cliff’s δ | -0,5700 | -0,9200 | -0,1300 |
| RiseTime_10_90_s | 20 | Manual Presisi | Fixed PID | Cliff’s δ | 0,4000 | -0,1200 | 0,8400 |
| RiseTime_10_90_s | 20 | Manual Presisi | GS PID | Cliff’s δ | 0,8000 | 0,4400 | 1,0000 |
| RiseTime_10_90_s | 20 | Fixed PID | GS PID | Cliff’s δ | 0,6400 | 0,2000 | 0,9400 |
| RiseTime_10_90_s | 25 | Manual Cepat | Manual Presisi | Hedges’ g | -3,0007 | -4,2786 | -1,7228 |
| RiseTime_10_90_s | 25 | Manual Cepat | Fixed PID | Hedges’ g | -2,6635 | -3,8676 | -1,4595 |
| RiseTime_10_90_s | 25 | Manual Cepat | GS PID | Hedges’ g | -1,3426 | -2,3129 | -0,3723 |
| RiseTime_10_90_s | 25 | Manual Presisi | Fixed PID | Hedges’ g | 0,1291 | -0,7484 | 1,0065 |
| RiseTime_10_90_s | 25 | Manual Presisi | GS PID | Hedges’ g | 2,1218 | 1,0260 | 3,2176 |
| RiseTime_10_90_s | 25 | Fixed PID | GS PID | Hedges’ g | 1,8607 | 0,8115 | 2,9099 |
| RiseTime_10_90_s | 30 | Manual Cepat | Manual Presisi | Hedges’ g | -2,3148 | -3,4475 | -1,1822 |
| RiseTime_10_90_s | 30 | Manual Cepat | Fixed PID | Hedges’ g | -0,5420 | -1,4345 | 0,3505 |
| RiseTime_10_90_s | 30 | Manual Cepat | GS PID | Hedges’ g | -0,0257 | -0,9022 | 0,8509 |
| RiseTime_10_90_s | 30 | Manual Presisi | Fixed PID | Hedges’ g | 2,1099 | 1,0164 | 3,2035 |
| RiseTime_10_90_s | 30 | Manual Presisi | GS PID | Hedges’ g | 2,3975 | 1,2484 | 3,5466 |
| RiseTime_10_90_s | 30 | Fixed PID | GS PID | Hedges’ g | 0,6227 | -0,2748 | 1,5203 |

### Konsistensi Galat Akhir: Brown-Forsythe

Bagian ini menyajikan hasil uji Brown-Forsythe untuk menilai perbedaan varians FinalError_g antarskenario pada setiap setpoint.

Sumber: hasil_konsistensi_finalerror_omnibus.csv

Tabel L.7.8. Hasil Uji Brown-Forsythe pada Galat Akhir (FinalError_g)

| SP | BF | df1 | df2 | p mentah | Rasio varians | Varians terkecil | p Holm | Keputusan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 5,5839 | 3 | 36 | 0,003 | 64,0430 | GS PID | 0,012 | Signifikan |
| 20 | 0,5487 | 3 | 36 | 0,652 | 11,4928 | GS PID | 0,660 | Tidak signifikan |
| 25 | 1,1831 | 3 | 36 | 0,330 | 12,4592 | GS PID | 0,660 | Tidak signifikan |
| 30 | 3,1361 | 3 | 36 | 0,037 | 26,9597 | GS PID | 0,112 | Tidak signifikan |

### Simpangan Baku dan Varians FinalError_g

Bagian ini menyajikan ringkasan deskriptif variabilitas hasil penakaran melalui simpangan baku dan varians galat akhir (FinalError_g) pada setiap skenario dan setpoint.

Sumber: hasil_konsistensi_finalerror_omnibus.csv

Tabel L.7.9. Simpangan Baku dan Varians Galat Akhir (FinalError_g)

| SP | SD MC | SD MP | SD FP | SD GS | Var MC | Var MP | Var FP | Var GS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 3,2880 | 1,9402 | 1,4902 | 0,4109 | 10,8107 | 3,7644 | 2,2207 | 0,1688 |
| 20 | 1,2991 | 2,0576 | 2,8293 | 0,8346 | 1,6876 | 4,2339 | 8,0052 | 0,6965 |
| 25 | 2,6617 | 2,7797 | 1,9755 | 0,7875 | 7,0847 | 7,7269 | 3,9025 | 0,6202 |
| 30 | 1,6564 | 2,2264 | 0,4840 | 0,4288 | 2,7437 | 4,9570 | 0,2342 | 0,1839 |

Keterangan: SP = setpoint; SD = simpangan baku (standard deviation); Var = varians; MC = Manual Cepat; MP = Manual Presisi; FP = Fixed PID; GS = Gain Scheduling PID.

- Uji Omnibus Status Within Tolerance

Bagian ini menyajikan hasil uji omnibus terhadap status WithinTolerance pada setiap setpoint.

Sumber: hasil_proporsi_within_tolerance_omnibus.csv

Tabel L.7.10. Hasil Uji Omnibus Status WithinTolerance

| SP | Uji | χ² Pearson | p asimtotik | p Monte Carlo | Cramér’s V | p Holm | Keputusan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Pearson chi-square Monte Carlo | 8,0000 | 0,046 | 0,057 | 0,4472 | 0,115 | Tidak signifikan |
| 20 | Pearson chi-square Monte Carlo | 4,8352 | 0,184 | 0,235 | 0,3477 | 0,235 | Tidak signifikan |
| 25 | Pearson chi-square Monte Carlo | 11,2821 | 0,010 | 0,010 | 0,5311 | 0,030 | Signifikan |
| 30 | Pearson chi-square Monte Carlo | 14,1935 | 0,003 | 0,002 | 0,5957 | 0,009 | Signifikan |

### Distribusi Within Tolerance per Skenario

Bagian ini menyajikan proporsi serta jumlah trial yang memenuhi kriteria WithinTolerance pada setiap skenario dan setpoint.

Sumber: hasil_proporsi_within_tolerance_omnibus.csv

Tabel L.7.11. Distribusi Status WithinTolerance pada Setiap Skenario

| SP | Prop MC | Prop MP | Prop FP | Prop GS | n MC | n MP | n FP | n GS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0,30 | 0,60 | 0,70 | 0,90 | 3 | 6 | 7 | 9 |
| 20 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 4 | 6 | 8 | 8 |
| 25 | 0,30 | 0,60 | 0,90 | 0,90 | 3 | 6 | 9 | 9 |
| 30 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 4 | 7 | 10 | 10 |

Keterangan: Prop = proporsi trial yang memenuhi WithinTolerance; n = jumlah trial yang memenuhi WithinTolerance; MC = Manual Cepat; MP = Manual Presisi; FP = Fixed PID; GS = Gain Scheduling PID.

### Post-hoc Fisher Exact untuk Within Tolerance

Bagian ini menyajikan hasil uji post-hoc Fisher exact dua sisi untuk setiap pasangan skenario pada status WithinTolerance.

Sumber: hasil_proporsi_within_tolerance_posthoc.csv

Tabel L.7.12. Hasil Uji Post-hoc Fisher Exact untuk Status WithinTolerance

| SP | Kelompok A | Kelompok B | Prop A | Prop B | Selisih | Odds ratio | p Fisher | p Holm | Keputusan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Manual Cepat | Manual Presisi | 0,30 | 0,60 | -0,30 | 0,2857 | 0,370 | 1,000 | Tidak signifikan |
| 25 | Manual Cepat | Fixed PID | 0,30 | 0,90 | -0,60 | 0,0476 | 0,020 | 0,119 | Tidak signifikan |
| 25 | Manual Cepat | GS PID | 0,30 | 0,90 | -0,60 | 0,0476 | 0,020 | 0,119 | Tidak signifikan |
| 25 | Manual Presisi | Fixed PID | 0,60 | 0,90 | -0,30 | 0,1667 | 0,303 | 1,000 | Tidak signifikan |
| 25 | Manual Presisi | GS PID | 0,60 | 0,90 | -0,30 | 0,1667 | 0,303 | 1,000 | Tidak signifikan |
| 25 | Fixed PID | GS PID | 0,90 | 0,90 | 0,00 | 1,0000 | 1,000 | 1,000 | Tidak signifikan |
| 30 | Manual Cepat | Manual Presisi | 0,40 | 0,70 | -0,30 | 0,2857 | 0,370 | 0,842 | Tidak signifikan |
| 30 | Manual Cepat | Fixed PID | 0,40 | 1,00 | -0,60 | 0,0000 | 0,011 | 0,065 | Tidak signifikan |
| 30 | Manual Cepat | GS PID | 0,40 | 1,00 | -0,60 | 0,0000 | 0,011 | 0,065 | Tidak signifikan |
| 30 | Manual Presisi | Fixed PID | 0,70 | 1,00 | -0,30 | 0,0000 | 0,211 | 0,842 | Tidak signifikan |
| 30 | Manual Presisi | GS PID | 0,70 | 1,00 | -0,30 | 0,0000 | 0,211 | 0,842 | Tidak signifikan |
| 30 | Fixed PID | GS PID | 1,00 | 1,00 | 0,00 | - | 1,000 | 1,000 | Tidak signifikan |

# LAMPIRAN 8

## Audit dan Reproduksibilitas Analisis

Lampiran ini menyajikan ringkasan dataset kanonis, urutan pipeline, keterlacakan keluaran Bab IV, serta mekanisme pengendalian integritas artefak. Kode program beserta hasil lengkap penelitian tersedia pada repositori publik penelitian.

### Penetapan Dataset Kanonis

Listing L.8.1. Penghitungan hash SHA-256 artefak

def compute_sha256(filepath):
    sha256_hash = hashlib.sha256()
    if not filepath.exists():
        return None
    with open(filepath, "rb") as f:
        for byte_block in iter(lambda: f.read(4096), b""):
            sha256_hash.update(byte_block)
    return sha256_hash.hexdigest()

Fungsi menghitung nilai hash SHA-256 suatu berkas. Nilai hash tersebut digunakan untuk memverifikasi integritas dataset sebelum analisis, karena setiap perubahan pada isi berkas akan menghasilkan nilai hash yang berbeda.

Tabel L.8.1. Hasil Verifikasi Dataset Kanonis

| Komponen | Hasil final |
| --- | --- |
| Dataset | master_dataset_160.csv |
| Lokasi sumber | Pengambilan Data/Analisis Data/master_dataset_160.csv |
| SHA-256 dataset | 79443B3F08AD6D42AA2FA6AF0A903CDB319D1CA32DE2FD0ACD37BFE76F99F31C |
| Cakupan audit log | 160 dari 160 trial terpetakan unik |
| Status audit | 160 COCOK; 0 BERBEDA; 0 TIDAK TERVERIFIKASI |
| Kolom turunan | 640 dari 640 pemeriksaan FinalError_g, AbsError_pct, WithinTolerance, dan Valid cocok |
| Keputusan | Dataset diterima sebagai dataset kanonis final |

### Alur Reproduksi Pipeline Kanonis

Tabel L.8.2. Alur Reproduksi Pipeline Kanonis

| Tahap | Fungsi | Keluaran utama |
| --- | --- | --- |
| Pembentukan dataset | Merekonstruksi dataset dari 160 log pengujian | Dataset regenerasi, audit 22 kolom, dan ringkasan hash |
| Validasi dataset | Memeriksa struktur dan konsistensi dataset | 160 trial; 16 kombinasi x 10; tanpa duplikat |
| Statistik deskriptif | Menghitung ringkasan metrik per skenario dan setpoint | Dua CSV statistik deskriptif |
| Pemeriksaan asumsi | Menjalankan Shapiro-Wilk, Brown-Forsythe, dan rekomendasi uji | Tiga CSV dan 16 rekomendasi uji |
| Analisis inferensial | Menjalankan omnibus, post-hoc, ukuran efek, dan analisis kategorik | Lima CSV hasil inferensial |
| Sintesis hasil | Menyusun profil primer dan tambahan kondisional | Enam CSV hasil sintesis dan deskriptif |

### Validasi Dataset Final

Hasil validasi dataset final disajikan pada tabel berikut.

Tabel L.8.3. Ringkasan Validasi Dataset Final

| Parameter | Nilai |
| --- | --- |
| Jumlah trial | 160 |
| Skenario | 4: Manual Cepat, Manual Presisi, Fixed PID, dan GS PID |
| Setpoint | 4: 15, 20, 25, dan 30 g |
| Kombinasi skenario-setpoint | 16 |
| Trial per kombinasi | 10 |
| Trial Valid | 160 |
| StopReason TARGET | 160 |
| Duplikasi kunci trial | 0 |
| SettlingTime_s valid | 109 |
| SettlingTime_s tidak tersedia | 51 |

### Penguncian Metode Statistik

Bagian ini merangkum metode uji statistik yang ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan asumsi sebagai acuan pelaksanaan analisis inferensial.

Tabel L.8.4 Ringkasan Penguncian Metode Uji Statistik

| Metode uji | Jumlah kombinasi |
| --- | --- |
| ANOVA satu arah | 0 |
| Welch ANOVA | 3 |
| Kruskal–Wallis | 13 |

Keterangan: Welch ANOVA diterapkan pada Duration_s SP25, RiseTime_10_90_s SP25, dan RiseTime_10_90_s SP30. Kruskal–Wallis diterapkan pada 13 kombinasi metrik–setpoint lainnya.

Rincian aturan pemilihan uji, metode post-hoc, ukuran efek, dan koreksi Holm telah dijelaskan pada Bab III, sedangkan keluaran lengkap analisis disajikan pada Lampiran 7.

- Keterlacakan Tabel Bab IV

Bagian ini menunjukkan keterlacakan setiap tabel pada Bab IV terhadap artefak hasil analisis yang digunakan sebagai sumber penyusunan tabel. Nama teknis MAE_pct pada artefak CSV merepresentasikan MAPE, sedangkan SD_MAE_pct merupakan simpangan baku nilai AbsError_pct.

Tabel L.8.5. Keterlacakan Tabel Bab IV terhadap Artefak Hasil Analisis

| Tabel Bab IV | Sumber final | Kolom/hasil utama |
| --- | --- | --- |
| 4.2 MAPE | Tahap4/tahap4_profil_primer.csv | MAE_pct; SD_MAE_pct |
| 4.3 Overshoot maksimum | Tahap4/tahap4_profil_primer.csv | MeanOvershoot_pct; SD_Overshoot_pct |
| 4.4 Durasi | Tahap4/tahap4_profil_primer.csv | MeanDuration_s; SD_Duration_s |
| 4.5 Konsistensi | Tahap4/tahap4_profil_primer.csv | SD_FinalError_g; Var_FinalError_g |
| 4.6 Rise time | Tahap4/tahap4_profil_tambahan_kondisional.csv | Statistik RiseTime_10_90_s |
| 4.7 Settling time | Tahap3/hasil_settlingtime_deskriptif.csv | n valid; Median; K1; K3; IQR |
| 4.8 WithinTolerance | Tahap4/tahap4_profil_tambahan_kondisional.csv | Proporsi WithinTolerance |
| 4.9 BridgingCount | Tahap3/hasil_bridging_deskriptif.csv | Total; Median; K1; K3; Min; Max |
| 4.10-4.18 | Tahap3/hasil_omnibus_tahap3.csv dan hasil_posthoc_tahap3.csv | Statistik; p; ukuran efek; keputusan |
| 4.19 | Tahap3/hasil_konsistensi_finalerror_omnibus.csv | Brown-Forsythe; p_Holm; rasio varians |
| 4.20 | Tahap3/hasil_proporsi_within_tolerance_omnibus.csv | χ² Pearson; p Monte Carlo; Cramér’s V; p_Holm |

### Integritas dan Penguncian Artefak

| Artefak kontrol | Nilai/status |
| --- | --- |
| master_dataset_160.csv | SHA-256 79443B3F08AD6D42AA2FA6AF0A903CDB319D1CA32DE2FD0ACD37BFE76F99F31C |
| inventaris_rekonsiliasi.zip | SHA-256 B5EB27B10D66A650F63F24B320CFD6B6652C915F6E56BFE88316CEEEC8BBCB02 |
| manifest_snapshot_awal.csv | 233 berkas snapshot tervalidasi; sumber awal tidak ditimpa |
| audit_160_log_vs_dataset.csv | 160 COCOK; 0 BERBEDA; 0 TIDAK TERVERIFIKASI |
| manifest_eksekusi.csv | 36 keluaran regenerasi tercatat dan seluruh hash telah diverifikasi |
| metadata_eksekusi.json | Mencatat path input, lingkungan, hash skrip sumber dan salinan, serta status setiap tahap |

# LAMPIRAN 9

## Data Pendukung Kurva Respons dan Analisis Zona GS PID

Lampiran ini menyajikan data pendukung pemilihan trial representatif pada SP25 serta rekapitulasi pola transisi zona dan aktivitas hammer pada 40 trial GS PID. Analisis zona bersifat diagnostik dan tidak digunakan sebagai uji ablasi

## Pemilihan Trial Representatif SP25

Trial representatif dipilih dengan menjumlahkan jarak absolut setiap metrik terhadap median yang dinormalisasi menggunakan IQR. Trial dengan skor total D_total terkecil dipilih untuk setiap skenario.

Trial terpilih (SP25):

| Skenario | Trial |
| --- | --- |
| Manual Cepat | 7 |
| Manual Presisi | 7 |
| Fixed PID | 9 |
| GS PID | 2 |

Tabel L.9.1. Median dan IQR Metrik Pemilihan Trial SP25

| Skenario | Metrik | Q1 | Median | Q3 | IQR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manual Cepat | AbsError_pct | 3,135 | 7,000 | 13,540 | 10,405 |
| Manual Cepat | MaxOvershoot_pct | 3,135 | 7,000 | 13,540 | 10,405 |
| Manual Cepat | Duration_s | 8,293 | 9,515 | 11,453 | 3,160 |
| Manual Cepat | RiseTime_10_90_s | 6,716 | 8,524 | 9,944 | 3,228 |
| Manual Presisi | AbsError_pct | 0,703 | 1,125 | 10,535 | 9,832 |
| Manual Presisi | MaxOvershoot_pct | 0,000 | 0,000 | 10,535 | 10,535 |
| Manual Presisi | Duration_s | 39,282 | 48,520 | 67,123 | 27,840 |
| Manual Presisi | RiseTime_10_90_s | 31,320 | 37,453 | 40,488 | 9,168 |
| Fixed PID | AbsError_pct | 0,950 | 1,930 | 2,453 | 1,502 |
| Fixed PID | MaxOvershoot_pct | 0,000 | 0,795 | 2,395 | 2,395 |
| Fixed PID | Duration_s | 33,703 | 47,395 | 56,877 | 23,175 |
| Fixed PID | RiseTime_10_90_s | 22,468 | 34,088 | 45,642 | 23,174 |
| GS PID | AbsError_pct | 1,700 | 1,935 | 3,420 | 1,720 |
| GS PID | MaxOvershoot_pct | 0,020 | 1,470 | 3,022 | 3,002 |
| GS PID | Duration_s | 15,497 | 19,630 | 31,380 | 15,883 |
| GS PID | RiseTime_10_90_s | 11,751 | 13,043 | 19,436 | 7,684 |

Tabel L.9.2. Skor Kedekatan Multivariat D_i per Trial SP25

  - Manual Cepat

| Trial | D_AbsError | D_Overshoot | D_Duration | D_RiseTime | D_total | Terpilih |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,571 | 0,571 | 1,226 | 1,121 | 3,489 | - |
| 2 | 1,851 | 1,851 | 0,081 | 0,080 | 3,863 | - |
| 3 | 0,557 | 0,673 | 0,081 | 0,080 | 1,390 | - |
| 4 | 0,038 | 0,038 | 1,144 | 1,200 | 2,421 | - |
| 5 | 0,648 | 0,648 | 1,799 | 1,360 | 4,455 | - |
| 6 | 0,064 | 0,064 | 0,736 | 0,720 | 1,585 | - |
| 7 | 0,038 | 0,038 | 0,081 | 0,000 | 0,158 | Ya |
| 8 | 0,474 | 0,474 | 0,489 | 1,120 | 2,557 | - |
| 9 | 0,642 | 0,606 | 0,653 | 0,000 | 1,902 | - |
| 10 | 2,260 | 2,260 | 0,492 | 0,560 | 5,573 | - |

  - Manual Presisi

| Trial | D_AbsError | D_Overshoot | D_Duration | D_RiseTime | D_total | Terpilih |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,027 | 0,000 | 1,188 | 0,028 | 1,242 | - |
| 2 | 0,855 | 0,905 | 0,575 | 1,380 | 3,715 | - |
| 3 | 2,977 | 2,886 | 0,343 | 0,704 | 6,910 | - |
| 4 | 1,966 | 1,942 | 1,011 | 2,705 | 7,624 | - |
| 5 | 0,074 | 0,000 | 0,297 | 0,563 | 0,934 | - |
| 6 | 0,991 | 1,032 | 0,121 | 0,338 | 2,482 | - |
| 7 | 0,022 | 0,000 | 0,121 | 0,310 | 0,452 | Ya |
| 8 | 0,067 | 0,000 | 0,445 | 0,028 | 0,540 | - |
| 9 | 0,048 | 0,000 | 0,742 | 2,001 | 2,792 | - |
| 10 | 0,022 | 0,000 | 1,262 | 1,325 | 2,609 | - |

  - Fixed PID

| Trial | D_AbsError | D_Overshoot | D_Duration | D_RiseTime | D_total | Terpilih |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,912 | 0,332 | 0,257 | 0,044 | 1,545 | - |
| 2 | 0,612 | 0,332 | 0,970 | 0,669 | 2,583 | - |
| 3 | 0,666 | 0,332 | 0,724 | 0,613 | 2,334 | - |
| 4 | 0,359 | 0,332 | 0,200 | 0,669 | 1,560 | - |
| 5 | 1,897 | 1,664 | 0,702 | 0,301 | 4,564 | - |
| 6 | 0,313 | 0,670 | 0,713 | 0,568 | 2,265 | - |
| 7 | 15,208 | 10,015 | 0,479 | 0,780 | 26,481 | - |
| 8 | 0,300 | 0,662 | 0,980 | 0,501 | 2,443 | - |
| 9 | 0,300 | 0,286 | 0,089 | 0,490 | 1,165 | Ya |
| 10 | 1,211 | 0,286 | 0,089 | 0,044 | 1,631 | - |

  - PID dengan Gain Scheduling

| Trial | D_AbsError | D_Overshoot | D_Duration | D_RiseTime | D_total | Terpilih |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,828 | 0,629 | 0,285 | 0,051 | 1,793 | - |
| 2 | 0,044 | 0,180 | 0,073 | 0,185 | 0,481 | Ya |
| 3 | 3,160 | 1,965 | 0,577 | 0,891 | 6,593 | - |
| 4 | 1,078 | 0,463 | 1,244 | 1,529 | 4,315 | - |
| 5 | 0,875 | 0,490 | 0,431 | 0,387 | 2,182 | - |
| 6 | 0,154 | 0,490 | 0,187 | 0,118 | 0,948 | - |
| 7 | 0,922 | 0,683 | 0,837 | 0,958 | 3,400 | - |
| 8 | 0,084 | 0,107 | 0,447 | 1,227 | 1,865 | - |
| 9 | 0,044 | 0,490 | 2,220 | 0,454 | 3,207 | - |
| 10 | 0,456 | 0,107 | 0,073 | 0,051 | 0,687 | - |

## Rekapitulasi Pola Zona per Trial (GS PID, 40 Trial)

Pola zona dan aktivitas hammer diekstrak dari baris DATA dan SUMMARY log firmware. BridgingCount hanya menghitung aktivasi hammer reaktif; shake preventif tidak menambah counter.

Listing L.9.2. Ekstraksi zona dan aktivasi hammer dari log firmware

if line.startswith("DATA,"):
    parts = line.strip().split(',')
    # DATA, ms, mass_g, error_g, error_pct, output, servo_deg,
    # zone, I, D, flow_gps, bridging_count
    if len(parts) >= 12:
        data_rows.append({
            "ms": int(parts[1]),
            "zone": parts[7].strip(),
            "bridging_count": int(parts[11]),
        })

if zone != current_zone:
    transitions.append(zone)
    current_zone = zone
if bc > prev_bc:
    bridging_events[current_zone] += (bc - prev_bc)
trans_str = " -> ".join(transitions)

Keterangan: Baris DATA pada log firmware diurai untuk memperoleh zona aktif dan BridgingCount kumulatif. Perubahan zona membentuk pola transisi, sedangkan kenaikan BridgingCount menunjukkan aktivasi hammer pada zona aktif.

| Setpoint | Trial | Pola Transisi | Siklus Z1 | Siklus Z2 | Siklus Z3 | Aktivasi Hammer Z1 | Aktivasi Hammer Z2 | Aktivasi Hammer Z3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1 | Z1→Z2 -log berakhir di Z2 | 18 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 2 | Z1→Z2→Z3 | 20 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 3 | Z1→Z2→Z3 | 18 | 23 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 4 | Z1→Z2→Z3 | 11 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 5 | Z1→Z2→Z3 | 11 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 6 | Z1→Z2→Z3 | 11 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 7 | Z1→Z2→Z3→Z2→Z3 | 18 | 94 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 8 | Z1→Z2→Z3 | 18 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 9 | Z1→Z2→Z3→Z2→Z3 | 18 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 10 | Z1→Z2→Z3 | 11 | 39 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | Z1→Z2→Z3 | 19 | 32 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 2 | Z1→Z2→Z3 | 10 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 3 | Z1→Z2→Z3 | 10 | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 4 | Z1→Z2→Z3 | 18 | 48 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 5 | Z1→Z2→Z3→Z2→Z3 | 10 | 39 | 26 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 6 | Z1→Z2→Z3 | 17 | 35 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 7 | Z1→Z2→Z3 | 11 | 15 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 8 | Z1→Z2→Z3 | 11 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 9 | Z1→Z2→Z3 | 11 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 10 | Z1→Z2→Z3 | 29 | 13 | 49 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 1 | Z1→Z2→Z3 | 18 | 17 | 18 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 2 | Z1→Z2→Z3 | 12 | 40 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 3 | Z1→Z2→Z3 | 18 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 4 | Z1→Z2→Z3 | 13 | 65 | 69 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 5 | Z1→Z2→Z3 | 18 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 6 | Z1→Z2→Z3 | 11 | 40 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 7 | Z1→Z2→Z3 | 19 | 55 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 8 | Z1→Z2→Z3 | 43 | 39 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 9 | Z1→Z2→Z3 | 19 | 47 | 141 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 10 | Z1→Z2→Z3 | 19 | 24 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 1 | Z1→Z2→Z3 | 27 | 20 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 2 | Z1→Z2→Z3 | 35 | 35 | 30 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | 3 | Z1→Z2→Z3 | 20 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 4 | Z1→Z2→Z3 | 17 | 41 | 35 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 5 | Z1→Z2→Z3 | 10 | 24 | 97 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 6 | Z1→Z2→Z3 | 12 | 61 | 57 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | 7 | Z1→Z2→Z3 | 19 | 32 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 8 | Z1→Z2→Z3 | 43 | 44 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | 9 | Z1→Z2→Z3 | 58 | 25 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 10 | Z1→Z2→Z3 | 20 | 40 | 32 | 0 | 0 | 0 |

## Ringkasan Hasil Zona

Kolom Z1, Z2, dan Z3 merupakan counter Zona hits dari firmware, bukan durasi zona atau jumlah baris DATA.

Tabel berikut merangkum pola transisi zona pada 40 trial GS PID.

| Pola Transisi | Jumlah |
| --- | --- |
| Z1→Z2→Z3 | 36 |
| Z1→Z2→Z3→Z2→Z3 | 3 |
| Z1→Z2 -log berakhir di Z2 | 1 |
| Total | 40 |

Tabel berikut merangkum counter zona dan laju aktivasi hammer per 100 siklus.

| Zona | Siklus | Aktivasi | Aktivasi per 100 Siklus |
| --- | --- | --- | --- |
| Z1 | 751 | 3 | 0,40 |
| Z2 | 1.338 | 16 | 1,20 |
| Z3 | 1.002 | 4 | 0,40 |
| Total | 3.091 | 23 | 0,74 |

Laju aktivasi tertinggi terdapat pada SP20–Z2, yaitu 1,83 aktivasi per 100 siklus.