Rancang Bangun Sistem Deteksi Kesiapan Kawin Ikan Cupang Jantan (Betta splendens) Berbasis Visi Komputer dan Kendali Suhu Terintegrasi

Proposal Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik

Oleh

Moh Nafi Adhi Rajasa

5312422043

TEKNIK KOMPUTER

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG, 2026

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN	1

1.1. Latar Belakang	1

1.2. Batasan Masalah	3

1.3. Rumusan Masalah	4

1.4. Tujuan Penelitian	4

1.5. Manfaat Penelitian	4

1.5.1. Manfaat Teoretis	4

1.5.2. Manfaat Praktis	5

1.6. Kebaruan Penelitian	5

BAB II : KAJIAN PUSTAKA	6

2.1. Tinjauan Pustaka	6

2.1.1. Sistem Monitoring dan Kendali Lingkungan Akuakultur Berbasis IoT	6

2.1.2. Penerapan Visi Komputer untuk Pengukuran Fisik (Morfometri)	7

2.1.3. Analisis Perilaku Ikan dan Kesiapan Reproduksi	7

2.1.4. Sintesis dan Kebaruan Penelitian (Novelty)	8

2.2. Landasan Teoretik	9

2.2.1. Karakteristik Biologis dan Morfologi Ikan Cupang (Betta splendens) Varietas Halfmoon	9

2.2.2. Parameter Penentu Kesiapan Kawin	9

2.2.3. Internet of Things (IoT) dan Sensor Fisis	10

2.2.4. Visi Komputer dan Algoritma Deep Learning	10

2.2.5. Single-Board Computer (SBC) Raspberry Pi 3B+	12

2.2.6. Dashboard Website dan Visualisasi Data	12

2.2.7. Sistem Inferensi Berbasis Aturan (Rule-Based System)	13

2.2.8 Metrik Evaluasi Kinerja Sistem	13

2.3. Kerangka Berpikir	16

2.3.1. Akuisisi Data Sensor dan Kamera	16

2.3.2. Pemrosesan	16

2.3.3. Inferensi dan Pengambilan Keputusan	17

2.3.4. Visualisasi Data	17

2.3.5. Output	17

2.4. Hipotesis Teoretis	18

BAB 3 : METODE PENELITIAN	19

3.1. Pendekatan, Jenis, dan Prosedur Penelitian	19

3.1.2. Prosedur Penelitian	19

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	20

3.2.1. Lokasi Penelitian	20

3.2.2. Waktu Penelitian	20

3.3. Subjek Penelitian, Sampel dan Populasi	21

3.3.1. Respons Agresivitas	21

3.3.2. Morfometri Fisik	21

3.3.3. Sensitivitas Suhu	21

3.3.4. Populasi Penelitian	21

3.3.5. Sampel Penelitian	21

3.3.6. Teknik Sampling	22

3.4. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	22

3.4.1. Variabel Bebas	22

3.4.2. Variabel Terikat	23

3.4.3 Definisi Operasional Variabel	23

3.5. Hipotesis Penelitian	24

3.5.1 Hipotesis Akurasi Sensor Suhu (H1)	24

3.5.2. Hipotesis Kinerja Model Deteksi Objek (H2)	25

3.5.3. Hipotesis Akurasi Sistem Inferensi (H4)	25

3.6. Data dan Sumber Data	25

3.6.1. Jenis Data	25

3.6.2. Sumber Data	26

3.6.3. Instrumen Penelitian (Alat dan Bahan)	26

3.6.4. Perancangan Perangkat Keras dan Topologi Jaringan	28

3.6.5. Perancangan Algoritma Estimasi Morfometri	30

3.7. Teknik Pengumpulan Data	32

3.7.2 Akuisisi dan Pra-pemrosesan Dataset Citra	32

3.7.3. Pengumpulan Data Sensoris (IoT)	33

3.8. Teknik Keabsahan Data (Data Validity)	33

3.8.1. Validasi Dataset Citra (Data Splitting)	33

3.8.2. Verifikasi Ground Truth	34

3.8.3. Validasi dan Kalibrasi Sensor Suhu	35

3.9. Teknik Analisis Data	35

3.9.2. Evaluasi dan Kalibrasi Sensor (Regresi)	36

3.9.4. Validasi Sistem Inferensi (Rule-Based Validation)	37

3.10. Etika Penelitian	39

3.10.1. Penerapan Prinsip Refinement (Kesejahteraan Hewan)	39

3.10.2. Pembatasan Prosedur Eksperimen	39

3.10.3. Keamanan dan Keselamatan Kerja (Safety)	40

3.10.4. Integritas Ilmiah	40

Daftar Pustaka	42

Daftar Tabel

Tabel 3.1. Rincian Tahapan dan Waktu Pelaksanaan	21

Tabel 3.2. Definisi Operasional Variabel	.	.......	24

Tabel 3.3. Daftar Komponen Unit Sistem Kendali yang digunakan	27

Tabel 3.4. Konfigurasi Pin Rangkaian		....	29

Daftar Gambar

Gambar 2.1. Ikan shortfin halfmoon betta.......		9

Gambar 2.2. Sensor DS18B20 dan diagram pin	10

Gambar 2.3. Arsitektur dasar YOLOv5.............	11

Gambar 2.4. Raspberry Pi 3 Model B+...........		12

Gambar 2.5. Alur Kerangka Berpikir..............	.	17

Gambar 3.1. Skema Rangkaian.......................	.	28

Gambar 3.2. Diagram Blok Topologi Komunikasi Data	29

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuakultur atau budidaya perikanan berperan penting dalam memenuhi kebutuhan protein hewani global [1]. Sektor ini juga krusial untuk menjaga ketahanan pangan dunia [2]. Industri akuakultur saat ini berkembang pesat, sehingga penerapan teknologi modern sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan dan produktivitasnya [3]. Salah satu solusi teknologi yang berpotensi berkembang pesat adalah "akuakultur cerdas" [4]. Konsep ini menggabungkan berbagai teknologi canggih seperti Internet of Things (IoT), Kecerdasan Buatan (AI), dan Visi Komputer [4]. Keunggulan utama dari teknologi ini adalah kemampuannya melakukan pemantauan ikan tanpa kontak fisik (non-intrusif), yang jauh lebih baik daripada cara manual [5].

Di dalam sektor akuakultur, budidaya ikan hias memiliki nilai ekonomi dan estetika yang tinggi [6]. Salah satu komoditas ikan hias terpopuler di dunia adalah Ikan Cupang Siam (Betta splendens) [7]. Dari sekian banyak jenis yang ada, varietas Halfmoon sangat populer di pasar global karena keindahan estetikanya [6]. Varietas Halfmoon dipilih secara spesifik untuk penelitian ini karena kepopulerannya yang tinggi menuntut proses budidaya yang sangat presisi untuk memaksimalkan hasil [6]. Morfologi tiap jenis ikan cupang yang unik, menjadi menjadi tantangan untuk dianalisis oleh sistem visi komputer [6], [8], [9].

Fenomena nyata yang ada di lapangan adalah kesulitan yang dihadapi peternak (breeder) dalam menentukan kapan seekor cupang jantan siap untuk dikawinkan [6]. Saat ini, proses monitoring ikan masih sangat bergantung pada pengamatan visual yang subjektif [5]. Metode kualitatif ini berisiko memicu stres pada ikan jika penilaian peternak salah [10]. Peternak biasanya mengandalkan intuisi dan pengalaman untuk melihat tanda-tanda non-spesifik, seperti agresivitas [11]. Ketergantungan pada cara manual ini rentan terhadap inkonsistensi dan kesalahan manusia (human error) [12]. Kesalahan dalam penilaian dapat berakibat pada peningkatan stres pada ikan [10].

Kondisi ideal yang seharusnya adalah tersedianya sebuah sistem yang objektif, bekerja otomatis, dan mampu memberikan data kuantitatif untuk membantu pengambilan keputusan [3]. Penelitian-penelitian sebelumnya telah berhasil mengidentifikasi beberapa parameter kunci yang berkorelasi kuat dengan status reproduksi Betta splendens.

Parameter kunci pertama adalah kondisi lingkungan, terutama suhu [2]. Suhu air yang ideal dan stabil, yaitu sekitar 28°C, terbukti dapat merangsang perilaku reproduksi ikan cupang, seperti pembuatan sarang busa [6]. Pemantauan suhu secara real-time merupakan salah satu fungsi dasar dan terpenting dari sistem IoT di akuakultur [2]. Namun, pemantauan suhu saja tidak cukup untuk menentukan kesiapan kawin secara komprehensif, karena suhu hanya bertindak sebagai pemicu eksternal. Sistem monitoring IoT ini telah banyak dikembangkan untuk memantau berbagai parameter kualitas air [12]. Selain parameter kualitas air, stabilitas suhu merupakan faktor kritikal dalam pemeliharaan Betta splendens. Sebagai hewan ektotermik, metabolisme dan respons perilaku ikan cupang sangat bergantung pada suhu lingkungan, dengan rentang optimal antara 24–30°C [6]. Fluktuasi suhu yang drastis tidak hanya memicu stres fisiologis yang dapat menghambat respons flaring, tetapi juga meningkatkan risiko penyakit [6]. Oleh karena itu, sekadar memantau suhu tidaklah cukup, diperlukan mekanisme pengendalian (controlling) aktif menggunakan heater untuk menjaga kondisi air tetap stabil demi memastikan validitas data perilaku yang diambil.

Parameter kunci kedua adalah morfometri atau ukuran fisik ikan [13]. Studi biologis yang meneliti perilaku pemilihan pasangan membuktikan bahwa betina cupang cenderung lebih memilih jantan yang berukuran lebih besar [13]. Hal ini menjadikan ukuran tubuh sebagai indikator penting untuk menilai kematangan fisik [13]. Berbagai penelitian state-of-the-art telah menggunakan visi komputer untuk mengukur morfometri ikan [16], [9], [8]. Kelemahan dari penelitian-penelitian tersebut adalah fokus utamanya hanya pada estimasi berat untuk pemantauan pertumbuhan dan belum ada yang secara spesifik mengaitkan hasil pengukuran morfometri tersebut dengan status kesiapan kawin pada ikan cupang.

Parameter kunci ketiga adalah agresivitas dari ikan cupang[11]. Perilaku flaring di mana jantan mengembangkan insang dan siripnya yang menjadi penanda agresivitas, merupakan bagian penting dari ritual kawin [13]. Penelitian telah membuktikan bahwa stimulus visual yang memicu flaring dapat secara langsung meningkatkan kadar plasma androgen (11-ketotestosterone dan testosterone) yang terkait dengan reproduksi [14]. Berbagai penelitian telah berhasil menggunakan deep learning untuk mendiagnosis perilaku ikan [17], [18]. Namun, kelemahan dari penelitian-penelitian tersebut adalah fokusnya pada klasifikasi perilaku umum seperti pola makan, stres akibat kurangnya oksigen, atau ketakutan dan belum ada yang secara spesifik menerapkan klasifikasi perilaku agresif ini sebagai parameter inferensi untuk kesiapan kawin Betta splendens jantan.

State-of-the-art (kondisi teknologi terkini) menunjukkan bahwa pengukuran ketiga parameter ini secara otomatis sangat dimungkinkan. Teknologi Visi Komputer berbasis Deep Learning, khususnya Convolutional Neural Networks (CNN), telah menjadi standar untuk analisis ikan non-intrusif [3]. YOLO, yang merupakan salah satu jenis arsitektur CNN [8], adalah algoritma yang sangat populer. Algoritma YOLO terus dikembangkan untuk meningkatkan akurasi deteksi di lingkungan bawah air yang kompleks [7]. Berbagai peningkatan pada model YOLOv5 telah terbukti efektif untuk pengenalan spesies ikan [15]. Teknologi ini juga telah berhasil diadaptasi untuk membuat model pengukuran (measurement model) ukuran (morfometri) produk akuatik [8]. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa visi komputer efektif untuk mengestimasi panjang ikan [16]. Metode ini juga terbukti dapat mengestimasi berat ikan secara non-intrusif [9].

Selain mengukur bentuk, deep learning juga sangat andal untuk mendiagnosis dan mengklasifikasikan perilaku ikan [17]. Model AI telah berhasil dilatih untuk mengenali aktivitas kompleks seperti pola makan atau respons stres pada ikan [18]. Teknik pelacakan ikan (fish tracking) juga menjadi dasar untuk menganalisis pola pergerakan tersebut dari waktu ke waktu [19].

Kesenjangan (gap) penelitian yang ditemukan adalah belum adanya sistem yang mengintegrasikan ketiga parameter tersebut (suhu, perilaku, dan morfometri) secara bersamaan. Seperti yang telah dipaparkan, penelitian state-of-the-art saat ini masih bersifat terpisah-pisah (tersilo); ada yang berfokus hanya pada monitoring kualitas air dan suhu [2], [12], [20], ada yang berfokus hanya pada pengukuran morfometri untuk biomassa [8], [9], [16], dan ada pula yang berfokus hanya pada klasifikasi perilaku umum [17], [18], [19]. Kebanyakan penelitian cenderung fokus pada satu aspek saja, seperti monitoring pertumbuhan atau kesehatan secara umum [1]. Aplikasi spesifik untuk menentukan status "siap kawin" pada cupang Halfmoon secara otomatis masih sangat terbatas [3]. Oleh karena itu, penelitian ini penting karena menawarkan cara kuantitatif untuk proses yang sebelumnya sangat subjektif [5]. Kontribusi penelitian ini adalah menyajikan kerangka kerja baru yang mengintegrasikan sensor fisis dan visi komputer [3]. Aplikasi untuk monitoring status reproduksi ini masih jarang diteliti dibandingkan aplikasi akuakultur cerdas lainnya [4].

1.2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus, terarah, dan dapat diselesaikan dalam ruang lingkup Skripsi Sarjana, maka ditetapkan batasan masalah sebagai berikut:

- Perangkat keras pemrosesan utama dibatasi pada Single-Board Computer (SBC) Raspberry Pi 3B+.

- Akuisisi data visual dibatasi menggunakan satu unit USB Webcam dengan resolusi dan posisi yang tetap (pandangan samping).

- Akuisisi data fisis dibatasi menggunakan satu sensor suhu waterproof model DS18B20 [20].

- Objek penelitian difokuskan hanya pada ikan cupang jantan varietas Halfmoon (Betta splendens) [6].

- Ikan akan ditempatkan pada akuarium kaca bervolume ± 2 liter (ukuran 11,5 x 11,5 x 15 cm), yang sesuai dengan rentang volume pemeliharaan dalam penelitian [6].

- Parameter yang diukur terbatas pada suhu air, agresivitas, dan morfometri.

- Pengukuran agresivitas dilakukan dengan mengkuantifikasi perilaku flaring yang dipicu oleh stimulus cermin [14].

- Pengukuran morfometri dibatasi pada estimasi panjang tubuh ikan [8].

- Sistem tidak hanya melakukan pemantauan, tetapi juga dilengkapi dengan fitur pengendalian  suhu air otomatis menggunakan aktuator heater yang terintegrasi dengan sensor suhu DS18B20 untuk menjaga stabilitas termal akuarium secara real-time [12].

- Model visi komputer yang digunakan adalah varian YOLOv5n (Nano). Pemilihan varian teringan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan keterbatasan sumber daya komputasi pada Raspberry Pi 3 Model B+ agar sistem dapat berjalan mendekati real-time. [21].

- Model inferensi untuk status kesiapan kawin dibangun menggunakan sistem berbasis aturan (rule-based system) untuk inferensi akhir.

- Meskipun sistem dilengkapi dengan modul kontrol aktuator (heater) untuk menjaga stabilitas suhu lingkungan, luaran akhir sistem yang disajikan kepada pengguna tetap berfokus pada monitoring dan rekomendasi (inferensi) status kesiapan kawin ikan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimana merancang arsitektur sistem terintegrasi yang mampu mengakuisisi data suhu, morfometri (ukuran tubuh), agresivitas dan melakukan inferensi status kesiapan kawin ikan cupang Halfmoon?

- Bagaimana cara mengimplementasikan algoritma YOLO untuk mengukur (kuantifikasi) perilaku agresif (flaring) [17] dan ukuran panjang tubuh (morfometri) [8] secara otomatis?

- Bagaimana cara melakukan uji validasi dan kalibrasi untuk memastikan akurasi data dari sensor suhu dan algoritma visi komputer [20]?

- Bagaimana performa (kalibrasi, akurasi, resolusi, dan error) dari sistem pemantauan suhu dan visi komputer yang dikembangkan dalam mengukur morfometri (ukuran tubuh) dan agresivitas berdasarkan pengujian?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- Membangun prototipe sistem akuisisi data multi-parameter yang fungsional menggunakan sensor suhu [12] dan kamera yang terhubung ke SBC.

- Menerapkan dan menganalisis kinerja model deep learning YOLO [15] untuk mendeteksi ikan, mengklasifikasikan perilakunya [17], dan menghitung panjang tubuhnya [8].

- Membangun subsistem kendali suhu tertutup (closed-loop system) menggunakan aktuator pemanas (heater) untuk menciptakan kondisi lingkungan pemijahan yang stabil, guna menjamin respons perilaku dan fisiologis optimal pada ikan cupang selama proses deteksi fase siap kawin berlangsung [6].

- Melakukan analisis kalibrasi, akurasi, dan error pengukuran untuk setiap parameter yang diukur terhadap standar kalibrasi [20].

- Merancang dan menguji sebuah model inferensi berbasis aturan yang dapat menentukan status kesiapan kawin ikan cupang berdasarkan data yang telah divalidasi.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis dan praktis:

1.5.1. Manfaat Teoretis

- Menyumbangkan rancangan sistem cerdas terintegrasi yang menggabungkan IoT dan Visi Komputer untuk aplikasi akuakultur [3].

- Menyediakan metodologi kuantitatif non-intrusif untuk studi perilaku hewan [5].

- Metode pelacakan dan analisis perilaku ini dapat diaplikasikan dalam penelitian ekologi [19].

1.5.2. Manfaat Praktis

- Menghasilkan konsep alat bantu pengambilan keputusan (Decision Support System) [1] untuk peternak ikan cupang agar dapat menyeleksi indukan secara lebih objektif.

- Berpotensi meningkatkan kesejahteraan ikan dengan mengurangi stres akibat kegagalan pemijahan [10].

1.6. Kebaruan Penelitian

Penelitian state-of-the-art di bidang akuakultur cerdas saat ini menunjukkan fokus yang cenderung terspesialisasi. Sejumlah besar penelitian berfokus pada aplikasi IoT untuk monitoring kualitas air (termasuk suhu, pH, dan amonia) secara real-time [2], [12], [20]. Di sisi lain, bidang visi komputer juga berkembang pesat, namun umumnya terbagi menjadi tiga jalur utama: (1) estimasi biomassa, yang berfokus pada pengukuran morfometri seperti panjang dan berat untuk memantau pertumbuhan [8], [16], [9], dan (2) analisis perilaku, yang biasanya ditujukan untuk mengoptimalkan pemberian pakan atau mendeteksi stres [18], [17], [19]. (3) Perbandingan performa deteksi objek bawah air menggunakan varian YOLOv5 [21]. Sementara itu, penelitian di bidang biologi telah berhasil mengidentifikasi berbagai indikator kesiapan kawin pada Betta splendens, namun dilakukan secara manual dan terpisah [6], [14], [13].

Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada integrasi konsep dan konteks aplikasi. Ini adalah penelitian pertama yang mengusulkan sebuah kerangka kerja terpadu untuk menggabungkan tiga parameter dari sumber data yang berbeda secara bersamaan: (1) data sensor fisis berupa suhu air, (2) data analisis perilaku visual berupa agresivitas, dan (3) data analisis fisik visual berupa morfometri.

Konteks aplikasi dari integrasi ini juga baru. Sistem ini tidak hanya bertujuan untuk monitoring pasif seperti memantau pertumbuhan ikan [1], [5], tetapi dirancang secara spesifik untuk melakukan inferensi (penarikan kesimpulan) objektif mengenai "status kesiapan kawin". Penelitian ini mengisi kesenjangan antara observasi biologis yang subjektif dan teknologi monitoring yang terspesialisasi, dengan menerapkannya pada varietas ikan cupang Halfmoon yang memiliki tantangan morfometri unik dan nilai ekonomis tinggi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menerapkan tiga cakupan teknologi dan biologi utama: Smart Aquaculture berbasis IoT, Visi Komputer untuk analisis morfometri, dan Kuantifikasi Perilaku Hewan Berikut adalah uraian mengenai perkembangan terkini di masing-masing cakupan tersebut.

2.1.1. Sistem Monitoring dan Kendali Lingkungan Akuakultur Berbasis IoT

Pemantauan dan pengendalian kondisi lingkungan merupakan komponen penting dalam praktik akuakultur modern, baik untuk menjaga kesehatan ikan maupun untuk memastikan keandalan data yang dihasilkan dalam penelitian.

2.1.1.1. Sistem Monitoring

Prapti et al. [2] dalam kajian sistematisnya menjelaskan bahwa sistem akuakultur saat ini telah mengalami pergeseran dari metode pencatatan manual menuju sistem berbasis Internet of Things (IoT) yang terhubung dengan layanan cloud. Parameter seperti suhu, oksigen terlarut, dan pH diidentifikasi sebagai variabel utama yang perlu dipantau secara kontinu. Penelitian tersebut juga mengusulkan penerapan logika sederhana berbasis If This Then That (IFTTT) untuk memicu tindakan otomatis, seperti mengaktifkan aerator atau pemanas air ketika kondisi perairan berada di luar batas normal. Konsep ini menjadi landasan awal pengembangan sistem berbasis aturan (rule-based system) dalam akuakultur.

2.1.1.2. Implementasi Perangkat Keras

Bachtiar et al. [12], merancang sebuah prototipe sistem monitoring kualitas air yang memanfaatkan mikrokontroler serta sensor suhu dan kekeruhan. Sistem ini mampu mengirimkan data secara real-time ke perangkat mobile serta memberikan notifikasi sebagai peringatan dini kepada pembudidaya. Walaupun hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tersebut efektif dalam aspek pengiriman dan visualisasi data, fungsinya masih terbatas pada pemantauan pasif dan belum secara khusus dirancang untuk mendukung kebutuhan pemijahan presisi yang menuntut kestabilan lingkungan yang tinggi.

2.1.1.3. Peningkatan Akurasi Sensor

Salah satu kendala utama dalam penerapan IoT berskala kecil adalah keterbatasan akurasi sensor berbiaya rendah. Mohd Jais et al.  [20],  mengatasi permasalahan ini dengan mengusulkan metode kalibrasi menggunakan pendekatan regresi linear sederhana. Dalam studi budidaya ikan Kakap Putih, mereka membandingkan hasil pembacaan sensor suhu DS18B20 dan sensor pH ekonomis dengan alat ukur standar profesional (YSI Probe). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penerapan persamaan regresi linear mampu meningkatkan tingkat akurasi sensor secara signifikan, sehingga sensor berbiaya rendah dinilai layak digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan ketelitian tinggi, termasuk dalam penentuan suhu optimal pemijahan.

2.1.1.4. Integrasi Kendali Suhu Otomatis

Pada spesies ikan yang sensitif terhadap perubahan lingkungan seperti Betta splendens, pemantauan suhu saja belum memadai. Lichak et al. [6], menegaskan bahwa ikan cupang sebagai organisme ektotermik membutuhkan suhu air yang stabil pada rentang 24–30°C untuk menjaga kestabilan metabolisme dan perilaku alaminya. Oleh karena itu, konsep rule-based system yang diperkenalkan oleh Prapti et al. [2] perlu dikembangkan lebih lanjut menjadi sistem kendali tertutup (closed-loop control). Dalam penelitian ini, sistem monitoring diperluas dengan penambahan aktuator berupa heater otomatis yang bekerja berdasarkan umpan balik dari sensor yang telah dikalibrasi (mengacu pada metode Mohd Jais et al. [20]), sehingga kestabilan suhu dapat dipertahankan secara otomatis tanpa bergantung pada intervensi manual.

2.1.2. Penerapan Visi Komputer untuk Pengukuran Fisik (Morfometri)

Pengukuran dimensi fisik ikan secara manual berisiko menyebabkan stres dan cedera fisik. Oleh karena itu, metode non-intrusif menggunakan visi komputer menjadi solusi standar saat ini.

- Estimasi Ukuran dan Biomassa

Li dan Du [1] serta Mandal dan Ghosh [3] dalam tinjauannya menyimpulkan bahwa algoritma Deep Learning telah melampaui metode pengolahan citra tradisional dalam hal akurasi deteksi di lingkungan bawah air yang kompleks.

- Model Pengukuran Presisi

He et al. [8] mengusulkan "Model Pengukuran Generik" menggunakan teknik segmentasi instan (instance segmentation) berbasis YOLOv5 yang dimodifikasi. Penelitian ini berhasil mengukur panjang, lebar, dan tinggi berbagai produk akuatik (ikan, kerang, abalon) dengan tingkat kesalahan yang sangat rendah. Mereka juga menyoroti tantangan dalam mengukur objek dengan bentuk tidak beraturan, yang relevan dengan morfologi sirip ikan cupang Halfmoon yang kompleks.

- Pendekatan Regresi

Tengtrairat et al. [9], mengembangkan metode estimasi berat badan ikan Nila (Tilapia) di air keruh tanpa kontak fisik. Mereka menggunakan Mask R-CNN untuk mendeteksi ikan dan mengekstraksi fitur dimensi piksel, yang kemudian dikonversi menjadi estimasi berat menggunakan model regresi. Metode ini membuktikan bahwa visi komputer dapat memberikan data kuantitatif yang akurat mengenai kondisi fisik ikan tanpa perlu menangkapnya. Sejalan dengan hal tersebut, Rocha et al. [16], menerapkan arsitektur Mask R-CNN untuk segmentasi dan pengukuran otomatis dimensi tubuh ikan air tawar. Penelitian ini membuktikan bahwa metode deep learning mampu menghitung panjang total dan panjang standar ikan dengan tingkat kesalahan kurang dari 10%.

2.1.3. Analisis Perilaku Ikan dan Kesiapan Reproduksi

Analisis perilaku ikan telah berkembang dari observasi manual menjadi analisis otomatis menggunakan kecerdasan buatan, yang memungkinkan kuantifikasi status internal ikan.

[16]

- Klasifikasi Perilaku Otomatis

Wang et al. [18], mengembangkan model Dual-Stream 3D CNN yang menggabungkan data visual RGB dan aliran optik untuk mengenali perilaku ikan yang kompleks seperti makan, hipoksia, dan ketakutan dengan akurasi mencapai 95,79% . Serupa dengan itu, Iqbal et al. [17], menggunakan CNN untuk mendiagnosis status "kelaparan" versus "kenyang" pada ikan berdasarkan pola pergerakan, membuktikan bahwa deep learning efektif untuk menginferensi kondisi fisiologis dari data visual.

- Validasi Biologis Agresivitas

Khusus untuk Betta splendens, penelitian biologis sangat krusial untuk memvalidasi parameter perilaku. Ramos et al. [14] dan Alex et al. [11] membuktikan secara eksperimental bahwa paparan terhadap stimulus visual (seperti cermin atau video ikan lain) memicu respons agresif (flaring) yang konsisten. Lebih penting lagi, mereka menemukan bahwa respons perilaku ini berkorelasi langsung dengan lonjakan hormon androgen (11-ketotestosterone) dalam darah, yang merupakan hormon kunci dalam pengaturan reproduksi. Temuan ini memberikan landasan ilmiah yang kuat bahwa tingkat agresivitas (flaring) adalah indikator biologis yang valid untuk kesiapan kawin, bukan sekadar sifat temperamental.

- Peran Morfometri dalam Seleksi Pasangan

De Oliveira et al. [13] meneliti preferensi pasangan pada Betta splendens dan menemukan bahwa betina secara signifikan lebih memilih jantan dengan ukuran tubuh yang lebih besar dan warna yang lebih cerah. Hal ini menegaskan bahwa parameter morfometri (ukuran) bukan hanya indikator pertumbuhan, tetapi juga indikator kematangan seksual dan kualitas genetik yang menentukan keberhasilan kawin.

2.1.4. Sintesis dan Kebaruan Penelitian (Novelty)

Meskipun penelitian di masing-masing domain (IoT, Visi komputer, dan Kajian perilaku hewan) telah mencapai kemajuan signifikan, tinjauan pustaka ini mengungkapkan adanya kesenjangan (gap) integrasi yang jelas:

- Penelitian IoT [2], [12], dan [20] umumnya hanya berfokus pada kualitas air dan berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan kondisi biologis ikan.

- Penelitian Visi Komputer [8], [9], dan [16], berfokus pada estimasi biomassa (berat/panjang) untuk tujuan panen, bukan untuk seleksi indukan.

- Penelitian Visi Komputer [15] dan [21], berfokus pada deteksi objek bawah air.

- Penelitian Perilaku [17] dan [18] berfokus pada deteksi stres atau manajemen pakan.

- Studi biologi [11], [13], dan [14] mengidentifikasi indikator kesiapan kawin secara terpisah dan manual, tanpa sistem otomatisasi.

Belum ada penelitian yang mengintegrasikan ketiga modalitas suhu (lingkungan), morfometri (fisik), dan agresivitas (perilaku) ke dalam satu sistem inferensi terpadu untuk tujuan spesifik, yaitu penentuan status kesiapan kawin ikan cupang varietas Halfmoon. Penelitian ini dirancang untuk mengisi kekosongan tersebut dengan membangun sistem yang mensintesiskan parameter-parameter tersebut secara otomatis dan objektif.

2.2. Landasan Teoretik

2.2.1. Karakteristik Biologis dan Morfologi Ikan Cupang (Betta splendens) Varietas Halfmoon

Gambar 2.1. Ikan shortfin halfmoon betta [23].

Ikan Cupang Siam (Betta splendens) adalah spesies ikan air tawar dari famili Osphronemidae yang memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar ikan hias global karena variasi warna dan bentuk siripnya [7]. Di antara berbagai varietas yang ada, Halfmoon merupakan salah satu varietas yang paling populer dan bernilai tinggi [6]. Varietas ini dicirikan oleh sirip ekor (caudal fin) yang mampu mengembang sempurna membentuk sudut 180 derajat menyerupai setengah bulan [6]. Morfologi sirip yang ekstrem dan simetris ini tidak hanya menjadi standar estetika, tetapi juga merupakan indikator kesehatan dan kualitas genetik yang krusial dalam seleksi indukan [7]. Dalam konteks perilaku, Betta splendens dikenal dengan sifat agresivitas teritorial yang tinggi pada pejantan, yang juga berkaitan erat dengan siklus reproduksi mereka [14].

2.2.2. Parameter Penentu Kesiapan Kawin

Berdasarkan studi etologi dan fisiologi, status kesiapan kawin pada ikan cupang jantan dapat diinferensi melalui tiga indikator utama yang saling berkorelasi:

- Suhu Air (Parameter Lingkungan)

Sebagai hewan poikiloterm, metabolisme dan aktivitas fisiologis ikan sangat bergantung pada suhu lingkungan [2][12]. Penelitian menunjukkan bahwa suhu air yang stabil pada kisaran optimal, yaitu sekitar 28°C, bertindak sebagai pemicu eksternal yang merangsang perilaku reproduksi, seperti inisiasi pembangunan sarang busa [6]. Fluktuasi suhu yang ekstrem atau kondisi di luar rentang optimal dapat menghambat umur larva dan menurunkan aktivitas reproduksi ikan [2][6].

- Morfometri dan Ukuran Tubuh (Parameter Fisik)

Morfometri berkaitan dengan pengukuran kuantitatif bentuk dan ukuran organisme. Pada ikan cupang, ukuran tubuh terutama panjang standar merupakan pertanda visual mengenai kematangan seksual dan cadangan energi jantan. Studi preferensi pasangan membuktikan bahwa ikan cupang betina secara signifikan lebih memilih untuk kawin dengan jantan yang memiliki ukuran tubuh lebih besar [13]. Oleh karena itu, pengukuran morfometri yang presisi menjadi variabel penting dalam menentukan kelayakan seekor jantan sebagai indukan.

- Agresivitas dan Perilaku Flaring (Parameter Perilaku)

Flaring adalah pola perilaku spesifik di mana ikan cupang mengembangkan operkulum (tutup insang) dan merentangkan sirip-siripnya secara maksimal [11]. Meskipun tampak sebagai gestur ancaman, dalam konteks reproduksi, flaring merupakan komponen integral dari ritual kawin [11]. Penelitian fisiologis membuktikan bahwa stimulus visual yang memicu perilaku flaring berkorelasi langsung dengan peningkatan kadar hormon androgen (11-ketotestosterone) dalam plasma darah, yang berfungsi mengatur kesiapan reproduksi [14]. Dengan demikian, intensitas dan durasi flaring dapat digunakan sebagai indikator non-invasif untuk menilai status hormonal dan motivasi kawin ikan [14].

2.2.3. Internet of Things (IoT) dan Sensor Fisis

Internet of Things (IoT) dalam akuakultur didefinisikan sebagai jaringan perangkat cerdas yang saling terhubung untuk memantau dan mengelola lingkungan budidaya secara otomatis [2]. Arsitektur IoT memungkinkan akuisisi data lingkungan secara real-time dan terus-menerus, yang sangat penting untuk menjaga stabilitas parameter air [4].

- Sensor Suhu DS18B20

Dalam penelitian ini, pengukuran suhu dilakukan menggunakan sensor digital DS18B20. Sensor ini memiliki keunggulan berupa antarmuka komunikasi 1-Wire yang hanya memerlukan satu jalur data untuk terhubung dengan mikrokontroler, serta kemampuan tahan air (waterproof) yang cocok untuk aplikasi akuarium [12].

Gambar 2.2. Sensor DS18B20 dan diagram pin [24].

Meskipun tergolong sensor berbiaya rendah (low-cost), penelitian terbaru menunjukkan bahwa akurasi sensor ini dapat ditingkatkan secara signifikan melalui metode kalibrasi menggunakan model regresi linear sederhana, menjadikannya instrumen yang andal untuk pemantauan presisi [20].

2.2.4. Visi Komputer dan Algoritma Deep Learning

Visi komputer adalah bidang kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem komputer untuk memproses, menganalisis, dan memahami informasi visual dari input gambar atau video [5].

- Convolutional Neural Networks (CNN)

CNN adalah arsitektur Deep Learning yang dirancang khusus untuk memproses data grid seperti citra, dengan kemampuan mengekstraksi fitur visual secara hierarkis mulai dari tepi hingga bentuk kompleks [3].

- YOLO (You Only Look Once)

YOLO adalah algoritma deteksi objek berbasis CNN yang memproses keseluruhan gambar dalam satu kali evaluasi jaringan (single-stage detector), berbeda dengan metode two-stage yang lebih lambat. Dalam penelitian ini, versi YOLOv5 dipilih karena arsitekturnya yang optimal untuk perangkat embedded (seperti Raspberry Pi) dengan keseimbangan terbaik antara kecepatan inferensi dan akurasi [15]. YOLOv5 memiliki beberapa varian mulai dari Nano (n), Small (s), hingga Extra Large (x). Penelitian ini secara spesifik menggunakan YOLOv5n (Nano) yang memiliki jumlah parameter terkecil (1.9 juta), jauh lebih ringan dibandingkan varian Small (7.2 juta), menjadikannya standar ideal untuk implementasi pada perangkat IoT [21].

Secara spesifik, arsitektur YOLOv5 terdiri dari tiga komponen utama yang mendukung performanya dalam deteksi ikan seperti pada gambar 2.3.

Gambar 2.3. Arsitektur dasar YOLOv5 [15][21]

- Input Layer

Lapisan pertama ini menerapkan strategi Mosaic data enhancement yang mencakup transformasi geometri acak ke gambar input. Fitur adaptive anchor box dan adaptive image scaling juga diterapkan untuk mengoptimalkan dimensi input terhadap model.

- Backbone Network

Menggunakan CSPDarknet yang dimodifikasi. Komponen ini mengintegrasikan struktur Focus untuk membagi kanal citra, modul CSP untuk efisiensi ekstraksi fitur pada Convolutional Neural Network (CNN), serta modul SPP untuk memperluas jangkauan deteksi.

- Neck Network

Neck Network dirancang untuk memaksimalkan kapabilitas penggabungan fitur dengan menggabungkan struktur FPN dan PAN, sehingga model mampu mendeteksi objek dengan berbagai ukuran secara lebih akurat.

- Prediction Network

Modul ini Bertanggung jawab menghasilkan output akhir berupa bounding box objek, kelas kategori, dan nilai probabilitasnya.

Pada penelitian ini, YOLOv5 diaplikasikan untuk dua tujuan utama, yaitu analisis morfometri dan pengenalan perilaku ikan. Dalam aspek morfometri, YOLOv5 digunakan untuk mendeteksi objek ikan dan menghasilkan bounding box yang selanjutnya dimanfaatkan untuk mengukur dimensi piksel tubuh ikan. Dimensi tersebut kemudian dikonversi ke dalam satuan metrik (cm) guna mengestimasi panjang tubuh ikan secara non-invasif, sebuah pendekatan yang telah terbukti efektif dalam estimasi ukuran produk akuatik [8]. Selain itu, YOLOv5 juga diterapkan pada analisis perilaku dengan melatih model untuk mengklasifikasikan postur ikan ke dalam dua kategori, yaitu kondisi “Normal” dan “Flaring” [17]. Durasi kemunculan kelas “Flaring” digunakan sebagai parameter kuantitatif untuk mengukur tingkat agresivitas ikan secara objektif, yang dalam penelitian ini berperan sebagai indikator biologis kesiapan kawin [18].

2.2.5. Single-Board Computer (SBC) Raspberry Pi 3B+

Raspberry Pi 3 Model B+ adalah komputer papan tunggal berukuran kecil yang memiliki kemampuan komputasi lengkap layaknya komputer desktop. Perangkat ini ditenagai oleh prosesor quad-core 1.4GHz dan memiliki deretan pin GPIO (General Purpose Input Output) yang memungkinkannya berinteraksi langsung dengan sensor fisis seperti DS18B20 [12][22].

Gambar 2.4. Raspberry Pi 3 Model B+ [25].

Dalam arsitektur sistem ini, Raspberry Pi berperan sebagai unit pemrosesan pusat (central processing unit) yang menjalankan fungsi ganda secara simultan. Pertama, ia bertugas mengakuisisi data suhu dari sensor melalui antarmuka GPIO. Kedua, ia menjalankan sistem operasi untuk memproses aliran video dari kamera dan mengeksekusi algoritma kecerdasan buatan [5]. Penggunaan satu perangkat pusat untuk seluruh proses menyederhanakan arsitektur sistem dan mengurangi latensi komunikasi data [5].

2.2.6. Dashboard Website dan Visualisasi Data

Dashboard website adalah antarmuka grafis berbasis web yang berfungsi sebagai lapisan presentasi (presentation layer) dalam arsitektur IoT, yang memungkinkan pengguna untuk memvisualisasikan data sensor dan hasil analisis sistem secara komprehensif [2]. Dalam konteks sistem pemantauan akuakultur, dashboard berfungsi untuk menampilkan parameter kritis seperti suhu air dan status kesiapan ikan secara real-time [12]. Selain itu, platform ini juga menyimpan riwayat data dalam basis data (database) yang dapat diakses kembali untuk analisis tren jangka panjang. Penggunaan antarmuka berbasis web meningkatkan aksesibilitas sistem, memungkinkan peternak untuk memantau kondisi budidaya dari berbagai perangkat (ponsel pintar, tablet, atau komputer) yang terhubung ke jaringan internet [2], [12].

2.2.7. Sistem Inferensi Berbasis Aturan (Rule-Based System)

Sistem inferensi adalah kerangka kerja komputasi yang digunakan untuk menarik kesimpulan logis berdasarkan data masukan [1]. Penelitian ini menerapkan pendekatan Sistem Berbasis Aturan (Rule-Based System), yang menggunakan representasi pengetahuan dalam bentuk aturan logika IF-THEN [2]. Metode ini dipilih karena transparansinya dalam pengambilan keputusan, di mana logika sistem dapat dilacak dan diverifikasi berdasarkan standar biologis.

Dalam sistem ini, data kuantitatif dari ketiga parameter (suhu dari sensor, dimensi morfometri dari visi komputer, dan skor agresivitas dari visi komputer) akan dievaluasi terhadap nilai ambang batas (threshold) yang telah ditentukan berdasarkan literatur biologis [2], [12]. Jika ketiga kondisi parameter terpenuhi secara simultan (misalnya: Suhu optimal DAN Ukuran cukup DAN Agresivitas tinggi), sistem akan menghasilkan output inferensi "Siap Kawin". Pendekatan ini menerapkan logika berbasis aturan (rule-based system) untuk menghasilkan keputusan yang konsisten berdasarkan parameter terukur.

2.2.8. Kalibrasi Sensor Suhu

Dalam implementasi sistem IoT untuk akuakultur, penggunaan sensor berbiaya rendah (low-cost sensors) sering kali menghadapi tantangan berupa penyimpangan (drift) atau ketidakakuratan pembacaan dibandingkan alat ukur standar industri [20]. Untuk mengatasi hal ini, metode statistik Regresi Linear Sederhana (Simple Linear Regression) diterapkan sebagai teknik kalibrasi perangkat lunak (software calibration) [20].

Secara matematis, metode ini memodelkan hubungan antara satu variabel independen (X) dan satu variabel dependen (Y) untuk menghasilkan persamaan garis lurus [20]. Dalam konteks penelitian ini:

- Variabel Independen (X): Data suhu mentah yang dibaca oleh sensor DS18B20.

- Variabel Dependen (Y): Data suhu referensi yang diukur oleh termometer laboratorium terkalibrasi (standar).

Persamaan regresi yang digunakan adalah:

|  | Y=mX+c | (2.1) |
| --- | --- | --- |

Di mana m adalah kemiringan garis (slope) yang menunjukkan sensitivitas sensor, dan c adalah konstanta (intercept) yang menunjukkan bias sensor [20]. Tujuan dari metode ini adalah meminimalkan sum of squared errors (SSE) antara data observasi dan garis prediksi. Penelitian oleh Mohd Jais et al. [20] membuktikan bahwa penerapan persamaan koreksi ini pada mikrokontroler dapat meningkatkan akurasi sensor secara signifikan, ditandai dengan nilai koefisien determinasi (R2) yang mendekati 1, sehingga data valid untuk digunakan dalam keputusan kritis budidaya.

2.2.9. Metrik Evaluasi Kinerja Sistem

Untuk mengukur keberhasilan sistem secara objektif, penelitian ini menggunakan serangkaian parameter ukur standar yang dibagi berdasarkan jenis pemrosesan datanya.

2.2.9.1. Evaluasi Model Klasifikasi dan Deteksi (Untuk Agresivitas)

Kinerja model Deep Learning (YOLOv5) dalam mendeteksi objek dan mengklasifikasikan perilaku (Flaring vs Normal) dievaluasi menggunakan metrik yang diturunkan dari Confusion Matrix:

- Akurasi (Accuracy)

Akurasi artinya mengukur rasio total prediksi yang benar (positif dan negatif) terhadap keseluruhan data uji [17].

|  | Accuracy- TP+TNTP+TN+FP+FN | (2.2) |
| --- | --- | --- |

- Presisi (Precision)

Presisi adalah seberapa akurat model saat memprediksi kelas positif (Flaring), yang sangat penting untuk menghindari kesalahan deteksi perilaku agresif semu [17].

|  | Precision= TP TP+FP | (2.3) |
| --- | --- | --- |

- Sensitivitas (Recall)

Sensitivitas adalah mengukur kemampuan model untuk menemukan semua kejadian flaring yang sebenarnya terjadi, meminimalkan risiko terlewatnya momen kesiapan kawin [17].

|  | Recall- TPTP+FN | (2.4) |
| --- | --- | --- |

- Intersection over Union (IoU)

Intersection over Union (IoU) yaitu Metrik khusus untuk deteksi objek yang mengukur tumpang tindih antara kotak prediksi (bounding box) sistem dengan kotak ground truth manual [16]. Nilai IoU yang tinggi (mendekati 1) menunjukkan bahwa sistem mampu melokalisasi posisi ikan dengan sangat presisi [16].

|  | IoU=Area of OverlapArea of Union | (2.5) |
| --- | --- | --- |

Di mana:

- Area of Overlap: Luas area irisan antara bounding box prediksi dan ground truth.

- Area of Union: Luas area gabungan antara kedua bounding box tersebut.

- Mean Average Precision (mAP)

Mean Average Precision (mAP) merupakan rata-rata presisi pada berbagai tingkat recall, yang merupakan standar untuk mengevaluasi performa keseluruhan model deteksi objek seperti YOLO [8], [15].

|  | AP=01PRdR | (2.6) |
| --- | --- | --- |

|  | mAP= 1Ci=1CAPi | (2.7) |
| --- | --- | --- |

- C: Jumlah label dalam dataset

- Semakin tinggi nilai mAP, semakin baik performa model deteksi objeknya.

2.2.9.2. Evaluasi Model Regresi (Untuk Suhu dan Morfometri)

Akurasi pengukuran nilai kontinu, yaitu suhu air (°C) dan panjang tubuh ikan (cm), dievaluasi menggunakan metrik error:

- Mean Absolute Error (MAE)

Menghitung rata-rata selisih absolut antara hasil pengukuran sistem (yi) dengan nilai standar/aktual (xi) [9]. MAE memberikan gambaran intuitif mengenai seberapa jauh rata-rata penyimpangan sistem dalam satuan.

|  | MAE= 1ni-1n¦yi-xi¦ | (2.8) |
| --- | --- | --- |

- Mean Squared Error (MSE)

Menghitung rata-rata kuadrat dari selisih error. Metrik ini lebih sensitif terhadap error yang besar, sehingga berguna untuk mendeteksi jika ada kesalahan pengukuran yang ekstrem pada sistem [9].

|  | MSE= 1ni-1n(yi-yi)2 | (2.9) |
| --- | --- | --- |

2.3. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini dikembangkan sebagai respons terhadap permasalahan fundamental dalam budidaya ikan cupang (Betta splendens) varietas Halfmoon, yaitu tingginya tingkat subjektivitas dalam penentuan status kesiapan kawin indukan jantan. Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa peternak sangat bergantung pada pengamatan visual manual untuk menilai parameter seperti agresivitas dan kondisi fisik ikan [6]. Metode konvensional ini memiliki kelemahan signifikan berupa inkonsistensi penilaian antar-pengamat dan risiko kesalahan manusia (human error) yang tinggi [5]. Kesalahan dalam mengidentifikasi kesiapan kawin tidak hanya berdampak pada kegagalan pemijahan, tetapi juga berpotensi meningkatkan stres pada ikan yang dipaksa kawin saat belum siap [10].

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan pengembangan sistem pemantauan cerdas terintegrasi berbasis Internet of Things (IoT) dan Visi Komputer. Sistem ini dirancang untuk mengobjektifkan parameter-parameter biologis dan lingkungan yang sebelumnya dinilai secara kualitatif.

Alur kerja sistem dirancang secara sistematis melalui tahapan berikut:

2.3.1. Akuisisi Data Sensor dan Kamera

Tahap ini merupakan fondasi sistem di mana data mentah dikumpulkan dari lingkungan fisik. Sistem menggunakan pendekatan multi-modalitas dengan dua jalur input:

- Input Fisis

Menggunakan sensor suhu digital DS18B20 yang terhubung melalui antarmuka GPIO ke Single-Board Computer. Suhu air dipantau karena perannya yang krusial sebagai pemicu eksternal metabolisme dan perilaku reproduksi ikan cupang [12].

- Input Visual

Menggunakan kamera (webcam) yang terhubung melalui port USB untuk menangkap citra ikan secara real-time. Data visual ini diperlukan untuk mengekstrak informasi biologis yang tidak dapat diukur oleh sensor konvensional.

2.3.2. Pemrosesan

Seluruh pemrosesan data dilakukan secara lokal pada Raspberry Pi 3B+ untuk meminimalkan latensi dan ketergantungan pada koneksi internet yang stabil. Proses ini terbagi menjadi dua aliran paralel:

- Validasi Data Suhu

Data mentah dari sensor suhu tidak langsung digunakan, melainkan divalidasi dan dikalibrasi terlebih dahulu menggunakan model regresi linear sederhana. Langkah ini diterapkan untuk memastikan akurasi pembacaan sensor berbiaya rendah agar setara dengan standar alat ukur profesional [20].

- Analisis Visi Komputer

Citra video diproses menggunakan algoritma Deep Learning YOLOv5 (You Only Look Once). Penggunaan arsitektur YOLOv5n didasarkan pada trade-off antara akurasi dan kecepatan (FPS). Mengingat Raspberry Pi 3 B+ hanya memiliki RAM 1GB, varian Nano dipilih untuk mencegah latency tinggi yang dapat menyebabkan kegagalan deteksi durasi agresivitas (missed frames) [21]. Algoritma ini menjalankan dua fungsi simultan:

  - Morfometri

Mendeteksi objek ikan dan menghasilkan bounding box. Dimensi piksel kotak ini dikonversi menjadi satuan sentimeter untuk mengestimasi panjang tubuh ikan sebagai indikator kematangan fisik [8], [9].

  - Klasifikasi Perilaku

Mengklasifikasikan postur ikan menjadi kelas "Normal" atau "Flaring". Durasi dan frekuensi deteksi "Flaring" digunakan untuk mengkuantifikasi tingkat agresivitas jantan, yang merupakan sinyal hormonal kesiapan kawin [11], [18].

- Pengendalian Lingkungan (Feedback Loop)

Data suhu yang telah divalidasi pada tahap sebelumnya digunakan sebagai umpan balik dalam sistem kendali otomatis. Ketika suhu air terdeteksi berada di bawah batas optimal (< 27°C), mikrokontroler akan mengaktifkan modul relay untuk menyalakan heater 25 Watt. Karena perbandingan daya pemanas cukup besar terhadap volume air yang relatif kecil (± `2 liter), pemanasan tidak dilakukan secara terus-menerus, melainkan menggunakan metode bertahap. Cara ini membuat kenaikan suhu berlangsung bertahap sehingga menghindari thermal shock pada ikan, serta memastikan perilaku agresif yang diamati merupakan respons biologis alami, bukan akibat stres karena suhu rendah.

2.3.3. Inferensi dan Pengambilan Keputusan

Data kuantitatif yang telah diolah berupa nilai Suhu Terkalibrasi (°C), Estimasi Panjang Tubuh (cm), dan Skor Agresivitas (detik/menit) disatukan ke dalam modul inferensi berbasis aturan (Rule-Based System). Sistem menerapkan logika IF-THEN untuk mengevaluasi apakah ketiga parameter tersebut memenuhi ambang batas (threshold) biologis yang ditetapkan dalam literatur [2], [6].

2.3.4. Visualisasi Data

Hasil inferensi (Status Kesiapan) beserta data parameter mentah dikirimkan dari Raspberry Pi ke server basis data (database server MySQL) melalui protokol internet. Data yang tersimpan kemudian diakses dan divisualisasikan pada sebuah Dashboard Website. Antarmuka ini menyajikan grafik tren suhu, log aktivitas agresivitas, dan indikator status terkini secara intuitif, memungkinkan pemantauan jarak jauh.

2.3.5. Output

Output akhir dari sistem ini berupa rekomendasi keputusan bagi pengguna (peternak). Dengan melihat status "Siap" atau "Belum Siap" pada dashboard, peternak memiliki landasan objektif untuk memutuskan kapan memulai proses pemijahan. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir kegagalan, meningkatkan efisiensi seleksi indukan, dan menjaga kesejahteraan ikan (fish welfare) dalam budidaya [1], [10].

Alur kerangka berpikir penelitian ini divisualisasikan dalam gambar 5 berikut:

Gambar 2.5. Alur Kerangka Berpikir

2.4. Hipotesis Teoretis

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berpikir yang telah diuraikan di atas, maka hipotesis teoretis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1: Integrasi parameter suhu air (lingkungan), morfometri (fisik), dan agresivitas (perilaku) ke dalam satu sistem inferensi berbasis aturan (Rule-Based System) akan menghasilkan penentuan status kesiapan kawin ikan cupang Halfmoon yang lebih objektif dan konsisten dibandingkan dengan metode observasi manual yang mengandalkan parameter tunggal atau intuisi subjektif.

- H2: Algoritma visi komputer berbasis Deep Learning (YOLOv5) mampu mendeteksi objek ikan cupang dan mengklasifikasikan perilaku flaring (agresivitas) serta mengestimasi dimensi panjang tubuh (morfometri) dengan tingkat akurasi yang memadai (di atas 80% untuk klasifikasi dan error di bawah 5% untuk pengukuran) untuk mendukung keputusan sistem inferensi.

- H3: Penerapan metode kalibrasi menggunakan model regresi linear pada sensor suhu berbiaya rendah (DS18B20) akan meningkatkan akurasi pembacaan suhu secara signifikan hingga mendekati standar alat ukur profesional, sehingga data yang dihasilkan valid untuk digunakan sebagai parameter pemicu dalam sistem penentuan kesiapan kawin.

- H4: Penerapan mekanisme kendali suhu otomatis berbasis umpan balik (feedback loop) dengan metode pemanasan bertahap mampu menjaga stabilitas suhu air pada rentang optimal (27-29°C).

BAB 3 : METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan, Jenis, dan Prosedur Penelitian

3.1.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini merujuk pada definisi metode kuantitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, di mana pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan analisis data bersifat statistik [26]. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengukuran data numerik yang objektif dari parameter sistem, yaitu suhu air dalam derajat Celcius, dimensi morfometri tubuh ikan dalam sentimeter, dan durasi perilaku agresif dalam satuan waktu. Data kuantitatif tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode statistik untuk menguji hipotesis mengenai akurasi dan kinerja sistem yang dibangun.

Jenis penelitian yang diterapkan adalah Eksperimental (experimental research) dalam kerangka Penelitian dan Pengembangan (Research and Development / R&D). Metode R&D didefinisikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut [26]. Dalam konteks ini, penelitian melakukan rekayasa teknik untuk mengembangkan sebuah produk sistem embedded (perangkat keras dan lunak), kemudian menguji kehandalannya melalui serangkaian percobaan terkontrol di tempat uji coba terhadap objek penelitian untuk memvalidasi performa sensor dan algoritma visi komputer.

3.1.2. Prosedur Penelitian

3.1.2.1. Studi Literatur

Prosedur penelitian ini dilaksanakan secara sistematis mengikuti alur pengembangan sistem yang terstruktur. Tahapan penelitian diawali dengan studi literatur dan identifikasi masalah, di mana peneliti melakukan kajian mendalam terhadap landasan teori dari jurnal ilmiah dan buku teks mengenai parameter biologis Betta splendens varietas Halfmoon, standar kualitas air, teknologi sensor IoT dan sistem kendali otomatis, serta arsitektur algoritma visi komputer YOLOv5n. Kajian teoritis ini digunakan sebagai dasar utama perumusan masalah dan penentuan spesifikasi teknis, yang kemudian akan divalidasi melalui pengujian sistem.

3.1.2.2. Tahap Perancangan Sistem

Setelah landasan teori terbentuk, penelitian berlanjut ke tahap perancangan sistem yang mencakup desain perangkat keras dan perangkat lunak. Perancangan perangkat keras difokuskan pada penyusunan skema koneksi antara sensor suhu DS18B20 dan modul relay sebagai pengendali pemanas air (heater) dengan pin GPIO pada Single-Board Computer Raspberry Pi 3B+, serta penentuan posisi kamera webcam yang tetap untuk memastikan pengambilan citra side-view yang konsisten dan optimal. Detail rancangan arsitektur perangkat keras yang menghubungkan komponen sensor, aktuator, dan kamera dengan unit pemrosesan utama disajikan pada subbab 3.6.4. Perancangan Perangkat Keras dan Topologi Jaringan. Secara paralel, perancangan perangkat lunak dilakukan dengan mendesain alur logika program sistem, yang meliputi arsitektur model Deep Learning, algoritma kalibrasi regresi linear untuk sensor suhu, serta logika pengambilan keputusan kendali suhu otomatis menggunakan metode Rule-Based System.

3.1.2.3. Tahap Pengumpulan Data

Tahapan selanjutnya adalah pengumpulan data yang dilakukan dalam lingkungan laboratorium yang terkontrol. Pengumpulan data ini terbagi menjadi akuisisi dataset visual dan data kalibrasi fisis. Dataset visual dikumpulkan dengan merekam video ikan cupang Halfmoon dalam berbagai kondisi perilaku, baik saat tenang maupun saat flaring, dengan menerapkan variasi latar belakang dan pencahayaan untuk meningkatkan ketahanan model. Sementara itu, data kalibrasi suhu diperoleh melalui eksperimen pemanasan dan pendinginan air, di mana data dari sensor DS18B20 dibandingkan dengan termometer standar pada rentang suhu operasional untuk mendapatkan koefisien regresi yang valid.

3.1.2.4. Tahap Implementasi dan Pelatihan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diproses pada tahap implementasi dan pelatihan model. Proses ini dimulai dengan pelabelan pada dataset citra untuk kelas objek yang relevan, seperti tubuh ikan dan indikator flaring. Dataset yang telah dilabeli digunakan untuk melatih model YOLOv5n hingga mencapai tingkat akurasi yang ditargetkan. Selanjutnya, kode program berbasis bahasa Python diimplementasikan pada perangkat Raspberry Pi untuk mengintegrasikan pembacaan sensor suhu, mekanisme pengendalian relay heater, proses inferensi model kecerdasan buatan, dan eksekusi logika aturan dalam satu sistem embedded yang utuh.

3.1.2.5. Tahap Pengujian, Validasi, dan Analisis

Prosedur penelitian diakhiri dengan tahap pengujian, validasi, dan analisis data. Sistem yang telah dibangun diuji melalui serangkaian skenario eksperimen laboratorium untuk memvalidasi performa teknisnya, meliputi uji akurasi sensor suhu setelah penerapan rumus kalibrasi, uji responsivitas sistem kendali suhu otomatis dalam menjaga stabilitas air, uji perbandingan pengukuran morfometri sistem terhadap pengukuran manual fisik, serta uji kemampuan klasifikasi perilaku. Data hasil pengujian tersebut kemudian dianalisis menggunakan metrik statistik standar, yaitu Mean Absolute Error (MAE) untuk parameter kontinu (suhu dan morfometri), mean Average Precision (mAP) untuk evaluasi model deteksi objek, serta Accuracy berbasis confusion matrix untuk evaluasi klasifikasi dan keputusan sistem inferensi.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kediaman peneliti yang berlokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Lokasi ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan rekayasa lingkungan secara penuh, khususnya dalam mengontrol variabel pencahayaan dan kestabilan suhu air akuarium yang menjadi parameter vital dalam penelitian ini. Lingkungan penelitian dikondisikan agar minim gangguan eksternal (cahaya matahari langsung atau getaran) untuk memastikan konsistensi data citra yang diambil oleh kamera dan pembacaan sensor.

3.2.2. Waktu Penelitian

| No | Tahapan Kegiatan | Waktu Pelaksanaan |
| --- | --- | --- |
| 1. | Studi Literatur dan Identifikasi Masalah | September 2025 |
| 2. | Perancangan Sistem (Hardware & Software) dan Persiapan Alat | Oktober 2025 |
| 3. | Pengumpulan Data (Perekaman Video & Kalibrasi Sensor) | November 2025 |
| 4. | Pra-pemrosesan Data dan Anotasi Dataset Citra | Desember 2025 |
| 5. | Pelatihan Model (Training), Implementasi, dan Pengujian Sistem | Januari 2026 |
| 6. | Analisis Hasil dan Penyusunan Laporan Akhir | Februari 2026 |

Tabel 3.1. Rincian Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

3.3. Subjek Penelitian, Sampel dan Populasi

Subjek penelitian ini adalah ikan cupang (Betta splendens) jantan varietas Halfmoon. Subjek ini dipilih secara spesifik karena memiliki karakteristik biologis yang relevan dengan ketiga variabel yang diukur oleh sistem, yaitu :

3.3.1. Respons Agresivitas

Ikan jantan memiliki naluri teritorial yang kuat dan akan menunjukkan perilaku flaring (mengembangkan insang dan sirip) sebagai respons terhadap stimulus, yang merupakan indikator utama vitalitas dan kesiapan kawin.

3.3.2. Morfometri Fisik

Varietas Halfmoon memiliki standar bentuk sirip ekor spesifik (membentang 180 derajat) yang membutuhkan pengukuran panjang standar yang presisi menggunakan visi komputer.

3.3.3. Sensitivitas Suhu

Sebagai hewan poikilotermik, metabolisme dan perilaku reproduksi ikan cupang sangat dipengaruhi oleh suhu air lingkungan akuarium.

3.3.4. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh individu ikan cupang jantan varietas Halfmoon fase dewasa (adult) yang berada di wilayah studi (penyedia ikan hias lokal). Populasi ini didefinisikan sebagai kelompok ikan yang secara usia biologis telah memasuki masa produktif untuk pemijahan namun belum diketahui status kesiapan kawin spesifiknya secara individu.

3.3.5. Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 15 ekor ikan cupang jantan varietas Halfmoon. Penentuan jumlah sampel ini didasarkan pada desain penelitian eksperimental skala laboratorium yang mengutamakan kedalaman data uji melalui pengukuran berulang.

3.3.5.1. Validitas Statistik

Meskipun jumlah subjek fisik adalah 15 ekor, pengujian dilakukan menggunakan metode Pengukuran Berulang (Repeated Measures). Setiap individu sampel diuji kondisinya (suhu, panjang tubuh, dan durasi flaring) sebanyak minimal 3 kali ulangan pada waktu yang berbeda. Hal ini menghasilkan total 45 titik data. Jumlah ini telah memenuhi syarat minimal statistik (N > 30 ) untuk analisis distribusi normal dan validitas rata-rata error sistem.

3.3.5.2. Mekanisme Pengambilan Sampel

Mengingat keterbatasan perangkat keras (jumlah sensor dan akuarium uji), pengambilan data sampel dilakukan secara bergantian Subjek dimasukkan ke dalam stasiun pengujian secara bergilir untuk masa observasi tertentu guna mendapatkan data visual dan suhu, sebelum digantikan oleh subjek berikutnya.

3.3.6. Teknik Sampling

Teknik pengambilan sampel menggunakan Non-Probability Sampling dengan pendekatan Purposive Sampling. Sampel tidak diambil secara acak, melainkan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria teknis yang ketat untuk memastikan sistem visi komputer dan sensor dapat bekerja optimal.

Kriteria seleksi sampel ditetapkan sebagai berikut:

3.3.6.1. Kriteria Inklusi (Syarat Diterima):

- Ikan cupang Halfmoon jantan murni.

- Berusia minimal 3 bulan, dimana ukuran tubuh telah mendekati atau melebihi 3,7 cm dan insting reproduksi sedang berada di puncaknya.

- Memiliki sirip ekor, dorsal, dan anal yang utuh (tidak sobek atau keriting). Hal ini krusial agar algoritma pengukuran durasi flaring dan morfometri mendapatkan kontur tubuh yang akurat.

- Sampel terdiri dari campuran varian warna (gelap, terang, dan kombinasi) untuk menguji ketahanan deteksi objek pada berbagai tingkat kontras.

3.3.6.2. Kriteria Eksklusi (Syarat Ditolak):

- Ikan yang menunjukkan gejala sakit seperti jamuran atau stres berat (pucat/tidak bergerak).

- Ikan dengan karakter pasif ekstrem yang tidak merespons stimulus cermin sama sekali dalam uji awal (karena akan menghasilkan data agresivitas nol yang bias).

- Ikan dengan warna sisik transparan penuh yang sulit dideteksi oleh kamera webcam standar pada latar belakang terang.

3.4. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, variabel diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama, yaitu variabel bebas yang merupakan masukan sensor/data, dan variabel terikat (dependent variable) yang merupakan hasil keluaran sistem.

3.4.1. Variabel Bebas

Variabel bebas adalah faktor-faktor yang diukur atau dimanipulasi untuk mempengaruhi hasil keputusan sistem.

- Suhu Air (T) : Parameter fisika lingkungan akuarium yang mempengaruhi metabolisme dan kenyamanan reproduksi ikan.

- Panjang Tubuh Standar (L) : Parameter morfometri biologi yang menunjukkan tingkat kematangan fisik ikan berdasarkan ukuran tubuhnya.

- Durasi Agresivitas (A) : Parameter perilaku yang diukur berdasarkan respons ikan terhadap stimulus, merepresentasikan tingkat vitalitas dan insting teritorial.

3.4.2. Variabel Terikat

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas dan menjadi tolok ukur keberhasilan penelitian.

- Status Kesiapan Kawin : Keputusan akhir (decision making) yang dihasilkan oleh sistem.

- Akurasi Sistem : Tingkat ketepatan hasil pengukuran dan prediksi sistem dibandingkan dengan standar acuan.

3.4.3 Definisi Operasional Variabel

Untuk menghindari penafsiran yang beragam, definisi operasional dari setiap variabel penelitian dijelaskan secara rinci pada Tabel 3.2 berikut:

| No | Nama Variabel | Definisi Operasional | Alat Ukur / Metode | Satuan Ukur | Skala Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Suhu Air (T) | Derajat panas air dalam wadah akuarium uji yang dideteksi secara digital oleh sensor. Nilai ini diambil rata-ratanya selama periode pengujian untuk meminimalkan fluktuasi sesaat. | Sensor DS18B20 Waterproof | Celcius (°C) | Rasio |
| 2. | Panjang Tubuh (L) | Jarak horizontal garis lurus yang diukur dari ujung mulut (snout) hingga pangkal batang ekor (caudal peduncle), tidak termasuk sirip ekor. Pengukuran dilakukan melalui analisis citra digital tampak samping (side-view). | Kamera (Webcam) & Algoritma Computer Vision | Sentimeter (cm) | Rasio |
| 3. | Agresivitas (A) | Akumulasi total waktu (durasi) di mana ikan mempertahankan postur flaring (membuka tutup insang/operkulum dan merentangkan sirip secara maksimal) dalam kurun waktu pengujian 20 menit saat diberi stimulus cermin. | Kamera & Deteksi Objek YOLOv5n | Detik (s) | Rasio |
| 4. | Status Kesiapan Kawin | Hasil klasifikasi kondisi ikan berdasarkan logika aturan (rule-based) yang mengolah input Suhu, Panjang, dan Agresivitas. Status dibagi menjadi dua kategori: "Siap Kawin" atau "Belum Siap". | Sistem Inferensi pada Raspberry Pi | - | Nominal |
| 5. | Akurasi Sistem | Tingkat ketepatan hasil pengukuran dan klasifikasi sistem dibandingkan dengan data validasi (ground truth), yang dievaluasi menggunakan Mean Absolute Error (MAE) untuk parameter kontinu (suhu dan panjang tubuh) serta Accuracy berbasis confusion matrix untuk parameter klasifikasi (status kesiapan kawin). | Perbandingan Statistik | Persen (%) | Rasio |

Tabel 3.2. Definisi Operasional Variabel

3.5. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, hipotesis statistik yang diajukan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga aspek pengujian utama, yaitu akurasi sensor suhu, kinerja model visi komputer, dan akurasi pengukuran morfometri. Dalam penelitian ini, untuk parameter kontinu seperti suhu air (°C) dan panjang tubuh ikan (cm) digunakan metrik error absolut berupa Mean Absolute Error (MAE) sebagai dasar pengujian hipotesis. Sementara itu, untuk parameter klasifikasi seperti deteksi perilaku dan status kesiapan kawin digunakan metrik Accuracy dan mean Average Precision (mAP) sebagai indikator kinerja sistem.

3.5.1 Hipotesis Akurasi Sensor Suhu (H1)

Pengujian ini bertujuan membuktikan bahwa kalibrasi regresi linear mampu meningkatkan akurasi sensor DS18B20 hingga memenuhi standar toleransi pengukuran suhu air akuarium.

1) H0 ; MAE ≥ 0,5°C, sistem belum memenuhi standar akurasi yang ditetapkan.

2) Ha : MAE < 0,5°C, sistem memenuhi standar akurasi dan layak digunakan.

Ambang suhu optimal ditetapkan pada rentang 27–29°C berdasarkan literatur sebagai penyempitan dari rentang biologis 24–30°C [6].

3.5.2. Hipotesis Kinerja Model Deteksi Objek (H2)

Pengujian ini bertujuan membuktikan bahwa model Deep Learning YOLOv5n yang dilatih mampu mendeteksi objek ikan dan mengklasifikasikan perilaku flaring dengan presisi tinggi.

- H0 : Model YOLOv5n menghasilkan nilai mean Average Precision (mAP@0.5) < 80 % dalam mendeteksi kelas "Normal" dan "Flaring".

- Ha : Model YOLOv5n menghasilkan nilai mean Average Precision (mAP@0.5) ≥ 80 %, yang menunjukkan bahwa model mampu mengenali perilaku ikan cupang dengan tingkat kepercayaan yang tinggi [15].

3.5.3. Hipotesis Akurasi Pengukuran Morfometri(H3)

Pengujian ini bertujuan membuktikan validitas pengukuran panjang tubuh ikan menggunakan kamera (piksel ke cm) dibandingkan dengan pengukuran manual.

- H0 : Rata-rata kesalahan pengukuran panjang tubuh sistem ≥ 0,18 cm.

- Ha : Rata-rata kesalahan pengukuran panjang tubuh sistem < 0,18 cm.

Batas toleransi error 0,18 cm dipilih agar deviasi pengukuran tidak menyebabkan kesalahan klasifikasi terhadap threshold biologis yang ditetapkan berdasarkan literatur [13].

3.5.4. Hipotesis Akurasi Sistem Inferensi (H4)

Pengujian ini bertujuan mengevaluasi konsistensi keputusan akhir sistem ("Siap Kawin"/"Belum Siap") berdasarkan parameter terukur (suhu, panjang tubuh, dan durasi flaring) terhadap aturan ambang batas yang telah ditetapkan berdasarkan literatur ilmiah.

H0: Accuracy sistem < 100%.

Ha: Accuracy sistem = 100%.

3.6. Data dan Sumber Data

Bagian ini menguraikan klasifikasi data yang dikumpulkan, asal sumber data tersebut, serta spesifikasi instrumen yang digunakan dalam proses akuisisi data.

3.6.1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua kategori utama berdasarkan fungsinya dalam pengembangan sistem Machine Learning:

- Data Pelatihan (Training Data)

Kumpulan data citra digital yang digunakan untuk proses pembelajaran model (learning process) algoritma YOLOv5n. Data ini bersifat heterogen untuk mencakup berbagai variasi visual.

- Data Pengujian (Testing/Validation Data)

Data primer yang diperoleh langsung dari eksperimen laboratorium menggunakan alat yang dibangun. Data ini meliputi rekaman video real-time, suhu air, dan hasil pengukuran manual untuk memvalidasi akurasi sistem.

- Data Pendukung

Studi literatur mengenai parameter biologis ikan cupang dan lembar spesifikasi (datasheet) komponen elektronik.

3.6.2. Sumber Data

Untuk menjamin model kecerdasan buatan memiliki kemampuan generalisasi yang baik namun tetap akurat pada kondisi laboratorium, sumber data diperoleh melalui dua metode:

3.6.2.1. Sumber Data Pelatihan (Dataset Eksternal & Augmentasi)

Dikarenakan algoritma Deep Learning membutuhkan variasi data yang tinggi untuk mencegah overfitting, data pelatihan dikumpulkan melalui metode Studi Dokumentasi Digital dan Data Mining dari repositori publik.

- Repositori Dataset

Data citra ikan cupang varietas Halfmoon diunduh dari platform dataset terbuka seperti Kaggle dan Roboflow.

- Augmentasi Data

Dataset gabungan ini kemudian diperbanyak secara sintetis menggunakan teknik augmentasi (rotasi, flip horizontal, penyesuaian kecerahan, dan noise) untuk memperkaya dataset hingga mencapai jumlah yang memadai (ribuan frame) bagi pelatihan model.

3.6.2.2. Sumber Data Pengujian (Eksperimen Laboratorium)

Data ini adalah data validasi yang diambil secara mandiri menggunakan instrumen penelitian yang telah dirancang.

- Subjek: 15 ekor ikan cupang jantan varietas Halfmoon fisik.

- Metode: Pengambilan data dilakukan secara real-time di Kediaman peneliti. Setiap ikan direkam dan diukur suhu akuariumnya menggunakan sistem yang dibangun untuk menguji apakah model yang dilatih dengan data Kaggle/Roboflow mampu mengenali ikan asli di dalam akuarium uji.

3.6.3. Instrumen Penelitian (Alat dan Bahan)

Penelitian ini menggunakan seperangkat instrumen perangkat keras dan perangkat lunak yang terintegrasi untuk kebutuhan akuisisi, pengolahan, dan visualisasi data. Instrumen dikelompokkan sebagai berikut:

3.6.3.1. Perangkat Keras (Hardware)

Perangkat keras dibagi menjadi unit komputasi untuk pelatihan model (training) dan unit sistem tertanam untuk implementasi:

- Unit Komputasi Pelatihan Model (Training Station)

Laptop MSI GF63 Thin digunakan sebagai perangkat utama untuk komputasi berat dan pelatihan model Deep Learning:

  - Prosesor (CPU)	: Intel Core i5.

  - Kartu Grafis (GPU)	: NVIDIA GeForce GTX 1650 (Akselerasi   komputasi pelatihan model).

  - Memori (RAM)	: 16 GB.

  - Penyimpanan		: SSD 250 GB (Sistem Operasi) dan HDD 1 TB (Penyimpanan Dataset).

- Unit Kendali Sistem (Embedded System)

| No | Nama Komponen | Jumlah | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Raspberry Pi 3 Model B+ | 1 | Unit utama |
| 2. | MicroSD 32 GB | 1 | Storage OS |
| 3. | Power Supply Raspberry Pi 5V 2.5A | 1 | Adaptor |
| 4. | Sensor Temperatur DS18B20 | 2 | Tipe Waterproof opsional |
| 5. | Resistor 4.7 kΩ | 1 | Pull-up untuk sensor |
| 6. | Kabel Jumper Male–Female | 10+ | Untuk wiring |
| 7. | Breadboard | 1 | Media rangkaian |
| 8. | Relay 4 Channel | 1 | Kontrol Heater |
| 9. | Heater air “Kandila” 25 Watt | 2 | Heater air Akuarium |
| 10. | Steker headless “Broco” | 2 | Sambungan antara heater ke relay |
| 8 | Webcam HD 720p USB | 1 | Untuk video/streaming |
| 9 | Kabel Micro USB | 1 | Sebagai Penghubung jaringan pi ke laptop untuk kontrol jarak jauh |
| 10 | Laptop/PC untuk setup | 1 | Untuk flashing OS |
| 11 | HP Android dengan Hotspot | 1 | Untuk koneksi WiFi |
| 12 | PSU/Casing Raspberry Pi (opsional) | 1 | Perlindungan hardware |

Tabel 3.3. Daftar Komponen Unit Sistem Kendali yang digunakan

3.6.3.2. Perangkat Lunak (Software)

- Sistem Operasi		: Raspberry Pi OS Lite untuk embedded dan Windows 10 untuk training.

- Bahasa Pemrograman	: Python 3.9.

- Framework AI		: PyTorch dan YOLOv5n.

- Manajemen Basis Data	: MySQL (Menyimpan data sensor dan history deteksi).

- Antarmuka Pengguna	: Website berbasis Python (Flask/Django) untuk visualisasi data.

3.6.4. Perancangan Perangkat Keras dan Topologi Jaringan

Perancangan ini mencakup integrasi komponen elektronik (sensor, aktuator, dan kamera) serta konfigurasi topologi jaringan untuk komunikasi data antara sistem tertanam (embedded system) dengan perangkat kontrol (laptop).

- Skema Rangkaian (Wiring Diagram)

Koneksi sensor, kamera, dan aktuator disusun pada Raspberry Pi 3 Model B+ menggunakan standar pin GPIO.

- Sensor Suhu

Sensor DS18B20 dirangkai secara paralel dengan konfigurasi pull-up resistor 4.7kΩ pada jalur data 3.3V untuk menjaga stabilitas pembacaan suhu.

- Sistem Kendali Suhu

Modul Relay 5V 1-Channel dihubungkan ke pin GPIO sebagai saklar elektronik. Relay ini berfungsi mengontrol aliran listrik AC 220V menuju pemanas air (water heater), memungkinkan sistem untuk memutus atau menyambung daya pemanas secara otomatis berdasarkan pembacaan sensor suhu tanpa membebani daya internal Raspberry Pi [12].

Gambar 3.1. Skema Rangkaian

Tabel Konfigurasi Pin (Pin Mapping) Berikut adalah detail koneksi fisik antara komponen, mikrokontroler, dan perangkat jaringan:

| No | Komponen | Pin / Port Komponen | GPIO / Port Raspberry Pi | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sensor DS18B20 | VCC (Merah) | Pin 1 (3.3V Power) | Sumber daya sensor (Aman untuk GPIO) |
| 2. | Sensor DS18B20 | GND (Hitam) | Pin 6 (Ground) | Common Ground |
| 3. | Sensor DS18B20 | Data (Kuning) | Pin 7 (GPIO 4) | Protokol Komunikasi 1-Wire |
| 4. | Resistor 4.7 kΩ | Kaki Resistor | Antara Pin 1 & Pin 7 | Pull-up Resistor |
| 5. | Modul Relay | VCC | Pin 2 (5V Power) | Daya koil relay |
| 6. | Modul Relay | GND | Pin 14 (Ground) | Common Ground |
| 7. | Modul Relay | IN1 | Pin 11 (GPIO 17) | Output Sinyal Kendali (High/Low) |
| 8. | Modul Relay | IN4 | Pin 13 (GPIO 27) | Output Sinyal Kendali (High/Low) |
| 8. | Water Heater | Steker AC | Terminal Relay (NO/COM) | Sirkuit Daya AC 220V (Via Relay) |
| 9. | Webcam HD 720p | Kabel USB Type-A | Port USB 2.0 (Slot 1) | Input Video untuk deteksi objek |
| 10. | Power Supply | Micro USB Power | Port Power Micro USB | Sumber daya utama Raspberry Pi (5V) |

Tabel 3.4. Konfigurasi Pin Rangkaian

Modul kamera ditempatkan pada jarak 40 cm di depan dua akuarium mini yang disusun berdampingan untuk memaksimalkan cakupan area pandang (Field of View). Pada aspek kendali suhu, heater dipasang menggantung di bagian tengah tanpa menyentuh dinding kaca guna mencegah retakan termal. Sensor suhu DS18B20 diletakkan pada sisi yang berlawanan (terjauh) dari heater. Konfigurasi ini diterapkan untuk menghindari bias pengukuran akibat paparan panas langsung, sehingga menjamin data yang terbaca adalah suhu rata-rata air yang terdistribusi merata

Karena daya heater cukup besar dibandingkan dengan volume air yang relatif kecil, pemanasan secara terus-menerus dapat menyebabkan kenaikan suhu yang terlalu cepat. Untuk mencegah hal tersebut, digunakan sistem kendali berbasis pulsa, di mana mikrokontroler mengatur heater menyala dalam durasi singkat secara berulang, bukan secara kontinu. Dengan cara ini, panas diberikan secara bertahap sehingga suhu air naik lebih stabil dan tidak menimbulkan perubahan suhu mendadak yang berpotensi menyebabkan stres pada ikan serta memengaruhi keakuratan data perilaku.

2) Topologi Jaringan dan Komunikasi Data

Untuk memungkinkan pemantauan nirkabel namun tetap menjaga stabilitas koneksi pada sisi kontrol, diterapkan topologi jaringan Hybrid (Kabel dan Nirkabel) dengan HP Android sebagai pusat akses (Gateway).

Gambar 3.2. Diagram Blok Topologi Komunikasi Data

- Peran HP Android (Router)

HP Android difungsikan sebagai Mobile Hotspot. Perangkat ini memancarkan sinyal WiFi sekaligus terhubung ke Laptop melalui kabel USB.

- Koneksi Laptop (Admin)

Laptop terhubung ke HP Android menggunakan fitur USB Tethering. Metode ini dipilih untuk memastikan koneksi antara Laptop dan Gateway (HP) memiliki latensi minimum dan bandwidth stabil saat menerima streaming data berat.

- Koneksi Raspberry Pi (Node)

Raspberry Pi terhubung ke jaringan Hotspot HP Android secara nirkabel (WiFi/WLAN). Raspberry Pi dikonfigurasi agar terhubung secara otomatis ke SSID Hotspot saat sistem dinyalakan (auto-connect).

- Fungsi

Laptop mengakses alamat IP Raspberry Pi untuk melakukan:

  - Remote Control (SSH).

  - Melihat visualisasi data pada Website.

  - Menerima streaming video dari kamera secara real-time dengan latensi rendah.

3.6.5. Perancangan Algoritma Estimasi Morfometri

Pengukuran morfometri ikan cupang dilakukan menggunakan pendekatan visi komputer (computer vision) untuk mendapatkan data dimensi tubuh tanpa kontak fisik (non-invasive). Metode ini diterapkan untuk menjaga kondisi alami ikan dan menghindari stres akibat penanganan manual, serta memanfaatkan keunggulan Deep Learning dalam segmentasi objek secara otomatis seperti yang diterapkan pada penelitian Rocha et al. [16].

Sistem dirancang untuk mengonversi hasil deteksi objek dari algoritma YOLOv5n menjadi satuan metrik (sentimeter). Proses ini melibatkan dua tahapan matematis utama: perhitungan jarak piksel (pixel distance) dan kalibrasi rasio skala (scaling factor) untuk memastikan akurasi pengukuran sesuai standar instrumen IoT yang dijelaskan oleh Mohd Jais et al. [20].

Meskipun model YOLOv5 mendeteksi seluruh tubuh ikan termasuk sirip ekor untuk kepentingan klasifikasi perilaku, pengukuran morfometri dilakukan secara spesifik pada panjang standar (standard length), yaitu dari ujung mulut hingga pangkal ekor, sehingga tidak terpengaruh oleh ekspansi sirip saat flaring.

3.6.5.1. Ekstraksi Dimensi Piksel (Euclidean Distance)

Algoritma YOLOv5n menghasilkan luaran berupa koordinat kotak pembatas (bounding box) yang melingkupi area tubuh ikan, penggunaan rumus ini divalidasi oleh penelitian Rocha et al. [16], yang menggunakan jarak Euclidean untuk menghitung panjang garis tengah (centerline) tubuh ikan air tawar dari citra digital

Untuk mengestimasi panjang standar ikan, sistem menghitung jarak diagonal atau horizontal antara titik ekstrem anterior (mulut) dan posterior (ekor) dari bounding box. Perhitungan jarak antara dua titik koordinat (x1,y1)  dan (x2,y2) dalam citra digital dilakukan menggunakan rumus Jarak Euclidean (Euclidean Distance):

|  | DPx=(x2-x1)2+(y2-y1)2 | (3.1) |
| --- | --- | --- |

Di mana :

- DPx 		: Panjang tubuh ikan dalam satuan piksel.

- (x1,y1) 	: Koordinat titik sudut kiri atas (atau titik fitur kepala).

- x2,y2	: Koordinat titik sudut kanan bawah (atau titik fitur ekor).

3.6.5.2. Konversi Satuan Metrik (Pixel-to-Metric)

Kamera menangkap citra dalam satuan piksel. Untuk itu, diperlukan konversi ke satuan sentimeter (cm) menggunakan objek referensi (kalibrator) yang diketahui ukuran aslinya. Metode ini merujuk pada teknik Scale Factor yang diterapkan oleh Rocha et al. [16] dalam penelitian mereka tentang pengukuran ikan otomatis. Panjang aktual ikan Likan dihitung menggunakan persamaan proporsi (Rule of Three) berikut:

|  | Likan= Wref× DpxDref | (3.2) |
| --- | --- | --- |

Di mana:

- Likan 	: Panjang aktual ikan hasil estimasi (cm).

- Wref 	: Lebar/Panjang fisik objek referensi.

- Dpx	: Panjang tubuh ikan dalam piksel.

- Dref	: Lebar/Panjang objek referensi yang terukur dalam piksel.

3.7. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan relevan guna mendukung pengembangan model kecerdasan buatan serta sistem pemantauan lingkungan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga metode utama, yaitu:

3.7.1 Studi Pustaka

Penelitian diawali dengan mengumpulkan data sekunder melalui studi pustaka yang bersumber dari jurnal ilmiah, prosiding konferensi, dan dokumentasi teknis. Fokus studi pustaka meliputi:

- Biologis

Mempelajari parameter lingkungan dan tanda fisiologis kesiapan kawin pada Betta splendens, merujuk pada standar mengenai suhu optimal dan respons hormonal terhadap stimulus cermin [6][11][14].

- Teknis

Mempelajari arsitektur You Only Look Once (YOLOv5n) untuk deteksi objek, konfigurasi sensor suhu DS18B20, dan integrasi sistem Internet of Things (IoT) berbasis Raspberry Pi.

3.7.2 Akuisisi dan Pra-pemrosesan Dataset Citra

Data citra digital diperlukan untuk melatih model Deep Learning agar mampu mengenali ikan dan perilakunya. Proses ini dibagi menjadi tiga tahapan:

3.7.2.1. Akuisisi Data Primer

Pengambilan data dilakukan secara langsung menggunakan webcam dengan resolusi 720p. Objek ikan cupang direkam dalam akuarium uji dengan dua variasi kondisi:

- Kondisi Normal: Ikan berenang santai tanpa stimulus (sirip rileks/kuncup).

- Kondisi Flaring: Ikan diberikan stimulus cermin untuk memicu perilaku agresif (insang terbuka dan sirip mekar).

3.7.2.2. Akuisisi Data Sekunder

Untuk memperkaya variasi data latih dan mencegah overfitting, data primer digabungkan dengan dataset publik yang relevan dari repositori terbuka (seperti Kaggle atau Roboflow) yang memiliki label kelas serupa (Betta fish).

3.7.2.3. Pembersihan dan Pra-pemrosesan Data (Data Cleaning)

Sebelum masuk ke tahap anotasi, data mentah melalui proses seleksi ketat:

- Filtrasi

Menghapus citra yang kabur (blur), terlalu gelap, atau objek ikan terhalang (occlusion) untuk menjaga kualitas input.

- Penyeragaman Format

Mengonversi seluruh citra ke format standar (.jpg).

- Resizing

Mengubah dimensi resolusi citra menjadi 640 x 640 piksel untuk menyesuaikan dengan input layer standar arsitektur YOLOv5n, guna mengefisiensikan beban komputasi pelatihan.

3.7.2.4. Anotasi Data (Data Annotation):

Citra yang telah bersih kemudian diberi label manual (labelling) menggunakan perangkat lunak anotasi yaitu LabelImg. Anotasi dilakukan dengan membuat kotak pembatas (bounding box) yang presisi pada objek target. Label kelas yang digunakan adalah:

- fish: Menandai keseluruhan tubuh ikan untuk estimasi ukuran.

- flaring: Menandai area insang yang mekar saat ikan dalam kondisi agresif. Hasil anotasi diekspor ke dalam format .txt sesuai standar format data YOLO (YOLO darknet format).

3.7.3. Pengumpulan Data Sensoris (IoT)

Data kondisi lingkungan diambil secara real-time menggunakan instrumen fisik yang terpasang pada sistem:

- Akuisisi Suhu

Sensor DS18B20 membaca suhu air dengan interval waktu tertentu. Data mentah berupa sinyal digital dikonversi oleh mikrokontroler menjadi satuan derajat Celsius (°C).

- Penyimpanan Data

Data suhu yang telah diproses dikirim dan disimpan ke dalam basis data MySQL. Data historis ini digunakan untuk memantau stabilitas parameter lingkungan selama proses pemeliharaan.

3.8. Teknik Keabsahan Data (Data Validity)

Teknik keabsahan data digunakan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam pelatihan model maupun data yang dihasilkan oleh sensor memiliki tingkat akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini menerapkan tiga metode validasi utama:

3.8.1. Validasi Dataset Citra (Data Splitting)

Untuk menjamin kemampuan generalisasi model dan menghindari kondisi overfitting (model hanya menghafal data latih), dilakukan skema pemisahan dataset secara ketat sebelum proses pelatihan dimulai:

- Data Latih (Training Set) - 80%

Digunakan sebagai materi utama bagi model YOLOv5n untuk mempelajari fitur visual (pola sirip dan insang) serta memperbarui bobot (weights) jaringan saraf tiruan.

- Data Validasi (Validation Set) - 20%

Digunakan secara berkala selama proses pelatihan (epoch) untuk memantau performa model dan menyetel parameter (hyperparameter tuning) agar model tidak bias.

- Uji Lapangan (Inference Testing)

Selain validasi digital, validitas model diuji dengan input baru yang diambil langsung di lingkungan akuarium dengan kondisi pencahayaan yang berbeda dari data latih, guna menguji ketahanan (robustness) sistem.

3.8.2. Verifikasi Ground Truth

Performa sistem sangat bergantung pada kualitas data dan keakuratan setiap komponen yang digunakan. Oleh karena itu, sebelum tahap pelatihan dan pengujian dilakukan, diterapkan proses verifikasi dan validasi untuk memastikan ketepatan anotasi, konsistensi label, serta keandalan pengukuran pada aspek visual, morfometri, sensor lingkungan, dan perilaku.

- Pemeriksaan Bounding Box

Melakukan pengecekan acak (random sampling) pada citra yang telah dianotasi untuk memastikan kotak pembatas membungkus objek tubuh ikan dan insang secara presisi (tight fit).

- Konsistensi Label

Memastikan tidak ada kesalahan klasifikasi, misalnya ikan dalam kondisi normal yang keliru diberi label flaring. Label yang tidak akurat (label noise) akan dikoreksi atau dibuang dari dataset.

3) Verifikasi Akurasi Pengukuran Morfometri (Fisik)

Akurasi konversi piksel ke sentimeter oleh sistem diuji melalui perbandingan dengan pengukuran manual menggunakan penggaris berskala. Ikan diukur secara langsung dalam waktu singkat untuk meminimalkan stres, dengan parameter panjang standar (ujung mulut hingga pangkal ekor). Hasil pengukuran manual digunakan sebagai ground truth untuk menghitung persentase kesalahan sistem.

4) Verifikasi Pembacaan Suhu Lingkungan

Akurasi sensor suhu DS18B20 diuji dengan membandingkan hasil pembacaannya terhadap termometer standar, seperti termometer batang yang telah terkalibrasi. Termometer pembanding ditempatkan pada titik pengukuran yang sama dengan sensor. Selisih antara nilai yang dibaca sensor dan termometer standar kemudian dicatat untuk menghitung nilai regresi dan memastikan bahwa penyimpangannya masih berada dalam batas toleransi yang ditetapkan.

5) Verifikasi Durasi Agresivitas

Pengujian terhadap kemampuan model AI dalam menghitung total durasi perilaku flaring dilakukan dengan membandingkannya dengan pengamatan langsung oleh manusia. Pengamat mencatat durasi flaring secara manual menggunakan stopwatch saat ikan diberi stimulus. Data hasil pengamatan manual tersebut digunakan sebagai ground truth untuk mengevaluasi ketepatan sistem berbasis aturan (rule-based) dalam merekam dan mengakumulasi durasi flaring, termasuk dalam menentukan apakah durasi tersebut telah melewati ambang batas 300 detik atau belum.

3.8.3. Validasi dan Kalibrasi Sensor Suhu

Data suhu yang valid krusial untuk keputusan pemantauan. Validasi sensor DS18B20 dilakukan melalui metode komparasi (comparison method) dengan prosedur:

- Pengukuran Simultan

Melakukan pengukuran suhu air secara bersamaan menggunakan sensor sistem dan termometer standar terkalibrasi (sebagai rujukan utama).

- Pemeriksaan Deviasi

Memastikan selisih nilai pembacaan (error) antara sensor sistem dan termometer rujukan masih berada dalam batas toleransi spesifikasi pabrik (± 0,5°C). Jika penyimpangan melebihi batas, dilakukan kalibrasi pada kode program dengan menambahkan nilai konstanta koreksi (offset).

3.9. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja sistem secara kuantitatif. Berdasarkan jenis data yang diolah, analisis dibagi menjadi dua kategori: evaluasi kinerja model deteksi objek (Deep Learning) dan evaluasi akurasi pengukuran sensoris (Regression).

3.9.1 Evaluasi Model Deteksi dan Klasifikasi Perilaku

Evaluasi kinerja model YOLOv5n dalam mendeteksi keberadaan ikan dan mengklasifikasikan perilaku (Normal dan Flaring) dilakukan menggunakan pendekatan Confusion Matrix. Parameter uji yang digunakan meliputi Akurasi, Presisi, Sensitivitas (Recall), Intersection over Union (IoU), dan Mean Average Precision (mAP). Definisi operasional dan persamaan matematis untuk setiap metrik tersebut mengacu pada landasan teori di Bab II Subbab 2.2.9 Metrik Evaluasi Kinerja Sistem.

Dalam konteks penelitian ini, parameter tersebut diterapkan untuk tujuan berikut:

- Akurasi (Accuracy)

Digunakan untuk melihat kinerja model secara global dalam membedakan seluruh kelas data.

- Presisi (Precision)

Difokuskan untuk meminimalkan kesalahan deteksi positif palsu (false positive), guna menghindari kesalahan sistem dalam mendeteksi agresivitas semu (ikan diam dianggap flaring).

- Sensitivitas (Recall)

Difokuskan untuk memastikan sistem mampu menemukan seluruh kejadian flaring yang sebenarnya terjadi, sehingga momen kesiapan kawin tidak terlewat.

- IoU & mAP

Digunakan sebagai standar utama untuk mengevaluasi ketepatan lokalisasi objek (bounding box) dan performa model pada berbagai tingkat threshold.

Untuk mengukur kinerja model dalam mengklasifikasikan perilaku agresivitas, komponen Confusion Matrix didefinisikan secara operasional sebagai berikut:

- True Positive (TP)

Jumlah frame di mana sistem dengan tepat mendeteksi perilaku Flaring (mekar) saat ikan cupang benar-benar menunjukkan postur agresif.

- False Positive (FP)

Jumlah frame di mana sistem salah mendeteksi perilaku Flaring, padahal ikan sedang dalam kondisi Normal (berenang biasa atau diam). Kesalahan ini menyebabkan data durasi agresivitas menjadi bias positif (terlalu tinggi).

- False Negative (FN)

Jumlah frame di mana sistem gagal mendeteksi perilaku Flaring yang sedang terjadi, dan menganggapnya sebagai kondisi Normal atau tidak terdeteksi. Kesalahan ini menyebabkan hilangnya data momen agresivitas penting.

- True Negative (TN)

Jumlah frame di mana sistem dengan benar mengidentifikasi kondisi Normal saat ikan memang tidak menunjukkan perilaku agresif."

3.9.2. Evaluasi dan Kalibrasi Sensor (Regresi)

Mengingat penggunaan sensor berbiaya rendah (DS18B20), validasi data suhu dilakukan untuk mengatasi potensi penyimpangan atau ketidakakuratan pembacaan. Proses validasi dilakukan dengan membandingkan nilai pembacaan sensor sistem (X) terhadap termometer standar terkalibrasi (Y).

Metode kalibrasi perangkat lunak (software calibration) diterapkan menggunakan Regresi Linear Sederhana merujuk pada persamaan yang telah dijabarkan dalam Bab II Sub-bab 2.2.8 Kaibrasi Sensor Suhu dengan persamaan (2.1)

Di mana m adalah sensitivitas (slope) dan c adalah bias (intercept). Keabsahan kalibrasi divalidasi dengan melihat nilai koefisien determinasi (R2) yang diharapkan mendekati 1, serta meminimalkan Sum of Squared Errors (SSE).

Karena sistem ini menghasilkan data kontinu (suhu dalam °C dan panjang tubuh dalam cm), validitas data diukur menggunakan metrik error regresi:

- Mean Absolute Error (MAE)

Merujuk pada Persamaan (2.8),  metrik ini digunakan untuk menghitung rata-rata selisih absolut antara hasil pengukuran sistem (yi) dengan nilai pengukuran manual/standar (xi). Metrik ini memberikan gambaran intuitif mengenai rata-rata penyimpangan sistem dalam satuan aslinya.

- Mean Squared Error (MSE)

Merujuk pada Persamaan (2.9), metrik ini digunakan untuk menghitung rata-rata kuadrat dari selisih error. Metrik ini digunakan untuk mendeteksi adanya kesalahan pengukuran ekstrem (outlier) pada sistem.

3.9.4. Validasi Sistem Inferensi (Rule-Based Validation)

Validitas keputusan akhir sistem, yang berupa output biner ("Siap Kawin" atau "Belum Siap"), diuji untuk memastikan bahwa logika Rule-Based System (IF-THEN) yang diterapkan mampu meniru kemampuan pengambilan keputusan seorang ahli secara akurat. Proses validasi dilakukan melalui tiga tahapan pendekatan:

3.9.4.1. Verifikasi Batas Ambang (Threshold Verification)

Tahap ini bertujuan untuk memverifikasi apakah nilai ambang batas yang ditanamkan dalam logika sistem telah sinkron dengan standar literatur biologis. Berdasarkan kajian pustaka dari jurnal referensi utama, parameter ambang batas yang divalidasi meliputi:

- Suhu Optimal

Logika sistem menetapkan rentang suhu optimal pada nilai 28°C dengan toleransi deviasi ± 1. Nilai ini merujuk pada studi yang menunjukkan bahwa suhu 28°C mendukung aktivitas reproduksi, perkembangan gonad, serta menjaga rasio kelamin yang seimbang padaBetta splendens. Rentang 27–29°C dipilih sebagai penyempitan dari rentang biologis 24–30°C untuk menjaga kondisi lebih stabil selama pengujian. [6].

- Morfometri (Ukuran Tubuh Minimum)

Batas minimum panjang tubuh ditetapkan sebesar 3,7 cm. Nilai ini mengacu pada penelitian De Oliveira et al. [13], yang mencatat bahwa rata-rata jantan dewasa yang aktif secara seksual dan dipilih oleh betina memiliki panjang standar 36,88 ± 2,65 mm. Nilai ambang minimum panjang tubuh dalam penelitian ini ditetapkan sebesar 3,7 cm, yang merupakan hasil pembulatan dari rata-rata 36,88 mm pada literatur tersebut. Sistem akan menolak input ikan dengan ukuran di bawah ambang batas ini karena dianggap belum matang secara fisik (immature).

- Durasi Agresivitas (Flaring):

Ambang batas durasi pengujian agresivitas ditetapkan selama 20 menit paparan stimulus. Penetapan ini didasarkan pada temuan Ramos et al. [14], yang membuktikan secara fisiologis bahwa paparan stimulus visual (cermin) selama 20 menit menyebabkan peningkatan signifikan kadar hormon 11-ketotestosterone (androgen utama ikan) dalam plasma darah, yang merupakan indikator valid kesiapan reproduksi .

3.9.4.2. Algoritma Logika Keputusan (Decision Logic Algorithm)

Sistem inferensi dirancang menggunakan pendekatan Cascading IF-THEN Rules (Aturan Bertingkat). Keputusan akhir "SIAP KAWIN" hanya akan tercapai jika ketiga parameter (Lingkungan, Fisik, dan Perilaku) memenuhi ambang batas secara simultan.

3.9.4.3. Definisi Variabel

- T = Suhu air saat ini (°C) dari sensor DS18B20.

- L = Estimasi panjang tubuh (cm) dari model YOLOv5n.

- A = Durasi akumulatif perilaku flaring yang terdeteksi (detik) dalam periode observasi 20 menit.

3.9.4.4. Parameter Ambang Batas (Thresholds)

- Batas Suhu (Topt) 	: 27℃ ≤T ≤29℃.

- Batas Ukuran Lmin 	: L≥3,7 cm

- Batas Perilaku Amin 	: Fdur≥300 detik (Asumsi: Ikan aktif melakukan flaring minimal 25% dari total durasi stimulus 20 menit untuk dianggap agresif).

START

READ Suhu (T)

READ Panjang_Tubuh (L)

READ Durasi_Flaring (F_dur)

IF (T < 27 OR T > 29) THEN

STATUS = "TIDAK SIAP (Suhu Tidak Ideal)"

ELSE IF (L < 3.7) THEN

STATUS = "TIDAK SIAP (Belum Cukup Umur)"

ELSE IF (F_dur < Ambang_Batas) THEN

STATUS = "TIDAK SIAP (Kurang Agresif)"

ELSE

STATUS = "SIAP KAWIN (Kondisi Prima)"

END IF

DISPLAY STATUS ke Website

END

3.9.4.5. Struktur Logika (Pseudocode)

Penjelasan Logika:

- Kondisi 1 (Filter Suhu):

Sistem memprioritaskan pengecekan suhu karena suhu adalah faktor eksternal yang paling mudah dikendalikan namun berdampak fatal. Jika suhu di luar rentang 27-29℃, sistem langsung menolak tanpa mempedulikan ukuran atau agresivitas ikan, karena pemijahan pada suhu ekstrem berisiko tinggi gagal atau mematikan telur.

- Kondisi 2 (Filter Morfometri):

Jika suhu aman, sistem mengecek ukuran tubuh. Jika L < 3,7 cm, ikan dianggap belum matang gonad (immature) berdasarkan standar preferensi betina. Ikan kecil, meskipun agresif, biasanya belum memiliki cadangan sperma yang cukup.

- Kondisi 3 (Filter Agresivitas):

Jika suhu aman dan ukuran cukup, penentu terakhir adalah tingkat hormon yang tercermin dari perilaku. Jika ikan malas atau tidak merespons stimulus (flaring) secara signifikan selama 20 menit pengujian, maka ikan dianggap sedang stres atau sakit, sehingga tidak layak memijah.

- Keputusan Final:

Status "SIAP KAWIN" adalah hasil eksklusif dari terpenuhinya interseksi ketiga himpunan kondisi di atas

3.9.4.6. Perhitungan Accuracy Sistem Inferensi

Untuk mengevaluasi konsistensi keputusan akhir sistem inferensi berbasis aturan, digunakan metrik Accuracy yang dihitung berdasarkan Confusion Matrix dengan membandingkan hasil klasifikasi sistem terhadap data validasi (ground truth) yang diperoleh melalui evaluasi manual berdasarkan ambang batas biologis yang sama.

Klasifikasi dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

- True Positive (TP): Sistem memprediksi “Siap Kawin” dan hasil evaluasi manual juga menunjukkan “Siap Kawin”.

- True Negative (TN): Sistem memprediksi “Belum Siap” dan hasil evaluasi manual juga menunjukkan “Belum Siap”.

- False Positive (FP): Sistem memprediksi “Siap Kawin”, tetapi evaluasi manual menunjukkan “Belum Siap”.

- False Negative (FN): Sistem memprediksi “Belum Siap”, tetapi evaluasi manual menunjukkan “Siap Kawin”.

Nilai Accuracy dihitung menggunakan persamaan 2.2, Dimana :

- TP = jumlah prediksi benar pada kelas “Siap Kawin”

- TN = jumlah prediksi benar pada kelas “Belum Siap”

- FP = jumlah kesalahan prediksi positif

- FN = jumlah kesalahan prediksi negatif

Nilai Accuracy menunjukkan persentase keputusan sistem yang sesuai dengan evaluasi ground truth terhadap total pengujian yang dilakukan.

3.10. Etika Penelitian

Mengingat penelitian ini menggunakan subjek makhluk hidup, yaitu ikan cupang (Betta splendens), serta penerapan perangkat elektronik di lingkungan air, maka seluruh prosedur penelitian dilaksanakan dengan mematuhi prinsip-prinsip etika dan keselamatan sebagai berikut:

3.10.2. Pembatasan Prosedur Eksperimen

Untuk mencegah dampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental subjek uji, dilakukan pembatasan ketat pada prosedur pengujian:

- Durasi Stimulus

Paparan stimulus cermin untuk memicu perilaku agresivitas (flaring) dibatasi maksimal 20 menit per sesi. Batasan ini diterapkan berdasarkan referensi fisiologis (Ramos et al., 2021) untuk mencegah kelelahan fisik (exhaustion) dan stres berlebih akibat lonjakan hormon androgen yang berkepanjangan [14].

- Masa Istirahat

Setelah satu sesi pengujian, ikan diberikan masa istirahat (recovery period) yang cukup sebelum dilakukan pengujian berikutnya.

3.10.1. Penerapan Prinsip Refinement (Kesejahteraan Hewan)

Penelitian ini mengedepankan aspek Animal Welfare dengan menerapkan metode pengukuran non-invasif.

- Minimasi Kontak Fisik

Berbeda dengan metode konvensional yang mengharuskan ikan ditangkap dan diukur menggunakan penggaris/timbangan (yang berisiko merusak lapisan lendir dan menyebabkan stres), luaran sistem ini menggunakan teknologi Visi Komputer untuk mengestimasi dimensi tubuh tanpa menyentuh fisik ikan sama sekali.

- Pemeliharaan Standar

Selama masa karantina, subjek uji dipelihara mengikuti pedoman "Care and Use of Siamese Fighting Fish"[6], meliputi kualitas air yang terjaga dan pemberian pakan yang memadai.

3.10.3. Keamanan dan Keselamatan Kerja (Safety)

Karena sistem menggabungkan kelistrikan dan air, aspek keselamatan dirancang untuk melindungi peneliti dan subjek uji:

- Isolasi Komponen

Sensor suhu yang digunakan (DS18B20) adalah tipe waterproof industri yang terisolasi sepenuhnya.

- Tegangan Rendah

Sistem beroperasi menggunakan arus lemah dan tegangan rendah (Low Voltage DC 5V) dari Raspberry Pi, sehingga menghilangkan risiko sengatan listrik fatal (electric shock) bagi ikan maupun operator sistem.

3.10.4. Integritas Ilmiah

Penelitian ini menjunjung tinggi kejujuran akademik dalam pelaporan data:

- Transparansi Dataset

Menyebutkan secara jelas sumber dataset sekunder (Kaggle/Roboflow) yang digabungkan dengan data primer.

- Kejujuran Hasil

Melaporkan hasil evaluasi model (Akurasi, Presisi, Recall) dan error sensor apa adanya, termasuk jika terdapat bias atau kesalahan deteksi, sebagai bahan analisis objektif pada Bab selanjutnya.

Daftar Pustaka

[1] A. Mandal and A. R. Ghosh, “Role of artificial intelligence (AI) in fish growth and health status monitoring: a review on sustainable aquaculture,” Aquaculture International, vol. 32, no. 3. Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, pp. 2791–2820, Jun. 01, 2024. doi: 10.1007/s10499-023-01297-z.

[2] D. R. Prapti, A. R. Mohamed Shariff, H. Che Man, N. M. Ramli, T. Perumal, and M. Shariff, “Internet of Things (IoT)-based aquaculture: An overview of IoT application on water quality monitoring,” Reviews in Aquaculture, vol. 14, no. 2. John Wiley and Sons Inc, pp. 979–992, Mar. 01, 2022. doi: 10.1111/raq.12637.

[3] D. Li and L. Du, “Recent advances of deep learning algorithms for aquacultural machine vision systems with emphasis on fish,” Artificial Intelligence Review, vol. 55, no. 5, pp. 4077–4116, Jun. 2022, doi: 10.1007/s10462-021-10102-3.

[4] Mustapha, U. F., Alhassan, A.-W., Jiang, D.-N., and Li, G.-L., “Sustainable aquaculture development: a review on the roles of cloud computing, internet of things and artificial intelligence (CIA)”, Reviews in Aquaculture, vol. 13, no. 4, Wiley, pp. 2076–2091, 2021. doi:10.1111/raq.12559.

[5] J. G. A. Barbedo, “A Review on the Use of Computer Vision and Artificial Intelligence for Fish Recognition, Monitoring, and Management,” Fishes, vol. 7, no. 6. MDPI, Dec. 01, 2022. doi: 10.3390/fishes7060335.

[6] M. R. Lichak, J. R. Barber, Y. M. Kwon, K. X. Francis, and A. Bendesky, “Care and Use of Siamese Fighting Fish (Betta splendens) for Research,” Comparative Medicine, vol. 72, no. 3, pp. 169–180, Jun. 2022, doi: 10.30802/AALAS-CM-22-000051.

[7] T. Panthum et al., “Something Fishy about Siamese Fighting Fish (Betta splendens) Sex: Polygenic Sex Determination or a Newly Emerged Sex-Determining Region?,” Cells, vol. 11, no. 11, Jun. 2022, doi: 10.3390/cells11111764.

[8] Z. He et al., “Measurement model: a generic model for size measurement of aquatic products using instance segmentation,” Aquaculture International, vol. 32, no. 2, pp. 2263–2277, Apr. 2024, doi: 10.1007/s10499-023-01269-3.

[9] N. Tengtrairat, W. L. Woo, P. Parathai, D. Rinchumphu, and C. Chaichana, “Non-Intrusive Fish Weight Estimation in Turbid Water Using Deep Learning and Regression Models,” Sensors, vol. 22, no. 14, Jul. 2022, doi: 10.3390/s22145161.

[10] C. Sintuprom et al., “Effects of Confinement Rearing and Sodium Chloride Treatment on Stress Hormones and Gene Expression in Siamese Fighting Fish (Betta splendens),” Journal of Applied Animal Welfare Science, 2025, doi: 10.1080/10888705.2025.2481884.

[11] D. Alex, S. D. Cardoso, A. Ramos, and D. Gonçalves, “Behavioral and endocrine responses to noninteractive live and video conspecifics in males of the Siamese fighting fish,” Current Zoology, vol. 69, no. 5, pp. 568–577, Oct. 2023, doi: 10.1093/cz/zoac078.

[12] M. I. Bachtiar, R. Hidayat, and R. Anantama, “Internet of Things (IoT) Based Aquaculture Monitoring System,” MATEC Web of Conferences, vol. 372, p. 04009, 2022, doi: 10.1051/matecconf/202237204009.

[13] J. J. de Oliveira, P. F. Silva, F. de Araújo Lopes, and A. C. Luchiari, “Individual Differences Guide Mate Choice in the Fighting Fish (Betta splendens),” Journal of Comparative Psychology, vol. 135, no. 3, pp. 338–348, 2021, doi: 10.1037/com0000267.

[14] A. Ramos, D. Alex, S. D. Cardoso, and D. Gonçalves, “Androgens and corticosteroids increase in response to mirror images and interacting conspecifics in males of the Siamese fighting fish Betta splendens,” Hormones and Behavior, vol. 132, Jun. 2021, doi: 10.1016/j.yhbeh.2021.104991.

[15] C. Shah et al., “An enhanced YOLOv5n model for fish species recognition from underwater environments,” SPIE-Intl Soc Optical Eng, Jun. 2023, p. 25. doi: 10.1117/12.2663408.

[16] W. S. Rocha, T. F. C. da Fonseca, C. Y. V. Watanabe, C. R. d. C. Dória, and I. R. A. Sant’Anna, “Automatic measurement of fish from images using convolutional neural networks,” Multimedia Tools and Applications, vol. 84, pp. 6327–6347, Apr. 2024, doi: 10.1007/s11042-024-19180-1.

[17] U. Iqbal, D. Li, and M. Akhter, “Intelligent Diagnosis of Fish Behavior Using Deep Learning Method,” Fishes, vol. 7, no. 4, Aug. 2022, doi: 10.3390/fishes7040201.

[18] G. Wang, A. Muhammad, C. Liu, L. Du, and D. Li, “Automatic recognition of fish behavior with a fusion of RGB and optical flow data based on deep learning,” Animals, vol. 11, no. 10, Oct. 2021, doi: 10.3390/ani11102774.

[19] B. Niu, G. Li, F. Peng, J. Wu, L. Zhang, and Z. Li, “Survey of fish behavior analysis by computer vision,” Journal of Aquaculture Research & Development, vol. 9, 2018. doi: 10.4172/2155-9546.1000534.

[20] N. A. Mohd Jais, A. F. Abdullah, M. S. Mohd Kassim, M. M. Abd Karim, A. M, and N. ‘Atirah Muhadi, “Improved accuracy in IoT-Based water quality monitoring for aquaculture tanks using low-cost sensors: Asian seabass fish farming,” Heliyon, vol. 10, no. 8, Apr. 2024, doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e29022.

[21]  J. Zhang, J. Zhang, K. Zhou, Y. Zhang, H. Chen, and X. Yan, “An improved YOLOv5-based underwater object-detection framework,” Sensors, vol. 23, no. 7, p. 3693, Apr. 2023, doi: 10.3390/s23073693.

[22] Raspberry Pi Ltd, “Raspberry Pi 3 Model B+ Product Brief”, Oct. 2025. [Online]. Available: https://datasheets.raspberrypi.com/rpi3/raspberry-pi-3-b-plus-product-brief.pdf

[23] Betta4u, “A Comprehensive Guide 2022 Shortfin Halfmoon Betta,” Betta4u.com, 19 Nov. 2024. [Online]. Available: https://betta4u.com/shortfin-halfmoon-betta/?srsltid=AfmBOopz0lqEqQjt_OhUTJJgUdAQ9jnDXy_8SOg_IJ2lONoM-ekp9wzs. Accessed: 21 Feb. 2025.

[24] Espruino, “DS18B20 Temperature Sensor,” 2023. [Online]. Available: https://www.espruino.com/DS18B20. Accessed: Nov. 21, 2025.

[25] Raspberry Pi Ltd, “Raspberry Pi 3 Model B+,” RaspberryPi.com, 2018. [Online]. Available: https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-3-model-b-plus/. Accessed: Nov. 21, 2025.

[26] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung, Indonesia: Alfabeta, 2013.